1. ЗАДАНИЯ ДЛЯ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ

В процессе изучения курса “Экология” студенты выполняют контрольную работу, которая включает 4 вопроса и 3 задачи.

Варианты контрольных работ выбираются в соответствии с номером в списке студентов (табл.1).

Таблица 1

Варианты контрольных работ

| Вариант | Номера вопросов | Номера задач |
| --- | --- | --- |
| 1 | 1, 43, 44, 75 | 1 |
| 2 | 2, 42, 45, 74 | 1 |
| 3 | 3, 41, 46, 73 | 1 |
| 4 | 4, 40, 47, 72 | 1 |
| 5 | 5, 39, 48, 71 | 1 |
| 6 | 6, 38, 49, 70 | 2 |
| 7 | 7, 37, 50, 69 | 2 |
| 8 | 8, 36, 51, 68 | 2 |
| 9 | 9, 35, 52, 67 | 2 |
| 10 | 10, 34, 53, 66 | 2 |
| 11 | 11, 33, 54, 65 | 3 |
| 12 | 12, 32, 55, 64 | 3 |
| 13 | 13, 31, 56, 63 | 3 |
| 14 | 14, 30, 57, 62 | 3 |
| 15 | 15, 29, 58,61 | 3 |
| 16 | 16, 28, 59, 60 | 4 |
| 17 | 17, 27, 60, 59 | 4 |
| 18 | 18, 25, 61, 58 | 4 |
| 19 | 19, 24, 62, 57 | 4 |
| 20 | 20, 23, 63, 56 | 4 |
| 21 | 21, 22, 64, 55 | 5 |
| 22 | 22, 21, 65, 54 | 5 |
| 23 | 23, 20, 63, 53 | 5 |
| 24 | 24, 19, 62, 52 | 5 |
| 25 | 25, 18, 61, 51 | 5 |
| 26 | 26, 17, 60, 50 | 1 |
| 27 | 27, 16, 59, 49 | 2 |
| 28 | 28, 15, 58, 48 | 3 |
| 29 | 29, 4, 59, 47 | 4 |
| 30 | 30, 13, 60, 46 | 3 |

2. Вопросы для контрольной работы

1.Этапы исторического развития экологии как науки. Роль отечественных ученых в ее становлении и развитии.

2. Предмет экологии. Объекты исследования. Задачи экологии.

3. Экосистема. Признаки экосистемы.

4. Структура экосистемы. Краткая  характеристика биотической и абиотической составляющих.

5. Экологические факторы, ограничивающие развитие организма. Законы минимума Ю. Либиха и толерантности В. Шелфорда.

6. Формирование экологической системы. Принципы функционирования экосистем. Изменение экосистем.

7. Понятие о популяции. Показатели, характеризующие популяцию, структура (возрастная, половая), пространственное размещение особей.

8. Экологическая ниша. Принцип Гаузе.

9. Экологические пирамиды. Продуктивность экосистем.

10. Биогеохимические циклы углерода и азота.

11. Биогеохимические циклы фосфора и серы.

12. Популяционная характеристика человека.

13. Природные ресурсы и их классификация.

14. Загрязнение окружающей среды: виды, объекты, масштабы.

15. Загрязнение атмосферного воздуха, основные источники загрязнения атмосферы.

16. Экологические последствия глобального загрязнения атмосферы.

17. Антропогенное воздействие на гидросферу.

18. Состав и структура почв. Экологические факторы почв.

19. Антропогенные воздействия на почву.

20. Загрязнение среды отходами производства и потребления.

21. Антропогенные энергетические загрязнения.

22. Источники антропогенного шума. Шумовое воздействие.

23. Антропогенное воздействие на биологические ресурсы.

24. Нормативы качества окружающей среды.

25. Система мониторинга окружающей  природной среды и уровни, ее составляющие.

26. Природоохранное законодательство.

27. Система стандартов в области контроля регулирования и управления качества окружающей природной среды.

28. Экологический контроль, экологическая экспертиза, экологическое аудирование.

29. Рассеяние химических соединений в атмосфере. Определение максимальной приземной концентрации вредного вещества, предельно допустимых выбросов вредных веществ в атмосферу.

30. Классификация  конструкций пылеулавливающих аппаратов. Основные принципы их действия.

31. Классификация и краткая характеристика методов очистки промышленных газовых выбросов от газообразных примесей.

32. Источники загрязнения гидросферы.

33. Основные приемы и методы очистки сточных вод. Классификация.

34. Механические способы очистки  воды.

35. Физико-химические методы очистки воды.

36. Биологический метод очистки воды.

37. Защита почв (земель).

38. Охрана и рациональное использование недр.

39. Основные способы обращения с отходами.

40. Защита  от шумового воздействия.

41. Защита от электромагнитных полей и излучений.

42. Экологический кризис. Факторы, вызывающие развитие современного экологического кризиса.

43. Международное сотрудничество в области экологии.

44. Характерные черты и последствия современной НТР с точки зрения охраны окружающей среды и природопользования.

45. Эволюция эколого-экономического мировоззрения общества.

46. Социально-экологические последствия реформ в странах с переходной экономикой.

47. Экологические факторы в налогообложении и ценообразовании.

48. Платежи за природопользование и имущественные права на природные ресурсы.

49. Финансовый механизм охраны окружающей среды: опыт различных стран.

50. Страхование экологических рисков: зарубежный опыт и возможности для России.

51. Принципы социальной рыночной экономики и мотивация экологически ответственного поведения бизнеса.

52. Условия принятия фирмой экологически ответственных решений.

53. Экологический бизнес и его место в современной экономике: опыт развитых стран.

54. Экологический менеджмент в механизме управления современной фирмой.

55. Естественные ресурсы совместного потребления: особенности имущественных прав и механизм эффективного использования.

56. Рынок земельных ресурсов: предпосылки и границы.

57. Анализ реформы имущественных прав на природные ресурсы в России.

58. Анализ эффективности действующей в России системы природоохранного и экологического управления качеством окружающей среды (с точки зрения таких объективных критериев, как состояние окружающей среды, динамика ее качества, запасы природных благ; обратить внимание на наличие параллелизма и дублирования функций, ведомственного подхода к управлению экологической безопасностью и рациональным использованием природных ресурсов страны).

59. Экологический фактор и конкурентоспособность современного предприятия (фирмы).

60. Экологический «зеленый» маркетинг: опыт развитых стран и России.

61. Анализ механизма принятия фирмой (предприятием) экологически ответственных решений.

62. Торговля правами на выброс парниковых газов: международный механизм реализации и потенциал для России.

63. Ресурсные и экологические налоги: экономико-правовой анализ.

64. Лесная политика на современном этапе развития экономики России.

65. Эволюция социально-экологической политики общества (на примере России или любой страны мира).

66. Концепция экономического экологического блага.

67. Реформирование отношений собственности на природные ресурсы (опыт России и зарубежных стран).

68. Экономический механизм охраны окружающей среды (сравнительный анализ зарубежного и российского опыта).

69. Государственное регулирование природопользования на примере США, Японии, Западной Европы и России (сравнительный анализ).

70. Платежи за природопользование как инструмент рыночного механизма управления экологической безопасностью региона (на выбор).

71. Экологические факторы в современной системе налогообложения и ценообразования.

72. Методы повышения инвестиционной активности в сферу охраны окружающей среды (опыт и перспективы для России и зарубежных стран).

73. Государственное управление экологической безопасностью и его роль в поддержании экономической стабильности.

74. Анализ законодательной базы управления экологической безопасностью и рациональным использованием природных ресурсов (законы РФ, постановления Правительства РФ, указы Президента РФ, региональные и местные законодательные акты на выбор).

75. Бюджетная политика государства в сфере охраны и воспроизводства природных ресурсов (оценить эффективность федеральных целевых экологических программ).

76. Эффективность системы природоохранного и экологического управления в России.

77. Механизм платного природопользования в России (положительные качества и недостатки).

78. Система экологического страхования в России.

# 3. Задачи для контрольной работы

Задача 1

Согласно своему варианту (табл. 2) рассчитать электрическую напряженность, создаваемую телевизионными передающими антеннами, на расстоянии 0, 50, 100, 150, 200, 250, 300 м. Построить график Е=f(x). Определить, на каком расстоянии электрическая напряженность уменьшается до ПДУ (табл. 3). Определить размер санитарной зоны по табл. 4 и возможность строительства жилых домов на границе санитарной зоны.

#### Таблица 2

#### Варианты заданий

| Номер варианта | Высота антенны h | Частота f, мГц | Мощность передатчика P, Вт |
| --- | --- | --- | --- |
| 1, 11, 21 | 300 | 30 | 1500 |
| 2, 12, 22 | 290 | 50 | 2000 |
| 3, 13, 23 | 280 | 80 | 2500 |
| 4, 14, 24 | 270 | 100 | 3000 |
| 5, 15, 25 | 260 | 130 | 4000 |
| 6, 16, 26 | 250 | 160 | 5000 |
| 7, 17, 27 | 240 | 200 | 6000 |
| 8, 18, 28 | 230 | 250 | 7000 |
| 9, 19, 29 | 220 | 280 | 8000 |
| 10, 20, 30 | 210 | 300 | 9000 |

# Указания к решению задачи 1

### Нормирование электромагнитного излучения

Санитарные правила и нормы СанПиН 2.2.4/2.1.8.055-96 «Электромагнитные излучения радиочастотного диапазона»  устанавливают предельно допустимые уровни (ПДУ) воздействия на людей электромагнитных излучений (ЭМИ) в диапазоне частот 30 кГц - 300 ГГц.

Таблица 3

Предельно допустимые уровни ЭМИ

| Частота, МГц | ПДУ, В/м |
| --- | --- |
| 30-60 | 5 |
| 60-120 | 4 |
| 120-240 | 3 |
| 240-300 | 2,5 |

Вокруг радиостанций создают санитарно-защитные зоны (их размеры указаны в табл. 4), на границе которых должен обеспечиваться предельно допустимый уровень электромагнитного излучения (ЭМИ) в населенной местности (табл.4).

#### Таблица 4

#### Размеры санитарно-защитных зон

| Суммарная мощность передатчика, кВт | Размеры санитарной зоны, м |
| --- | --- |
| до 10 | в пределах технической территории |
| 10-75 | 200-300 |
| 75-160 | 400-500 |
| Более 160 | 500-1000 |

Расчет напряженности электрического поля

Электрическая напряженность ЭМИ в расчетной точке определяется по формулам:

E=30∗Ρ∗θh2+x2,	 (1)

где Р - мощность источника, Вт;  - коэффициент направленности антенны, рад;

 = arctg (xh);		              	(2)

h - высота антенны, м; x - расстояние от основания антенны до расчетной точки, м.

Рекомендуемая литература [11, 12].

Задача 2

Рассчитать для заданного варианта (табл. 5) напряжённость электрического поля, создаваемого линией электропередач,  на расстоянии  X=0, 10, 20, 30, 40, 50 м.

Построить график Е=f(x).Сравнить полученные значения с допустимыми величинами из табл. 3.

Определить, в какой местности можно проложить данную линию электропередач (табл. 6).

Определить по графику возможность строительства жилых домов на границе охранной зоны (табл. 7).

Таблица 5

Варианты заданий

| Номер варианта | Вариант | Напряжение, U, кВ | Сечение провода, S, мм2 | Расстояние между фазами, D0, м | Высота подвеса провода, Н, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1, 11, 21 | 1 | 220 | 240 | 7 | 17,5 |
| 2, 12, 22 | 2 | 220 | 300 | 8 | 20,5 |
| 3, 13, 23 | 3 | 220 | 330 | 9 | 22,5 |
| 4, 14, 24 | 4 | 330 | 400 | 10 | 22,5 |
| 5, 15, 25 | 5 | 330 | 500 | 11 | 25,5 |
| 6, 16, 26 | 6 | 330 | 600 | 12 | 20,5 |
| 7, 17, 27 | 7 | 500 | 300 | 13 | 27 |
| 8, 18, 28 | 8 | 500 | 400 | 14 | 28 |
| 9, 19, 29 | 9 | 750 | 500 | 18 | 30 |
| 10, 20, 30 | 0 | 750 | 600 | 19 | 35 |

# Указания к решению задачи 2

Электрическое поле, создаваемое линиями электропередач

Нормирование электрического поля

Таблица 6

Допустимая напряженность электрического поля

под линиями электропередач

| Вид местности | Допустимая напряженность, кВ/м |
| --- | --- |
| Ненаселённая местность | 15 |
| Населённая местность | 5 |
| Жилая застройка | 1,5 |

Размеры охранной зоны для линий электропередач выбираются согласно ГОСТ 12.1.051-90 «Расстояния безопасности в охранной зоне линий электропередачи напряжением свыше 1000 В».

Таблица 7

Размеры охранной зоны для линий электропередач

| Напряжение линии, кВ | Расстояние, м |
| --- | --- |
| 110 | 20 |
| 220 | 25 |
| 330 | 30 |
| 500 | 30 |
| 750 | 40 |

Расчет напряженности электрического поля

Напряжённость электрического поля, создаваемого линиями электропередач на поверхности земли, определяется по формуле:

Е = СU23πε02НХ−Dо2+H2−HX2+H2−HX+Dо2+H2, 		( 3 )

где E – напряженность электрического поля, кВ/м;

C - емкость единицы длины линии, Ф/м;

U - номинальное напряжение, кВ;

ε0 = 8,85·10-12 Кл Н/м, диэлектрическая постоянная;

H - высота подвеса провода, м;

D0 - расстояние между проводами, м;

X - расстояние до расчётной точки, м.

Емкость единицы длины определяется по формуле:

С=24⋅10−12lg2Dod,

где d - диаметр провода, м.

Рекомендуемая литература [12].

Задача 3

Согласно заданному варианту (табл. 8, 9) вычислить шум в расчетной точке.

Построить графики L и Lдоп в зависимости от частоты. Сравнить полученные значения с допустимыми величинами из табл. 10.

Таблица 8

Варианты заданий

| Номер варианта | Уровни звукового давления Lр, дБ, в октавных полосах частот со среднегеометрическими частотами f, Гц |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1, 11, 21 | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 |
| 2, 12, 22 | 82 | 87 | 87 | 89 | 94 | 93 | 91 | 85 |
| 3, 13, 23 | 88 | 96 | 100 | 96 | 97 | 94 | 96 | 96 |
| 4, 14, 24 | 88 | 92 | 97 | 98 | 97 | 96 | 96 | 92 |
| 5, 15, 25 | 81 | 82 | 93 | 84 | 83 | 81 | 80 | 77 |
| 6, 16, 26 | 88 | 87 | 84 | 89 | 89 | 86 | 83 | 74 |
| 7, 17, 27 | 84 | 82 | 84 | 91 | 94 | 94 | 91 | 91 |
| 8, 18, 28 | 77 | 82 | 85 | 87 | 88 | 84 | 83 | 77 |
| 9, 19, 29 | 93 | 88 | 90 | 89 | 84 | 87 | 85 | 84 |
| 10, 20, 30 | 89 | 86 | 94 | 98 | 87 | 81 | 72 | 62 |

Таблица 9

Варианты заданий

| Номер варианта | r, м | r зел, м | t, 0С |
| --- | --- | --- | --- |
| 1, 11, 21 | 40 | 10 | 0 |
| 2, 12, 22 | 50 | 15 | 10 |
| 3, 13, 23 | 60 | 20 | 20 |
| 4, 14, 24 | 70 | 10 | 30 |
| 5, 15, 25 | 80 | 15 | 0 |
| 6, 16, 26 | 90 | 20 | 10 |
| 7, 17, 27 | 100 | 10 | 20 |
| 8, 18, 28 | 110 | 15 | 30 |
| 9, 19, 29 | 120 | 20 | 0 |
| 10, 20, 30 | 90 | 10 | 20 |

Указания к решению задачи 3

Шум. Нормирование шума

Допустимые уровни звукового давления на территории, непосредственно прилегающей к домам, приведены в табл. 10.

Таблица 10

Допустимые уровни звукового давления

| Октавные полосы со среднегеометрическими частотами f, Гц | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Уровни звукового давления Lдоп, дБ | 67 | 57 | 49 | 44 | 40 | 37 | 35 | 33 |

Акустический расчет

L=Lp+10lgФ−10lg(2πr2)−βаr−βзел,		( 5 )

где L – уровень звукового давления в расчетной точке, дБ; Lp – уровень звукового давления источника шума, дБ; Ф – фактор направленности (Ф=1); r – расстояние от источника шума до расчетной точки, м; βα- коэффициент поглощения звука в воздухе, дБ/м (табл. 11); βзел- снижение шума полосой лесонасаждения, дБ:

βзел=βазелrзел3f8,	( 6 )

где βзел - снижение уровня звука на 1 м ширины лесополосы (βзел=0,08 дБ/м); rзел –  f ширины лесополосы, м; f – среднегеометрическая частота, Гц.

Таблица 11

Коэффициент поглощения звука в воздухе (βα, дБ/м)

в зависимости от температуры воздуха

| t, 0C | Коэффициент поглощения звука в воздухе (βα, дБ/м), в октавных полосах частот со среднегеометрическими частотами f, Гц |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 |
| 30 | 0 | 0.0002 | 0.0009 | 0.003 | 0.0075 | 0.014 | 0.025 | 0.064 |
| 20 | 0 | 0.0003 | 0.0011 | 0.0028 | 0.0052 | 0.0096 | 0.025 | 0.083 |
| 10 | 0 | 0.0004 | 0.001 | 0.002 | 0.0039 | 0.01 | 0.035 | 0.125 |
| 0 | 0 | 0.0004 | 0.0008 | 0.0017 | 0.0049 | 0.017 | 0.058 | 0.156 |

Задача 4

Согласно заданному варианту (табл. 12) определить изменение концентрации вредных веществ в зависимости от расстояния от источника выброса вредных веществ. Расчет сделать для 7 точек: Х = 0; 50; 100; 150; 200; 250; 300 м.

Построить график зависимости С + СФ =f(X). На графике также провести линию - ПДКсс. Сравнить расчетные концентрации с ПДКсс. Определить по графику, на каком расстоянии концентрация уменьшается до ПДКсс.

Варианты заданий

L - длина здания, м;

B - ширина здания, м;

Hзд - высота здания, м;

M - масса вредного вещества, выбрасываемого в единицу времени, мг/с;

Cф - фоновая концентрация вредного вещества, мг/м.

Таблица 12

Варианты заданий

| Номер варианта | Вид источника | Габариты здания |  |  |  |  | Высота трубы, Н, м | Вредное вещество |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | L, м |  | В, м | Нзд, м |  |  | Название | М, г/с | Сф, мг/м3 |
| 2, 12, 22 | Точечный | 40 |  | 24 | 10 |  | 15 | NО2 | 160 | 0.02 |
| 3, 13, 23 | Точечный | 42 |  | 20 | 12 |  | 18 | Аl2О3 | 180 | 0 |
| 4, 14, 24 | Точечный | 44 |  | 18 | 14 |  | 22 | NH3 | 80 | 0,06 |
| 5, 15, 25 | Точечный | 46 |  | 28 | 10 |  | 17 | (СН3)2СО | 20 | 0 |
| 6, 16, 26 | Точечный | 48 |  | 32 | 12 |  | 18 | C20H12 | 0.1 | 0 |
| 7, 17, 27 | Линейный | 40 | 20 |  | 12 | 18 |  | Fe2O3 | 280 | 0,01 |
| 8, 18, 28 | Линейный | 42 | 26 |  | 14 | 18 |  | SiO2 | 100 | 0,01 |
| 9, 19, 29 | Линейный | 44 | 24 |  | 16 | 20 |  | СuО | 19 | 0 |
| 10, 20, 30 | Линейный | 50 | 26 |  | 10 | 15 |  | NiO | 1.8 | 0 |
| 1, 11, 21 | Линейный | 48 | 32 |  | 12 | 16 |  | С | 150 | 0,01 |

Указания к решению задачи 4

Предельно допустимые концентрации вредных веществ

в атмосферном воздухе

Таблица 13

Предельно допустимые концентрации вредных веществ

| Вредное вещество | Химическая формула | ПДКсс, мг/м3 |
| --- | --- | --- |
| Азота диоксид | NО2 | 0,085 |
| Алюминия оксид | Аl2О | 0,02 |
| Аммиак | NH3 | 0,2 |
| Ацетон | (СН3)2CО | 0,35 |
| 3,4 бенз(а)пирен | C20H12 | 10-6 |
| Железа оксид | Fe2O3 | 0,04 |
| Кремнеземсодержащая пыль | SiO2 | 0,05 |
| Меди оксид | СuО | 0,002 |
| Никеля оксид | NiO | 0,001 |
| Сажа | С | 0,05 |

Расчет концентраций вредных веществ в атмосферном воздухе

При проектировании промышленных предприятий требуется проводить расчет загрязнения атмосферного воздуха технологическими выбросами. Расчет проводят с целью определения загрязнения атмосферного воздуха населенных пунктов и промышленных площадок. Полученные расчетным путем концентрации вредных веществ сравнивают со среднесуточной предельно допустимой концентрацией вредного вещества в воздухе населенных пунктов ПДКсс (табл. 13).

При расчете загрязнения атмосферного воздуха учитывается  фоновое загрязнение.

При расчете степени загрязнения необходимо учитывать возникновение вблизи зданий, при обтекании их воздушным потоком, циркуляционных зон. С этой точки зрения промышленные здания делятся на два типа - узкие и широкие. Здание считается узким, если его ширина не превышает 2,5 высоты здания (В < 2,5Нзд). При обтекании воздушным потоком узкого здания (табл. 14) над ним и за ним возникает единая циркуляционная зона, распространяемая от заветренной стороны здания на расстояние шесть его высот (6Нзд).

Здание считается широким, если его ширина превышает 2,5 высоты здания (В > 2,5Нзд). При обтекании воздушным потоком широкого здания (табл. 15) над ним возникает наветренная  циркуляционная зона длиной 2,5Нзд, а за ним - заветренная циркуляционная зона длиной 4Нзд.

Расчет концентрации вредных веществ ведут с учетом вида здания - узкое или широкое, вида источника вредных выбросов – точечный или линейный.

Условные обозначения

С - концентрация вредных веществ, мг/м;

М - масса вредных веществ, выбрасываемых источником в атмосферу в единицу времени, г/с;

К - безразмерный коэффициент, учитывающий возвышение устья источника над уровнем загрязнения (при выбросе в наветренную или единую циркуляционную зону К=1);

V - расчетная сила ветра,  V = 1 м/с;

Нзд- высота здания, м;

L - длина здания, м;

В - ширина здания, м;

Х - расстояние от заветренной стороны здания до расчетной точки, м;

S1- понижающий коэффициент, позволяющий определить концентрацию вредных веществ на расстоянии у от оси х. При у =0 S1= 1;

m - безразмерный коэффициент, показывающий количество выделяемых источником примесей, участвующих в загрязнении атмосферы (m=1).

Таблица 14

Расчетные формулы для узкого здания

| Тип источника | Расчетная зона | Расчетные формулы |
| --- | --- | --- |
| Точечный | Циркуляционная зона 0 ≤ Х ≤ 6Нзд | С=1,3МКV0,6HздL+42S11,4L+B+X2 |
|  | Вне циркуляционной зоны Х > 6 Нзд | С=55МКS1V1,4L+B+X2 |
| Линейный | Циркуляционная зона 0 ≤ Х ≤ 6Нзд | С=2МКVLHзд |
|  | Вне циркуляционной зоны Х > 6Нзд | С=7,2МКVL(B+X) |

Таблица 15

Расчетные формулы для широкого здания

| Тип источника | Расчетная зона | Расчетные формулы |
| --- | --- | --- |
| Точечный | Циркуляционная зона 0 ≤ X ≤4Hзд | C=5,6MmКS1VLHзд |
|  | Вне циркуляционной зоны Х > 4Нзд | C=15MКSVLB+X |
| Линейный | Циркуляционная зона 0 ≤ X ≤4Hзд | C=2,8MmКVLHзд |
|  | Вне циркуляционной зоны Х > 4Нзд | C=7,2MКVL(B+X) |

Задача 5

Согласно варианту задания (табл.16, 17) рассчитать ПДВ для заданного источника выброса вредных веществ. Сравнить полученное значение с массой вредного вещества, выбрасываемого в атмосферу в единицу времени, М (г/с). Сделать вывод об экологической безопасности данного предприятия. В случае превышения ПДВ  предложить мероприятия по снижению выбросов.

Таблица 16

Варианты заданий

| Номер варианта | Вещество | ПДК, мг/м3 | Сф, мг/м3 | tо, оС | tг, оС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1, 11, 21 | Диоксид азота | 0,085 | 0,005 | 26 | 102 |
| 2, 12, 22 | Бензол | 105 | 0,02 | 23 | 23 |
| 3, 13, 23 | Оксид меди | 0,002 | 0,0004 | 25 | 67 |
| 4, 14, 24 | Ацетон | 0,35 | 0,01 | 26 | 26 |
| 5, 15, 25 | Кислота серная | 0,1 | 0,006 | 25 | 25 |
| 6, 16, 26 | Дихлорэтан | 1 | 0,01 | 24 | 72 |
| 7, 17, 27 | Фреон | 10 | 0,6 | 25 | 25 |
| 8, 18, 28 | Спирт этиловый | 5 | 1,6 | 26 | 26 |
| 9, 19, 29 | Цемент | 0,1 | 0,0002 | 26 | 49 |
| 10, 20, 30 | Сероводород | 0,008 | 0,0001 | 23 | 84 |

Таблица 17

Варианты заданий

| Номер варианта | Город | М, г/с | Н, м | Wо, м/с | D, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1, 11, 21 | Москва | 10 | 12 | 2,3 | 0,4 |
| 2, 12, 22 | Якутск | 2,4 | 16 | 1,7 | 1,5 |
| 3, 13, 23 | Н. Новгород | 0,08 | 13 | 4 | 2 |
| 4, 14, 24 | Чита | 12 | 26 | 6,2 | 0,8 |
| 5, 15, 25 | Курск | 0,6 | 18 | 1,8 | 0,9 |
| 6, 16, 26 | Новороссийск | 0,7 | 19 | 2,1 | 0,9 |
| 7, 17, 27 | Тула | 9,6 | 12 | 1,9 | 2,1 |
| 8, 18, 28 | Иваново | 13 | 13 | 3,5 | 2,4 |
| 9, 19, 29 | Свердловск | 2,3 | 15 | 4,6 | 1 |
| 10, 20, 30 | Красноярск | 0,8 | 19 | 2 | 1,1 |

Указания к решению задачи 5

Расчет предельно допустимого выброса

Расчет ПДВ (г/с) проводится по формулам:

- для нагретых источников (Т 0)

ПДВ=(ПДК−Сф)H2AFmnη3V1ΔT,	( 7 )

- для холодных источников (T0)

ПДB=(ПДК−Сф)H43AFmnη8V1D,		( 8 )

где А – коэффициент, зависящий от температурной стратификации атмосферы; ПДВ – максимальная масса вредного вещества, выбрасываемого в атмосферу в единицу времени, которая с учетом рассеивания создает приземную концентрацию, не превышающую ПДК, (г/с);

F – безразмерный коэффициент, учитывающий скорость оседания вредных веществ в атмосферном воздухе (F=1);

m и n – коэффициенты, учитывающие условия выхода газовоздушной смеси из устья источника выброса;

Н– высота источника выброса над уровнем земли (м);

 - безразмерный коэффициент, учитывающий влияние рельефа местности в случае слабопересеченной местности с перепадом высот, не превышающим 50 м на 1 км, =1;

Т – разность между температурой выбрасываемой газовоздушной смеси Тг и температурой окружающего атмосферного воздуха Тв; С;

V1  – расход газовоздушной смеси, определяемый по формуле:

V1=πD24ω0,	( 9 )

где D – диаметр устья источника выброса, м;

0 – средняя скорость выхода газовоздушной смеси из устья выброса, м/с.

Значение коэффициента А, соответствующее неблагоприятным метеорологическим условиям, при которых концентрация вредных веществ в атмосферном воздухе максимальна, принимается равным:

а) 250 – для районов Средней Азии южнее 40 с.ш., Бурятской АССР и Читинской области;

б) 200 – для европейской территории СССР: для районов РСФСР южнее 50 с.ш., для остальных районов Нижнего Поволжья, Кавказа, Молдавии; для Азиатской территории СССР: для Казахстана, Дальнего Востока и остальной территории Сибири и Средней Азии;

в) 180 – для Европейской территории СССР и Урала от 50 до 52 с.ш. за исключением попадающих в эту зону перечисленных выше районов и Украины;

г) 160 – для Европейской территории СССР и Урала севернее 52 с.ш., (за исключением Центра ЕТС), а также Украины (для расположенных на Украине источников высотой менее 200 м в зоне от 50 до 52 с.ш. – 180, а южнее 50 с.ш. - 200);

д) 140 – для Московской, Тульской, Рязанской, Владимирской, Калужской, Ивановской областей.

Значения коэффициентов m и n определяются в зависимости от параметров f, vm:

f=1000ω02DH2ΔT.	( 10 )

Для нагретых источников:

Vm=0,65V1ΔTH.	( 11 )

Для холодных источников:

Vm=1,3⋅ω0DH.	( 12 )

Коэффициент m определяется по формуле:

m=10,67+0,1f+0,313f. 	( 13 )

Коэффициент n  определяется в зависимости от vm по формулам:

n=1     при  vm2,	( 14 )

n=0,532vm2−2,31vm+3,13 при  0,5≤vm≤2,	 ( 15 )

n=4.4vm                            при  vm<0,5.	( 16 )

## Библиографический список

- Одум Ю. Экология. М.: Мир, 1986. Т 1. 328 с. Т 2. 376 с.

- Звягинцев Г.Л. Промышленная экология и технология утилизации отходов. - Харьков: Высшая школа, 1986./ 143 с.

- Коробкин В.И., Передельский Л.В. Экология. – Ростов-на-Дону: Феникс, 2000. 576 с.

- Цветкова Л.И., Алексеев М.И. и др. Экология. СПб.: Диан, 2001. 552 с.

- Экология /под ред. Г.В.Тягунова./ М.: Интернет-инжиниринг, 2000. 330 с.

- Лозановская И.Н., Орлов Д.С. и др. Экология и охрана биосферы при химических загрязнениях. М.: Высшая школа, 1998 . 287 с.

- Торочешников Н.С., Родионов А.И. и др. Техника защиты окружающей среды. – М.: Химия, 1981. 257 с.

- Стадницкий Г.В., Родионов А.И. Экология: учеб. пособие для химико-технологических вузов. – М.: Высшая школа, 1998. 272 с.

- Об охране окружающей среды: Федеральный закон РФ от 10.01.02 г.

- Новогородцев А.Б. Расчет электрических и магнитных полей. – Л.: Энергоатомиздат, 1975. 175 с.

- Кубатов П.А. Численный расчет электромагнитных полей. – М.: Высшая школа, 1984. 182 с.

- Александров Г.Н. Установки сверхвысокого напряжения и охрана окружающей среды. – Л.: Энергоатомиздат, 1989. 360 с.

Оглавление

1. Задания для контрольной работы…………………………………1

1.1. Вопросы для контрольной работы……………………………2

1.2. Задачи для контрольной работы………………………………5

Библиографический список………………………………………….19

Экология

Составитель Ш и л и н Андрей Викторович

Редактор М.Е. Цветкова

Корректор С.В. Макушина

Подписано в печать 22.04.13. Формат бумаги 60х84 1/16.

Бумага газетная. Печать трафаретная. Усл. печ. л. 1,25.

Тираж 50 экз. Заказ

Рязанский государственный радиотехнический университет.

390005, Рязань, ул. Гагарина, 59/1.

Редакционно-издательский центр РГРТУ.