Заключение

При ремонте электрооборудования на автомобиле ваз 2106 обязательно отсоединяйте провод от клеммы «-» аккумуляторной батареи. При проверке цепей электрооборудования запрещается замыкать на «массу» провода (проверять исправность цепей «на искру»), так как это может привести к выходу из строя элементов электрооборудования. Запрещается применять предохранители, не предусмотренные конструкцией автомобиля или рассчитанные на больший ток, а также использовать вместо предохранителей проволоку. При замене предохранителей запрещается применять отвертки и металлический инструмент, так как это может привести к короткому замыканию в цепях электрооборудования.

Запрещается отсоединять аккумуляторную батарею на работающем двигателе, так как это приведет к выходу из строя регулятора напряжения и элементов электронного оборудования автомобиля ваз 2106. Запрещается даже кратковременно соединять вывод «30» генератора с «массой» (проверять работу генератора «на искру»), - это приведет к выходу из строя диодов выпрямительного блока генератора.

Проверять генератор на автомобиле ваз 2106 можно только вольтметром и амперметром. Во избежание выхода из строя диодов выпрямительного блока запрещается проверять их мегомметром или контрольной лампой, питаемой напряжением более 12 В, а также проверять такими приборами цепи электрооборудования на автомобиле ваз 2106 без отсоединения проводов от генератора. Проверять сопротивление изоляции обмотки статора генератора повышенным напряжением необходимо на генераторе, снятом с автомобиля ваз 2106, при отсоединенных от выпрямительного блока выводах обмотки статора.    При проведении электросварочных работ на автомобиле ваз 2106 необходимо отсоединять провода от клемм аккумуляторной батареи и генератора.