Основные  отказы  электрооборудования

Неисправности  аккумуляторной  батареи

- разряд  батареи  при  эксплуатации  автомобиля;

- электролит  на  поверхности  батареи.

Неисправности  генератора

- контрольная  лампа  горит  или  периодически  загорается  при  движении  автомобиля;

- контрольная  лампа  не  зажигается  при  включении  зажигания;

- генератор  работает, аккумуляторная  батарея  заряжается  слабо;

- аккумуляторная  батарея  перезаряжается;

- повышенная  шумность  генератора.

Неисправности  стартера

- при  включении  стартера  якорь  не  вращается, тяговое  реле  не  срабатывает;

- при  включении  стартера  якорь  не  вращается  или  вращается  слишком  медленно, тяговое  реле  срабатывает;

- при  включении  стартера  тяговое  реле  многократно  срабатывает  и  отключается;

- при  включении  стартера  якорь  вращается, маховик  не  вращается;

- необычный  шум  стартера  при  вращении  стартера.

Неисправности  системы  зажигания

- двигатель  не  запускается;

- двигатель  работает  неустойчиво  или  глохнет  на  холостом  ходу;

- двигатель  неравномерно  и  неустойчиво  работает  при  большой  частоте  вращения  коленчатого  вала;

- перебои  в  работе  двигателя  на  всех  режимах;

- двигатель  не  развивает  полной  мощности.

Неисправности  фар

- не  горят  отдельные  лампы  фар  и  фонарей;

- не  работает  сигнал  торможения;

- не  переключается  ближний  и  дальний  свет  фар;

- не  фиксируются  рычаги  переключателя  указателей  поворота  и  света  фар;

- указатели  поворота  не  выключаются  автоматически  после  окончания  поворота;

- не  переключаются  рычаги  переключателей  указателей  поворота  и  света  фар;

- не  работает  лампа  сигнализации  поворота;

- лампа  сигнализации  поворота  горит  постоянно  ( не  мигает )  при  включении  указателей  поворота.

Неисправности  стеклоочистителя

- моторедуктор  стеклоочистителя  не  работает, предохранитель  в  блоке  предохранителей  не  перегорает, и  не  срабатывает  биметаллический  предохранитель;

- моторедуктор  стеклоочистителя  не  работает, перегорает  предохранитель  в  блоке  предохранителей  или  срабатывает  биметаллический  предохранитель;

- стеклоочиститель  не  работает  в  прерывистом  режиме;

- стеклоочиститель  не  останавливается  в  прерывистом  режиме;

- стеклоочиститель  работает  с  остановками  в  прерывистом  режиме. Щетки  не  останавливаются  в  исходном  положении;

- моторедуктор  стеклоочистителя  работает, щетки  не  движутся;

Неисправности  электродвигателя  отопителя

- электродвигатель  не  работает;

- якорь  электродвигателя  вращается  медленно.

Неисправности  контрольных  приборов

- стрелка  указателя  температуры  охлаждающей  жидкости  постоянно  находится  в  начале  шкалы;

- стрелка  указателя  температуры  охлаждающей  жидкости  постоянно  находится  в  красной  зоне;

- стрелка  указателя  уровня  топлива  постоянно  находится  в  начале  шкалы;

- стрелка  указателя  уровня  топлива  постоянно  находится  в  конце  шкалы;

- стрелка  указателя  уровня  топлива  возвращается  к  началу  шкалы  при  полном  баке;

- стрелка  указателя  уровня  топлива  передвигается  скачками  и  часто  падает  к  отметке  «0»;

- постоянно  горит  контрольная  лампа  резерва  топлива;

- не  загорается  контрольная  лампа  резерва  топлива;

- не  горит  контрольная  лампа  давления  масла  при  включении  зажигания;

- контрольная  лампа  давления  масла  горит  постоянно  или  гаснет  при  больших  оборотах  двигателя;

- не  работает  спидометр;

- шум  гибкого  вала  привода  спидометра.