Техническое  обслуживание  электрооборудования  ВАЗ  2106

Аккумуляторная  батарея

приведение  сухозаряженной  батареи  в  рабочее  состояние

На  автомобилях, выходящих  с  завода, установлены  аккумуляторные  батареи, залитые  электролитом  и  заряженные.

В  запасные  части  батареи  поступают  без  электролита, сухозаряженные. Чтобы  привести  такую  батарею  в  рабочее  состояние, необходимо  удалить  имеющиеся  технологические  пробки  или  герметизирующую  ленту. Затем  небольшой  струей  через  воронку  залить  в  батарею  электролит  плотностью (приведенной  к  25ºС) 1,28  г/см3. Операции  приведения  батареи  в  рабочее  состояние  должны  выполняться  при  температуре  окружающей  среды.

Выдержите  батарею  20  минут, чтобы  пластины  и  сепараторы  пропитались  электролитом. Затем  проверьте  напряжение  батареи  без  нагрузки.

Если  напряжение  батареи  не  менее  12,5 В, то  она  готова  для  работы. При  напряжении  меньше  12,5  вольт  батарея  должна  быть  подзаряжена.

В  результате  пропитке  сепараторов  и  пластин  уровень  электролита  в  батарее  неизбежно  понизиться. Поэтому  прежде  чем  устанавливать  батарею  на  автомобиль  необходимо  довести  уровень  до  нормы, доливая  электролит  той  же  плотности, что  и  в  начале  заливки.

Заряжать  батарею  после  заливки  электролита  следует  обязательно, если:

- первоначальная  эксплуатация  батареи  будет  происходить  в  тяжелых  условиях:  в  холодную  погоду, с  частыми  пусками  двигателя  и  т.д.;

- батарея  хранилась  более  12  месяцев  с  даты  выпуска.

проверка  уровня  электролита

Уровень  электролита  должен  быть  на  5-10  мм  выше  верхней  кромки  сепараторов  или  предохранительного  щитка  и  не  подниматься  выше  нижнего  края  заливной  горловины.

При  эксплуатации  батареи  уровень  электролита  постепенно  понижается, так  испаряется  вода. Для  восстановления  уровня  электролита  доливайте  только  дистиллированную  воду.

Если  точно  установлено, что  причиной  низкого  уровня  является  выплескивание, то  доливай  те  электролит  той  же  плотности.

Зарядка  аккумуляторной  батареи

Снятую  с  автомобиля  батарею  аккуратно  очистите, особенно  ее  верхнюю  часть, проверьте  уровень  электролита.

Батарея  заряжается  силой  тока  5,5 А  при  вывернутых  пробках. Зарядка  начинается  до  обильного  газовыделения  и  достижения  постоянства  напряжения  и  плотности  электролита  в  течение  3  часов.

При  зарядке  батареи  необходимо  периодически  проверять  температуру  электролита  и  не  допускать  ее  повышения  свыше  40ºС.

Зарядка  прекращается, когда  начнется  обильное  выделение  газа  во  всех  элементах  батареи.

После  корректировки  плотности  электролита  продолжите  зарядку  батареи  еще  в  течение  30  мин  замерьте  его  уровень  во  всех  элементах. Если  уровень  электролита  окажется  ниже  нормы, то  долейте  электролит  с  плотностью, соответствующей  данному  климатическому  району. Если  уровень  электролита  выше  нормы – отберите  его  избыток  резиновой  грушей.

Генератор

Генератор - устройство и особенности конструкции

Генератор Г-221 - трехфазная синхронная электрическая машина переменного тока с электромагнитным возбуждением и встроенным выпрямителем на шести кремниевых диодах. На автомобиле ваз 2106 генератор установлен на двигателе с правой стороны и прикреплен гайкой, навинчен на шпильку 16 (рис. 1) к натяжной планке, а нижними лапами крышек - к кронштейну на блоке цилиндров.

Техническая характеристика генератора

Тип генератора....................................Г-221

Номинальное напряжение, В..................12

Направление вращения...................правое (со стороны привода)

Максимальная сила тока отдачи при 14 В и частоте вращения ротора 5000 мин, А...............................42

Максимальная частота вращения ротора, мин.......13 000

Передаточное отношение двигатель-генератор.........................1:2,04

Ротор генератора приводится во вращение клиновым ремнем от шкива, установленного на коленчатом валу двигателя.

Основные части генератора: ротор 30, статор 27 и крышки 1 и 23. Между клювообразными наконечниками полюсов ротора зажата обмотка возбуждения 25, концы которой припаяны к двум контактным кольцам 4 и 5. Подшипники 6 и 22 ротора - закрытого типа и заполнены смазкой, достаточной на весь срок службы генератора.

Наружная обойма подшипника 22 запрессована в крышку генератора и закреплена между двумя стальными шайбами, стянутыми винтами, концы которых раскернены.

У подшипника 6 внутренняя обойма напрессована на вал ротора, а наружная - поджата в гнезде крышки 1 резиновым кольцом.

Сердечник статора 27 набран из пластин электротехнической стали. В пазах сердечника находится трехфазная обмотка, соединенная по схеме «звезда» с выводом нулевой точки. Этот вывод не имеет маркировки и служит для подключения реле контрольной лампы заряда аккумуляторной батареи. Основные три вывода обмотки статора подключены к выпрямительному блоку, состоящему из шести кремниевых диодов.

С 1982 г. устанавливают выпрямительный блок, состоящий из двух пластин с запрессованными в них диодами. В случае выхода из строя диодов выпрямительный блок заменяют новым.

Электрическая схема соединений системы генератора показана на рис. 2.

Рис. 1. Генератор автомобиля ВАЗ 2106:

1 - крышка генератора со стороны контактных колец; 2 - выпрямительный блок; 3 - болт крепления выпрямительного блока и фазных выводов обмотки статора; 4, 5 - контактные кольца; 6 - шариковый подшипник вала ротора со стороны контактных колец; 7 - вал ротора; 8 - изолирующая втулка; 9 - винт крепления щеткодержателя; 10 - «плюсовый» клеммовый болт (вывод «30»); 11 - изолирующая втулка контактного болта; 12 - штекер центрального вывода обмотки статора; 13 - щеткодержатель; 14 - отрицательная щетка; 15 - положительная щетка; 16 - шпилька для крепления генератора к натяжной планке; 17 - крыльчатка шкива; 18 - клювообразный полюсный наконечник ротора со стороны привода; 19 - шкив привода генератора; 20 - гайка крепления шкива; 21 - дистанционное кольцо подшипника; 22 - шариковый подшипник вала ротора со стороны привода; 23 - крышка генератора со стороны привода; 24 - каркас обмотки ротора; 25 - обмотка ротора; 26 - изоляция паза статора; 27 - статор; 28 - клин обмотки статора; 29 - обмотка статора; 30 - ротор; 31 - стяжной болт; 32 - буферная втулка; 33 - втулка; 34 - отрицательный диод; 35 - изолирующая пластина; 36 - провод фазного вывода обмотки статора; 37 - положительный диод; 38 - держатель положительных диодов; 39 - изолирующая втулка; 40 - держатель отрицательных диодов.

Рис.2. Схема системы генератора Г-221 (показан регулятор напряжения РР-380 электромагнитного типа):

1 - обмотка ротора генератора; 2 - генератор; 3 - обмотка статора генератора; 4 - выпрямитель генератора; 5 - аккумуляторная батарея; 6 - выключатель зажигания; 7 - контрольная лампа заряда аккумуляторной батареи; 8 - реле контрольной лампы заряда аккумуляторной батареи; 9 - блок предохранителей; 10 - дроссель; 11 - термокомпенсирующий резистор; 12 - дополнительные резисторы; 13 - регулятор напряжения.

снятие и установка генератора

Если при работе двигателя на панели приборов постоянно горит контрольная лампа заряда аккумуляторной батареи (при заведомо исправном регуляторе напряжения и нормальном натяжении ремня привода генератора), проведите первичную проверку генератора на автомобиле ваз 2106. Если проверка на автомобиле ваз 2106 выявит общую неисправность генератора, снимите его с автомобиля для более точной поверки на стенде и с помощью осциллографа и для последующего ремонта.

Кроме того, генератор снимают для ремонта или замены при появлении повышенного нехарактерного шума.

Для снятия с автомобиля ваз 2106 генератора вам потребуются: ключи «на 10», «на 17», «на 19», монтажная лопатка.

Снизу автомобиля ваз 2106 ослабьте затяжку гайки нижнего крепления генератора.

В подкапотном пространстве ослабьте затяжку крепления генератора к натяжной планке.

Ослабьте натяжение ремня привода генератора, переместив генератор к двигателю. Снимите ремень генератора сначала со шкива насоса, затем со шкивов генератора и коленчатого вала.

Отверните гайку крепления генератора к натяжной планке, снимите шайбу.

Снимите защитный колпачок с вывода «30», отверните гайку крепления проводов к выводу генератора.

Снимите два провода с вывода «30», провод 1 со штекера центрального вывода обмотки статора и провод 2 с вывода «67» щеткодержателя.

Отверните гайку нижнего крепления генератора и снимите шайбы.

Придерживая генератор, выньте болт.

Установите на автомобиль ваз 2106 новый генератор и снятые детали в порядке, обратном снятию (см. предупреждение). Отрегулируйте натяжение ремня привода генератора.

Стартер

устройство – особенности  конструкции

На автомобили ваз 2106 в настоящее время в основном устанавливают стартер 35.3708 (рис. 9.7) с торцовым коллектором. На части выпускаемых автомобилей ваз 2106 могут быть установлены стартеры производства         Германии или Белоруссии. Эти стартеры взаимозаменяемы со стартером 35.3708 по своим характеристикам и установочным размерам.

Техническая характеристика стартера ваз 2106

Тип стартера.................СТ-221 или 35.3708

Номинальная мощность, кВт..................1,3

Потребляемая сила тока при номинальной мощности, А..............................260 (290*)

Потребляемая сила тока в заторможенном состоянии, не более, А ....... 500 (550*)

Потребляемая сила тока на холостом ходу (без реле)*, А, не более................35 (60*)

В 70-80-х г. применялся стартер СТ-221 с цилиндрическим коллектором. Такой стартер отличался от стартера 35.3708 устройством задней части и обмоткой статора, которая состояла из двух шунтовых и двух сериесных катушек (у стартера 35.3708 в обмотке статора одна шунтовая и три сериесные катушки). По своим характеристикам и установочным размерам стартер 35.3708 полностью взаимозаменяем со стартером СТ-221.

На сайте рассмотрен ремонт стартера 35.3708 как более распространенного в настоящее время.

Стартер 35.3708 состоит из корпуса 17 с обмотками возбуждения (статора), якоря 19 с приводом, двух крышек 6 и 15 и тягового электромагнитного реле. Крышки и корпус стянуты в единое целое двумя болтами (у стартера СТ-221 - двумя шпильками), ввернутыми в крышку 6. У статора имеется четыре полюса 18 с катушками обмотки. Три катушки обмотки (сериесные) соединены с обмоткой якоря последовательно, а одна (шунтовая) - параллельно.

Якорь состоит из вала, сердечника с обмоткой и коллектора. Вал якоря вращается в двух металлокерамических втулках, пропитанных маслом и запрессованных в крышки. На переднем конце вала установлен привод стартера, состоящий из роликовой обгонной муфты и шестерни 1. Назначение муфты - передавать крутящий момент от вала якоря стартера к венцу маховика при пуске двигателя, а после пуска, работая в режиме обгона, не допускать передачи крутящего момента от маховика на якорь. Электромагнитное реле стартера прикреплено болтами к передней крышке 6. Магнитную систему реле образуют фланцы реле, ярмо (окружающее обмотку) и сердечник. Внутри магнитной системы находится обмотка 8 реле. При включении стартера якорь 7 реле втягивается и передвигает рычагом 5 привод с шестерней 1, вводя ее в зацепление с венцом маховика. Одновременно пластиной 9 замыкаются контактные болты 11 реле, и включается питание обмоток стартера.

Схема соединений стартера дана на рис. 9.8. При включении стартера напряжение от аккумуляторной батареи через выключатель зажигания подается на обмотки тягового реле стартера (втягивающую Р1 и удерживающую Р2). После замыкания контактов тягового реле втягивающая обмотка отключается.

Полезные советы

Чтобы избежать многих неисправностей стартера, при его эксплуатации на автомобиле ваз 2106 соблюдайте ряд простых правил.

При пуске двигателя включайте стартер не более чем на 10-15 с и повторно через 20-30 с. Непрерывная длительная работа стартера может привести к перегреву обмоток якоря и статора. Если после трех попыток двигатель на автомобиле ваз 2106 не заводится, то следует проверить и устранить неисправности в системах питания двигателя или зажигания.

После пуска двигателя немедленно выключайте стартер, так как длительное вращение шестерни привода маховиком (особенно при закрытой воздушной заслонке или нажатой педали акселератора) может привести к заклиниванию обгонной муфты стартера.

Не допускается передвигать автомобиль ваз 2106 при помощи стартера. Это вызывает его значительную перегрузку и повреждение.

Рис. 9.7. Стартер 35.3708 ВАЗ 2106:

1 - шестерня привода; 2 - обгонная муфта; 3 - поводковое кольцо; 4 - резиновая заглушка; 5 - рычаг привода; 6 - крышка со стороны привода; 7 - якорь реле; 8 § обмотка реле; 9 - контактная пластина; 10 - крышка реле; 11 - контактные болты; 12- коллектор; 13 - щеткодержатель; 14 - втулка вала якоря; 15 - крышка со стороны коллектора; 16 - кожух; 17 - корпус; 18 - полюс статора; 19 - якорь; 20 - промежуточное кольцо; 21 - ограничительное кольцо

Рис. 9.8. Схема соединений стартера ВАЗ 2106:

1 - аккумуляторная батарея; 2 - втягивающая обмотка тягового реле; 3 - выключатель зажигания; 4 - удерживающая обмотка тягового реле; 5 - стартер; 6 – генератор

снятие и установка стартера ВАЗ 2106

Стартер с автомобиля ваз 2106 снимают для ремонта или замены, а также при снятии коробки передач.

Основные неисправности, при которых стартер следует снять для проверки и ремонта:

1. При включении стартера:

- якорь не вращается, тяговое реле не срабатывает;

- якорь не вращается или вращается слишком медленно, тяговое реле срабатывает;

- тяговое реле многократно срабатывает и отключается;

- якорь вращается, маховик двигателя не вращается.

2. Необычный шум стартера при вращении якоря.

Система  зажигания

система  зажигания, особенности  конструкции

Система зажигания автомобиля ваз 2106 состоит из распределителя 3 зажигания (рис. 9.10), катушки 6 зажигания, свечей 5 зажигания, замка 2 зажигания, проводов высокого и низкого напряжения.

Распределитель зажигания. До 1980 г. на автомобилях ваз 2106 применялся распределитель зажигания Р-125Б. Его устанавливали совместно со старыми карбюраторами типа 2103. У этого распределителя зажигания имелся механический октан-корректор, которым можно было в небольших пределах изменять угол опережения зажигания, но при этом отсутствовал вакуумный регулятор опережения зажигания.

С 1980 г., когда на двигатели ваз 2106 начали устанавливать карбюраторы 2107-1107010-20 (типа «Озон»), стали применять распределитель зажигания 30.3706 с вакуумным регулятором опережения зажигания. В переходный период выпускался еще распределитель зажигания 30.3706-81, который можно было устанавливать на двигатели со старыми карбюраторами. У такого распределителя зажигания отсутствовал вакуумный регулятор, а в остальном его конструкция была аналогична конструкции распределителя зажигания 30.3706.

Катушка зажигания типа Б117-А с разомкнутым магнитопроводом, маслонаполненная, герметизированная.

Свечи зажигания типа А17ДВ или аналогичные им зарубежного производства.

Замок зажигания типа ВК347 с противоугонным устройством. Принцип действия устройства заключается в том, что после вынимания ключа, установленного в положение III «Стоянка», из корпуса выключателя выдвигается запорный стержень, который входит в паз вала руля и блокирует вал.

Рис. 9.10. Схема системы зажигания ВАЗ 2106: 1 - генератор; 2 - замок зажигания; 3 - распределитель зажигания; 4 - кулачок прерывателя; 5 - свечи зажигания; 6 - катушка зажигания; 7 - аккумуляторная батарея

Освещение  и  световая  сигнализация

устройство, особенности  конструкции

Схема включения наружного и внутреннего освещения показана на рис. 9.15. Габаритный свет в передних и задних фонарях включается переключателем 10 наружного освещения. При этом также загораются лампы фонарей 21 освещения номерного знака, лампа 20 освещения багажника и контрольная лампа 8 габаритного света.

Схема включения указателей поворота и аварийной сигнализации показана на рис. 9.16. Указатели поворота правого и левого борта включают переключателем 12, установленным на рулевой колонке. В режиме аварийной сигнализации выключателем 10 аварийной сигнализации включают все указатели поворота. Мигание ламп обеспечивается реле-прерывателем 8.

Реле-прерыватель 8 (см. рис. 9.16) предназначен для получения прерывистого светового сигнала указателей поворота, как в режиме аварийной сигнализации, так и в режиме указания поворота, а также для контроля исправности ламп указателей поворота. Если лампы исправны, то в режиме указания поворота он обеспечивает мигание контрольной лампы 9. Если лампы неисправны (перегорание или обрыв в цепи ламп), то реле-прерыватель обеспечивает постоянное горение контрольной лампы.

Реле-прерыватель прикреплен под панелью приборов болтом, приваренным к стенке коробки воздухопритока. Неисправный реле-прерыватель ремонту не подлежит и его следует заменять новым.

Реле-прерыватель должен обеспечивать мигание ламп указателей поворота с частотой (90±30) циклов в минуту при номинальной нагрузке 92 Вт, температуре окружающего воздуха от -20 до +50 °С и напряжении от 10,8 до 15 В.

До 1985 г. на автомобилях ваз 2106 применялся реле-прерыватель типа 23.3747 (рис. 9.17), собранный на интегральных микросхемах. С 1985 г. на автомобили ваз 2106 устанавливают реле-прерыватель 231.3747, изготовленный из дискретных элементов.

Характеристики обоих реле-прерывателей одинаковые. Внешнее отличие состоит в отсутствии штекера «5» у реле-прерывателя 231.3747. Напряжение питания подается только на штекер «1». Поэтому не нужен коричневый провод, раньше соединявший штекер «5» реле-прерывателя со штекером «б» выключателя 10 (см. рис. 9.16) аварийной сигнализации.

Чтобы при необходимости можно было установить прежний реле-прерыватель 23.3747, в колодке жгута проводов штекер «1» реле-прерывателя соединен со штекером «5».

Реле-прерыватель 231.3747 создает удвоенную частоту мигания контрольной лампы 9 в случае перегорания какой-либо из ламп указателей поворота или обрыва в цепи ее питания.

Схема включения фар и заднего противотуманного фонаря показана на рис. 9.18. Ближний и дальний свет фар включают подрулевым переключателем 5 света фар, если нажата клавиша переключателя 6 наружного освещения.

Независимо от положения клавиши переключателя 6 можно кратковременно включать дальний свет фар, оттягивая на себя рычаг переключателя 5 света фар, т.е. осуществлять световую сигнализацию. Это обеспечивается тем, что напряжение на контакт световой сигнализации переключателя 5 подается непосредственно от замка зажигания, минуя переключатель наружного освещения.

Два реле включения света фар типа РС-527 установлены в моторном отсеке на верхней части правого брызговика. Они подобны реле контрольной лампы заряда аккумулятора, но отличаются от него данными обмотки и контактной группой. Нормальное состояние контактов разомкнутое. Контакты реле замыкаются при включении фар. Такое же реле установлено на левом брызговике для включения электродвигателя вентилятора системы охлаждения двигателя.

Данные для проверки реле включения света фар

Напряжение включения реле при (25±5) °С, В, не более.....................8,5

Зазор между разомкнутыми контактами, мм, не менее.....................0,5

Сопротивление обмотки при 20 °С, Ом...........................................59

С 1994 г. вместо реле РС-527 на автомобилях ваз 2106 применяется реле 113.3747-10. Напряжение включения этого реле при температуре (23±5)°С составляет не более 8 В, а сопротивление обмотки равно (85±8,5) Ом при 20°С. Трехрычажный подрулевой переключатель прикреплен хомутом к кронштейну вала рулевого управления. Подрулевой переключатель неразборный и ремонту не подлежит. В случае повреждения его необходимо заменить новым.

Рис. 9.15. Схема включения наружного и внутреннего освещения на автомобиле ВАЗ 2106:

1 - подфарники; 2 - аккумуляторная батарея; 3 - подкапотная лампа; 4 - генератор; 5 - выключатель света заднего хода; 6 - основной блок предохранителей; 7 - лампа освещения вещевого ящика; 8 - контрольная лампа габаритного света; 9 - выключатель освещения приборов; 10 - выключатель наружного освещения; 11 - выключатель зажигания; 12- выключатель стоп-сигнала; 13 - штепсельная розетка для переносной лампы; 14 - выключатель фонаря сигнализации открытой передней двери; 15 - фонарь сигнализации открытой передней двери; 16 - выключатели плафонов, расположенные в стойках передних дверей; 17 - выключатели плафонов, расположенные в стойках задних дверей; 18 - плафоны; 19 - задние фонари; 20 - лампа освещения багажника; 21 - фонари освещения номерного знака; А - к лампам освещения приборов и прикуривателя.

Рис. 9.16. Схема включения указателей поворота и аварийной сигнализации на автомобиле ВАЗ 2106:

1 - подфарники; 2 - боковые указатели поворота; 3 - аккумуляторная батарея; 4 - генератор; 5 - выключатель зажигания; 6 - основной блок предохранителей; 7 - дополнительный блок предохранителей; 8 - реле-прерыватель аварийной сигнализации и указателей поворота; 9 - контрольная лампа указателей поворота в спидометре; 10 - выключатель аварийной сигнализации; 11 - задние фонари; 12 - переключатель указателей поворота в трехрычажном переключателе.

Рис. 9.18. Схема включения фар и заднего противотуманного фонаря на автомобилях ВАЗ 2106:

1 - наружные фары; 2 - внутренние фары; 3 - блок предохранителей; 4 - реле включения ближнего света фар; 5 - переключатель света фар в трехрычажном переключателе; 6 - выключатель наружного освещения; 7 - задний противотуманный фонарь; 8 - выключатель заднего противотуманного фонаря; 9 - выключатель зажигания; 10 - контрольная лампа дальнего света фар; 11 - реле включения дальнего света фар; А - к источникам питания (к соединительной колодке между генератором и аккумуляторной батареей).

Стеклоочиститель ветрового стекла

устройство, особенности  конструкции

Очиститель ветрового стекла состоит из моторедуктора (электродвигателя с редуктором), рычажного привода и рычагов со щетками. Электродвигатель очистителя ветрового стекла унифицирован с электродвигателем отопителя.

Схема включения стеклоочистителя ветрового стекла показана на рис. 9.23. Очиститель включается переключателем 8, расположенным на рулевой колонке. Этим же переключателем включается электродвигатель 5 омывателя ветрового стекла. Остановку щеток в нижнем положении обеспечивает концевой выключатель, расположенный в моторедукторе очистителя.

Очиститель ветрового стекла имеет два режима работы: постоянный и прерывистый, который обеспечивается с помощью реле типа РС-514. В прерывистом режиме щетки очистителя делают один двойной ход и останавливаются в нижнем положении на 3-5 с.

С 1985 г. на автомобилях ваз 2106 в очистителях устанавливается термобиметаллический предохранитель многоразового действия. Он предназначен для защиты моторедуктора от перегрузок при примерзании щеток к стеклу или большом сопротивлении их движению.

Ремонт привода стеклоочистителя заключается в замене или правке деталей.

Неисправный моторедуктор рекомендуется заменять. Из ремонтных работ по моторедуктору целесообразна только замена шестерни.

Рис. 9.23. Схема включения электродвигателей стеклоочистителя и омывателя ветрового стекла ВАЗ 2106:

1 - аккумулятор; 2 - генератор; 3 - замок зажигания; 4 - блок предохранителей; 5 - электродвигатель омывателя ветрового стекла; 6 - электродвигатель стеклоочистителя; 7 - термобиметаллический предохранитель; 8 - переключатель стеклоочистителя и омывателя ветрового стекла; 9 - реле стеклоочистителя; А - порядок условной нумерации штекеров в колодках реле и электродвигателя стеклоочистителя.

Электродвигатель вентилятора отопителя салона

устройство, особенности  конструкции

Электродвигатель МЭ-255 - постоянного тока с возбуждением от постоянных магнитив.

Схема включения электродвигателя вентилятора отопителя салона приведена на рис. 9.24. При включении в цепь питания электродвигателя дополнительного резистора 6 вал якоря вращается с уменьшенной частотой. Резистор закреплен двумя пружинными шайбами в кожухе вентилятора отопителя. Сопротивление резистора -1,5 Ом при 20 °С. Неисправный электродвигатель вентилятора отопителя салона рекомендуется заменять новым. Единственно возможный ремонт - зачистка коллектора и смазка подшипников

Данные для проверки

Номинальное напряжение, В..................12

Номинальная мощность, Вт.....................20

Частота вращения вала при нагрузке электродвигателя крыльчаткой при напряжении 12 В и температуре (25+10) °C, мин ................................................3000±150

Потребляемая сила тока при указанной нагрузке и частоте вращения, А, не более..........................................................4,5

Малая частота вращения вала якоря с крыльчаткой, мин, не менее.........2200±150

Потребляемая сила тока при частоте вращения якоря 2200 мин, А, не более..........................................................2,7

Рис. 9.24. Схема включения электродвигателя вентилятора отопителя салона ВАЗ 2106:

1 - генератор; 2 - аккумулятор; 3 - замок зажигания; 4 - основной блок предохранителей; 5 - переключатель вентилятора отопителя салона; 6 - дополнительный резистор; 7 - электродвигатель вентилятора отопителя салона

Электродвигатель вентилятора охлаждения двигателя

Данные для проверки электродвигателя вентилятора системы охлаждения

Номинальная мощность, Вт...................110

Частота вращения вала якоря с крыльчаткой при номинальной мощности, мин.................................................2500-2800

Потребляемая сила тока при номинальной мощности, А, не более.............................14

Для привода вентилятора установлен электродвигатель типа МЭ-272 (рис. 9.25) или аналогичные ему по характеристикам электродвигатели производства Словении. Электродвигатель МЭ-272 восьмиполюсный, четырех щеточный, с возбуждением от постоянных магнитов. Электродвигатели вентилятора системы охлаждения двигателя не требуют какого-либо обслуживания в эксплуатации.

Электродвигатель 7 (рис. 9.26) включается датчиком 6 типа ТМ-108 с помощью вспомогательного реле 5 типа РС-527 или 113.1347-10, установленного в моторном отсеке на левом брызговике.

Датчик температуры охлаждающей жидкости установлен у латунных радиаторов в нижнем бачке радиатора с левой стороны (показан стрелкой), а у алюминиевых радиаторов - в нижней части правого бачка. Температура замыкания контактов датчика (92±2) °С, размыкания - (87+2) °С.

Рис. 9.25. Электродвигатель вентилятора системы охлаждения двигателя ВАЗ 2106:

1 - корпус электродвигателя; 2 - грязезащитное кольцо; 3 - держатель магнитов; 4 - якорь электродвигателя; 5 - крышка; 6 - щеткодержатели; 7 - войлочное кольцо; 8 - втулка; 9 - коллектор; 10 - щетка; 11 - кожух; 12 - магнит; 13 - шариковый подшипник.

Рис. 9.26. Схема включения электродвигателя вентилятора системы охлаждения двигателя ВАЗ 2106:

1 - генератор; 2 - аккумулятор; 3 - замок зажигания; 4 - основной блок предохранителей; 5 - реле включения электровентилятора; 6 - датчик включения электровентилятора; 7 - электровентилятор; 8 - дополнительный блок предохранителей.

Комбинация приборов

устройство, особенности  конструкции

На автомобилях ваз 2106 все контрольные приборы установлены в панели приборов. Там находятся спидометр, тахометр, указатель давления масла с контрольной лампой недостаточного давления, указатель уровня топлива с контрольной лампой резерва и указатель температуры охлаждающей жидкости.

Три контрольные лампы: заряда аккумуляторной батареи, стояночного тормоза и воздушной заслонки карбюратора находятся в тахометре, а три контрольные лампы: габаритного света, дальнего света фар и указателей поворота - расположены в спидометре. Одна контрольная лампа (уровня тормозной жидкости) расположена в отдельном корпусе на кронштейне под средней частью панели приборов.

Электрические соединения приборов и контрольных ламп с электросхемой автомобиля ваз 2106 выполнены с помощью жгута проводов. Он подключается к жгуту проводов панели приборов двумя разъемами. Контрольные лампы типа АМН12-3 вставлены в патроны, а те - в гнезда корпусов приборов.

Между проводниками «+» и «масса» указателя уровня топлива установлен диод типа Д-226Б. Через него замыкаются на «массу» импульсы обратных токов, что предохраняет от размагничивания постоянные магниты указателей уровня топлива, температуры охлаждающей жидкости и давления масла.

Рис. 9.27. Обратная сторона панели приборов ВАЗ 2106:

1 - скобы крепления панели приборов; 2 - гнездо для гибкого вала спидометра; 3 - штепсельные разъемы