### Задача 8.3

Вода ( = 1000 кг/м3, p = 510-10 1/Па) подается по трубе длиной l, внутренним диаметром D, толщиной стенок , выполненной из материала с модулем упругости Em. Расход воды, поступающей в резервуар, замеряется с помощью водомерной шайбы с диаметром отверстия d, коэффициентом расхода  и ртутного (рт = 13600 кг/м3) дифманометра, показание которого равно h. В конце трубы установлена задвижка В, которая способна перекрывать все сечения трубы за интервал времени t.

Определить величину дополнительных напряжений  в стенках трубы при гидравлическом ударе, возникающем при перекрытии сечения трубы задвижкой В.

- Дано:

l=7,5 км; D = 400 мм;  = 12 мм; Em = 60х106; d = 250 мм;  = 0,79; h = 22 см; t   = 12 с; воды = 1000 кг/м3; p= 510-10 1/Па; рт = 13600 кг/м3

Задача 8.10

L

B

r

H

Понтон массой Mп=8500 кг имеет форму прямоугольного параллелепипеда со сторонами   B=2,4 м, L=9 м и  H=1,4 м; в днище понтона имеется продольная вставка в   виде половины кругового цилиндра радиусом  r =0,4 м и длиной  L.

Определить силу P, действующую на криволинейную вставку при перевозке  понтоном по воде ( = 1000 кг/ м3) груза массой  Mгр=12000кг.