Задача 1. Расчет линейной цепи постоянного тока методом двух законов Кирхгофа с предварительный преобразованием треугольника резисторов в эквивалентную звезду.

В цепи, схема которой приведена на рис.1, требуется: 1) преобразовать треугольник резисторов R4, R5, R6 в эквивалентную звезду затем методом двух законов Кирхгофа определить токи в ветвях преобразованной цели; 2) определить напряжения Uab, Ubc, Uca и токи I4, I5, I6 исходной цепи; 3) составить уравнение баланса мощностей дня исходной цепи с целью проверки правильности (расхождение баланса мощностей не должно превышать 3 %). Номер схемы и числовые данные к расчету определяются по табл. 1 и 2.

Рис. 1.

Схема 5                          Схема 6

Рис.1 Окончание

Таблица 1

| Номер личного варианта | Номер схемы | Параметры источников ЭДС |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | E1,В | R01,Ом | E2,В | R02,Ом | E3,В | R03,Ом |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 | 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 | 24 48 36 24 48 36 24 48 36 24 48 36 20 50 48 36 36 48 40 25 48 48 24 40 30 | 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 2 2 1 2 2 | 36 24 48 36 24 48 48 36 24 48 36 24 40 25 36 48 48 24 30 50 36 36 48 30 48 | 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 2 1 2 1 2 1 2 1 2 2 1 1 2 2 2 | 48 36 24 48 36 24 36 24 48 36 24 48 30 40 24 24 24 36 20 40 24 24 36 20 20 | 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 1 2 2 1 2 1 1 1 2 1 1 1 1 1 |

Таблица 2

| Номер группового варианта | Сопротивление резисторов, Ом |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 |
| 1 2 3 4 5 | 9 7 3 5 12 | 7 5 4 3 10 | 5 8 6 2 8 | 2 6 3 10 1 | 3 4 9 4 3 | 5 2 6 6 2 |

Методические указания и пример расчета

Решение данной задачи рассматривается в примере цепи, представленной на рис. 2, в которой E1=36, E2=12, E3=20 В; R01=0,5, R02=1, R03=0.4. R1=1, R2=2, R3=3, R4=5, R5=2, R6=3 Ом.

Замена треугольника резисторов R4, R5, R6 эквивалентной звездой резисторов Ra, Rb, Rc осуществляется следующим образом. К узловым точкам a, b, c или к проводам, связанным с этими точками, подключается эквивалентная звезда резисторов (на рис. 2 она показана штриховыми линиями). Определяются сопротивления резисторов эквивалентной звёзды:

Ra=R4∗R6R4+R5+R6=5∗35+2+3=1,5Ом

Rb=R4∗R5R4+R5+R6=5∗25+2+3=1 Ом

Rc=R5∗R6R4+R5+R6=2∗35+2+3=0,6 Ом

Вычерчивается схема цепи (рис. 3), получившаяся после замены треугольника резисторов эквивалентной звездой.

Токи I1, I2, I3 определяется на основе преобразованной цепи в следующем порядке. На схему наносятся произвольные направления искомых токов (здесь все три тока направлены к узлу d). Задается направление обхода по контурам (оно здесь принято совпадающим с направлением движения часовой стрелки). Составляется система уравнений по законам Кирхгофа:

I1+I2+I3=0

I1Ra+R1+R01−I2R02+R2+Rb=E1−E2

I1Ra+R1+R01−I3R03+R3+Rc=E1−E3

Подставив в данную систему уравнений числовые значения и решив ее, получаем: I1=4 А; I2=-3 А; I3=-1 А. Знак минус у значений токов I2 и I3 означает, что их истинные направления противоположны направлениям, принятым на рис. 3, т.е. они направлены от узла d. На схеме (рис. 2) нанесены истинные направления этих токов.

Напряжения Uab,  Ubc, Uca   определяются из решения уравнений, составленных по второму закону Кирхгофа для контуров  abna, bcnb, canc: .

Uab+I2Rb+I1Ra=0;

Ubc+I3Rc−I2Rb=0;

Uca+I1Ra−I3Rc=0;

Подставив в данные уравнения числовые значения и решив их, получаем: Uab=9 В; Ubc=2,4 В;  Uca=6,6 В.

Токи I4, I5, I6  в исходной цепи (рис. 2) определяются по закону Ома:

I4=UabR4=−95=−1.8 A;

I5=UbcR5=2.42=1.2 A;

I6=UcaR6=6.63=2.2 A.

Знак минус у значения тока I4 означает, что этот ток направлен от узла   b к узлу a.

Уравнение баланса мощностей для исходной цепи (рис.2) имеет следующий вид:

E1I1−E2I2−E3I3=R3+R01I12+R2+R02I22++R3+R03I32+I42R4+I52R5+I62R6

В данной цепи мощность первого источника положительная, так как в нем направления ЭДС и тока совпадают (режим генератора), мощности второго и третьего источников отрицательные, так как в них направления ЭДС и токов противоположны (режим приемника). Подставив в данное уравнение числовые значения и решив его, получаем 88 Вт = 88 Вт. Баланс сошелся – значит,  токи найдены правильно.