При оформлении заданий следует дать обстоятельственные объяснения хода решений задач.

Первая задача первого задания посвящается определению высотности топливной системы (рис. 1). Задача решается с помощью уравнения Бернулли, записанного для свободной поверхности жидкости в баке 1-1 и сечения, находящегося перед входом в насос 2-2. Если пренебречь скоростью перемещения свободной поверхности V1 и провести плоскость сравнения через первое сечение (Ζ1= 0), то уравнение принимает вид: P1γ=z2+P2γ+αV222g+hп

где  Z2 -  высота расположения входного патрубка насоса над свободной поверхностью;

α– коэффициент кинетической энергии; hп- потери в трубопроводе (по длине и местные). Давление на входе насоса Р2, как минимум, должно быть больше давления парообразования на величину кавитационного запаса ΔPкз для исключения возможности возникновения кавитации. Здесь также нужно учесть инерционный напор.

Абсолютное давление P1 равно сумме атмосферного давления Рат и избыточного давления газа в баке Pг. Следовательно, при увеличении высоты полета, поскольку уменьшается P1, при прочих равных условиях уменьшается и давление P2, т.е. увеличивается вероятность возникновения кавитации. Отсюда, при заданном P2min=Рn+ΔPкз из  последнего уравнения нетрудно найти Paт и по графику (рис. 6), соответствующую ему предельную высоту полета, т.е. высотность гидравлической  системы.

Во втором задании требуется определить диаметры трубопроводов. Топливная система, приводимая в условии задач №3, имеет сложный трубопровод, но после нахождения: I) требующего общего расхода от системы централизованной заправки; 2) определения по характеристике насоса соответствующего ему располагаемого напора Hp1; 3) вычисления потерь в шланге hш; 4) располагаемого напора Hp= Hp1 - hш-z2 для точки разветвления 2-х остальных трубопроводов, задача сводится к определению диаметров 2-х простых трубопроводов, т.е. по существу является третьим типом задач расчета простого трубопровода. Затем в соответствии с методом решения этого типа задач, задаваясь рядом диаметров, вычисляя соответствующие им Re, λ  и потери, можно для каждого из двух трубопроводов построить кривые Н = f(d). По ним для найденного Нр нетрудно определять диаметры.

Задача№1

Определить до какой высоты полета топливная система (рис. 7-12) без подкачивающего насоса (при его отказе) будет работать без кавитации, если расход топлива равен Q , избыточное давление воздуха над свободной поверхностью жидкости в баке ΔPг/γpm= 275 мм рт. ст., коэффициент вязкости топлива υ=0,045 см2/с, его объемный вес γ=8,2 кН/м3 . Расчет произвести для режима разгона по горизонтали с ускорением  j м/с 2  и из условия, что давление перед входом в насос должно быть более давления парообразования PП/γ=300 мм рт. ст. на величину кавитационного запаса ΔPk= 0,5 Н/см2; объемный вес ртути γpm =133,6 Kн/м3.

Параметры трубопроводов, высота расположения входа в основной насос над свободной поверхностью топлива в баке z1 и коэффициенты местных сопротивлений приведены в табл. 2. Давлением, создаваемым весом жидкости, потерями энергии на поворотах и в  подкачивающем насосе  пренебречь.

Условные обозначения на схемах:

- Таблица 2

| 3 | # Вар № |
| --- | --- |
| 8 | Схема Рис |
| 2000 | Q л/ч |
| 2,1 | j м/с |
| 20 | d мм |
| 1 | L1, м |
| 1,3 | L2, м |
| 0,8 | L3, м |
| 0,5 | L4, м |
| - | L5, м |
| - | L6, м |
| 0,3 | Z1, Z2 м |
| 1,9 | ξok |
| 1,9 | ξk |
| 2 | ξф |
| 0,7 | ξр |
| - | ξф+p |
| - | ξк+р |
| - | ξтма+ф |
| - | ξтма |
| 2 | L, м |

Задача№3

Найти необходимые диаметры трубопроводов d1 и d2 системы централизованной заправки самолета топливом (рис. 13) из условия одновременности заполнения баков за 30 мин. Объемы баков, длины трубопроводов l1 и   l2 и высоты z1 и z2 даны в табл. 3. Длина раздаточного шланга топливозаправщика равна l = 4 м , диаметр dш=100 мм. Коэффициент кинематической вязкости жидкости υ=0,045 cм2/c. Характеристика насоса топливозаправщика представлена на рис.14. Давление над свободной поверхностью топлива в баках принять равным атмосферному.

Таблица 3

| Вариант № | W1 тыс. л | W2 тыс. л | L1, м | L2, м | Z1, м | Z2, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 30 | 30 | 5 | 1 | 0,3 | 2 |