Федеральное агентство связи

ГОУ ВПО «Сибирский государственный университет

телекоммуникаций и информатики»

Уральский технический институт связи и информатики (филиал)

ЦИФРОВЫЕ СИСТЕМЫ ПЕРЕДАЧИ

Рабочая программа, контрольные задания и методические указания по выполнению домашней контрольной работы

для студентов заочной формы обучения

на базе среднего (полного) общего образования специальности

200900 «Сети связи и системы коммутации»

Екатеринбург

2007

УДК 621.395

ББК 32.883

Ж12

Рецензент: доцент кафедры МЭС Н.Ф. Лапина

Михалев А.Н, Жабреева Г.В.

Цифровые системы передачи: Рабочая программа, контрольные задания и методические указания по выполнению домашней контрольной работы / А.Н. Михалев, Г.В. Жабреева. - Екатеринбург: УрТИСИ ГОУ ВПО «СибГУТИ», 2007. -28 с.

Рабочая программа, контрольные задания и методические указания предназначены для студентов, обучающихся по заочной форме обучения на базе среднего (полного) общего образования.

Методические указания позволят студентам спланировать работу по изучению теоретического материала курса, ознакомиться с основными принципами построения цифровых систем передачи, выполнить домашнее контрольное задание и подготовиться к экзамену.

Рекомендовано НМС УрТИСИ ГОУ ВПО «СибГУТИ» в качестве методических указаний по выполнению домашней контрольной работы для студентов заочной формы обучения специальности 200900 «Сети связи и системы коммутации» на базе среднего (полного) общего образования.

УДК 621.395

ББК 32.883

Кафедра многоканальной электросвязи

© УрТИСИ ГОУ ВПО «СибГУТИ», 2007

СОДЕРЖАНИЕ

Введение												4

1 Рабочая программа дисциплины»								5

Пояснительная записка									5

Тематический план										6

Содержание учебной дисциплины							9

Лабораторные работы									13

2 Указания по оформлению домашней контрольной работы			14

3 Задания и методические указания по выполнения домашней контрольной работы												15

4 Вопросы для подготовки к экзамену							27

5 Литература 											29

ВВЕДЕНИЕ

Рабочая программа по дисциплине «Цифровые системы передачи» и методические указания позволят студентам, обучающимся по заочной форме, самостоятельно разобраться в структуре дисциплине, изучить основной теоретический материал и выполнить домашнюю контрольную работу.

К выполнению домашней контрольной работы следует приступить после предварительного изучения соответствующих разделов литературы, а также материалы Internet с учетом срока их издания и актуальности.

Работа должна быть выполнена в соответствии с указаниями по оформлению домашней контрольной работы.

1 Рабочая программа дисциплины

Пояснительная записка

Рабочая программа составлена на основании требований Государственного образовательного стандарта высшего профессионального образования направления подготовки дипломированного специалиста «Телекоммуникации» 2000г.

Программа предназначена для студентов дневной формы обучения на базе  среднего профессионального образования.

Цель дисциплины состоит в подготовке специалистов для производственной деятельности в области технической эксплуатации многоканальных систем передачи, являющихся составной частью Единой сети электросвязи, проектирования этих систем и для проведения исследований в области разработки перспективных многоканальных систем передачи.

В результате изучения дисциплины

Студент должен

знать теоретические основы многоканальной связи, принципы построения многоканальных систем передачи, принципы работы отдельных узлов аппаратуры, методы их расчета, пути повышения надежности работы систем передачи, принципы организации технической эксплуатации первичной сети , перспективные направления развития техники многоканальной связи.

уметь осуществлять техническую эксплуатацию систем передачи, измерять основные характеристики каналов и трактов сети .

иметь навыки работы с измерительной аппаратурой, необходимой для технической эксплуатации многоканальных систем передачи, в проведении настройки и регулировки каналов и трактов, образованных аппаратурой многоканальных систем передачи.

В ходе изучения дисциплины предусмотрена одна контрольная работа, сдача зачета.

Итоговая форма контроля - экзамен.

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН

| Наименование разделов и тем | Количество часов |  |  |  | Литература |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего | Аудиторные занятия | Лабор. занятия. | Сам. раб. студентов |  |
| Раздел 1. Принципы построения многоканальных систем передачи с ЧРК Тема 1.1 Основные понятия и определения |  | 1 0,5 |  | 8 4 | (2) 8-10 |
| Тема 1.2 Параметры сигналов и каналов электросвязи |  | 0,5 |  | 4 | (1) 7-11 |
| Раздел 2 Аналоговые системы передачи Тема 2.1 Принципы формирования многоканальных сигналов в МСП с ЧРК |  | 2 |  | 14 6 | (2) 66-80 |
| Тема 2.2 Основные узлы аппаратуры МСП с ЧРК |  | 1 |  | 4 | (2) 274-317 |
| Тема 2.3 Построение МСП с ЧРК |  | 1 |  | 4 | (2) 80-91 |
| Раздел 3 Помехи и искажения в каналах и трактах СП с ЧРК Тема 3.1 Классификация помех |  |  |  | 8 4 | (2) 96-97 |
| Тема 3.2 Линейные искажения в каналах и трактах СП |  |  |  | 4 | (2) 135-138 |
| Раздел 4 Принципы построения МСП с ВРК Тема 4.1 Амплитудно-импульсная модуляция |  | 1 |  | 14 4 | (1) 81-85 (3) 13-47 |
| Тема 4.2 Квантование сигналов по уровню |  | 0,5 |  | 6 | (1) 85-90 (3) 21-30 |
| Тема 4.3 Цифровые виды модуляции |  | 0,5 |  | 4 | (3) 21-40 |
| Раздел 5 Оборудование оконечной станции СП ИКМ Тема 5.1 Структурная схема оконечной станции |  | 4 1 | 4 | 22 4 | (2) 41-44 |
| Тема 5.2 Амплитудно- импульсные модуляторы и временные селекторы |  | 0,5 |  | 4 | (2) 44-47 |
| Тема 5.3 Приемопередатчик ЦСП |  |  |  | 2 | (2) 153-154 |
| Тема 5.4 Кодирующие и декодирующие устройства |  | 1 | 2 | 4 | (1) 90-104 (3) 54-62 |
| Тема 5.5 Генераторное оборудование ЦСП |  | 0,5 |  | 2 | (1) 115-117 (3) 62-69 |
| Тема 5.6 Устройства тактовой синхронизации |  | 0,5 |  | 2 | (1) 109-111 (3) 69-80 |
| Тема 5.7 Устройства цикловой синхронизации |  | 0,5 | 2 | 4 | (1) 111-115 (3) 80-91 |
| Раздел 6 Плезиохронная ПЦИ (PDH) и синхронная СЦИ (SDH) цифровые иерархии Тема 6.1 Общие принципы объединения цифровых потоков |  | 2 | 2 2 | 14 4 | (1) 117-124 (3) 121-139 |
| Тема 6.2 Основные узлы оборудования временного группообразования |  | 1 |  | 4 | (2) 131-139 |
| Тема 6.3 Особенности построения аппаратуры СЦИ (SDH) |  | 1 |  | 6 | (1) 124-128 (3) 140-141 |
| Раздел 7 Цифровой линейный тракт Тема 7.1 Формирование кодов в цифровых линейных трактах |  | 1 0,5 | 4 2 | 14 4 | (1) 129-140 (3) 95-105 |
| Тема 7.2 Регенерация сигналов в цифровых линейных трактах |  | 0,5 | 2 | 6 | (1) 140-146 (3) 105-118 |
| Тема 7.3 Нормирование качества передачи по каналам и трактам ЦСП и ВОСП |  |  |  | 4 |  |
| Раздел 8 Аппаратура ЦСП с ИКМ Тема 8.1 Первичные ЦСП |  | 1 0,5 | 2 2 | 18 4 | (1) 151-157 |
| Тема 8.2 Вторичные ЦСП |  | 0,5 |  | 4 | (1) 157-159 |
| Тема 8.3 Третичные ЦСП |  |  |  | 2 | (1) 159-161 |
| Тема 8.4 Четверичные ЦСП |  |  |  | 4 | (1) 162-163 |
| Тема 8.5 Субпервичные ЦСП |  |  |  | 4 | (1) 163-169 |
| #### ИТОГО | 136 | 12 | 12 | 112 |  |

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Введение

Назначение и область применения аппаратуры многоканальных систем передачи. Краткая историческая справка. Задачи отрасли связи. Содержание, задачи; место и роль изучаемого предмета.

Раздел 1. Принципы построения многоканальных систем передачи с ЧРК

Тема 1.1. Основные понятия и определения

Основные определения понятий: сообщение, электрические сигналы, электросвязь, система электросвязи, первичные сигналы, оконечное оборудование, линии передачи.

Тема 1.2. Параметры сигналов и каналов электросвязи

Энергетические параметры сигналов. Уровни передачи. Динамический диапазон сигнала. Спектр сигнала.

Предварительные замечания. Амплитудно-частотная характеристика (АЧХ) канала. Фазочастотная характеристика канала (ФЧХ) Амплитудная характеристика канала (АХ). Коэффициент нелинейных искажений.

Раздел 2. Аналоговые системы передачи

Тема 2.1. Принципы формирования многоканальных сигналов

в МСП с ЧРК

Преимущества AM перед другими видами модуляции. Передача двух боковых полос с несущей. Передача двух боковых полос без несущей. Передача одной боковой без несущей. Методы формирования одной боковой полосы частот (ОБП). Фильтровой метод. Метод ФРМ.

Тема 2.2. Основные узлы аппаратуры МСП с ЧРК

Преобразователи частоты. Требования и классификация. Последовательный балансный преобразователь Схемы параллельного и мостового преобразователей. Схема двойного балансного преобразователя. Пассивные транзисторные преобразователи. Активные транзисторные преобразователи. Канальные фильтры. Направляющие фильтры. Линейные фильтры. Групповые фильтры. Вспомогательные фильтры. Параллельная работа фильтров. Генераторное оборудование (ГО). Построение ГО с автономными генераторами. Структурная схема ГО с генератором гармоник. Генератор гармоник.

Тема 2.3. Построение МСП с ЧРК

Методы построения МСП - индивидуальный. групповой, смешанный. Стандартная первичная 12-ти канальная группа с использованием одной ступени преобразования. Формирование спектра частот 12-ти канальной стандартной первичной группы с использованием двух индивидуальных ступеней преобразования. Схема образования спектра. Формирование спектра первичной группы с использованием индивидуальной и групповой ступени преобразования. Схема образования спектра. Формирование спектра
вторичной 60-ти канальной группы. Формирование спектра третичной и четверичной групп. Линейные спектры частот многоканальных систем передачи с ЧРК. Оборудование сопряжения аппаратуры К-60П. Оборудование линейного тракта аппаратуры К-60П.

Раздел 3. Помехи и искажения в каналах и трактах СП с ЧРК

Тема 3.1. Классификация помех

Аддитивная помеха, мультипликативная, непрерывная, импульсная. Помехи со сплошным и дискретным спектром. Внутренние и внешние помехи. Шум и переходные разговоры.

Тема 3.2. Линейные искажения в каналах и трактах СП

Условия неискаженной передачи. Идеальные и реальные характеристики канала ТЧ. Причины возникновения АЧИ и ФЧИ. Включение амплитудного и фазового корректоров на усилительном участке. Принцип корректирования цепей на магистрали. Способы включения амплитудных корректоров.

Раздел 4. Принципы построения многоканальных систем передачи с ВРК

Тема 4.1. Амплитудно- импульсная модуляция

Основные свойства амплитудно-модулированных сигналов. Виды модуляции ШИМ, ЧИМ, ФИМ. Спектры частот сигналов АИМ-1, АИМ-2.

Тема 4.2. Квантование сигналов по уровню

Квантование отчетов непрерывного сигнала. Средняя мощность шумов квантования. Средняя мощность шумов ограничения.

Тема 4.3. Цифровые виды модуляции

Принцип формирования ИКМ сигналов. Натуральный двоичный код. Симметричный двоичный код. Дельта-модуляция.

Раздел 5. Оборудование оконечной станции системы передачи с ИКМ

Тема 5.1. Структурная схема оконечной станции

Индивидуальное и групповое оборудование. Передача разговорных сигналов и сигналов управления и взаимодействия. Временные диаграммы цикла и сверхцикла. Назначение узлов оборудования оконечной станции.

Тема 5.2. Амплитудно-импульсные модуляторы и временные селекторы

Назначение АИМ и ВС. Схемы модуляторов. Достоинства и недостатки различных схем модуляторов. Формирователи сигналов АИМ-1, АИМ-2.

Тема 5.3. Приемопередатчик ЦСП

Назначение приемопередатчика. Структурная схема приемопередатчика. Назначение узлов схемы приемопередатчика.

Тема 5.4. Кодирующие и декодирующие устройства

Кодер с линейной шкалой квантования. Декодер линейный. Сегментная характеристика типа А-87,6/13. Принцип нелинейного кодирования. Нелинейный кодер. Декодер нелинейный.

Лабораторная работа 1

# Нелинейный кодер аналого-цифрового преобразования

Тема 5.5. Генераторное оборудование ЦСП

Общие принципы построения генераторного оборудования. Структурная схема ГО. Назначение узлов ГО. Временные диаграммы формирования импульсных последовательностей на выходах ГО. Принцип работы задающего генератора, распределителей.

Лабораторная работа 2

Узлы генераторного оборудования ЦСП

Тема 5.6. Устройства тактовой синхронизации

Назначение устройств тактовой синхронизации. УТС с синхронизацией по специальному синхросигналу. УТС с подстройкой фазы управляющих импульсов под основной принимаемый сигнал. Понятия: активная фильтрация

и пассивная фильтрация. Структурная схема УТС, принципиальная схема ВТЧ.

Тема 5.7. Устройства цикловой синхронизации

Назначение цикловой синхронизации. Принцип работы приемника цикловой синхронизации. Структурная схема неадаптивного приемника синхросигнала. Недостатки такого способа построения приемника СС.

Структурная схема приемника синхросигнала, адаптивного к вероятности ошибок в линейном тракте.

Лабораторная работа 3

Приемник цикловой синхронизации

Раздел 6. Плезиохронная ПЦИ и синхронная СЦИ (SDH) цифровые

иерархии

Тема 6.1. Общие принципы объединения цифровых потоков

Методы асинхронного объединения цифровых потоков. Структурная схема оборудования асинхронного объединения цифровых потоков. Структурная схема оборудования синхронного объединения цифровых потоков.

Тема 6.2. Основные узлы оборудования временного группообразования

Запоминающее устройство. Временной детектор цифровой, аналоговый, диаграммы работы детекторов. Передатчик и приемник команд согласования скоростей.

Тема 6.3. Особенности построения аппаратуры СЦИ (SDH)

Основные требования к иерархической  структуре. Европейская иерархия, Североамериканская, Японская иерархия. Плезиохронные цифровые иерархии (ПЦИ), синхронные цифровые иерархии (СЦИ). Достоинства и недостатки ПЦИ и СЦИ.

Раздел 7. Цифровой линейный тракт

Тема 7.1. Формирование кодов в цифровых линейных трактах

Код без возвращения к нулю. Код с чередованием полярностей импульсов. Код с замещением серии нулей. Биимпульсные коды. Многоуровневые коды.

Лабораторная работа 4

Линейные коды и их преобразователи

Тема 7.2. Регенерация цифрового сигнала

Принцип работы регенератора. Коэффициент ошибок, фазовые дрожания.

Лабораторная работа 5

Регенераторы цифровой линии передачи

Раздел 8. Аппаратура ЦСП с ИКМ

Тема 8.1. Первичные цифровые системы передачи

Система передачи ИКМ-30, структурная схема, технические данные, диаграмма временного цикла, состав оборудования.

Система передачи ИКМ-30-4. Особенности ИКМ-30-4. Состав оборудования. Система передачи ИКМ-30-С. Особенности построения, режим работы станций разветвления.

Лабораторная работа 6

Изучение аналого-цифрового оборудования (САЦО) ИКМ-30

Тема 8.2. Вторичные цифровые системы передачи

Система передачи ИКМ-120 А, ИКМ-120 У. Структура ЦСП ИКМ-120, временной спектр ЦСП ИКМ-120. Структурные схемы оборудования линейного тракта. Техническая характеристика.

Тема 8.3. Третичные цифровые системы передачи

Структура ЦСП ИКМ-480. Временной спектр. Технические данные. Состав оборудования. Модификация ЦСП ИКМ-480, ИКМ-480-2, ИКМ-480 С, ИКМ-480 Р. Структурные схемы оборудования линейного тракта.

Тема 8.4. Четверичные цифровые системы передачи

Система передачи ИКМ-1920. Временной спектр ЦСП ИКМ-1920. СП ИКМ-1920-2.. Техническая характеристика. Состав оборудования.

Тема 8.5. Субпервичные цифровые системы передачи

Системы передачи ИКМ-15. Техническая характеристика, диаграмма временного цикла, структура ЦСП ИКМ-15.

Перечень лабораторных работ

| Перечень лабораторных работ | Количество часов |
| --- | --- |
| Тема 5.4 1 Нелинейный кодер аналого-цифрового преобразования. | 2 |
| Тема 5.5 2. Узлы генераторного оборудования ЦСП. | 2 |
| Тема 5.7 3. Приемник цикловой синхронизации. | 2 |
| Тема 7.1 4. Линейные коды и их преобразователи. | 2 |
| Тема 7.2 5. Регенераторы цифровой линии передачи. | 2 |
| Тема 8.1 6. Изучение аналого-цифрового оборудования (САЦО) ИКМ-30. | 2 |
| Итого: | 12 |

2 УКАЗАНИЯ ПО ОФОРМЛЕНИЮ ДОМАШНЕЙ контрольной работы

Согласно учебному плану студент должен выполнить одно контрольное задание. Задания составлены по 10-вариантной системе.

Вариант выбирается по последней цифре ШИФРА СТУДЕНЧЕСКОГО БИЛЕТА.

Шифр студенческого билета и номер варианта задания обязательно указывается студентом в начале работы.

Контрольное задание выполняется в тетради или на листах формата А4. Страницы тетради необходимо пронумеровать, на каждой из них для пометок преподавателя должно быть оставлено поле слева шириной 30-40 мм.

Перед выполнением индивидуального задания изучите необходимый теоретический материал.

Каждое задание контрольной работы записывается полностью.

Разъяснения, необходимые по выполнению каждого пункта задания, или даны с ссылкой на учебную литературу, или приводятся в настоящих методических указаниях.

Необходимые рисунки оформляются по тексту контрольной работы на миллиметровой бумаге.

В конце работы укажите литературные источники, которыми пользовались при выполнении данной работы.

Прорецензированную контрольную работу со всеми исправлениями и дополнениями, сделанными по требованию рецензента, следует сохранять. Без предъявления прорецензированной контрольной работы студент не допускается к сдаче экзамена.

3 ЗАДАНИЯ И МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ ДОМАШНЕЙ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ

Задача 3.1

3.1.1 Нарисовать упрощенную структурную схему 3 – канальной системы передачи с временным разделением каналов (ВРК).

3.1.2 Пояснить принцип временного разделения каналов с помощью временных диаграмм формирования группового сигнала.

3.1.3 Рассчитать частоту дискретизации при заданном спектре частот непрерывного сигнала. Обосновать выбор величины частоты дискретизации.

3.1.4 Рассчитать интервал времени между ближайшими импульсами соседних каналов (канальный интервал Тк), при заданном количестве каналов определить частоту следования импульсов группового сигнала. Данные для расчета берутся из таблицы 1.

3.1.5 Рассчитать тактовую частоту цифрового сигнала, если групповой АИМ сигнал кодируется методом ИКМ при заданном количестве разрядов в кодовой группе.

Таблица 1-Исходные данные для задачи 3.1

| Номера вариантов | Спектр частот непрерывного сигнала, кГц | Число каналов | Количество разрядов в кодовой группе |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0,3-3,4 | 30 | 8 |
| 1 | 0,05-10,0 | 4 | 12 |
| 2 | 0,06-6,4 | 6 | 10 |
| 3 | 0,3-3,4 | 15 | 7 |
| 4 | 0,05-6500 | 3 | 6 |
| 5 | 0,03-3,4 | 120 | 8 |
| 6 | 0,05-1000 | 4 | 10 |
| 7 | 0,05-10,0 | 2 | 7 |
| 8 | 0,3-3,4 | 480 | 6 |
| 9 | 0,3-3,4 | 1920 | 8 |

Методические указания по выполнению задачи 3.1

Материал, необходимый для решения задачи, изложен в [1, с. 81-85; 3, с. 10-15]. При расчете величины частоты дискретизации следует учитывать, что ее величина для одного канала ТЧ выбирается стандартной и равной 8 кГц. Для дискретизации сигналов нетелефонной информации величины частот должны быть кратны частоте 8 кГц.

Задача 3.2

Рассчитать для заданных отсчетов группового АИМ сигнала:

3.2.1 Число уровней квантования – Мрасч   для  двух заданных значений шага квантования ∆ при равномерном (линейном) законе квантования.

3.2.2 Ошибку квантования ξ (t) для обоих значений шага квантования.

3.2.3 Число импульсов в кодовой группе m, обеспечивающее кодирование расчетного числа уровней квантования Мрасч, а также максимально возможное число уровней Mmax для этой кодовой группы при заданных шагах квантования.

3.2.4 Тактовую частоту системы с ИКМ FT при заданном канальном интервале ТК. и рассчитанном числе импульсов в кодовой группе.

К задаче приложить следующие графики:

- Графики дискретных отсчетов непрерывного сигнала, его квантованных значений и ошибок квантования.

- График кодовых групп, соответствующих квантованным значениям отсчетов сигнала.

Исходные данные для решения задачи следует брать из таблицы 2.

Таблица 2-Исходные данные для задачи 3.2

| Номера вариантов | Канальный интервал, мкс | Тип двоичного кодирования | Дискретные отсчеты непрерывного сигнала, усл. ед. | Значения шагов квантования по уровню, усл. ед. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | симметричный | 2,3; -3,6; -1,2; 1,4 | 1,0 и 0,3 |
| 1 | 4 | натуральный | -19,4; 26,1; 18; -3,5 | 10 и 1,0 |
| 2 | 2 | симметричный | -5,1; 3,4; 7,3; 5,6 | 0,5 и 1,0 |
| 3 | 1 | натуральный | 1,6; -2,3; -4,5; -6,9 | 2,0 и 1,0 |
| 4 | 4 | симметричный | -8,2; 1,4; 4,6; 5,1 | 1,0 и 5,0 |
| 5 | 2 | натуральный | -64; -31; 45; 29 | 10 и 5 |
| 6 | 6 | симметричный | 5; 0,8; -1,3; -4,6 | 1,0 и 0,5 |
| 7 | 8 | натуральный | 17; 26; 2; -12 | 5,0 и 2,0 |
| 8 | 10 | симметричный | 5,6; 3,2; 0,7; -4,2 | 1,0 и 0,5 |
| 9 | 4 | натуральный | 29; -23; 15; -7,0 | 5,0 и 10 |

Методические указания по выполнению задачи 3.2

Материал, необходимый для расчета числа уровней квантования, приведен в [1, с. 85-92] или [3, с. 21-25]. Нужно внимательно разобрать рисунок 5.10 [1, с. 86] или рисунок 2.2 [3, с. 24].

Для определения числа уровней квантования следует исходить из заданных значений дискретных отсчетов непрерывного сигнала (таблица 2). При этом следует считать, что максимальное по абсолютной величине значение сигнала может быть как положительным, так и отрицательным. Поэтому при определении Мрасч и кодировании натуральным двоичным кодом отсчет шагов квантования начинается от минимально возможного значения сигнала, для чего при определении Мрасч=2×UmaxΔ+1 величина максимально возможной амплитуды отсчета сигнала удваивается.

При определении ошибки квантования следует пользоваться выражением

ξ(t)=UАИМ(t)−Uкв(t)					(1)

Для расчета числа импульсов (элементов) в кодовой группе можно воспользоваться материалом, изложенным в [3, с. 23]. Пользуясь тем же материалом, можно рассчитать и максимальное число шагов квантования при известном m.

При определенном М΄расч и кодировать симметричным двоичным кодом отсчет шагов квантования, начиная от нулевого значения сигнала в сторону положительных и отрицательных  значений его амплитуд, поэтому Мрасч'=UmaxΔ+1.

Величина ошибок квантования определяется точно так же, как и в предыдущем случае. Число элементов (импульсов) в кодовой группе при кодировании симметричным двоичным кодом определяется выражением m=1+log2Mрасч', которое говорит о том, что один разряд в кодовой группе добавляется для определения полярности кодируемого отсчета сигнала: обычно 1 для положительных и 0 для отрицательных отсчетов сигнала.

Материал для расчета тактовой частоты систем с ИКМ приведен в [3, с. 30].

Для построения графиков дискретных отсчетов непрерывного сигнала и его квантованных значений необходимо разобрать [3, рисунок 2.3]. На графике по оси ординат следует отложить как заданные значения отсчетов, так и их квантованные значения.

При кодировании натуральным двоичным кодом каждому квантованному значению отсчетов следует присвоить номер уровня: значению максимально возможной амплитуды отсчета с отрицательным знаком присваивается значение 0 уровня, возрастающие номера уровней (1, 2, 3 и т.д.) присваиваются следующим через шаг квантования значениям квантованных отсчетов.

При кодировании симметричным двоичным кодом отсчет номеров уровней квантования начинается в обе стороны от оси абсцисс, которой присваивается значение уровня 0.

Задача 3.3

3.3.1	Начертите структурную схему нелинейного кодера. Кратко поясните: три этапа кодирования, назначение всех узлов кодера.

3.3.2	Выполните операцию нелинейного кодирования. Рассчитайте ошибку квантования. Результаты поэтапного кодирования занесите в таблицу 4.

Таблица 3- Исходные данные для задачи 3.3

| Варианты | I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Амплитуда АИМ–сигнала IАИM усл.ед. | +175 | -79 | +291 | -87 | -465 | +61,9 | -127,8 | +39,8 | +551 | +27,9 |

Методические указания по выполнению задачи 3.3

Материал о нелинейном кодировании изложен в [3, с. 54-61].

Для кодирования используется нелинейный кодер взвешивающего типа с характеристикой компрессии А-87,6/13. Результатом этого кодирования является 8-разрядная кодовая комбинация, записанная в натуральном двоичном коде, где символ первого разряда соответствует полярности отсчета АИМ, сигнала (положительной - "1" и отрицательной - "0"); во 2, 3 и 4 разрядах закодирован номер сегмента, в котором находится кодируемый сигнал; в 5,6,7,8 разрядах закодирован уровень квантования внутри этого сегмента.

Процесс нелинейного кодирования состоит из трех этапов:

1 этап - кодирование полярности (результат кодирования записывается в первом разряде);

2 этап - кодирование номера сегмента, выбор основного эталонного тока Iосн.эт. (результат кодирования записывается в 2, 3, 4 разрядах);

3 этап - кодирование уровня квантования внутри этого сегмента, выбор дополнительных эталонных токов Iдоп.эт. (результат кодирования записывается в 5, 6, 7, 8 разрядах).

На схеме кодера в соответствии с результатами кодирования заданного IАИМ необходимо указать значение амплитуды АИМ сигнала в у.е. на входе компаратора, кодовую комбинацию на выходе компаратора, состояние ключа (замкнут или разомкнут) у ГЭТ1 или ГЭТ2, замкнутое состояние ключей выбранных эталонных токов у своего ГЭТ1 или ГЭТ2, состояние выхода "1" или "0" каждого из 8-ми разрядов цифрового регистра ЦР, состояние разрядов входа ("1" или "0") ПК, кодовую комбинацию на выходе ПК;

Таблица 4- Результаты поэтапного кодирования

|  | Опред. поляр-ности | Выбор основного эталонного тока Jосн.эт |  |  | Вкл. Iосн.эт |  | Дополнительные эталонные токи, Iдоп.эт. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Разряды кодирования | 1 | 2 | 3 | 4 |  | - | 5 | 6 | 7 |  | 8 |
| Iэт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| IАИМ- Iэт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Состояние выхода компаратора |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Запись решения в ЦР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Шаг квантования | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ошибка квантования ξкв | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1-й | 2-й этап |  |  |  |  | 3-й этап |  |  |  |  |

Задача 3.4

3.4.1	Начертите структурную схему нелинейного декодера. Кратко поясните: три этапа декодирования, назначение всех узлов декодера. Укажите назначение эталона коррекции.

3.4.2	Выполните операцию нелинейного декодирования. Результаты поэтапного декодирования занесите в таблицу 6.

Таблица 5-Исходные данные для задачи 3.4

| Варианты | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Кодовая комбинация | 01000101 | 10110011 | 01010010 | 10110101 | 11011101 |

| Варианты | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Кодовая комбинация | 00101110 | 10111111 | 00100011 | 01100001 | 00011011 |

Методические указания по выполнению задачи 3.4

Материал о нелинейном декодировании изложен в [3, с. 58-62].

Логическое устройство производит анализ 8-разрядной кодовой комбинации, записанной в цифровом регистре, в три этапа:

1 этап - по символу, записанному в 1-м разряде, выбирается ГЭТ. Если записана "1", то выбирается ГЭТ1 если записан "0", то выбирается ГЭТ2;

2 этап - по кодовой комбинации, записанной в 2, 3, 4 разрядах, выбирается основной эталонный ток Iосн.эт;

3 этап - из четырех дополнительных эталонных токов данного Iосн.эт. выбираются те, в чьих разрядах записаны "единицы".

В конце добавляется эталон коррекции, равный половине шага квантования данного сегмента.

На схеме декодера в соответствии с результатами декодирования заданной комбинации укажите следующее: заданную кодовую комбинацию на входе декодера, кодовую комбинацию в восьми разрядах на выходе ЦР, состояние ключей (замкнут или разомкнут) у ГЭТ1 или ГЭТ2, замкнутое состояние ключей выбранных эталонных токов у своего ГЭТ1 или ГЭТ2, численное значение амплитуды АИМ сигнала в у.е. на выходе декодера.

Таблица 6- Результаты поэтапного декодирования

|  | Опред. поляр-ности | Выбор эталонных токов I эт |  |  |  |  |  |  |  |  | Сумма эталонных токов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | основного |  |  | дополнительных |  |  |  |  | коррек-ции |  |
|  |  |  |  |  | 1 |  | 2 | 3 | 4 |  |  |
| Разряды кодовой комбинации | 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 |  |  |
| кодовая комбинация |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Значения I эт.у.е, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1-й этап | 2-й этап |  |  |  | 3-й этап |  |  |  |  |  |

Задача 3.5

3.5.1	Обосновать целесообразность применения в ЦСП квазитроичных кодов. Изобразить заданную в таблице 7 двоичную последовательность символов в кодах с ЧПИ и КВП-3. Указать основной недостаток кода с ЧПИ.

3.5.2	Рассчитать и построить, временную диаграмму сигнала на выходе корректирующего усилителя регенератора (в ТРР), соответствующую заданной последовательности символов в коде КВП-3. На этой диаграмме указать пороги решения и моменты времени, в которые они выносятся. Доказать, что при отсутствии помех регенерация происходит без ошибок.

Таблица 7-Исходные данные для задачи 3.5

| Номера вариантов | Кодовая последовательность символов | Номера вариантов | Кодовая последовательность символов |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1010000110000101 | 5 | 1001000010000111 |
| 1 | 1100001011000011 | 6 | 1000100001000001 |
| 2 | 1110000010000101 | 7 | 1001100001000011 |
| 3 | 1000011110000111 | 8 | 1000001000001001 |
| 4 | 1101000011000011 | 9 | 1100100001000010 |

Методические указания по выполнению задачи 3.5

Рассмотрите структуру цифрового линейного тракта и повторите требования, предъявляемые к кодам в линии.

В ЦСП с ИКМ широкое распространение получили квазитроичные коды с ЧПИ и КВП. В коде с ЧПИ символы "I" двоичной последовательности передаются поочередно импульсами положительной и отрицательной полярностей (рисунок 1б). Алгоритм формирования КВП-3 более сложен. До тех пор, пока не появится более трех следующих подряд нулевых символов, этот код формируется так же, как и код с ЧПИ. Если в двоичном коде появляются четыре или более "нуля", то каждая комбинация из четырех последовательных "нулей" замещается одной из комбинаций, приведенных в таблице 8.

Таблица 8

| Полярность последнего импульса перед заменой | Вид замещающей комбинации для числа импульсов после последней замены |  |
| --- | --- | --- |
|  | нечетного | четного (включая нуль) |
| - | (000-) | (+00+) |
| + | (000+) | (-00-) |

При использовании такого алгоритма происходит систематическое изменение полярностей импульсов, нарушающих правило чередования знаков, принятое в коде с ЧПИ. Это ведет к выравниванию количества положительных и отрицательных импульсов в передаваемом сигнале, что обеспечивает отсутствие в его спектре частот постоянной составляющей и уменьшение уровня низкочастотных составляющих. На приемной стороне замены распознаются по нарушению правила чередования полярностей и в свою очередь замещаются комбинациями (0000).

Рисунок 1 - Принцип формирования двоичных кодов

Пример построения сигнала на выходе регенератора для кода КВП-3 показан на рисунке 1в. Первые три символа формируются так же, как в коде с ЧПИ. Далее последовательность из четырех следующих подряд "нулей" заменяется одной из двух замещающих комбинаций (000-) или (+00+), выбор которой в данном случае (+00+), поскольку импульсов было передано четное количество (два). Пятый и шестой символы формируются в соответствии с правилом чередования полярностей импульсов. Следующие за шестым символом четыре нуля замещаются комбинацией (-00-), так как полярность последнего импульса перед заменой положительна, а после последней замены прошло четное число импульсов (два). Третья замещающая комбинация имеет вид (+00+), поскольку полярность последнего импульса перед заменой отрицательна, а количество импульсов после последней замены является четным числом (четыре).

Важное преимущество ЦСП перед аналоговыми СП заключается в возможности регенерации цифрового сигнала. Задача регенерации состоит в восстановлении первоначальной формы, амплитуды и временного положения импульсов. Причинами искажения прямоугольной формы импульсов на выходе физической цепи являются линейные, (частотные и фазовые) искажения, вносимые цепью. Из-за этих искажений импульсы значительно увеличивают свою длительность. Поэтому на каждый символ сигнала в линии, поступающего на вход регенератора после прохождения участка цепи, воздействует множество соседних символов цифрового кода. Столь сильное влияние между символами, называемое межсимволъными искажениями, приводит к невозможности правильной регенерации цифрового сигнала.

Рисунок 2 - Упрощенная структурная схема регенератора

Для уменьшения межсимвольных искажений сигнал до регенерации корректируют. Одновременно осуществляют его усиление. Эти операции выполняются корректирующим усилителем (КУ), включенным на входе регенератора (рисунок 2). Решение о переданном символе (0 или 1 для двоичного кода, -1, 0, +1 для троичного кода) выносит решающее устройство (РУ). Вход РУ будем называть точкой решения регенератора (ТРР) Рациональный выбор длительности и формы импульсного отклика в ТРР на одиночный прямоугольный импульс, поданный на вход участка регенерации, является одним из важных вопросов, возникающих при проектировании цифровых линейных трактов. Поясним, почему этот вопрос столь важен. Для этого рассмотрим временные диаграммы, показанные на рисунке 3.

Рисунок 3 - Временные диаграммы, поясняющие причину

ошибок при регенерации

На диаграмме 3а изображен цифровой сигнал на входе участка регенерации; TТ=1fТ - тактовый интервал. На диаграммах 3б; 3в; 3г сплошными кривыми изображены сигналы в ТРР при различных длительностях отклика на одиночный импульс: TТ, 2TТ, 3TТ (по основанию импульса). Пунктирными кривыми показаны отклики на каждый отдельный кодовый импульс. Результирующий сигнал находят суммированием этих откликов. Для удобства максимум каждого отклика совмещен с серединой прямоугольного импульса. В действительности импульсы на выходе КУ появляются с некоторой задержкой во времени, которая, однако, не имеет значения для дальнейших рассуждений и поэтому не учитывается. Сигнал с выхода КУ поступает на РУ регенератора, на другой вход которого подаются синхроимпульсы, сформированные в выделителе тактового синхросигнала (ВТС) (диаграмма 3д). На выходе РУ в каждый тактовый момент времени появляется "единица", если напряжение сигнала на его входе по абсолютной величине больше порогового напряжения Uпор. В противном случае формируется "нуль" (пробел). Величину Uпор выбирают равной половине амплитуды импульса на выходе КУ.

Рассмотрим сигнал, изображенный на диаграмме 3б. Видно, что здесь межсимвольные искажения отсутствуют, так как отдельные отклики не перекрываются во времени. Такой сигнал легко регенерируется (диаграмма 3е). Сигнал, полученный суммированием откликов с удвоенной длительностью (диаграмма 3в), также может быть регенерирован без ошибок, несмотря на то, что межсимвольные искажения здесь имеют место. При сильных искажениях, возникающих при увеличении длительности отклика до 3TТ и более, появляются ошибки при регенерации (диаграммы 3г и 3ж).

Означает ли это, что для уменьшения вероятности ошибки при регенерации необходимо полностью избавиться от межсимвольных искажений? Нет, не означает. Дело в том, что приведенный выше качественный анализ не учитывает наличия помех в линейном тракте. Чтобы уменьшить длительность отклика, необходимо увеличить ширину полосы частот, в которой используется кабельная цепь (напомним, что чем уже импульс, тем шире его спектр частот). Это неизбежно приведет к уменьшению защищенности от собственной помехи в ТРР и увеличению вероятности ошибки регенерации за счет этой помехи. Поэтому выбор формы и длительности отклика в ТРР является результатом компромисса между величиной межсимвольных искажений и уровнем помех.

В контрольной работе рекомендуется использовать отклик, описываемый выражением

g(t)=sin2πtTT2πtTT1−4tTT2		    				(2)

Его эффективная длительность (по основанию) равна 2TТ.

Для удобства выполнения дальнейших расчетов отклик, нормирован относительно своего максимального значения: g(0)=1. Вид отклика показан на рисунке 4, из которого видно, что отклик имеет малый уровень боковых лепестков (при |t| > ТТ). Практически можно считать, что при |t| >2Тт   g0 (t) 0. Поэтому межсимвольные искажения распространяются здесь не более, чем на 4 соседних символа. Кроме того, импульс имеет довольно узкий спектр частот, сосредоточенный преимущественно в низкочастотной области частотного диапазона от 0 до fт (рисунок 5), где затухание кабельной цепи сравнительно невелико. Эти свойства отклика и его спектра частот позволяют в известной степени обеспечить приемлемый компромисс между помехами и межсимвольными искажениями.

Рисунок 4 - Вид отклика импульса

Рисунок 5 - Вид отклика в частотном диапазоне от 0 до fт

Чтобы построить временную диаграмму сигнала на выходе КУ, необходимо, прежде всего определить значения отклика в фиксированные моменты времени. Рекомендуется выбрать шаг изменения аргумента t/TТ равным 0,2, а затем по формуле найти значения отклика в моменты времени t1=0,2ТТ,  t1=0,4ТТ  и т.д. Результаты расчета представьте в виде таблицы 9.

Таблица 9- Результаты расчетов

| t/TТ | 0 | 0,2 | 0,4 | 0,6 | 0,8 | 1,0 | 1,2 | 1,4 | 1,6 | 1,8 | 2,0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| g0(t/Tt) | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |

Так как функция четная, то g0(t) = g0(-t) .Для расчета временной диаграммы следует сложить импульсные отклики на каждый элемент кода КВП-3 аналогично тому, как это сделано на рисунке 3в. Всего должно быть представлено 7 временных диаграмм, как показано на рисунке 3.

Построение диаграммы выполняйте на миллиметровой бумаге в достаточно крупном масштабе, приняв величину одного тактового интервала равной  2…2,5 см.

4 ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ

- Принцип временного разделения каналов. Теорема Котельникова. Выбор частоты дискретизации.

- Процесс преобразования непрерывного сигнала в импульсно-кодово-модулированный: дискретизация, квантование, кодирование.

- Процесс  амплитудно-импульсной модуляции. Форма и спектр сигналов АИМ-1 и АИМ-2. АИМ преобразователи и временные селекторы.

- Причины возникновения переходных помех между каналами в системах с ВРК и влияние нелинейных искажений на групповой сигнал.

- Пояснить принцип построения СП с ИКМ по структурной схеме.

- Квантование сигнала по уровню. Принцип равномерного и неравномерного квантования сигнала. Шумы квантования. Способы их уменьшения.

- Принцип построения характеристики компандирования А-87,6/13 и характеристики экспандирования А-87,6/13.

- Линейный, нелинейный кодер. Работа схем.

- Линейный, нелинейный декодер. Работа схем.

- Принцип построения ГО передачи и приема. Величины вырабатываемых частот.

- Тактовая синхронизация. Принцип выделения тактовой частоты.

- Цикловая синхронизация и способы передачи циклового синхросигнала. Приемник цикловой синхронизации. Принцип работы.

- Основные требования к линейным кодам ЦСП. Достоинства, недостатки, спектральные диаграммы кодов ВН, ЧПИ, МБВН, КВП-3 и графики.

- Принцип работы преобразователей кода ИКМ-15.

- Принцип работы преобразователей кода ИКМ-30.

- Регенератор двухполярных сигналов. Принцип работы.

- Оборудование временного группообразования асинхронных цифровых потоков (положительное и отрицательное согласование скоростей).

- Оборудование временного группообразования синхронных цифровых потоков. Достоинства СЦИ по сравнению с ПЦИ.

- Система передачи ИКМ-30-4. Назначение, состав оборудования, технические характеристики, диаграмма временного цикла.

- Система передачи ИКМ-120. Назначение, состав оборудования, технические характеристики, диаграмма временного цикла.

- Измерение АЧХ канала ТЧ в ЦСП. Схема измерения АЧХ и нормы (шаблон для АЧХ).

- Измерение шумов квантования в канале ТЧ ЦСП с помощью гармонического (псевдошумового) сигнала. Схема измерения и нормы (шаблон для ОСШК).

- Задачи.

  - Выполнить операцию нелинейного кодирования, если амплитуда АИМ сигнала равна 289. Найти ошибку квантования, уровень квантования, номер сегмента, уровень квантования в сегменте.

24.2	Определить частоту дискретизации Fд, тактовую частоту f т, длительность тактового (разрядного) интервала Tт, длительность импульса tи, длительность канального интервала Tки, длительность цикла T ц, длительность сверхцикла Tсц нестандартной системы ЦСП с ИКМ. Если спектр входного сигнала (0,3-5) кГц. Количество каналов ТЧ - 9, количество разрядов - 8.

24.3	Задана импульсная последовательность 10000000011010000. Зарисовать временные диаграммы в линейном коде ВН, МБВН, ЧПИ, КВП-3.

24.4	Выполнить операцию нелинейного кодирования, если амплитуда АИМ сигнала равна 128. Выполнить операцию нелинейного декодирования полученной кодовой группы и определить ошибку квантования в системе кодер-декодер.

24.5	Начертить структурную схему ГО пер для нестандартной ЦСП с ИКМ (количество каналов ТЧ - 7, разрядность кодовой группы - 5) и рассчитать тактовую частоту fт, частоту следования разрядов fр, частоту следования каналов fк, частоту следования циклов fц, если спектр частот входного сигнала (0,5-10) кГц.

24.6	Определить полосу частот и скорость цифрового потока 12-канальной системы передачи с ИКМ, если максимальное число уровней квантования группового АИМ сигнала Мкв=256 и Fв=3,4 кГц.

24.7	Определить число переданных бит за 3 минуты и Кош первичного цифрового потока, если неверно восстановлено 8 бит.

24.8	Сколько времени отводится на кодирование отдельных мгновенных значений в СП, если fд=8 кГц, количество каналов 24.

24.9	Определить число шагов квантования (n), на которые необходимо разбить динамический диапазон сигнала, если использовать k символов кодовой комбинации.

24.10	Определить избыточность скорости передачи вторичной ЦСП.

5 литературА

Основная:

- Цифровые и аналоговые системы передачи / Под. ред. В.И. Иванова - М.: Горячая линия, 2003

Дополнительная:

- Баева Н.Н. Многоканальные системы передачи. - М.: Радио и связь, 1997

- Скалин Ю.В., Финкевич А.Д., Бернштейн А.Г. Цифровые системы передачи.  – М.: Радио и связь, 1988

- Кириллов В.И. Многоканальные системы передачи. - М.: Новое знание, 2002

- Крухмалев В.В. и др. Основы построения телекоммуникационных систем и сетей. – М.: Горячая линия, 2004

- Гордиенко В.Н. Многоканальные системы передачи. - М.: Горячая линия, 2005