Федеральное агентство связи

Уральский технический институт связи и информатики (филиал)

Государственного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Сибирский государственный университет

телекоммуникаций и информатики»

Н.В. Будылдина

ПРОТОКОЛЫ КОМПЬЮТЕРНЫХ СЕТЕЙ И СЕТЕВЫЕ ОПЕРАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ

Методические указания  и контрольное задание к выполнению курсовой работы для студентов очной и заочной форм обучения специальностей:

210404.65 «Многоканальные телекоммуникационные системы»

210406.65 «Сети связи и системы коммутации»

210405.65 «Радиосвязь, радиовещание и телевидение»

210402.65 «Средства связи с подвижными объектами»

210401.65 «Физика и техника оптической связи»

и направления:

210400.62 «Телекоммуникации» (бакалавр техники и технологии)

Екатеринбург

2009

УДК 621.391.25

ББК 32.881

Составитель к.т.н., доцент УрТИСИ СибГУТИ Н.В. Будылдина

Рецензент: профессор кафедры «ПДС и М» СибГУТИ доктор технических наук, В.П.Шувалов

Будылдина Н.В.

Протоколы компьютерных сетей и сетевые операционные системы: Методические указания  и контрольное задание к выполнению курсовой работы для студентов очной и заочной форм обучения/ Н.В. Будылдина. - Екатеринбург: УрТИСИ ГОУ ВПО СибГУТИ, 2009. -  65с.

Методические указания предназначены для студентов, изучающих дисциплину «Протоколы компьютерных сетей и сетевые операционные системы». Выполнение курсовой работы предусматривает  закрепление теоретических знаний  дисциплины, расчет эффективности работы протоколов компьютерных сетей, изучение режимов работы  протоколов канального уровня, адресацию сети Интернет. Содержит задание на курсовую работу, методические указания на выполнение контрольного  задания  и рекомендации по оформлению курсовой работы. Для студентов специальностей: 201404.65 «Многоканальные телекоммуникационные системы», 210406.65 «Сети связи и системы коммутации», 210405.65 «Радиосвязь, радиовещание и телевидение», 210402.65 «Средства связи с подвижными объектами», 210401.65 «Физика и техника оптической связи» и направления: 210400.62 «Телекоммуникации» (бакалавр техники и  технологии).

Рекомендовано НМС УрТИСИ ГОУ ВПО «СибГУТИ» в качестве методических указаний и контрольного задания к выполнению курсовой работы для студентов очной и заочной форм обучения специальностей: 201404.65 «Многоканальные телекоммуникационные системы», 210406.65 «Сети связи и системы коммутации», 210405.65 «Радиосвязь, радиовещание и телевидение», 210402.65 «Средства связи с подвижными объектами», 210401.65 «Физика и техника оптической связи» и направления: 210400.62 «Телекоммуникации» (бакалавр техники и  технологии).

УДК 621.391.25

ББК 32.881

Кафедра общепрофессиональных дисциплин технических специальностей

© УрТИСИ  ГОУ ВПО СибГУТИ, 2009

Содержание

Предисловие                                                                                                                 4

1 О самостоятельной работе студентов с литературой                                            5

2 О методике выполнения письменной курсовой работы                                       5

3 Общее положение по выполнению курсовой работы                                           6

4 Структурные элементы курсовой работы                                                              7

5 Содержание основных элементов курсовой работы                                             7

6 Изложение текста пояснительной записки                                                            9

7 Оформление пояснительной записки                                                                   11

8 Особенности оформления курсовой работы                                                        17

9 Рецензирование и защита курсовой работы                                                        17

10Тематический план учебной дисциплины для заочного факультета               20

11 Методические указания по курсу	21

12 Контрольное задание и методические указания к нему	43

Литература 	65

Предисловие

Основная задача курса «Протоколы компьютерных сетей и сетевые операционные системы » - дать студентам специальностей 201404.65 «Многоканальные телекоммуникационные системы», 210406.65 «Сети связи и системы коммутации», 210400.62 «Телекоммуникации» (бакалавр техники и  технологии), 210405.65 «Радиосвязь, радиовещание и телевидение», 210402.65 «Средства связи с подвижными объектами», 210401.65 «Физика и техника оптической связи» знания в области принципов построения, функционирования компьютерных сетей и работу протоколов локальных им глобальных сетей. Курс “Протоколы компьютерных сетей и сетевые операционные системы” базируется на знаниях дисциплин: «Основы передачи дискретных сообщений », «Системы документальной электросвязи», «Системы и сети передачи дискретных сообщений» “Вычислительная техника и информационные технологии”, «Основы схемотехники» базового уровня обучения. Методические указания отражают содержание разделов программы и развернуты в виде перечня вопросов, детализирующих его содержание. По курсу выполняется  курсовая работа, проделывается комплекс лабораторных работ и сдается экзамен.

В основном учебнике, рекомендованном в программе курса, материал по многим вопросам программы отсутствует. Отсутствующий материал в конспективной форме излагается непосредственно в данных указаниях или дана дополнительная литература для проработки материала. Ссылки на источники даются в виде параграфов соответствующих глав, страниц, рисунков и формул, согласно принятым в них обозначениям.

1 О самостоятельной работе студентов с литературой

Для студента – заочника, который лишен,  возможности ежедневно встречаться с преподавателями, систематическая работа с документами и литературой – основной метод изучения курса.

Приступая к изучению каждой темы, необходимо руководствоваться указаниями преподавателя, данными на установочной сессии, изучить рекомендуемую литературу, документы, материалы. Прежде чем приступить к изложению, следует внимательно и вдумчиво прочитать соответствующий раздел учебника и конспекта лекции. Такое знакомство облегчает самостоятельную работу студента по выполнению контрольной работы.

Начинать работу нужно с предварительного общего ознакомления с книгой. Следует обратить внимание на полное название работы, подзаголовок и т.д. Затем следует ознакомиться с оглавлением, научно-справочной литературой: ссылками на источники, примечаниями, приложениями.

Следующий и самый важный этап работы над источником – внимательное чтение его с начала до конца. Очень важно определить главные идеи и глубоко в них разобраться.

Если понимание книги затрудняется встречающимися в них неясными иностранными словами, терминами, то рекомендуется пользоваться техническими  справочниками.

2 О методике выполнения письменной курсовой работы

Составной частью изучения учебного курса «Протоколы компьютерных сетей и сетевые операционные системы » является выполнение студентами – курсовой работы. Курсовая  работа выявляет приобретенные студентами знания по определенной учебной теме, показывает умение правильно формировать и обосновывать теоретические положения, кругозор студента, его начитанность. Студенческая курсовая работа дает возможность судить о том, как усвоил студент ту или иную тему курса, насколько глубоко и правильно разобрался в рекомендованной литературе, умеет ли излагать полученные знания, применять теоретический материал для решения  практических задач и умение делать выводы по  итогам  решения. Кроме того, курсовая  работа показывает, какие пробелы имеются в знаниях студента по данной теме, какие допущены ошибки.

Чтобы курсовая работа  отвечала предъявленным требованиям, автор должен обнаружить знания по всей теме, а не только по одному из ее разделов.

Прежде чем приступить к выполнению курсовой, ознакомьтесь  с порядком выбора варианта и требованиями к оформлению курсовой  работы.

Контрольное задание составлено в соответствии с вашим шифром. Вариант выбирается в соответствии с двумя последними цифрами студенческого билета. Предпоследняя цифра студенческого билета определяет вариант задания согласно табл.1, а последняя - согласно табл.2.

Выбрав первый вопрос из контрольного задания, следует приступить к изучению литературы, рекомендованной в данном методическом пособии. После того как изучена литература, и тема достаточно продумана, следует приступать к написанию работы, руководствуясь планом, предложенным в данном методическом пособии.

Контрольные работы должны быть аккуратно оформлены, разборчиво написаны на одной стороне каждого листа с полями.

Страницы и рисунки должны быть пронумерованы.

По каждой задаче должны быть сделаны выводы.

В конце работы необходимо привести наименование литературных источников, используемых, при выполнении работы, с указанием автора, издательства и года издания; поставить подпись и дату.

Получив обратно контрольную работу, студент должен внимательно ознакомиться с замечаниями рецензента. Если работа не зачтена, следует провести анализ и сделать работу над ошибками  с учетом советов и рекомендаций преподавателя – рецензента.

Курсовая  работа должна быть выполнена в сроки указанные в учебном плане студента. Эти сроки являются предельными. Запаздывание с предоставлением курсовой  работы приведет к тому, что  преподаватель не успеет отрецензировать работу до сессии (следует иметь ввиду,  что срок проверки работы преподавателем – 10 дней) и студент может лишиться возможности сдачи экзамена по дисциплине в экзаменационную сессию.

Исправления в соответствии с рецензией и зачтенная курсовая  работа предъявляется на экзамене. На экзамене студент должен защитить свою курсовую работу.

3 Общее положение по выполнению курсовой работы

Самостоятельная работа студентов является основным способом овладения учебным материалом в свободное от обязательных учебных занятий время. Одной из форм самостоятельной деятельности студента является написание курсовой работы.

Основными задачами курсовой работы является:

- закрепление и расширение знаний по соответствующей учебной дисциплине;

- приобретение навыков решения конкретных практических задач;

- приобретение опыта использования справочной  литературы, государственных стандартов;

- выработка навыков оформления учебного материала, составление пояснительной записки и выбор протокола для построения  компьютерных сетей.

С другой стороны, курсовая работа для преподавателя является  основой:

- контроля по усвоению знаний протоколов компьютерных сетей   и приобретению практических навыков студента  при решении задач по данной дисциплине;

- оценки степени подготовленности студента к решению более сложной задачи – выполнению выпускной квалификационной  работы.

Таким образом, самостоятельное выполнение студентами курсовой работы является одной из главных форм учебного процесса по подготовке специалистов высокой квалификации.

4  Структурные элементы курсовой работы

4.1 Текстовый материал курсовой работы представляется в виде пояснительной записки соответствующими формулами, таблицами, экспериментальными данными, графиками, блок схемами.

4.2 Курсовая работа  содержит следующие структурные элементы пояснительной записки:

- титульный лист;

- отзыв руководителя

- техническое задание на  курсовую работу;

- содержание;

- введение;

- основную часть, включающую разделы, предусмотренные заданием на курсовую работу;

- заключение;

- список используемых источников.

Обязательные структурные элементы   курсовой работы выделены полужирным шрифтом. Остальные структурные элементы включаются  по необходимости  или по усмотрению  исполнителя  с учетом требований объекта и цели  курсовой работы.

5 Содержание основных элементов курсовой работы

5.1 Титульный лист

5.1.1 Титульный лист является первой страницей курсовой работы. Он служит источником информации, необходимой для обработки и поиска документа.

5.1.2 На титульном листе приводят следующие сведения:

- наименование учебного заведения;

- наименование кафедры;

- наименование дисциплины;

- наименование курсовой работы;

- номер варианта;

- фамилию и инициалы студента, выполняющего работу с указанием номера группы и номера зачетной книжки;

- фамилию, инициалы и  звание преподавателя проверившего работу;

- место и год написания  курсовой работы.

Обязательные реквизиты титульного листа выделены полужирным шрифтом. Остальные реквизиты приводятся  по мере необходимости.

Образец рекомендуемого титульного листа  курсовой работы представлен в приложении А.

5.2 Задание на курсовую работу.

5.2.1 Задание является основой  содержания пояснительной записки курсовой работы.

5.2.2 В задании указывается:

- тема  курсовой работы и номер варианта;

- срок сдачи;

- основные исходные данные;

- перечень подлежащих разработке вопросов (короткое содержание этапов выполнения пояснительной записки);

- дата выдачи задания на курсовую работу, заверенная подписью руководителя;

- дата получения для исполнения задания студентом, заверенная его подписью.

5.2.3 Для выполнения курсовой работы, как правило, используются задания в имеющемся  учебно-методическом  пособии.

5.3 Содержание.

5.3.1 Содержание – это перечень элементов пояснительной записки, с указанием номеров страниц, с которого они начинаются. В данный перечень включается введение, наименование всех разделов, подразделов и пунктов (если они имеют наименование), заключение, список используемых источников и наименование приложений.

5.4 Введение, как правило, должно содержать:

-актуальность, новизну, оценку современного состояния и обоснование необходимости решения проблемы, к которой относится тема  курсовой;

- цель курсовой работы;

- круг решаемых задач, возможные ограничения решаемой проблемы;

- методологические основы или методы решения поставленных задач;

- область использования полученных результатов.

5.5Основная часть.

5.5.1Материал основной части  курсовой работы должен содержать  данные,  отражающие существо, методику и основные результаты выполненной работы.

5.5.2 Материал основной части следует делить на разделы. Разделы основной части могут быть также  разделены на пункты или подразделы и пункты. Пункты, при необходимости, могут быть разделены на подпункты. Каждый пункт должен содержать законченную информацию.

5.6 Заключение.

5.6.1 Заключение, как правило, должно содержать

- краткие выводы, характеризующие результаты выполненной работы;

- оценка полноты решений поставленных задач;

- рекомендации по конкретному использованию протоколов в конкретных сетях.

5.7 Список используемых источников.

5.7.1 В список используемых источников включаются книги,  брошюры, статьи, ГОСТы, научные отчеты, патентные материалы и другие источники, используемые при составлении пояснительной записки.

6 Изложение текста пояснительной записки

6.1 Изложение пояснительной записки должно быть кратким, четким и не допускать различных толкований.

6.2 В тексте пояснительной записки должны применяться научно- технические термины, обозначения и определения, установленные соответствующими  стандартами, а при их отсутствии общепринятые в научно- технической литературе.

6.3 В тексте пояснительной записки не допускается:

- применять обороты разговорной речи;

- применять для одного  и того же понятия различные  научно – технические термины, близкие  по смыслу (синонимы), а также иностранные  слова и термины при наличии равнозначных слов  и терминов на русском языке:

- применять произвольные словообразования;

- применять произвольные сокращения слов,  кроме установленных  правилами русской  орфографии и соответствующими государственными стандартами;

- сокращать обозначения единиц физических и экономических величин, если они употребляются без цифр, за исключением единиц физических и  экономических величин в головках и боковинах таблиц и в расшифровках буквенных обозначений, входящих в формулы и рисунки.

6.4 В тексте пояснительной записки, за исключением формул, таблиц и рисунков, не допускается:

-применять математический знак (-) перед отрицательным значением величин (следует  писать слово «минус»);

-применять без числовых значений математические знаки, например > (больше), <(меньше), = (равно), ³ (больше или равно), £  (меньше или равно),¹  (не равно),  а также знаки %(процент);

-применять индексы стандартов, технических  условий и других документов без регистрационного номера.

6.5 В тексте пояснительной записке следует применять стандартизированные единицы физических величин, их наименования и обозначения в соответствии с ГОСТ 8.417.

6.6 Применение в тексте пояснительной записки  разных условный  обозначений одних и тех же физических и экономических величин не допускается.

6.7 В тексте пояснительной записки  числовые значения величин с обозначением единиц физических, экономических величин и единиц счета следует писать цифрами, числа без обозначения единиц физических, экономических и единиц счета от единицы до девяти - словами.

6.8 В тексте пояснительной записки недопустимо отделять единицу физической величины от числового значения (переносить на разные строки или страницы), кроме единиц физических и экономических величин, помещаемых в таблицах, выполненных машинописным способом или с использованием ПЭВМ.

  - В единицах физических величин, входящих в систему СИ, а также стандартизированных единиц физических величин, допущенных к применению наравне с единицами СИ, точку в конце как знак сокращения не ставят.

6.10 Единицы физических или экономических величин, представленных

в виде произведения, следует отделять точкой на средней линии как знак умножения или на нижней линии, например «кВт.ч.» или «кВт.ч.» Единицы физических или экономических величин, в конце которых ставится точка как знак сокращения, точкой на средней линии не отделяются, например «тыс. руб.».;; «кан. км»; «чел .ч»

6.11 В тексте пояснительной записки единицы физических или

экономических величин, представленных в виде отношения, следует отделять косой чертой как знак деления. При этом единицы физических  или экономических величин следует помещать в одну строку, а   произведение единиц величин в знаменателе следует заключать в скобки,

например: «руб./(чел.) ».

6.12 В тексте пояснительной записки не допускается комбинирование буквенных обозначений и наименования единиц. Например, следует написать: «80 км/ч, но нельзя писать: «80 км в час или «80 километров в ч. ».

6.13 Числовые значения величин в тексте следует указывать со степенью

точности, которая необходима для обеспечения требуемых свойств и параметров изделия или экономических показателей, при этом в ряду величин осуществляется выравнивание числа знаков после запятой.

7 Оформление пояснительной записки

7.1 Общие требования

7.1.1 Пояснительная записка курсовой работы излагается в виде сочетания   текста, иллюстраций, блок-схем и таблиц.

7.1.2 Текст пояснительной записки излагается на одной стороне листа  белой бумаги формата А4 (297х210 мм)- рукописным - четким почерком, черным цветом, шрифтом по ГОСТ 2.304, с высотой букв и цифр не менее 2,5 мм;

7.1.3 Абзацы в тексте начинаются отступом, равным пяти ударам пишущей машинки (примерно 15 - 17 мм).

7.1.4 Опечатки, описки и графические неточности, обнаруженные в процессе выполнения документа, допускается исправлять подчисткой или закрашиванием белой краской и нанесением на том же листе исправленного текста (графики) машинописным способом или черными чернилами, пастой или тушью рукописным способом.

7.1.5 Повреждения листов, помарки и следы не полностью удаленного  прежнего текста (графика) не допускаются.

7.1.6 После внесения исправлений текст пояснительной записки

должен удовлетворять требованиям микрофильмирования, установленным ГОСТ  13.1.002.

7.1.7 Листы пояснительной записки должны быть сброшюрованы и прошиты. Допускается представление материала в мягком или твердом   переплете.

7.2 Содержание (оглавление)

7.2.1 Оформление содержания (оглавления) по ГОСТ 2.105. Слово «Содержание» или «Оглавление» записывают в виде заголовка посередине   листа симметрично тексту с прописной буквы. Наименования заголовков   разделов и подразделов, включенные в содержание (оглавление), записывают  строчными буквами, начиная с прописной буквы, без точки в конце.

7.2.2 Наименование заголовков разделов и подразделов и их нумерация в   содержании (оглавлении) должны точно повторять номера и наименования в тексте. Сокращать наименования в содержании или давать их в иной   редакции по сравнению с наименованиями заголовков разделов и  подразделов в тексте не допускается.

7.2.3 Напротив последней строчки наименования в правом столбце содержания (оглавления) проставляют номер страницы, соответствующей  ему в тексте.

7.3 Оформление текста основной части пояснительной записки

7.3.1 Разделы пояснительной записки должны иметь порядковые номера в пределах всей пояснительной записки, обозначенные арабскими цифрами без  точки и записанные с абзацного отступа. Подразделы должны иметь  нумерацию в пределах каждого раздела и порядкового номера подраздела, разделенных точкой. В конце номера подраздела точка не ставится. Разделы, как и подразделы, могут состоять из одного или нескольких пунктов.

7.3.2 Если материал пояснительной записки не имеет подразделов, то нумерация пунктов в нем должна быть в пределах каждого раздела, и номер пункта должен состоять из номеров раздела и пункта, разделенных точкой. В конце номера пункта точка не ставится, например:

1 Анализ развития производства

1.1

1.2		нумерация пунктов первого раздела

1.3

7.3.3 Если материал пояснительной записки имеет подразделы, то нумерация пунктов должна быть в пределах подраздела и номер пункта должен состоять из номеров раздела, подраздела и пункта, разделенных точками.

7.3.4 Если раздел или подраздел состоит из одного пункта, он также нумеруется.

7.3.5 Пункты, при необходимости» могут быть разбиты на подпункты, которые должны иметь порядковую нумерацию в пределах каждого пункта, например: 7.2.11, 7.2.1.2, 7. 2.1.3 и т.д.

7.3.6 Внутри пунктов или подпунктов могут быть приведены перечисления. Перед каждой позицией перечисления следует ставить дефис При необходимости ссылки в тексте пояснительной записки на одно из перечислений, они нумеруются строчными буквами, после которых ставится скобка. Для дальнейшей детализации перечислений для нумерации необходимо использовать арабские цифры, после которых ставится скобка, а запись производится с абзацного отступа, как показано на примере. Пример

а) _______________

б) _______________

- _____________

- _____________

в) _______________

7.3.7 Каждый пункт, подпункт и перечисление записывают с абзацного отступа.

7.3.8 Разделы я подразделы должны иметь наименования, оформленные в виде заголовка. Пункты, как правило, заголовков не имеют.

7.3.9 Наименования заголовков должны четко и кратко отражать содержание разделов и подразделов.

7.3.10 Наименования заголовков разделов следует писать прописными буквами без точки в конце, не подчеркивая. Наименование заголовков подразделов следует писать с прописной буквы. Переносы слов в заголовках не допускаются. Если заголовок состоит из двух предложений, их разделяют точно!

7.3.11 Расстояние между заголовком и текстом, выполненным машинописным способом должно быть равно трем интервалам; при выполнении рукописным способом ~ около 15 мм. Расстояние между заголовками раздела и подраздела- 2 интервала, при выполнении рукописным способом - 8 мм, Расстояние между последней строкой текста и наименованием последующего подраздела 4 интервала или около 20 мм.

7.3.12 Каждый раздел рекомендуется начинать с нового листа.

7.4 Формулы

7.4.1 Оформление формул в тексте пояснительной записки в соответствии с ГОСТ 2.105. В формулах в качестве символов следует применять обозначения, установленные соответствующими государственными стандартами, дополненные стандартами предприятия.

7.4.2 Формулу, включая пояснения символов и числовых коэффициентов, следует выделять из текста свободными строками.

7.4.3 Пояснения символов и числовых коэффициентов, входящих в формулу, если они не пояснены ранее в тексте, должны быть приведены непосредственно под формулой. Пояснения каждого символа следует давать с новой строки в той последовательности, в какой символы приведены в формуле. Первая строка пояснения должна начинаться со слова «где» без двоеточия после него.

7.4.4 Формулы, следующие одна за другой и не разделенные текстом, разделяют запятой.

7.4.5 Переносить формулы на следующую строку допускается только на знаках выполняемых операций, причем знак в начале следующей строки повторяют. При переносе формулы на знаке умножения применяют знак«х».

7.4 6 Порядок оформления в тексте пояснительной записки математических уравнений такой же, как и формул.

7.5 Иллюстрации

7.5.1 Иллюстрационный материал курсовой работы может быть представлен в виде графиков, эскизов, фотоснимков, схем, чертежей, макетов, слайдов и т. д. Они могут быть помещены в тексте основной части пояснительной записки или в приложении

7.5.2 К иллюстрационному материалу, помещаемому в тексте основной части пояснительной записки, относятся графики, фотоснимки, блок-схемы. Они именуются рисунками.

7.5.3 Количество иллюстраций в основной части пояснительной записки должно быть достаточным для пояснения и более полного раскрытия материала и дополнения излагаемого текста. Иллюстрации могут быть расположены по тексту пояснительной записки после первой ссылки на них или возможно ближе к соответствующим частям текста, в котором они упомянуты впервые.

7.5.4 Качество иллюстраций, помещаемых в тексте пояснительной записки, должно обеспечивать их четкое воспроизведение (электрографическое копирование, микрофильмирование и т.о.). Они должны быть выполнены черным цветом и соответствовать, требованиям микрофильмирования, установленным государственными стандартами ЕСКД.

7.5.5 Иллюстрации в тексте пояснительной записки должны быть расположены так, чтобы их было удобно рассматривать без поворота листа или с поворотом по часовой стрелке.

7.5.6 Иллюстрации, за исключением иллюстраций приложений, следует нумеровать арабскими цифрами сквозной нумерацией. Если рисунок один, то он обозначается «Рисунок I». Допускается нумеровать иллюстрации в пределах раздела и порядкового номера иллюстрации, разделенных точкой. Например - Рисунок 1.1.

7.5.7 Иллюстрации должны иметь наименование и, при необходимости пояснительные данные (под рисуночный текст). Слово «Рисунок» и наименование помещают после пояснительных данных и располагают следующим образом: Рисунок 1 - Детали прибора.

7.6 Таблицы

7.6.1 Весь цифровой материал в основной части пояснительной записки оформляется в виде таблиц в соответствии с рисунком 1. В тексте основной части пояснительной  записки следует помещать основные, итоговые и наиболее важные таблицы. Таблицы справочного и вспомогательного характера помещаются в приложениях к основной части пояснительной записки.

7.6.2 Оформление таблиц должно соответствовать требованиям ГОСТ 2.105. В тексте основной части пояснительной записки таблицы следует нумеровать арабскими цифрами сквозной нумерацией. Допускается нумеровать таблицы в пределах раздела. В этом случае номер таблицы состоит из номера раздела и порядкового номера таблицы, разделенных точкой. Слово «Таблица» и его номер указывают слева над таблицей.

7.6.3 Таблица должна иметь наименование. Наименование таблицы   должно отражать её содержание, быть точным, кратким. Наименование следует помещать над таблицей и оформлять в виде заголовка с прописной буквы

7.6.4 Заголовки граф и строк таблицы следует писать с прописной буквы, а подзаголовки граф - со строчной буквы, если они составляют одно предложение с заголовком, или с прописной буквы, если они имеют самостоятельное значение. В конце заголовков и подзаголовков таблиц точки не ставят. Заголовки и подзаголовки граф указывают в единственном числе.

7.6.5 Таблицы сверху, слева, справа и снизу ограничивают линиями. Линиями ограничивают боковик, заголовки и подзаголовки граф. Разделять заголовки и подзаголовки боковика и граф диагональными линиями не допускается. Боковик и головка таблицы должны быть также отделены линией от остальной части таблицы.

7.6.6 Горизонтальные и вертикальные линии, разграничивающие строки и колонки, допускается не приводить, если их отсутствие не затрудняет пользование таблицей.

7.6.7 Заголовки граф записывают параллельно строкам таблицы. При необходимости допускается перпендикулярное расположение заголовков граф.

7.6.8 Высота строк таблицы должна быть не менее 8 мм.

7.6.9 Таблицу, в зависимости от ее размера, помещают под текстом, в котором впервые дана ссылка на нее, или на следующей странице

7.6.10 Допускается помещать таблицу вдоль длинной стороны листа таким образом, чтобы ее можно было читать с поворотом листа по часовой стрелке.

7.6.11 Если строки и графы выходят за формат страницы, ее делят на части, помещая одну часть над другой или рядом, при этом в каждой части таблицы повторяют ее шапку и боковик. При делении таблицы на части допускается ее шапку или боковик заменять соответствующим номером граф или строк. При этом нумеруют арабскими цифрами графы и (или) строки первой части таблицы.

7.6.12 Слово «Таблица» и ее наименование, при его наличии, указывают один раз над первой частью таблицы, над другими частями слева пишут слова «Продолжение таблицы» с указанием номера таблицы.

7.6.13 Если в конце страницы таблица прерывается и ее продолжение будет на следующей странице, то, в первой частя таблицы нижнюю горизонтальную линию, ограничивающую таблицу, не приводят.

7.6.14 Таблицы с небольшим количеством граф и большим количеством строк допускается делить на части и помещать одну часть над другой на одной странице, при этом повторяют головку таблицы. Рекомендуется также разделять части таблицы двойной линией или линией толщиной 2s по ГОСТ 2.304

7.6.15 При необходимости нумерации показателей, параметров или других данных порядковые номера следует указывать в боковике таблицы непосредственно перед их наименованием. Точку после номера не ставят.

7.6.16 Обозначение единицы физической или экономической величины, общей для всех данных в строке, следует указывать в сокращенном виде после наименования показателя этой строки, отделяя от него запятой. Допускается при необходимости выносить в отдельную строку (графу) обозначение единицы физической или экономической величины.

7.6.17 Если в графе таблицы помещены значения одной и той же физической или экономической величины, то обозначение единицы физической или экономической величины указывают в заголовке (подзаголовке) этой графы.

7.6.18 Если все показатели, приведенные в графах таблицы, выражены в одной и той же единице физической или экономической величины, то их обозначение необходимо помещать над таблицей справа, а при делении таблицы на части - над каждой ее частью.

7.6.19 Если в большинстве граф таблицы приведены показатели, выраженные в одних и тех же единицах физических или экономических величин (например, в вольтах или тысячах рублей), но имеются графы с показателями, выраженными в других единицах физических величин, то над таблицей следует писать наименование преобладающего показателя и обозначение ею физической или экономической величины, например, «Напряжение в вольтах», «Доходы в тысячах рублей», а в подзаголовках остальных граф приводить наименование показателей и (или) обозначения других единиц физических и экономических величин

7.6.20 Для сокращения текста заголовков и подзаголовков граф отдельные понятия заменяют буквенными обозначениями, установленными ГОСТ 2.321, или другими обозначениями, если они пояснены в тексте или приведены на иллюстрациях, например D - диаметр, Н - высота, L - длина,

7.6.21 При отсутствии отдельных данных в таблице следует ставить прочерк (тире).

7. 6.22 В интервале, охватывающем числа ряда, между крайними числами ряда в таблице допускается ставить тире.

7.6.23 Числовое значение показателя проставляют на уровне последней строки наименования показателя. Значение показателя, приведенное в виде текста, записывают на уровне первой строки наименования показателя.

7.6.24 Цифры в графах таблиц должны проставляться так, чтобы разряды чисел во всей графе были расположены один под другим, если они относятся к одному показателю. В одной графе должно быть соблюдено, как правило, одинаковое количество десятичных знаков для всех значений величин.

7.7 Список использованных источников

7.7.1 Список использованных источников должен содержать перечень источников (книги, справочники, статьи и т. д.), которые непосредственно использованы и на которые имеются ссылка в тексте. Список использованных источников должен располагаться в последовательности, по мере упоминания их в тексте пояснительной записки или в алфавитном порядке

7.7.2 Список использованных источников должен быть оформлен в соответствии с требованиями ГОСТ 7.1. При составлении списка использованных источников следует обращать внимание на разделительные знаки, которые регламентируются ГОСТ 7.1.

7.7.3 При описании книг указывается фамилия и инициалы автора, издательство, место и год издания, общее количество страниц.

7.7.4 При описании справочников указывается заглавие, вид справочника, составитель (под редакцией), место и год издания, общее количество страниц.

7.7.5 При описании статей приводится фамилия автора (авторов); инициалы, заглавие, название журнала, год, номер выпуска, страницы размещения статьи.

Примеры:

1 Бакалов М.И., Шеремет А.Д. Теория экономического анализа: Учебник. - 4-е изд., доп. и перераб. - М.: Финансы я статистика, 1997. - 416 с.

2 Надежность технических систем: Справочник / Под ред. И.А Ушакова. - М.: Радио и связь, 1985. - 608 с.

3 Финансы: Учебное пособие / Под ред. проф. А.М. Ковалевой. " М.:

Финансы и статистика, 1996. - 336 с.

4 Панов В.Ф. Модели частиц в сильной гравитации / Ред. журн. «Изв. Вузов. Физика» - Томск, 1982. - 7 с. – Библиогр.:: 10 назв. - Деп. в ВИНИТИ 27.05.82? №2641.

5 Соколов Н.А Оценка пропускной способности системы общеканальной сигнализации //Электросвязь. - 1986. - №3. - С.23-26.

#### 8 Особенности оформления курсовой работы

8.1 Оформление курсовых работ осуществляется в соответствии с основными требованиями оформления научных работ по ГОСТ 7.32.

8.2 Листы пояснительной записки должны быть пронумерованы. Нумерация страниц пояснительной записки сквозная. Подсчет страниц начинается с титульного листа. Номера следует проставлять со страницы, на которой находится материал содержания (оглавления). Номер проставляется арабскими цифрами в правом верхнем углу листа.

8.3 Текст пояснительной записки должен иметь поля следующих размеров: левое не более 35 мм: верхнее и нижнее не менее 20 мм; правое не менее 10 мм, при этом рамки при оформлении курсовых  работ отсутствуют.

#### 9. Рецензирование и защита  курсовой работы

9.1 Выполненная студентом работа проверяется преподавателем - руководителем, который дает письменное заключение - рецензию.

9.2 Перед проверкой работы преподаватель - рецензент выясняет степень соответствия представленной работы установленному заданию.

9.3 При проверке работы руководитель отмечает:

• самостоятельность выполнения студентом работы;

• небрежность в изложении или оформлении материала, если это имеет место в рецензируемой работе;

• неточности и ошибки в расчетах показателей;

• замеченные орфографические ошибки и стилистические погрешности,

• нарушения графика выполнения работы, если это имеет место у студента очной формы обучения;

• полноту раскрытия вопросов задания

9.4 Все исправления, замечания и разъяснения пишутся на полях рецензируемой работы. Они выполняются чернилами, отличными по цвету от чернил, которыми написана работа.

9.5 После проверки работы руководитель составляет рецензию. Рецензия состоит из трех разделов:

• краткого анализа положительных сторон курсового проекта, курсовой и реферативной работы;

• подробного анализа недостатков и ошибок, допущенных студентом в работе;

• оценки работы, изложения и общего вывода о возможности допуска ее к защите или к зачтению.

9.6 Курсовая работа,  признанная рецензентом удовлетворительными оценивается словами «допускается к защите», а в случае отрицательной оценки - «не допускается к защите».

9.7 Работа оценивается неудовлетворительно в тех случаях, когда выявленные ошибки и недостатки характеризуют значительные пробелы в освоении курса. Такая работа возвращается студенту для полной или частичной ее переработки.

9.8 При проверке работ студентов заочной формы обучения рецензия пишется на специальных бланках. При рецензировании  курсовой работы заполняется бланк формы №3.

9.9 При рецензирований работ студентов очной формы обучения рецензия пишется на обратной стороне титульного листа.

9.10 Проверка и рецензирование работ студентов очной и заочной форм обучения должна занимать срок не более семи дней с момента получения работы преподавателем.

9.11 Курсовая работа  студентом должна быть представлена к защите в установленное графиком время

9.12  Перед защитой работа вместе с рецензией выдается студенту для ознакомления и исправления замечаний. Если же работа по заключению рецензента является неудовлетворительной и подлежит переработке, то после доработки она направляется на повторное рецензирование, с обязательным представлением первой рецензии. Устранение замечаний выполняется на левой стороне листа.

9.13 Защита  курсовой работы  принимается  руководителем работы.

9.14 Защита заключается в докладе студента по выполнению задания и результатах работы над ошибками, а также в ответах на вопросы. На защите студент кратко должен изложить содержание работы, дать исчерпывающие ответы на замечания рецензента .

9.15 Окончательная оценка работы выставляется руководителем на основе:

• глубины и качества ответов при защите;

• качества выполненной работы;

• отсутствия (наличия) нарушений студентом очного и заочного обучения графика выполнения работы.

9.16 Результат защиты оценивается по пятибалльной  системе. Оценка выполненной работы студента очного обучения проставляется на титульном листе и заверяется подписью руководителя. Оценка выполненной работы студента заочного факультета проставляется на бланке рецензии и заверяется подписями членов комиссии.

9.17 В случае неудовлетворительной оценки или несвоевременной сдачи работы на проверку, защита допускается только с разрешения и по направлению деканата, что учитывается при проставлении общей оценки за выполненную работу и защиту.

9.18 Работа, выполненная студентом в научном кружке (обществе) и доложенная на его заседании, засчитывается как курсовая.

9.19 Курсовые работы,  имеющие теоретический и практический интерес, представляются на конкурс лучших студенческих работ. Защищенные работы хранятся на кафедре в течение двух лет, а затем списываются по акту и уничтожаются.

10 Тематический план учебной дисциплины для заочного факультета

| Наименование разделов и тем | Расчет часов |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | По учебному плану дневной формы обучения | Всего | Лекций | Практ. Лаб. | Сам. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Тема 1. Архитектура взаимодействия процессов в информационно-вычислительных сетях (ИВС) | 4,5 | 0,5 | 0,5 |  | 4 |
| Тема 2. Протоколы нижних уровней для локальных вычислительных сетей (IEEE 802.x). | 4,5 | 0,5 | 0,5. |  | 4 |
| Тема 3. Протоколы нижних уровней для глобальных сетей (WAN протоколы). | 11 | 1 | 1 |  | 10 |
| Тема 4.Протоколы нижних уровней сети Интернет. | 8 | 2 | 2 |  | 6 |
| Тема 5 . Протоколы сетевого уровня. Принципы маршрутизации. | 11,5 | 5,5 | 1,5 | 4 | 6 |
| Тема 6. Протоколы транспортного и сервисных уровней | 6,5 | 2.5 | 0,5 | 2 | 4 |
| Тема 7. Протоколы IP телефонии | 6,5 | 0.5 | 0,5 |  | 6 |
| Тема 8. Сетевые операционные системы | 4,5 | 0,5 | 0,5 |  | 4 |
| Курсовая работа | 40 |  |  |  | 40 |
| ВСЕГО | 98 | 14 | 8 | 6 | 84 |

11 Методические указания по курсу

Тема 1.Архитектура взаимодействия процессов в информационно-вычислительных сетях (ИВС)

Вопросы, подлежащие изучению

1.Структура, характеристики и многоуровневая организация  управления  в информационно - вычислительных сетях.

2. Характеристики ИВС.

3.Требования к организации ИВС.

4.Архитектура процессов в ИВС. Основные процессы: прикладной, системный их понятие, реализация. Модель процесса.

5.Многоуровневая организация сети. Взаимодействие процессов.

6.Интерфейсы и протоколы. Структура сообщений.

7.Распределение функций по системам.

Пояснения к вопросам

1. Материал изложен в [1.с.7-8].

2. Материал изложен в [1.с.10-11].

3. Материал изложен в [1.с.11].

4. Материал изложен в [1.с.11-12].

5. Материал изложен в [1.с.12-15].

6. Материал изложен в [1.с.15-19].

7. Материал изложен в [1.с.19-20].

Тема 2. Протоколы нижних уровней для локальных вычислительных сетей (IEEE 802.x)

Вопросы, подлежащие изучению

1.Структура стандартов IEEE 802.x

2.Протокол LLC уровня управления каналом (IEEE 802.x)

3.Технология Ethernet: Fast Ethernet (IEEE 802.3u), Gigabit Ethernet(IEEE 802.3z).

4.Технология Ethernet стандарта IEEE 802.3.Формат кадра и управление доступом к среде МАС.

5.Технология Токеn Ring (IEEE 802.5). маркерный метод доступа. Формат маркера и формат кадра.

6.100VG-AnyLan (IEEE 802.12).

7.Технология  FDDI (ANSI X3T9.5, IEEE 802.8). Управление доступом к среде МАС. Формат  маркера и формат протокола.

Пояснения к вопросам

1. Материал изложен в [3.с.282-286].

2. Материал изложен в [3.с.286-292].

3. Материал изложен в [3.с.292-324,с.356-365,7.с.262-264,8.с.49-51].

4. Материал изложен в [3.с.303-306].

В стандарте IEEE канальный уровень разделяется на 2 подуровня: подуровень связи логических каналов LLC, называемый также уровнем соединения канала ПД DLC и подуровень управления доступом к среде передачи МАС.

На LLC уровне обеспечивается управление интерфейсом между всеми сетевыми топологиями и их протоколами передачи данных (сетевого уровня). Для выполнения этой задачи средства LLC уровня опираются на средства уровня МАС, предоставляющего определенные сведения об адресации, используемый метод адресации  определяется типом сети.

Информация по сети Ethernet передается в виде кадров пакета, каждый из которых состоит из 6 частей.

# Преамбула

# АП

# АО

# ТП

# Данные

# CRC

Рисунок 1. Формат кадра Ethernet

Преамбула состоит из 64 бит, из которых 56 бит – это последовательность 1 и 0, предназначенных для синхронизации приемного тракта.

8 бит составляет 11110000 является начальным разделителем кадра и обозначает начало информационной части кадра.

АП – адрес получателя. Поле длинной 4- 6 байт содержит адрес узла ЛВС, которому предназначено сообщение. Старший (самый левый) бит в первом байте имеет специальное назначение: если он равен нулю, то адрес назначения является физическим адресом и уникален в ЛВС. В соответствие со схемой присвоенной имен, принятой фирмой «Ксерокс» первые три байта задают адрес группы, а следующие три байта задают локальный адрес в группе. Если бит равен 1, то пакет является широковещательным и, тогда остальные байты в этом поле могут адресовать пакет какой-нибудь конкретной группе или всем рабочим станциям в ЛВС. В этом случае все биты равны 1.

АО – адрес отправителя. Это поле тоже имеет длину 6 байт и идентифицирует узел, отправивший пакет. Старший бит первого байта в этом поле всегда равен 0.

ТП – тип пакета. Составляет FFCCCCCC. Определяет тип протокола высокого уровня. Если 10, то это LLC-протокол, если 01, то это МАС - протокол. Остальные цифры зарезервированы.

Данные – это поле может иметь длину от 46 до 1500 байт и содержит данные составляющие сообщение.

CRC – сумма длиной 4 байта содержит остаток избыточной циклической суммы вычисленной в результате деления на образующий полином Р(х)=х16+х12+х5+1.

## Сети Ethernet различных типов имеют общепринятые названия, под которыми они известны наиболее широко, чем под соответствующим номером, присвоенным комитетом IEEE. Например, 10 BASE–Т, «Т» означает 100 Мбит/с и построена на витой паре. Слово «BASE» – передача данных выполняется без модуляции несущей, т.е. данные передаются последовательно в отличие от широкополосных сетей, используемых в региональных и глобальных сетях, где данные могут передаваться параллельно (речь идет о передаче данных одновременно на нескольких разных несущих).

5. Материал изложен в [3.с.324-333]. Стандарт 802.5 разработал комитет IEEE в союзе с фирмой IBM. Этот стандарт специально предназначен для сети Token Ring, использующий маркерные методы пересылки информации от одной рабочей станции к другой.

Маркер – это комбинация битов, которую могут распознать рабочие станции для определения порядка передачи информации от рабочих станций в определенный момент времени.

| НР | УД | КР |
| --- | --- | --- |

Рисунок 2. Формат маркера

НР – начальный разделитель. Определяет начало маркера или начало пакета и всегда расположен в начале формата или пакета. Составляет 11110000.

КР – концевик (концевой разделитель). Имеет последовательность единиц и специальные электрические сигналы:

1) бит промежуточного пакета – 11111101;

2) бит обнаружения ошибки – 11111110.

УД – управление доступом. Состоит: PPPTMRRR,

где РРР – бит приоритетности, отображает право рабочей станции на использование сети. Если станция видит, что ее приоритет выше того, который стоит в поле резервирования RRR, то она увеличивает значение до своего уровня, т.о. резервируя следующий маркер для себя, а адрес оттесненной станции записывается в очередь тех станций, которые ожидают доступа к сети для передачи;

RRR – биты резервирования. Для того, чтобы произошла успешная передача от станции биты резервирования и биты приоритета должны совпасть.

Т – бит маркера или бит пакета. Т=1 – бит маркера, Т=0 – бит пакета.

М – бит монитора. М=0 во всех кадрах и маркерах, кроме передаваемых самим монитором, чтобы кадр не мог захватить сеть и чтобы приоритет маркера не стал больше нуля. Таким образом, рабочие станции получают доступ к сети.

Активный монитор, если произошел какой-то сбой в сети, тогда рабочие станции прекращают передачу.

| НР | УД | КП | АП | АО | Данные | CRC | КР | СП |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Рисунок 3. Формат кадра

##### где НР – начальный разделитель: 11110000

УД – управление доступом: PPPTMRRR

КП – контроль пакета: FFCCCCCC

АО – адрес отправителя: 00 – MAC; 01 – LLC

АП – адрес получателя

КР – концевой разделитель

СП - статус пакета ACRRACRR:

где A – адрес распознан

С – данные скопированы

RR – резервные биты

Биты задублированы, т.к. поле статус пакета не охвачен контрольной суммой.

Если все нормально, то станция, отправившая пакет, должна получить – 11111111.

Станция адресата не исправна или больше ее нет в сети – 01110111.

При передаче от станции источника сообщения до адресата произошла ошибка, при этом в КР последний бит равен нулю – 10111011.

Ошибка произошла в обратном направлении от станции адресата до станции источника – 11111011.

6. Материал изложен в [7.с.250-262].

7. Материал изложен в [3.с.333-341,7.с.243-250].

Управление доступом к среде МАС осуществляется на основе метода кольцевых слотов.

| Преамбула | НР | КП | КР | СП |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Рисунок 4. Формат маркера

Преамбула предназначена для синхронизации. Несмотря на то, что изначальная длина этого поля равна 64 бита, узлы могут логически изменить ее в соответствии со своими требованиями к синхронизации или качеству передачи.

НР – начальный разделитель (11110000) предназначен для определения начала маркера или идентификации пакета.

КП – контроль пакета (CLFFTTTT),

где бит «С» устанавливает класс пакета, будет ли пакет использоваться для синхронного (С=1) или асинхронного обмена (С=0);

L – индикатор длины адреса пакета, который может быть 16 или 48 бит (L=0 – 16 бит, L=1 – 48 бит);

FF – определяет формат пакета: принадлежит ли пакет подуровню МАС (FF=00) или подуровню LLC (FF=01);

TTTT – определяет тип пакета, содержащего данные в информационном поле. Определяется только в том случае, если пакет является подуровнем МАС, например 0011 – требование маркера.

КР – концевой разделитель определяет конец пакета. Может быть различной длины, например полбайта.

СП – статус пакета (ACRRACRR). Поле произвольной длины, которое содержит биты обнаружения ошибки, адрес распознан, данные скопированы.

| Преамбула | НР | КП | АП | АО | Данные | CRC | КР | СП |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Рисунок 5. Формат пакета протокола FDDI

Преамбула предназначена для синхронизации. Несмотря на то, что изначальная длина этого поля равна 64бита, узлы могут логически изменить ее в соответствии со своими требованиями к синхронизации или качеству передачи.

НР – начальный разделитель (11110000) предназначен для определения начала маркера или идентификации пакета.

КП – контроль пакета КП (CLFFTTTT), где

С устанавливает класс пакета. Будет ли пакет использоваться для синхронного (С=1) или асинхронного обмена (С=0);

L – индикатор длины адреса пакета, которая может быть 16 или 48 бит (L=0 – 16 бит, L=1 – 48 бит);

FF – определяет формат пакета. Принадлежит ли пакет подуровню МАС (FF=00) или подуровню LLC (FF=01);

TTTT – определяет тип пакета, содержащего данные в информационном поле. Определяется только в том случае, если пакет является подуровнем МАС, например 0011 – требование маркера.

КР – концевой разделитель – определяет конец пакета. Может быть различной длины, например полбайта.

СП – статус пакета (ACRRACRR). Поле произвольной длины, которое содержит биты обнаружения ошибки, адрес распознан, данные скопированы.

АП – адрес получателя имеет длину 16 или 48 бит и предназначен для определения рабочей станции.

АО – адрес отправителя имеет туже длину и определяет рабочую станцию, передавшую пакет.

Данные могут быть типа МАС, предназначенные для управления кольцом или данными пользователя. Длина поля переменная, но ограничена суммарной длиной пакета и не превышает 4500 байт.

FDDI – это стандарт или вернее набор сетевых стандартов, ориентирован прежде всего на передачу данных по ВОЛС со скоростью 100Мбит/с.

Отличие FDDI от Tokin Ring:

1) По сети циркулирует несколько маркеров одновременно (от 2 до 8).

2) Станция–источник не ждет подтверждения на отправленное сообщение о его приеме, а посылает маркер сразу после отправления кадра сообщения.

3) Достигается более высокое быстродействие сети при использовании ограниченного маркера. Т.о. обеспечивается возможность отключения от сети на период выполнения критического по времени задания всех станций, которые не имеют к нему отношения.

4) Протокол не позволяет сообщениям с низким приоритетом «засорять» сеть в час пик. В этом протоколе предусмотрена как синхронная, так и асинхронная передача.

5) Встроенная избыточность обеспечивает защиту от системных отказов.

6) Стандарт определяет двойное кольцо: основное для передачи данных, а вспомогательное для управляющих сигналов. Если, например, между станциями А и В произойдет разрыв кабеля, то передача может произойти через станцию С, которая выступит в роли концентратора, но при этом падает производительность.

В случае исправности кабеля скорость может достигать 200Мбит/с. Возможна передача сообщений в разных направлениях по обоим кабельным кольцам.

7) Используемые концентраторы, которые предотвращают обрыв цепи в случае неисправности кабеля, могут подключать от четырех до шестнадцати станций.

8) В сети FDDI предусмотрено максимум 1000 соединений одновременно и максимальная длина волоконно - оптического кабеля составляет 200 километров.

Управление станцией

Протокол управления станцией (SMT) обнаруживает неполадки и восстанавливает работоспособность сети. Неработоспособный узел изолируется следующим образом. Когда все компоненты сети работоспособны, два кольца функционируют, как независимые маркерные кольца; узел желает осуществить передачу, он может выбрать для этого любое кольцо. Если узел выходит из строя по причине отказа интерфейса или самого узла, оба кольца становятся неработоспособными. Узлы кольца обнаруживают неисправность и переконфигурируют сеть в одно кольцо.

## Способность к самовосстановлению особенно необходима для приложений, требующих высокой надежности и минимального времени восстановления

Тема 3. Протоколы нижних уровней  для глобальных сетей (WAN  протоколы)

Вопросы, подлежащие изучению

- Интерфейсы физического уровня.

- Интерфейс Х.21

- Интерфейс RS-232C\V.24.

- Интерфейс RS-449\V.35.

- Протокол  канального уровня SLIP.

- Протокол канального уровня PPP.Логическая характеристика протокола. Установление сеанса связи по протоколу РРР.

- Протокол управления каналом HDLC. Формат протокола и типы кадров. Порядок передачи кадров в режимах РНО и АСР.

- Протокол информационного обмена кадрами Frame Relay.

- Характеристика интерфейса «сеть-сеть» и коммутируемых виртуальных каналов сети Frame Relay. Процедура установления МПВК через один ИСС.

Пояснения к вопросам

1.Материал изложен в [1.с.40-43].

Физический уровень в архитектуре открытых систем является нижним уровнем, который обеспечивает взаимодействие со средой передачи, связывающей систему между собой. Примерами среды передачи может служить коаксиальный кабель, двухпроводная витая пара, волоконно-оптическая линия, шина, состоящая из группы проводов для параллельной передачи байта или машинного слова, и т. д. Среда передачи может быть составной и включать сегменты различного типа, например проводную или волоконно-оптическую линии.

Устройства управления каналом/

Цифровые сервисные устройства

RS-232, V.35, X.21 и другие

(Маршрутизатор )

терминальное

оборудование

(Модем )

оборудование

передачи

данных

Рисунок 6- Сервисы доступны терминальным устройствам через модемы или устройства управления каналом/цифровые сервисные устройства

Физический уровень глобальных сетей описывает интерфейс между терминальным оборудованием (Data Terminal Equipment, DTE) и оборудованием передачи данных (Data Communications Equipment,DCE). К терминальному оборудованию относятся устройства, которые входят в интерфейс “пользователь-сеть” со стороны пользователя и играют роль отправителя данных, получателя данных или и того и того вместе. Устройства DSE обеспечивают физическое подключение к сети, пропуск трафика и задание тактовых сигналов для синхронизации обмена данными между устройствами DCE и DTE и показаны на рисунке 7. Обычно устройство DCE расположено у сервис-провайдера, а DTE-подключаемое устройство. Сервис-провайдер (service provider – поставщик услуг) – компания, которая оказывает платные услуги абонентам сети. В этой модели сервисы предоставляются DTE-устройствам с помощью модемов или устройств CSU/DSU (channel service units/digital service units – устройства управления каналом/цифровые сервисные устройства). Модемы служат интерфейсом для голосовых сервисов. Они выполняют модуляцию/демодуляцию дискретных сигналов. В локальных сетях это сетевые адаптеры.

Маршрутизаторы обеспечивают большое количество сервисов, включая организацию межсетевого взаимодействия. Маршрутизатор – устройство, которое собирает информацию о топологии межсетевых соединений и на ее основании пересылает пакеты сетевого уровня в сеть назначения .

К протоколам физического уровня относятся интерфейсы сопряжения физической среды с аппаратурой каналов данных. Физический уровень является базовым уровнем в иерархии протоколов и обеспечивает перенос двоичных сигналов, то есть единичных элементов через физическую среду, соединяющих взаимодействующие процессы.

Понятие физического уровня, его назначение и вспомогательные функции определены рекомендацией МККТТ, стандартом Х.200, который определил назначение физических, электрических, механических, функциональных и процедурных средств, для установления и поддержания соединений при передаче последовательности единичных элементов между объектами следующего канального уровня.

Согласование физической среды передачи с оконечным оборудованием (аппаратурой каналов данных) задается различными разновидностями стыков (разъемов). Стык – место соединения устройств передачи сигналов данных, входящих в сети передачи данных. Например, интерфейс стык С2 (V.24/RS-232C) применяется для синхронной и асинхронной передачи данных при двухточечном или многоточечном соединении периферийных устройств в дуплексном режиме обмена. Передача может производиться со стандартными скоростями (бит/с): 50, 75, 100, 150, 300, 600, 1200, 2400, 4800… 38400.

Стандарт V.24 определяет порядок передачи данных через выделенный телефонный (аналоговый) канал. В соответствии с этой рекомендацией  терминал (то есть устройство обработки данных) и модем, обеспечивающий формирование сигналов для передачи по среде и прием сигналов из среды, соединяются с помощью 39 цепей. С помощью этих цепей терминал, обладающий возможностью обработки информации, управляет модемом, модем сообщает терминалу о своем состоянии, и производится двухсторонний обмен передаваемыми данными. Не все функции, рекомендуемые интерфейсом V.24. относятся к функциям, выполняемым физическим уровнем.

Процедуры, определяемые стандартом V.24, расширены стандартом Х.21-бис на подключение абонентов через телефонный канал к цифровым сетям коммутации. Стандарт Х.21-бис позволяет устанавливать соединения через коммутируемые каналы для доступа к цифровым сетям. Порядок передачи данных через цифровые каналы определяется стандартом Х.21. Стандарт Х. 21 наиболее широко используется в вычислительных сетях и рассматривается в качестве интерфейса, определяющего порядок сопряжения абонента с цифровым каналом передачи данных .

#### 2.Материал изложен в [1.с.43-44].

3.Материал изложен в [5.с.45-49].

Потребность в стандартизации соединений компьютеров с периферийными устройствами, такими как накопители, на магнитной ленте, клавиатуры, принтеры, дисковые устройства памяти, терминалы, привела Ассоциацию Электронной Промышленности (EIA) в 1969 году к созданию спецификации RS-232C. Интерфейс RS-232C широко применяется для синхронной и асинхронной передачи данных при двухточечном или многоточечном соединении периферийных устройств в дуплексном режиме обмена. Этот стандарт допускает скорость обмена информацией до 38400 бит/с по 4 или 12 проводам на расстояние до 15 метров. Стандарт RS-232C по сей день широко применяется и известен как последовательный порт. Основные сигналы интерфейса, наиболее часто используемые (часть цепей общего назначения серии 100, разделенных по значению на категории: заземленные, данные, управление и синхронизация) приведены ниже:

| Номер контакта разъема | Номер цепи | Наименование | Группа |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 101 | Экран | Заземление |
| 7 | 102 | Логический нуль |  |
| 2 | 103 | Передаваемые данные | Данные |
| 3 | 104 | Принимаемые данные |  |
| 4 | 105 | Запрос передачи | Управление |
| 5 | 106 | Готов к передаче |  |
| 6 | 107 | Передатчик готов |  |
| 10 | 108.2 | Приемник готов |  |
|  | 109 | Детектор принимаемого линейного канала данных |  |
| 22 | 125 | Индикатор вызова |  |

На практике широко используют вариант подключения, называемый “Короткозамкнутая петля” (или режим “нуль модема”), при котором цепи устройства и ЭВМ соединяются следующим образом:

Цепи ЭВМ                                               Цепи ПУ

103 (передаваемые данные)                  104 (принимаемые данные)

105 (запрос передачи)                            105 (готов к передаче)

Для обмена данными между компьютером и периферийным устройством (ПУ) в компьютере предусмотрен внешний интерфейс, то есть набор проводов, соединяющих компьютер и периферийное устройство. Примером интерфейса,  используемого в компьютерах, является последовательный интерфейс RS-232C, через который подключаются мышь, модем и много других устройств. Интерфейс реализуется со стороны компьютера совокупностью аппаратных и программных средств: контроллером ПУ и специальной программой, управляющей этим контроллером, которую часто называют драйвером соответствующего периферийного устройства.

Контроллеры ПУ принимают команды и данные от процессора в свой внутренний буфер, который часто называется регистром или портом, затем выполняют необходимые преобразования этих данных и команд в соответствии с форматами, понятными ПУ, и выдают их на внешний интерфейс.

Распределение обязанностей между контроллером и драйвером ПУ может быть разным, но обычно контроллер выполняет набор простых команд по управлению

ПУ, а драйвер использует эти команды, чтобы заставить устройство совершить более сложные действия по некоторому алгоритму.

Обычно на драйвер возлагаются сложные функции протокола (например, подсчет контрольной суммы последовательности передаваемых байтов, анализ состояния периферийного устройства, проверка правильности выполнения команды). Но даже самый примитивный драйвер контроллера должен поддерживать как минимум две операции: “Взять данные из контроллера в оперативную память” и “Передать данные из оперативной памяти в контроллер”.

Существуют как весьма специализированные интерфейсы, пригодные для подключения узкого класса устройств, так и интерфейсы общего назначения, являющиеся стандартными и позволяющие подключать различные периферийные устройства. Примером такого интерфейса является интерфейс RS-232C, который поддерживается многими терминалами, принтерами, манипуляторами типа “мышь” и многими другими устройствами.

Передаваемые данные принимаются и передаются позначно. Два знака должны быть разделены минимальным временным интервалом.

Знак представляет собой группу из 7 или 8 бит, в зависимости от используемого кода. Такой тип передачи называется асинхронным, поскольку последовательная передача знаков может происходить в произвольные моменты времени при соблюдении требовании минимального времени разделения. Принимающая сторона начинает вырабатывать тактовые сигналы, как только обнаруживает начало знака. Используя эти тактовые сигналы, принимающая сторона считывает биты. Для осуществления этой процедуры число битов в знаке должно быть достаточно малым: если бы число битов было велико, то даже малое различие в частотах тактовых символов принимающей и передающей сторон привело бы к ошибкам, поскольку принимающее устройство могло бы пропустить биты или считать один бит дважды.

Стандарт RS-232C/V.24 первоначально был разработан в качестве стандарта на интерфейс для соединения ООД с модемом, поставляемым (или одобренным) ПТТВ (Почтовое Телефонное и Телекоммуникационное Ведомство); обычно эти модемы называют оконечной аппаратурой передачи данных. Некоторые из дополнительных управляющих сигналов, которые были определены для использования совместно со стандартом RS-232C/V.24,показаны на рисунке 7.

Рисунок 7 - Определение сигналов интерфейса RS-232С

По линиям передачи (T*D) и приема (R*D) соответственно передаются и принимаются данные. Остальные линии в своей совокупности осуществляют управляющие и временные функции, связанные с установлением и освобождением коммутируемого соединения с помощью КТСОП (Коммутируемой Сети Общего Пользования). Все они используют одни и те же описанные уровни сигналов. Назначение и порядок работы отдельных линий показаны в примере на рисунке 9. Чтобы иллюстрировать назначение каждой из линий, в этом примере определено, как сначала устанавливается соединение (вызов), после чего производится обмен данными в полудуплексном режиме. Предполагается, что вызывающим ООД является пользователь у терминала, а вызываемым ООД – удаленный компьютер, снабженный автоответчиком. Последний обычно представляет собой коммутатор телефонной линии.

RTS  ВЫКЛ

RTS  ВКЛ

R1 ВКЛ

СTS ВЫКЛ

RTS ВЫКЛ

CTS ВКЛ

Нажатие на клавишу данных

Установление вызова

DSR  ВКЛ

R * D

CD ВЫКЛ

RTS ВЫКЛ

T * D

DTR ВКЛ

ООД

(компьютер)

АПД

(модем)

Передача данных

Пользователь набирает номер

CTS ВЫКЛ

СD ВКЛ

Короткая задержка

Освобождение вызова

Повесить трубку

….

CTS  ВЫКЛ

CD  ВЫКЛ

DSR  ВЫКЛ

СD ВЫКЛ

CTS ВЫКЛ

RTS ВЫКЛ

DTR  ВЫКЛ

DTR  ВКЛ

DTR ВКЛ

КТСОП

ООД

(терминал)

АПД

(модем)

ВВремя

R * D

Короткая задержка

Набор цифр

Несущая ВКЛ

Сигнал данных

Несущая ВЫКЛ

Сигнал данных

Несущая

Несущая

ВЫКЛ

ВЫКЛ

Задержка

T * D

- Лампочка включена

- Лампочка выключена

C/V.2RS=2324

RS=232C/V.24

Рисунок 8. - Диаграмма, иллюстрирующая процедуру вызова по RS-232С

Перед передачею сообщения (перед обменом данных) необходимо, чтобы DTR была включена, то есть терминал готов к работе. Модем включается и происходит инсталляция между модемом и компьютером. Чтобы установить соединение, пользователь набирает номер, связанный с удаленным компьютером (например, командой AT DP и номер телефона), и ждет ответа на свой вызов.

Трансляция номера осуществляется через коммутационную станцию и по цепи 125 проходит звонок. На мониторе выдается сигнал RING (звонок). Если линия, соединяющая с удаленным компьютером, свободна и компьютер готов установить связь, то звонок прекратится и пользователь услышит однотонный звук, после чего пользователь набирает на клавиатуре команду ATA (если модем включен с ручным снятием трубки). Если же модем включен с автоматическим снятием трубки, то он поднимает трубку. После чего включается цепь RTS (запрос на пересылку) 105 и по линии проходит несущая. Идет согласование параметров между модемами. Включаются лампочки на модемах CD (обнаружение несущей) по цепи 109. На мониторе выводится сигнал CONNECT,  включается на станции сигнал DTR (терминал готов) по цепи 108 и включается DSR (узел данных готов к работе) по цепи 107, о чем свидетельствует загоревшаяся небольшая лампочка, связанная обычно с DSR. Это означает, что связь с удаленным компьютером установлена.

Перед тем, как передать информацию идет короткая задержка в пределах 10 секунд. Мы должны поставить свои терминалы в режим передачи (ALT S) и приема (ALT R). Выбрать протокол передачи файлов. Например, Y-модем, Z-модем, X-модем, ASCII, B-модем. После чего пишем имя файла, передаваемого по сети. Срабатывает цепь 106 CTS (цепь обмена), сообщая тем самым вызванному компьютеру, что он может начать передачу данных. Осуществляется передача данных. После пересылки данных выключается цепь  105 RTS (запрос на пересылку) и временно прекращается передача несущей  по цепи 109 CD (обнаружение несущей).

Если от противоположной станции необходимо передать сообщение, то снова включается цепь RTS (запрос на пересылку) на станции A  через короткую задержку включается цепь обмена CTS. Выбирается в этот момент протокол передачи файла, записывается в файл для передачи и по цепи 103 T*D (цепь передачи данных)  на станцию Б подаются данные по цепи 104 R*D (цепь приема данных). Если больше информации для передачи нет, то пользователь кладет трубку (ALT H или AT H), выключается RTS (запрос на пересылку), выключается цепь обмена CTS (106), выключается несущая и происходит разрыв связи.

В этом примере для иллюстрации значения и применения некоторых управляющих линии, доступных по стандарту RS-232C/V.24, было использовано полудуплексное коммутируемое соединение. Нужно, однако, отметить, что на практике время, требуемое для переключения с режима передачи на режим приема и называемое временем смены режима, не должно игнорироваться. Поэтому предпочтительнее, если это только возможно, использовать дуплексную связь, даже если достаточно полудуплексной передачи. Очевидно, что при дуплексной связи функции приема и передачи могут выполняться одновременно. В этом случае линии RTS обоих устройств естественно держать все время включенными. Кроме того, в нормальном режиме оба модема постоянно поддерживают несущий сигнал и линию CTS включенной .

4. Материал изложен в [5.с.49-51]

Интерфейс RS-449 предусматривает большее по сравнению с интерфейсом RS-232C число проводов, поскольку он обеспечивает дополнительные функциональные возможности (например, выдачу сигналов “Терминал обслуживается” и “Индикация нового сигнала”). Каждый из этих интерфейсов вследствие присущих им принципиальных отличий в техническом подходе предусматривает большее, чем интерфейс Х.21, число цепей. Так, в этих стандартах одна из цепей предназначена для индикации готовности или неготовности терминала к приему данных.

Интерфейс RS-449/V.35 предназначен для передачи на более дальние расстояния и с большими скоростями, чем RS-232C. Стандарт RS-449 предусматривает скорости передачи данных до 2 Мбит/с . Представляет собой 37-ми контактный разъем и дополнительно 9-ти контактный разъем для вспомогательного канала. Включает несимметричный электрический интерфейс Х.26 (он же RS-423А/V.10).Если используются электрические сигналы, специфицированные в стандарте RS-442, то для интерфейса необходимо выбрать стандарт RS-449/V.35. Дифференциальные сигналы, используемые согласно RS-442, означают, что каждая линия требует двух проводов. Некоторые из управляющих линии совпадают с аналогичными в стандарте RS-232C. Кроме того, линии “режим данных” и “приемник готов” соответствуют линиям DSR и DTR стандарта RS-232С. “Режим тестирования” является новым обязательным сигналом, специфичным для стандарта RS-449, и предназначен для проведения проверки коммуникационного оборудования. Он используется главным образом для обратного замыкания с помощью АПД (модема) выхода ООД (терминала или компьютера), что означает автоматическое подключение выходной линии Т*D обратно к входной R*D. Таким способом ООД может провести серию испытаний для определения того, какой из элементов коммуникационного оборудования (АПД) работает неверно (если таковой вообще имеется) .

5. Материал изложен в[1.с.81-83,2.с.34-38].

6.Материал изложен в [1.с.83-85, 2.с.38-45].

7.Материал изложен в [1.с.47-52, 2.с.46-53].

| 1 … 8 | 1 … 16 (24) | 1 … 16 |  |  | 1 … 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Флаг | Управление на уровне канала |  | Данные | CRC | Флаг |

| 01111110 | Адрес | Управление |
| --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| I–кадр | 0 | N(S) |  | P/F | N(R) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| S–кадр | 1 | 0 | S | P/F | N(R) |
| U–кадр | 1 | 1 | M | P/F | M |

Рис. 9 Формат протокола HDLC.

Этот протокол  обеспечивает передачу последовательности пакетов через физический канал, искажения в котором вызывают ошибки в передаваемых данных, потерю, дублирование пакетов и нарушения порядка прибытия пакетов к адресату. Протокол вводит совокупность средств, позволяющих организовать надежный канал передачи пакетов, вероятность искажения битов в котором не выше.

HDLC относится к бит ориентированным протоколам. Единица данных, передаваемая как единое целое через информационный канал (уровень 2) называется кадром. Структура кадра описывается протоколом HDLC. Это протокол управления звеном данных высокого уровня. Формат протокола представлен на рисунке 9.

Адресное поле, его содержимое зависит от режима функционирования. Существует 2 режима функционирования:

-режим нормального ответа (РНО);

-асинхронно сбалансированный режим (АСР).

РНО используется в сетях, основой которых является терминал. Связь может быть как двухточечной, так и многоточечной, но в последнем случае допускается только одна главная станция - первичная (ПС), а остальные – вторичные (ВС). В этом режиме ВС может начать передачу только после разрешения от ПС. В РНО ВС не может передавать ни при каких условиях то есть обеспечивает полудуплексную передачу (пока не получит разрешения от ПС). Этот режим работы называется несбалансированным.

АСР, когда обе станции имеют равные права и каждая реализует функции как ПС так и ВС. Используется главным образом для двухточечных звеньев компьютерных сетей при дуплексной передаче. В режиме АСР общесетевая адресная информация находится в ведении пакетного уровня. Адресное поле кадра содержит адрес либо ООД, либо АПД (ЦКП).

Если кадр является командным, то адрес получателя; Если кадр является ответным – адрес отправителя.

В РНО адрес всегда относится к ВС то есть он несет адрес принимающей станции.

Управляющее поле содержит 3 кадра:

1) I-кадры (информационные) для переноса самой информации или данных. Длина информационного I-кадра обычно равна пакету данных. Формат этого кадра представлен на рисунке 9.

0 –идентификатор пакета

N(S) – номер передаваемого кадра по порядку. Может быть, как от 0 до 127, так и от 0 до 7.

N(R) -номер ожидаемого по порядку I-кадра.

P/F-биты опроса/завершения. Кадр любого типа называется командным, если его посылает ПС и ответным, если его посылает ВС.

Если бит P/F используется в командном кадре, то он называется опрашивающим и если Р=1, то это означает, что получатель должен послать извещение (подтверждение) о поступлении I–кадра. В кадре ответе, если F=1, то это означает, что кадр является завершающим.

2) S–кадры (супервизорные, короткие) для восстановления кадров, потерянных из-за искажений в канале, а также для управления потоком данных. Информационного поля у них нет, значит, минимальная длина кадра может быть 6 бит. Все кадры короче 6 бит не рассматриваются. Его структура тоже приведена на рисунке 9.

10 – признак кадра S

P/F – бит опроса/завершения

N(R) – номер запрашиваемого кадра

S – тип команды опроса

«00» – ГП – готов к приему следующего кадра. Означает, что выдающая этот кадр станция готова к приему следующего кадра. Используется в РНО и АСР

«10» – НГП –получатель не готов к приему. Означает, что станция временно не может принимать I-кадры и запрет остается в силе до посылки кадра ГП. Используется как в РНО, так и в АСР.

«01» – ОТК (отказ) – работает только в РНО и АСР. Означает запрос повторной передачи всех I-кадров, начиная с того номера, где произошла ошибка.

«11» – ВОТК (выборочный отказ) – позволяет запросить передачу только одного I-кадра с номером N(R). Работает только в режиме АСР.

Команды ГП и НГП обеспечивают механизм управления потоком, предотвращая буфер от переполнения.

3) U–кадры (ненумерованные) используются для установления соединения, разъединения и завершения соответствующих режимов канала передачи  информации, а также сигнализирует о результатах выполняемых действий. Поэтому управляющее поле зависит от типа кадра.

«11» – признак U–кадра

P/F – бит опроса и завершения.

М (биты 3, 4, 5, 6, 7, 8) – биты функции модификатора. В эти поля записываются команды кадра и ответа:

11001 – установить РНО:

11100 – установить АСР;

10001 – отказ от кадра;

00010 – разъединить;

00110 – подтверждение.

Таким образом, U-кадры позволяют установить логическую связь между ПС и ВС, установить режим функционирования между ними. Разрыв логической связи осуществляется также с помощью U-кадра.

CRC – содержит 16 бит, проверкой охвачены все поля (биты) между открывающим и закрывающим флагами.

а)                                                        б)

Рис. 10. Примеры передачи кадров в  РНО

8.Материал изложен в [1.c.146-196].

9. Материал изложен в [1.c.165-170].

Тема 4. Протоколы нижних уровней  сети Интернет

Вопросы, подлежащие изучению

1.Протокол Address Resolution Protocol (ARP). Назначение, формат протокола, работа  протокола

2. Протокол Reverse Address Resolution Protocol (ARP).

Пояснения к вопросам

1.Материал изложен в [9.с.422-427]

2.Материал изложен в [9.с.426-427]

Тема 5. Протоколы сетевого уровня. Принципы маршрутизации.

Вопросы, подлежащие изучению

1.Протокол сетевого уровня Х.25.Форматы пакетов их назначение. Установление соединения передачи данных и разъединение.

2.Стек протоколов TCP\IP.

3.IP- протокол. Формат заголовка протокола Ipv4. Система записи IP-адресов. Классы IP – адресов. Структурирование  IP – сетей  с помощью подсетей, маски.

4. Формат протокола Ipv6.Адресация.

5.Сравнительные характеристики протоколов Ipv4 и Ipv6.

6.Протокол IPX.Формат пакета дейтаграммы.

7.Автоматизированное распределение адресов. Протокол DHCP.

8.Принципы маршрутизации.

9.Протоколы маршрутизации .Классификация протоколов маршрутизации. Назначение протоколов маршрутизации.

10.Построение и использование  таблиц маршрутизации.

11.Дистанционно-векторный протокол RIP.

12.Протоколы состояния связей OSPF,IGRP,EIGRP.

13.Внешние протоколы маршрутизации EGP,BGP.

14.Технология  многопротокольной коммутации по меткам  MPLS (Multiprotokol Label Switching). Принцип работы MPLS.

Пояснения к вопросам

1.Материал изложен в [3.с.701-709].

Протокол Х.25 базируется на средствах информационного канала, определяемого протоколом HDLC. Последний устанавливает в основном способ исключения искажения пакетов и их последовательностей, передаваемых по физическому каналу, подверженному воздействию помех. Протокол Х.25 также определяет процедуры сетевого уровня управления передачей пакетов, обеспечивающие организацию виртуальных каналов между абонентами и передачу по каналам последовательностей пакетов.

Протокол Х.25 позволяет организовать взаимодействие между сетевыми службами систем через совокупность логических каналов. Максимально допустимое число каналов определяется длиной номера канала и составляет 15 групп по 255 каналов в каждой. Логический канал идентифицируется 12-битовым номером, четыре разряда которого представляют номер группы и 8 разрядов – номер канала в группе.

| 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ИОФ |  |  |  | НГЛК |  |  |  |
| НЛК |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТП |  |  |  |  |  |  |  |
| Дополнительные поля |  |  |  |  |  |  |  |

Рисунок 11. Формат пакета протокола Х.25

ИТП – идентификатор типа пакета определяет тип пакета один из четырнадцати возможных.

ИОФ – идентификатор общего формата состоит:

QD01, где

Q – идентификатор (бит квалификатор). Если Q=1 – пакет предназначен для пакетного адаптера. Если Q=0 – пакет предназначен для терминала.

D – бит доставки. Если D=1 – ООД желает передать данные и получить сквозное подтверждение о доставке сообщения, в противном случае бит равен нулю.

5 и 6 биты определяют модуль нумерации пакета, т.е., если «01» – окно передачи 0…7, если «10» – окно передачи  0…127.

НГЛК – номер группы логического канала

НЛК – номер логического канала.

Данные поля содержатся во всех пакетах, кроме пакета рестарта. В пакете рестарта данные поля имеют нулевое значение.

Логический канал имеет идентификатор, который подтверждается четырьмя битами, поэтому возможное число групп – 16 и НЛК кодируется восьмью битами. Поэтому в группе может быть до 256 каналов за исключением нулевой группы.

2. Материал изложен в [3.с.487-493].

3. Материал изложен в [3.с.497-503,2.с.75-87].

4. Материал изложен в [2.с.87-111].

5. Материал изложен в [2.с.75-111].

6. Материал изложен в [3.с.608-614,2.с107].

7. Материал изложен в [3.с.503-506,2.с.242].

8. Материал изложен в [2.с.111-135].

9.Материал изложен в [3.с.561-569].

10. Материал изложен в [3.с.522-545].

11. Материал изложен в [3.с.570-580,2.с.136-147].

12. Материал изложен в [3.с.580-584,2.с.147-159,8.с.272-276].

13. Материал изложен в [2.с.159-174,8.с.276-277].

14. Материал изложен в [10.с.295-299].

Тема 6. Протоколы транспортного и сервисных уровней

Вопросы, подлежащие изучению

1.Протоколы транспортного уровня TCP и UDP, назначение, форматы заголовков. 2.Характеристика протокола ТСР .

3.Фаза установления соединения.

4. Формат пакета SPX.

5.Протокол удаленного доступа Telnet, преимущества, недостатки.

6.Файловый доступ, общая характеристика протокола FTP .

7.Формат почтового сообщения на основе протокола  SMTP.

8.Характеристика протокола доставки NNTP.

9.Организация доменов и доменных имен (DNS).

10.Протокол сетевого управления SNMP, общая характеристика.

11.Логическая характеристика протокола SNMP.

Пояснения к вопросам

1.Материал изложен в [3.с.551-552,2.с.175,186,230,232].

2. Материал изложен в [3.с.552,2.с.176].

3. Материал изложен в [3.с.554-559,2.с.188-214].

4. Материал изложен в [11.с.534-539].

5. Материал изложен в [1.с.107-112].

6. Материал изложен в [1.с.113-116].

7. Материал изложен в [1.с.118-127].

8. Материал изложен в [1.с.127-132].

9. Материал изложен в [3.с.511-516].

10. Материал изложен в [1.с.137-141,3.с.791-804].

11. Материал изложен в [1.с.141-146].

## Тема 7. Протоколы IP телефонии

## Вопросы, подлежащие изучению

1.Архитектура построения IP телефонии на основе стандарта  Н.323.

2.Протокол инициирования сеансов связи  SIP.

3.Интеграция протокола SIP с IP –сетями.

4.Архитектура сети SIP.

5.Протокол управления шлюзами MGCP.

6.Модель организации связи на основе протокола MGCP.

## Пояснения к вопросам

1. Материал изложен в [10.с.131-153].

2. Материал изложен в [10.с.193-195].

3. Материал изложен в [10.с.195-197].

4. Материал изложен в [10.с.198-202].

5. Материал изложен в [10.с.229-233].

6. Материал изложен в [10.с.233-256].

Тема 8.Сетевые операционные системы

Вопросы, подлежащие изучению

1.Сетевое программное обеспечение NetWare фирмы Novell. Системная архитектура. Работа в сети. Сетевая модель NDS. Администрирование объектов сети NetWare.

2.Windows NT.Строение системы. Системная архитектура. Системный реестр. Работа в сети.

3.ОС UNIX\Linux. Работа в закрытой сети TCP\IP.

Пояснения к вопросам

1.Материал изложен в [7.с.281-333,11.с.505].

2. Материал изложен в [11.с.480-504].

3. Материал изложен в [11.с.454-463].

12 Контрольное задание и методические указания к нему

Задание 1

1. Пояснить метод доступом к среде МАС (CSMA \CD) сети Ethernet.

2. Пояснить формат кадра технологии Ethernet, стандарта IEEE 802.3.Назначение всех полей кадра.

3. Рассчитать эффективность протокола МДНК/ОК, если скорость передачи сигнала 10 Мбит\с, длина коаксиального кабеля указана в таблице 1,  размер пакета указан в таблице 2. Рассчитать время распространения сигнала в одну сторону от одного конца кабеля до другого, где  величина скорости распространения сигнала в коаксиальном кабеле равна 2,3*108м\с. Рассчитать время передачи пакета  t  и вероятность того, что в течение этого времени не возникнет конфликтов (а).

4. Рассчитать эффективность  протокола МДКН\ОК, если скорость передачи 1 Гбит/с,  длина витой пары  указана в таблице 1 средняя длина пакета указана в таблице 2. Определить время распространения сигнала в одну сторону от одного конца кабеля до другого, скорость распространения сигнала в витой паре равна 3,3 *10 9 м\с. Определить время передачи пакета t, вероятность того, что в течение этого времени не возникнет конфликтов и коэффициент эффективности.

Таблица 1

| Параметр | Предпоследняя цифра номера студенческого билета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Длина коаксиального кабеля, км | 1,6 | 1,5 | 1,4 | 1,7 | 1,8 | 1,9 | 2,0 | 2,5 | 2,2 | 2.3 |
| Длина витой пары, м | 220 | 240 | 200 | 250 | 300 | 450 | 500 | 480 | 500 | 470 |

Таблица 2

| Параметр | ##### Последняя цифра номера студенческого билета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Размер пакета, бит | 1518 | 1000 | 1500 | 1450 | 670 | 680 | 690 | 700 | 720 | 880 |

(По результатам двух задач сделать вывод, по какому кабелю эффективность передачи  выше или ниже и почему)

5. Среда передачи витая пара, длина указана в таблице 1. Скорость  передачи пакета 100мбит\с, С=3*108м\с., активных узлов 20. Пакеты, передаваемые по сети имеют длину, указанную в таблице 2. Найти время передачи сигнала, время передачи пакета, среднее время между двумя успешными передачами.

6. Рассчитать эффективность стандарта  IEEE 802.3.

Время передачи пакета  γ=256 бит\с. Среднее число битов в пакете указано в таблице 2. Скорость передачи равна 100 Мбит /с. Определить эффективность  стандарта  IEEE 802.3.

Таблица 1

| Параметр | Предпоследняя цифра номера студенческого билета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Длина витой пары, м | 220 | 240 | 200 | 250 | 300 | 450 | 500 | 518 | 500 | 450 |

Таблица 2.

| Параметр | ##### Последняя цифра номера студенческого билета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Размер пакета, бит | 1000 | 1100 | 1265 | 1366 | 1470 | 1300 | 1500 | 1400 | 1200 | 1380 |

(По каждой задаче  сделать вывод)

Задание 2

1. Пояснить управление доступом к среде –МАС сетей Token Ring, стандарта  IEEE 802.5. Формат маркера и формат кадра. Назначение каждого поля.

2. Если максимальное время удержания  маркера θ=10 мс, время распространения  сигнала 1,8 мс., число узлов  в сети указано в таблице 1 общая длина кольца составляет 2400 м, определить эффективность протокола МАС сети Token Ring.

3. Рассчитать  максимальное время доступа к среде передачи сети Token Ring, количество узлов указано в таблице 1, допустимая продолжительность передачи 10 мс, максимальное время передачи 0.56 мс. и  время распространения сигнала по кольцу 8 мкс.

Таблица 1

| Параметр | ##### Последняя цифра номера студенческого билета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Количество узлов в сети | 120 | 100 | 126 | 136 | 140 | 130 | 150 | 20 | 30 | 50 |

(по результатам решения задачи  написать вывод)

Задание 3.

1. Пояснить управление доступом к среде –МАС сети FDDI стандарта ANSI X3T9.5.

Формат маркера и  формат кадра назначение каждого поля.

2. В чем заключается отказоустойчивость технологии FDDI.

3. Определить эффективность протокола FDDI, если скорость передачи по кольцу 100 Мбит/с. с 10 битовой задержкой в узлах и с маркером  длиной 100 бит. Коэффициент преломления  в оптическом кабеле  равен 1,46. При TTRT = 10 мс.

Общая протяженность кольца указана в таблице 1,количество узлов  в сети  указано в таблице 2.

Таблица 1

| Параметр | Предпоследняя цифра номера студенческого билета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Протяженность кольца, км | 550 | 360 | 380 | 490 | 500 | 100 | 120 | 150 | 160 | 165 |

Таблица 2

| Параметр | ##### Последняя цифра номера студенческого билета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Количество узлов в сети | 100 | 110 | 126 | 136 | 147 | 300 | 350 | 400 | 200 | 380 |

(по результатам решения задачи  написать вывод)

Задание 4.

1. Пояснить назначение протокола управления каналом HDLC, формат протокола и формат кадров.

2. Пояснить порядок передачи кадров в режиме РНО. Окно передач от 0-7. Запрос  через каждые окно передач. Количество передаваемых кадров указано в таблице 1, а ошибки в передаваемых кадрах в таблице 2.

Таблица 1

| Параметр | Предпоследняя цифра номера студенческого билета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Количество передаваемых кадров | 12 | 10 | 8 | 15 | 14 | 9 | 11 | 13 | 17 | 16 |

Таблица 2

| Параметр | ##### Последняя цифра номера студенческого билета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| В каких кадрах ошибки | 2 | 3,6 | 3 | 2,5 | 4 | 3 | 2,8 | 3,7 | 4 | 2,6 |

3. Пояснить порядок передачи кадров в режиме АСР. Окно передач от 0-7. Запрос через окно передач. Количество передаваемых кадров от станции А и станции Б указано в таблице 1, ошибки  возникаемые при передаче кадров  указаны в таблице 2.

Таблица 1

| Параметр | Предпоследняя цифра номера студенческого билета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Количество передаваемых кадров от ст.А | 12 | 10 | 8 | 15 | 14 | 9 | 11 | 13 | 17 | 16 |
| Количество передаваемых кадров от ст.Б | 6 | 5 | 7 | 8 | 6 | 10 | 8 | 7 | 5 | 12 |

Таблица 2.

| Параметр | ##### Последняя цифра номера студенческого билета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| В каких кадрах ошибки от ст.А | 2 | 3,6 | 3 | 2,5 | 4 | 3 | 2,8 | 3,7 | 4 | 2,6 |
| В каких кадрах ошибки от ст.Б | нет | нет | 2 | нет | 2 | 4 | нет | нет | 3 | нет |

3.Пояснить формат кадра HDLC.

Задание 5.

1. Пояснить адресацию по протоколу Ipv4.

2. Определить маску подсети, адрес сети, адрес подсетей, количество хостов в сети,  для решения задания данные указаны в таблицах 1 и 2.

Таблица 1

| Параметр | Предпоследняя цифра номера студенческого билета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Класс сети | А | В | С | A | B | C | A | C | B | A |
| Количество подсетей | 72 | 48 | 12 | 64 | 32 | 6 | 56 | 4 | 46 | 84 |

Таблица 2

| Параметр | ##### Последняя цифра номера студенческого билета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Адреса подсетей | 3,43, 56 | 6,32, 42, | 4,7, 10 | 22,33,45 | 12,23,30 | 2,4,6 | 14,34,52 | 2,3,4 | 12,23,40 | 22,35,62 |

3. Пояснить адресацию  по протоколу Ipv6.

4. Для сети  с IP-адресом класса В сформировать N подсетей, указав их адреса в двоичном и десятичном представлениях, и для подсети N перечислить адреса всех узлов в двоичном  и десятичном представлениях. Адрес базовой сети подберите самостоятельно. Данные выберите из таблицы 1.

Таблица 1

| Параметр | ##### Последняя цифра номера студенческого билета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Nподсетей | 36 | 42 | 58 | 38 | 39 | 45 | 62 | 48 | 40 | 67 |

5.Для сети с IP-адресом класса  С  сформировать М подсетей, указав их адреса в двоичном и десятичном представлениях, и для подсети М перечислить адреса всех узлов в двоичном  и десятичном представлениях. Адрес базовой сети подберите самостоятельно. Данные выберите из таблицы 1.

Таблица 1

| Параметр | ##### Последняя цифра номера студенческого билета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| М подсетей | 6 | 12 | 7 | 8 | 10 | 16 | 14 | 11 | 18 | 22 |

6.Поснить работу протокола маршрутизации ( тип протокола указан в таблице 1.)

Таблица 1

| Параметр | ##### Последняя цифра номера студенческого билета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Тип протокола | FR | MPLS | RIP | OSPF | GMPLS | RSVP | MPLS | RIP | BGP | OSPF |

## Методические указания по выполнению курсовой работы

Задание 1

Для  решения  первого контрольного задания необходимо проработать  материал [3.с.292-306, 6.с.172-179].

Анализ протокола множественного метода доступа с контролем несущей и обнаружением коллизии (МДКН/ОК) или (CSMA\CD)

Протокол МДКН/ОК

###### В рассматриваемом нами протоколе МДКН/ОК узел, желающий передать пакет должен действовать следующим образом:

1) ожидать освобождение ответа канала;

2) после освобождение канала передавать сообщение и контролировать состояние канала;

3) в случае конфликта остановить передачу пакета, ожидать некоторое  случайное время и перейти к шагу 1.

Случайная задержка – это некоторое случайное целое число, умноженное на удвоенное максимальное время распространения сигнала (r) по разделяемой среде передачи.

Например, если максимальное расстояние между двумя узлами составляет L метров, то r = L/s, где s – скорость распространения сигнала в среде. Обычно s составляет около 60 % скорости света в вакууме с=3*108 м/с. В качестве примера возьмем L = 1000 м, а r @ 5 мкс. Случайное время ожидания после конфликта выбрано именно таким, чтобы в результате выбора двумя узлами А и В различных множителей узел с меньшим множителем имел возможность передать свой пакет без конфликта с другим.

Таким образом, мы утверждаем, что когда узел с большим множителем после некоторого времени ожидания перейдет к шагу 1, он обнаружит сигнал от другого узла  и должен будет ожидать окончания этой передачи, прежде чем начать свою.

Чтобы проверить это утверждение положим, что А и В начинают передачу пакетов в момент времени  ТА и ТВ > ТА  соответственно, и что эти пакеты конфликтуют. Заметьте, что ТВ - ТА  < r, в противном случае В обнаружил бы передачу А до момента ТВ и не начал бы передачу прежде, чем А завершил бы свою.

Пусть А обнаруживает конфликт в момент  времени SА , а В – в момент времени SВ. Тогда SВ = ТА+a, а SА=ТВ +a, где a – время распространения сигнала между А и В (плюс короткое время на распознавание сигнала схемой интерфейса). Следовательно, SВ-SА<r.

Предположим теперь, что А выберет некоторое случайное время mr, а В выберет n*2r с 0mn ∈ {0, 1, 2…}. Отметим, что если 0m < n, то  (SВ +2nr)– (SА+2mr) > 2(n–m)r >r, таким образом, А закончит передачу прежде, чем начнет свою. Подобным образом, если n < m, то (SА +2mr)-(SВ +2nr) > 2(m–n)r–r > r; следовательно, В завершит передачу прежде, чем А начнет свою.

Расчет эффективности протокола МДКН/ОК

По определению эффективность – это относительная доля времени, в течение которого узлы, используя данный протокол, могут передавать новые пакеты при высокой загрузке сети, обусловленной работой всех узлов. Мы пока ждем, что

hМДКН/ОК11+5⋅α,                                              (1)

где α = r /τ

Здесь τ– обозначает время передачи пакета, а ρ - максимальное время распространения сигнала в разделяемом канале передачи.

###### Если в сети активен только один узел, то этот узел передает сообщение без конфликтов с другими узлами. В этом случае доля времени, в течение которого узел передает новые пакеты, может быть близка к 100%. Оценка эффективности предназначена для нагруженной сети, где много узлов конкурируют за право передачи сообщений по общему каналу. Нам надо проверить, насколько успешно будет работать протокол в таких тяжелых условиях.

Анализ протокола

Анализ состоит из следующих шагов. Предположим, что узлы пытаются передавать в дискретные промежутки времени продолжительностью  2ρ каждый. Эта дискретизация упрощает анализ и не искажает значительно реальную работу протокола. Длительность отрезков выбрана равной 2ρ для того, чтобы в случае, когда узлы выбирают исходный момент передачи в начале двух разных интервалов, у них не происходит конфликта. Затем мы проведем два вычисления. Сначала будем считать, что вся система свободна, и определим вероятность α  того, что следующий временной интервал будет началом успешной передачи. Другими словами α – это вероятность того, что в течение этого времени не возникнет конфликта, и один из узлов начнет передачу. Мы увидим, что α ≈ 0,4. Во-вторых , мы используем значение α для определения среднего числа А временных интервалов, которые окажутся потерянны до того, как будет осуществлена успешная передача.  Мы покажем, что А ≈ 1,5. Используя этот результат, мы докажем, что средняя доля времени, за которую узлы успешно передают пакеты, равна отношению ґ к  ґ + А *2 ρ, что приведет нас к оценке, близкой к выражению (1).

Сначала вычислим α. Предположим, что N (N ≥ 2) совместно используют разделенный на временные интервалы канал, передавая пакеты с вероятностью

ρ Є (0,1) независимо один от другого. Обозначим вероятность того, что лишь один узел осуществит передачу в данный временной интервал, как ά  (ρ). Справедливо следующее соотношение:

α (ρ) = N ρ (1- ρ)N-1                                                         (2)

Чтобы убедиться в этом, рассмотрим некоторый интервал времени. Вероятность, что в течение данного  интервала один определенный узел из N узлов осуществит передачу, а остальные (N – 1) узлов от передачи воздержатся, составляет

Ρ* (1- ρ)*… * (1- ρ) = ρ(1- ρ)N-1.                                          (3)

Действительно, вероятность того, что произойдет несколько независимых событий, представляет собой произведение их вероятностей, а каждый узел передает сообщение с вероятностью ρ и не передает его с вероятностью (1- ρ).

Следовательно, вероятность того, что любой из N узлов осуществит передачу, а остальные (N-1) ее не осуществят,  в N раз больше вероятности (3.)  для  α (ρ).  Действительно,  существует N взаимоисключающих случаев осуществления передачи лишь одним узлом, в зависимости от того, какой именно из N узлов осуществит передачу; известно, что вероятность наступления одного из множества  взаимоисключающих событий есть сумма вероятностей отдельных событий.

Если бы узлы знали число N конкурирующих узлов, то они смогли бы определить величину ρ, которая максимизирует α (ρ) и эффективность протокола. Величина ρ, максимизирующая α (ρ), есть ρ = 1/N. Действительно, это значение получается при взятии производной от (2) по ρ и приравнивания  ее нулю. Таким образом,

dd p α (ρ) = N*(1- ρ)N-1 – N(N-1) ρ(1- ρ)N-2,

и величина ρ, обращая эту производную в 0, составляет ρ = 1/N, как и утверждалось.

Соответствующий максимум α (ρ) равен

α (1N) = (1-1N)N-1≈ 40%                                              (4)

Точность приближения можно оценить, беря предел, к которому стремится α (1/N) при N→∞: α (1/N) →1/е ≈ 36%, и имея в виду следующие числовые значения:

α (1/4) = 42%,    α (1/10) = 39%,    α (1/20) = 38%.

В протоколе МДКН/ОК узел не знает число N узлов, передающих пакеты и конкурирующих за канал. Следовательно, узлы не могут использовать величину  1/N. Но для выполнения анализа предположим , что, действуя по протоколу МДКН/ОК, каждый узел выбирает случайные времена задержки столь же хорошо, как если бы знал о количестве конкурирующих узлов. Поэтому мы делаем вывод, что вероятность начала успешно передачи для данного интервала времени составляет

α ≈ 40%.

Теперь вычислим среднее число интервалов времени А, которое потеряет МДКН/ОК перед тем, как преуспеет в передаче пакета. Вероятность того, что первый интервал не будет потерян, составляет α = 0,4. Вероятность потери первого интервала составляет 1- α. В последнем случае, после потери первого интервала мы вновь возвращаемся к исходной ситуации, таким образом, МДКН/ОК потратит в среднем А интервалов в дополнение  к первому интервалу, прежде чем осуществит успешно передачу. Отсюда

А= α*0 + (1- α)(1+А)

Решая это уравнение относительно А, находим, что А= α -1-1. При α = 0,4 это дает нам А = 1,5.

Используя полученное значение А =1,5, мы заключаем , что всякая успешная передача (с продолжительностью τ) происходит наряду с потерей некоторого числа интервалов, равного 1,5 или 1,5*2*р=3р. Следовательно, эффективность передачи при реализации протокола  составляет

ηМДКН/ОК  = ττ+3*ρ= 11+3∗α.

В действительности, протокол МДКН/ОК не оптимален, и теряет при передаче пакета больше времени, чем 3* ρ. Моделирование показало, что величина потерь времени  ближе к 5* ρ. Отсюда следует, что эффективность протокола МДКН/ОК приблизительно определяется формулой (1). Нам не следует удивляться, что наш упрощенный анализ дает результат, который не вполне точен. Обратное было бы удивительным. Тем не менее, такой анализ позволяет видеть, как уменьшается эффективность передачи при увеличении параметра сети α.

Среднее время доступа к среде.

Рассмотрим несколько узлов, работающих по протоколу МДКН/ОК при  совместном использовании канала передачи. Сколь долго канал будет ожидать канал передачи?

Если этот узел – единственный активный, то ему никогда не приходится ждать. Однако когда множество узлов активно и конкурируют за использование канала, среднее время доступа к среде может быть велико. Предположим, что N узлов активны и используем ту же дискретную  временную модель протокола, что и при вычислении эффективности. Допустим также, что узлы имеют одинаковый уровень активности. Таким образом, мы полагаем, что ситуация с N активными узлами симметрична.

Разделим весь период активности сети на последовательность циклов. Цикл начинается после окончания успешной передачи и состоит из начального бесполезно истраченного времени и времени успешной последующей передачи. Каждый из N узлов использует 1/N-ю часть циклов для успешной передачи пакетов. Соответственно, один узел передает сообщение в среднем один раз в N циклов. Это означает, что среднее время между двумя успешными передачами одного узла составляет

β = N (5* ρ+ τ)

Для того, чтобы вывести это равенство, мы предположим, что средняя продолжительность потерь времени перед успешной передачей равна 5* ρ, как мы упоминали об этом при определенной эффективности МДКН/ОК.

Мы можем использовать β, как оценку времени доступа к среде. Следует отметить, что для пакета, который оказывается готовых к передаче, типичное время доступа к среде составляет половину этой величины, поскольку пакет может стать готовым к передаче в любой момент на протяжении интервала β, но будет передан только в конце этого интервала.

В качестве расчетного примера рассмотрим сеть МДКН/ОК использующую в качестве среды витую пару длиной 200 м со скоростью передачи 100 Мбит/с. Положим, что пакеты имеют длину 1000 бит. Мы находим, что ρ = 0,66 мкс и

τ= 10 мкс. Пусть активны 20 узлов, тогда β = N(5* ρ+τ) = 266 мкс, что может быть плохо для наиболее требовательных распределенных приложений обработки.

Эффективность стандарта IEEE 802.3.

В стандарте IEEE 802.3 потери времени составляют произведение времени передачи пакета длиной 512 бит на случайный коэффициент, потому что в платах интерфейса не программируются размеры сети, в которой они находятся. Поскольку задержки в стандарте IEEE 802.3 больше, чем это необходимо, можно ожидать, что его эффективность будет меньше, чем величина, которую мы определили для сетей МДКН/ОК.

Становится ясным, как адаптировать к этому случаю вычисление ηМДКН/ОК. Временные интервалы надо положить равными времени передачи 512 битов вместо 2р. Все, что нам нужно для изменения порядка вычислений – это заменить ρ на время передачи 256 бит. Давайте обозначим время передачи 256 бит, как γ. При использовании этих обозначений эффективность η802.3  может быть определена, исходя из выражения (1), как

η802.3 =11+5γτ                                                         (5)

Заметьте, что γ= 256/R, где R- скорость передачи в бит/с.

Точно так же  τ= P/R, где P – среднее  число битов в пакете. Отсюда γ/ τ= 256 /P, тогда из выражения  (5) получаем, что

η802.3=11+1000                                                       (6)

Например, если P= 620, то мы получим эффективность равной лишь 37%.

Задание 2

Для решения  контрольного задания необходимо проработать  материал [3.с.324-333, 6.с.179-182].

Анализ протокола МАС  Token Ring.

Начнем с повторного рассмотрения протокола  МАС  сети Token Ring. Напомним, что маркер циркулирует по кольцу, за исключением тех случаев, когда какой-то из узлов передает пакеты. Протокол использует параметр q, то есть максимальное время удержания маркера. Например, в протоколе  IEEE 802.5 q  = 10 мс. Для передачи пакета узел осуществляет следующие операции:

- Ожидание маркера и его захват.

- Передача пакетов в интервале времени, не превышающем q.

- Освобождение маркера.

Таким образом, передающий узел освобождает маркер, как только заканчивается передача данных. Другая версия протокола реализована в маркерном кольце со скоростью передачи 4 Мбит/с. По этой версии передающий узел ожидает возврата последнего бита пакета, прежде чем произвести освобождение маркера.

Вы помните, что каждый узел кольца, когда он хочет передать данные, задерживает сигнал на некоторое время для того, чтобы суметь преобразовать его в начало кадра. При дальнейшем анализе мы не будем учитывать эту задержку, поскольку она много меньше, чем среднее время передачи пакета.

Эффективность протокола МАС сети Token Ring

Эффективность ηTR протокола МАС сети Token Ring определяется, как часть времени, в течение которого узлы передают пакеты для передачи. Именно в этих условиях работы с “высокой загрузкой ” протокол должен быть эффективным.  Соответственно, имеет смысл определять эффективность именно для этого случая. Мы покажем, что

ηTR = 11+ρ(N∗θ)                                        (7)

где  N – число узлов, p  - время распространения сигналов  по кольцу, а q - максимальное время удержания маркера. Например, положим, что N= 50, q=10мс и p= 8мкс  (что соответствует общей длине кольца 2400 м ). В этом случае мы находим, что

ηTR = 11+8∗10−6(50∗10−2)≈100%.

Что довольно типично.

Главным в  этом примере было показать, что эффективность данного протокола обычно близка к 100%. Следовательно, смысл нашего анализа состоит в том, чтобы лучше понять, как работает протокол, и объяснить результаты исследований.

Анализ

Анализ данного протокола проводится путем прямого сравнения его с анализом протокола МДКН/ОК. Рассмотрим временную диаграмму, показанную на рис. 12.

Рис. 12 – временная диаграмма протокола «маркерное кольцо»

В момент времени 0 узел 1 начинает передачу пакетов, которая продолжается в течение времени q. Действительно, мы полагаем, что все узлы всегда имеют пакеты для передачи. Следовательно, каждый узел всякий раз по получение маркера всегда осуществляет передачу в течение максимального времени удержания маркера q.

Мы исключим из рассмотрения время передачи маркера, что оправдано, поскольку объем маркера значительно меньше, чем объем среднего пакета. Соответственно, в момент времени q узел 1 завершает передачу последнего бита маркера. Этот бит пребывает на узел 2 в момент времени q + ρ (1,2), где через ρ (1,2) обозначено время распространения сигнала от узла 1 до узла 2. Узел 2 начинает передачу в момент времени q + ρ (1,2), как только он получил маркер и преобразовал его в начало кадра. Узел 2 действует точно также, как узел 1, также поступают узлы 3,…, N.

Следовательно, как и представлено на рис. 3, N узлов передаются по одному пакету за время S, где

S= N*q + ρ(1,2) + …+ ρ(1,N) ≈ N*q +ρ.

Передачи пакетов занимают интервал Nq от общего времени передачи S. Соответственно, доля времени ηTR, когда узлы передают пакеты равна

ηTR=N*θS=11+ρ(N*θ),

как и было указано в (7.)

Максимальное время доступа к среде

Мы используем диаграмму на рис 3. для вычисления максимального времени  доступа к среде (ММАТTR)  для узлов, использующих протокол маркерного кольца. Величина ММАТTR  определяется, как максимальное время, которое приходится ожидать узлу до того, как он сможет осуществить передачу. Величину ММАТTR важно знать при проектировании сетей, используемых в системах управления. Максимальное время доступа к среде для узлов сети Ethernet бесконечно, поскольку станция может быть “неудачливой”, то есть попадать в конфликты и произвольным образом генерировать времена задержки, которые будут оказываться более продолжительными, чем времена задержки других станций. ММАТTR, однако, является конечной величиной.

Узел имеет максимальное время доступа к среде в то время, когда все другие узлы имеют пакеты для передачи. Эта ситуация представлена на рис. 4.15. Предположим, что пакеты прибывают на узел 1 и должны быть переданы далее настолько быстро, насколько это возможно. В наихудшем случае пакеты пребывают на узел 1 сразу после того, как этот узел начал  передавать другой пакет, и тогда узел 1 не может передавать другие пакеты до тех пор, пока не истечет допустимое время q. Пакет должен, в таком случае, ждать передачи N узлами своих данных и прибытия маркера после обхода кольца. Если  N –1 узлов, отличных от узла 1, передают сообщения с максимальной допустимой продолжительностью (q), то рисунок показывает, что пакет должен ожидать время ММАТTR, равное

ММАТTR = ρ + τ + (N -1) q,                                               (8)

где τ – максимальное время передачи пакета.

Например, для сети с N = 50 узлами , с q = 10 мс, ґ = 0,75 мс и

ρ= 8 мкс получим

ММАТTR = 8*10-6 + 0,75*10-3 + 49*10-2 ≈ 0,49 с.

Это максимальное время доступа к среде  слишком велико для большинства приложений реального времени.

Задание 3

Для выполнения задания необходимо проработать  материал [3.с.333-339, 6.с.182-186].

Анализ протокола MAC сети FDDI

Протокол FDDI

Протокол MAC сети FDDI разработан для управления временем доступа к среде станций  с синхронным трафиком. Начнем с краткого рассмотрения протокола. Каждая станция имеет два таймера: обратного счета от значения ТНТ и прямого счета до величины TRT. Станции согласовывают величину максимально допустимого времени оборота маркера по кольцу TTRT. Пусть в сети FDDI имеет N  станций. Станция i (i=1,2,2…,N)  резервирует некоторое время S (i) ≥0 для передачи синхронного трафика. Согласно предположению,

S(1 ) + S(2) + … + S(N) ≤ TTRT.                                         (9)

Зафиксируем некоторое значение i Є {1,2,3,…,N}. Когда станция i получает маркер, ее таймеры  имеют значение TRT и THT. После этого станция выполняет следующие шаги:

1)Устанавливает в таймере обратного счета THT= TTRT – TRT и начинает счет в сторону уменьшения с единичной скоростью.

2)Устанавливает в таймере прямого счета TRT = 0 и начинает счет в сторону увеличения с единичной скоростью.

3)Передает синхронный трафик  не дольше, чем S(i) единиц  времени

4)Передает асинхронный трафик, пока ТНТ остается положительным.

5)Освобождает маркер.

Максимальное время доступа к среде протокола FDDI

Предположим, что 2TRTT< ρ, где ρ – время распространения сигнала по кольцу, включая задержки, которые вносят узлы на пути сигнала. Мы пренебрегаем временем передачи маркера. Утверждается, что максимальное время доступа к среде в протоколе FDDI ММАТTR не превышает 2TRTT:

ММАТTR ≤ 2TRTT                                                (10)

Анализ

Мы покажем, что

TRT ≤ 2TRTT                                               (11)

Для любой станции и в любое время. Результат (10)  следует из (11), поскольку время доступа к среде меньше, чем максимальная величина TRT. Неравенство (11) доказывается по индукции, исходя из последовательных приемов маркера на станции. В конкретном случае, для n ≥ N +1 мы рассматриваем n- время Тn , в которое маркер прибывает на станцию. Давайте поясним это важное положение, пронумеровав станции 1,2,3,…,N в порядке прохождения их маркером по кольцу. Пусть маркер прибывает на станцию 1 в момент времени Тn . Тогда на станцию 2 маркер прибывает на станцию  в момент времени Тn+1, на станцию 3 в момент времени Тn+2 и так далее.

Пусть А(n) – сумма времен передачи асинхронного трафика N станциями, когда они получают маркер непосредственно к моменту  времени Тn , включая интервалы, равные нулю. Подобным образом, обозначим через B(n) соответствующие суммы времени N передачи синхронного трафика.

Задача состоит в том, чтобы доказать, что следующее утверждение  верно для всех n ≥N + 1:

Если  А(n) + ρ ≤ TTRT, то А(n+1) + ρ ≤ TTRT.                   (12)

Предположим, что в сети первоначально  установлен режим со свободно вращающимся по кольцу маркером и станцией не передают сообщений. В этом случае первые N периодов асинхронной передачи равны 0, так что А(N+1) =0. Если (12.) верно для всех n ≥ N + 1, то мы можем заключить, что

А(n) + ρ ≤ TTRT для всех n ≥N + 1:                                   (13)

Из рисунка  4. видно, что величина TRT на станции, получающей маркер в момент времени Тn , равна А(n) + B(n) + ρ

Поскольку B(n) – сумма передачи синхронного трафика N станциями, из определения  протокола  следует, что

B(n) ≤ S (1) + … + S(N) ≤ TTRT.                                 (14)

Сложив (13) и  (14), мы получаем, что TRT = А(n)  + B(n) + ρ ≤ TTRT, что и утверждалось  (11).

Для завершения доказательства нам надо показать верность утверждения (12). Для этого придется расширять систему обозначений. Мы обозначим в последовательном порядке как A1, A2…. AN, те N значений  времени передачи асинхронного трафика, что предшествуют Тn , включая периоды нулевой  продолжительности. Обозначим также через А1| время последующей передачи асинхронного трафика станцией, получившей маркер в момент времени Тn. Заметьте, что А1 – время предыдущей асинхронной передачи  той же станции. Мы используем обозначения В1, В2,…, ВN, В11, для соответствующих длительностей синхронных передач.

Рисунок 13. Временные диаграммы синхронных передач

При построении временной диаграммы на рис 13. мы полагали, что станция 1 получает маркер в момент времени Тn (Потери общности при этом допущении не происходит, поскольку мы всегда можем перенумеровать станции.) Из рисунка 4 видно, что

TRT = A(n) + B(n) + ρ, A(n) = A1 + … + AN.                              (15)

B(n) = B1 + … + BN , A(n + 1) = A2 + … + AN A11                        (16)

Зафиксируем некоторое значение  n≤N+1. Мы полагаем, что

А(n) + ρ ≤ TTRT,                                                     (17)

И хотим показать, что

А(n + 1) + ρ ≤ TTRT                                                 (18)

Рассмотрим два случая: (1) TRT + B11 ≥ TTRT  и (2) TRT + B11 > TTRT. В первом случае станция 1 не может передавать асинхронный трафик во время Тn  + B11, поскольку это время THT ≤ 0. Отсюда A11 = 0.

Следовательно, А(n + 1) + ρ = A2 + … + AN  + ρ*А(n) + ρ  ≤ A1 + … + AN+ ρ = А(n) + ρ ≤ TTRT, где последнее неравенство следует из допущения (17). Следовательно, неравенство (18) выполняется.

Во втором случае станция 1 может передавать асинхронный трафик после Тn. Однако она должна передавать лишь в течение , пока  ее таймер ТНТ не достигнет значения 0. Значит, станция 1 должна быть уверена, что

A11  + B11  ≤ TTRT – TRT.

Объединяя это неравенство с выражением для TRT (15), делаем вывод, что

A1  +… +  AN  + В1  +… +  ВN  + ρ + A11  + B1 ≤ TTRT .

А это неравенство подразумевает, что А(n + 1) + ρ = A2 + … + AN + A11  + ґ ≤ TTRT, что соответствует (18).

Эффективность протокола FDDI

Эффективность протокола МАС сети FDDI может быть определена с использованием той же процедуры, что и при вычислении эффективности протокола маркерного кольца. Полный обход маркером кольца занимает примерно  TTRT. Как показано на рисунке 13, часть этого времени – это время передачи кадров, а остаток определяется временем распространения маркера по кольцу, временем  передачи маркера или задержками, которые вносят  узлы при преобразовании маркера в начало кадра. Величина внесенной задержки составит N * D, если  каждый из N узлов вносит задержку в D секунд. Время распространения  маркера по кольцу обозначим ρ. Тогда эффективность FDDI

ΗFDDI=TTRT−N∗(D+σ)−ρTTRT                                        (19)

гдеσ - время передачи маркера. В качестве численного примера рассмотрим кольцо протяженностью 80 км с 300 узлами, со скоростью передачи 100 Мбит/ с, с 16 – битной задержкой в узлах и с маркером длиной 100 бит. Мы полагаем, что оптическое волокно имеет коэффициент преломления, равный 1,46. Для этой сети

ρ=80кмс1,46=1,46∗80км3∗105кмс=3,9*10-4 с

Подставляя это в (19), получаем, что

ΗFDDI = TTRT−300∗(16+100)∗108−3,9∗10−4TTRT=7,38∗10−4TTRT

При TTRT =10 мс находим, что ΗFDDI ≈ 92,6 % Эта величина отвечает требованиям передачи голоса и видеоизображения. Из этого примера следует, что протокол FDDI может поддерживать большое число станций с малыми задержками.

Задание 4

Для выполнения задания необходимо проработать материал [33 c.8-42]

Задание 5

Для выполнения контрольного задания проработать материал [3.с.495-506, 2.c.77-114,8.с.264-279,10.с.295-299. 33 c.49-288].

# Пример выделение IP-подсетей в организации

# 1.1. Сети с IP-адресом класса B

Для организации 32 подсетей необходимо 5 бит. Маска подсети 255.255.248.0 (первые 21 бит (сетевой префикс) содержат единицы).

Базовая сеть: 158.170.0.0/16

| № подсети | IP-адрес в двоичном виде | IP-адрес в десятичном виде |
| --- | --- | --- |
| 0 | 10011110.10101010.00000000.00000000 | 158.170.0.0/21 |
| 1 | 10011110.10101010.00001000.00000000 | 158.170.8.0/21 |
| 2 | 10011110.10101010.00010000.00000000 | 158.170.16.0/21 |
| 3 | 10011110.10101010.00011000.00000000 | 158.170.24.0/21 |
| 4 | 10011110.10101010.00100000.00000000 | 158.170.32.0/21 |
| 5 | 10011110.10101010.00101000.00000000 | 158.170.40.0/21 |
| 6 | 10011110.10101010.00110000.00000000 | 158.170.48.0/21 |
| 7 | 10011110.10101010.00111000.00000000 | 158.170.56.0/21 |
| 8 | 10011110.10101010.01000000.00000000 | 158.170.64.0/21 |
| 9 | 10011110.10101010.01001000.00000000 | 158.170.72.0/21 |
| 10 | 10011110.10101010.01010000.00000000 | 158.170.80.0/21 |
| 11 | 10011110.10101010.01011000.00000000 | 158.170.88.0/21 |
| 12 | 10011110.10101010.01100000.00000000 | 158.170.96.0/21 |
| 13 | 10011110.10101010.01101000.00000000 | 158.170.104.0/21 |
| 14 | 10011110.10101010.01110000.00000000 | 158.170.112.0/21 |
| 15 | 10011110.10101010.01111000.00000000 | 158.170.120.0/21 |
| 16 | 10011110.10101010.10000000.00000000 | 158.170.128.0/21 |
| 17 | 10011110.10101010.10001000.00000000 | 158.170.136.0/21 |
| 18 | 10011110.10101010.10010000.00000000 | 158.170.144.0/21 |
| 19 | 10011110.10101010.10011000.00000000 | 158.170.152.0/21 |
| 20 | 10011110.10101010.10100000.00000000 | 158.170.160.0/21 |
| 21 | 10011110.10101010.10101000.00000000 | 158.170.168.0/21 |
| 22 | 10011110.10101010.10110000.00000000 | 158.170.176.0/21 |
| 23 | 10011110.10101010.10111000.00000000 | 158.170.184.0/21 |
| 24 | 10011110.10101010.11000000.00000000 | 158.170.192.0/21 |
| 25 | 10011110.10101010.11001000.00000000 | 158.170.200.0/21 |
| 26 | 10011110.10101010.11010000.00000000 | 158.170.208.0/21 |
| 27 | 10011110.10101010.11011000.00000000 | 158.170.216.0/21 |
| 28 | 10011110.10101010.11100000.00000000 | 158.170.224.0/21 |
| 29 | 10011110.10101010.11101000.00000000 | 158.170.232.0/21 |
| 30 | 10011110.10101010.11110000.00000000 | 158.170.240.0/21 |
| 31 | 10011110.10101010.11111000.00000000 | 158.170.248.0/21 |

Поле адреса узла состоит из 11 бит, т.е. 16 бит для № узла в сети класса В и «минус» 5 бит для сетевого префикса.

Подсеть №31

| № узла | IP-адрес в двоичном виде | IP-адрес в десятичном виде |
| --- | --- | --- |
| 0 | 10011110.10101010.11111000.00000000 | 158.170.248.0/21 |
| 1 | 10011110.10101010.11111000.00000001 | 158.170.248.1/21 |
| 2 | 10011110.10101010.11111000.00000010 | 158.170.248.2/21 |
| 3 | 10011110.10101010.11111000.00000011 | 158.170.248.3/21 |
| 4 | 10011110.10101010.11111000.00000100 | 158.170.248.4/21 |
| … | … | … |
| 2045 | 10011110.10101010.11111111.11111101 | 158.170.255.253/21 |
| 2046 | 10011110.10101010.11111111.11111110 | 158.170.255.254/21 |

Широковещательный адрес подсети №31:

10011110.10101010.11111111.11111111 = 158.170.255.255/21

# 1.2. Сети с IP-адресом класса С

Для организации 4 подсетей необходимо 2 бит. Маска подсети 255.255.255.192 (первые 26 бит (сетевой префикс) содержат единицы).

Базовая сеть:223.210.0.0/24

| № подсети | IP-адрес в двоичном виде | IP-адрес в десятичном виде |
| --- | --- | --- |
| 0 | 11011111.11010010.00000000.00000000 | 223.210.0.0/26 |
| 1 | 11011111.11010010.00000000.01000000 | 223.210.0.64/26 |
| 2 | 11011111.11010010.00000000.10000000 | 223.210.0.128/26 |
| 3 | 11011111.11010010.00000000.11000000 | 223.210.0.192/26 |

Подсеть №3

| № узла | IP-адрес в двоичном виде | IP-адрес в десятичном виде |
| --- | --- | --- |
| 0 | 11011111.11010010.00000000.11000001 | 223.210.0.193/26 |
| 1 | 11011111.11010010.00000000.11000010 | 223.210.0.194/26 |
| 2 | 11011111.11010010.00000000.11000011 | 223.210.0.195/26 |
| 3 | 11011111.11010010.00000000.11000100 | 223.210.0.196/26 |
| 4 | 11011111.11010010.00000000.11000101 | 223.210.0.197/26 |
| 5 | 11011111.11010010.00000000.11000110 | 223.210.0.198/26 |
| … | … | … |
| 60 | 11011111.11010010.00000000.11111101 | 223.210.0.253/26 |
| 61 | 11011111.11010010.00000000.11111110 | 223.210.0.254/26 |

Широковещательный адрес подсети №3:

11011111.11010010.00000000.11111111 = 223.210.0.255/26

Примерные вопросы к экзамену

по дисциплине «Протоколы КС и сетевые ОС».

- Пояснить назначение сетей ПД их классификацию.

- ЛВС. Классификация, преимущества.

- ЭМ ВОС, назначение уровней

- байт – ориентированные протоколы, формат протокола BSC, назначение всех его составляющих.

- Протокол канального уровня HDLC, его формат и процедура передачи.

- Протокол МДКН/ОК, процедура управления.

- Порядок доступа к сети  Ethernet ,формат протокола.

- Порядок доступа к сети Token Ring, формат маркера и формат протокола.

- Управление доступом к сети FDDI , формат маркера и формат протокола.

- Протокол сетевого уровня Х.25, форматы протоколов. Управление передачей.

- Интерфейс Х.21. Процедура установления соединения.

- Структура пакета протокола IP. логическая структура. Адресация. Характеристика протокола. Указать состояние таблиц маршрутизации при пересылке сообщений  из одной подсети в другую.

- Структура протокола TCP, его формат и назначение полей.

- Адресация Ipv4 протокола. Формат протокола.

- Протокольный стек протокола TCP/IP.

- Инкапсуляция протокола TCP/IP.

- Логическая характеристика протокола FR. Структура и формат кадра.

- Процедурная характеристика протокола FR.

- Адресация в сетях FR.

- Процедура установления МПВК через ИСС. Пояснить формат кадра FR.

- Режим нормального ответа по протоколу HDLC.

- АСР по протоколу HDLC.

- Протоколы верхних уровней, их назначение FTP,NNTP, Telnet, SMTP их назначение и место расположения в структуре протоколов.

- ОС NetWare, уровневая структура протоколов, характеристика ОС.

- ОС UNIX, основные характеристики, файловая структура.

- ОС Windows NT, основные характеристики.

- Файловый доступ. Общая характеристика протокола FTP.

31.Маршрутизация IP-протокола.

32.Пояснить базовую топологию ЛВС.

33.Опишите  алгоритм доступа к среде технологии Token Ring.

34.Пояснить передачу данных согласно процедуре HDLC в режиме нормального ответа (РНО) и в режиме асинхронного ответа  (РАО).

35.Пояснить  IP протокол, его структуру, адресацию. Указать состояние таблиц маршрутизации при пересылке сообщения  из одной подсети в другую .

36.Пояснить протокол Ipv6 формат протокола, назначение всех полей  адресацию, типы адресов  и согласование с протоколом Ipv4.

38. Пояснить технологию управления телекоммуникационными сетями SNMP.

39. Пояснить принцип работы протокола RIP.

40. Пояснить принцип работы протокола OSPF.

41.Пояснить принцип работы протокола  BGP. Основные пакеты и их форматы.

42.Принципы маршрутизации в сетях передачи данных.

43.Пояснить методы доступа  используемые в ЛВС.

44. Пояснить назначение и принцип работы протокола RSVP.

45.Пояснить протокол LDAP , его функцию в системе протоколов TCP\IP.

46.Пояснить автоматизацию процесса IP  адресов  с использованием протокола  DHCP.

47. Пояснить назначение протокола MPLS, принцип его работы

48. Пояснить протокол Ipv4 формат протокола, адресацию.

Практические задания

1.Пусть IP –адрес узла подсети равен 198.65.12.67 , а значение маски  для этой подсети –255.255.255.240. Определить  номер подсети. Какое максимальное число узлов может быть  в этой подсети?

2.В чем проявляется ненадежность протокола IP?

3.Какое максимальное количество подсетей  теоретически возможно  организовать, если в вашем распоряжении, имеется сеть класса С? Какое, значение должна при этом иметь маска?

4.Пусть поставщик услуг Internet , имеет в своем распоряжении,  адрес сети класса В. Для адресации узлов своей собственной сети он использует 254 адреса. Определите возможное максимальное число  абонентов этого поставщика услуг, если размеры требуемых  для них сетей соответствуют классу С?  Какая маска должна быть установлена на маршрутизаторе поставщика услуг, соединяющем его сеть с сетями абонентов?

5.Какие элементы сети FDDI  обеспечивают отказоустойчивость?

6.Могут ли быть обнаружены ошибки на уровне Internet? Могут ли быть исправлены средствами этого уровня?

7.Почему даже в тех случаях, когда используется маска, в IP  маска не передается?

8.В чем состоят функции преамбулы и начального ограничителя кадра в стандарте Ethernet?

9.К каким последствиям может привести  двукратный обрыв кабеля в кольце FDDI?

10.Определить адресацию IP, маску различных типов  сетей  и количество  подсетей.

11.Зарисовать порядок передачи кадров в режимах РНО и АСР.

12.Рассчитать эффективность протокола МДКН\ОК.

13.Расчитать время распространения сигнала.

14.Определить эффективность протокола IEEE 802.3

15.Определить эффективность МАС сети Token Ring.

16.Рассчитать время доступа к среде передачи сети Token Ring.

17.Определить эффективность протокола FDDI.

18.Определить эффективность протокола  HDLC.

19. Сеть Интернет имеет адресацию класса С, необходимо организовать 6 подсетей. Определить маску подсетей, диапазон адресов сети данного класса и адреса всех подсетей.

20.Зарисовать и пояснить режим работы АСР и РНО и решить задачу.

Литература

Основная:

1. Будылдина Н. В. Технологии глобальных компьютерных сетей: учеб. пособие для вузов / Екатеринбург: Изд-во УрТИСИ СибГУТИ, 2006.

2. Д.А. Мельников Информационные процессы в компьютерных сетях, протоколы, стандарты, интерфейсы, модели. – М.: "КУДИЦ-ОБРАЗ", 2001.

3. Н.В. Будылдина Учебное пособие. Протоколы компьютерных сетей. УрТИСИ СибГУТИ, 2003

4. В.Г. Олифер, Н.А Олифер  Компьютерные сети. Принципы, технологии, протоколы. – Санкт-Петербург. Питер,1999. 2е - издание

5. Ф. Халсалл Передача данных, сети компьютеров и взаимосвязь открытых систем.

6. Дж. Уолрэнд. Телекоммуникационные и компьютерные  сети. Вводный курс. - Москва.Постмаркет, 2001.

7. Ю.А.Кулаков, Г.М.Луцкий Компьютерные сети Киев «Юниор».1998.

8. М. Кульгин Технология корпоративных сетей. Энциклопедия. Санкт-Петербург «ПИТЕР», 2000.

9. Ю.А. Семенов Протоколы Internet Энциклопедия. Москва. Горячая линия - Телеком, 2001.

10. Б.С. Гольдштейн, А.В.Пинчук, А.Л. Суховицкий IP телефония М.: «Радио и связь», 2001.

11. Марк Спортак, Френк Паппас  Компьютерные сети и сетевые технологии. М.: DifSoft, 2002.

Дополнительная:

12. Грачев А.Ф., Историна В.В. Курсовой проект, курсовая и реферативная работа Методические указания. - Новосибирск, 2000.

13. Катунин Г.П., Мефодьева Г.Д. Оформление студенческих работ. Учебное пособие. - Новосибирск, 2000.

14. Федеральный закон «О высшем и послевузовском профессиональном образовании». Принят Государственной Думой 19 июля 1996 года. Одобрен Советом Федерации 7 августа 1996 года/Вузовские вести. 1996, №11(33).

15. Государственный образовательный стандарт высшего профессионального образования. Утвержден постановлением Правительства Российской Федерации №940 от 12 августа 1994 г.

16. ГОСТ 2.004-88 ЕСКД. Общие требования к выполнению конструкторских и технологических документов на печатающих и графических устройствах вывода ЭВМ.