Министерство информационных технологий и связи РФ

Федеральное агентство связи

ГОУ ВПО «Сибирский государственный университет

телекоммуникаций и информатики»

Уральский технический институт связи и информатики (филиал)

Цифровые системы распределения сообщений

Методические указания по выполнению курсовой работы

на тему «Проект РАТС на базе системы DX200»

для студентов очной и заочной форме обучения специальности

## 200900 «Сети связи и системы коммутации»

Екатеринбург

2006

УДК 654.15

ББК 32.882+65.38

Рецензент: доцент УрГУПС Егоров В.Б.

Булдакова Р.А.

Цифровые системы распределения сообщений: Методические указания по выполнению курсовой работы на тему «Проект РАТС на базе системы DX200» для студентов очной и заочной форм обучения специальности 200900 «Сети связи и системы коммутации»/ Булдакова Р.А. - Екатеринбург: УрТИСИ ГОУ ВПО «СибГУТИ», 2006. – 38 с.

Рассматривается методика проектирования цифровой системы коммутации DX200: приведены требования к выполнению курсовой работы, дана характеристика основных видов оборудования DX200, приведена методика расчета возникающей телефонной нагрузки, распределения нагрузки по направлениям, расчета объема основного оборудования автозала.

Методические указания предназначены для курсового и дипломного проектирования.

Рекомендовано НМС УрТИСИ ГОУ ВПО «СибГУТИ» в качестве методических указаний по выполнению курсовой работы на тему «Проект РАТС на базе системы DX200» для студентов очной и заочной форм обучения специальности 200900 «Сети связи и системы коммутации».

УДК 654.15

ББК 32.882+65.38

Кафедра автоматической электросвязи

© УрТИСИ ГОУ ВПО «СибГУТИ», 2006

Содержание

Введение													4

1 Требования по оформлению курсовой работы						6

2 Состав оборудования системы DX200								14

2.1 Структура станции 										14

2.2 Абонентское оборудование									14

2.3 Цифровое коммутационное поле ступени ГИ (GSW)					15

2.4 Управляющие устройства									15

2.5 Станционные комплекты									16

3 Расчет интенсивности телефонной нагрузки							17

3.1 Расчет исходящей нагрузки от блоков ступени АИ (BSW)				17

3.2 Распределение потоков сообщений								18

3.3 Расчет входящей нагрузки									20

3.4 Расчет нагрузки на регистры 									21

3.5 Расчет нагрузки на блоки многочастотной сигнализации (MFCU)			22

3.6 Расчет нагрузки на блоки автоматического определения номера (AONU)	23

# 4 Расчет объема оборудования									24

4.1 Переход от средней нагрузки к расчетной							24

4.2 Расчет основного оборудования								24

### 5 Комплектация и размещение оборудования							29

5.1Требования к размещению оборудования							29

5.2 Комплектация блока ступени абонентского искания (BSМ) 				29

5.3 Комплектация оборудования ступени группового искания				30

### 6 Требования техники безопасности								33

### 6.1 Выбор помещения											33

6.2 Заземление												34

### Глоссарий													36

# Список литературы											38

Введение

Современное состояние и перспективные планы развития Единой Сети Электросвязи (ЕСЭ) Российской Федерации характеризуются широким внедрением цифровых технологий и оборудования цифровых систем передачи и коммутации. Этот процесс нашел отражение и в развитии городских телефонных сетей. Внедрение цифровых систем коммутации принесло с собой принцип создания “наложенных” сетей. Создание “наложенных” сетей обеспечивает сокращение числа переприемов “аналог-цифра” и лучшие возможности по эксплуатации оборудования.

Основные правила построения наложенной сети:

- все связи между цифровыми АТС должны осуществляться только через цифровые АТС и узлы;

- при связи между цифровыми АТС должны использоваться стандартные тракты цифровых систем передачи;

- в пределах одной местной сети при любых соединениях допускается только один переход между “наложенной” и существующей аналоговой сетью;

- связь между цифровыми и аналоговыми АТС должна осуществляться по линейным трактам стандартных цифровых систем передачи с установкой аналого-цифрового преобразования и согласования систем сигнализации на стороне аналоговых АТС;

- цифровые АТС и узлы могут размещаться на одной территории или даже в одном здании с аналоговыми АТС и узлами.

Технологическое развитие цифровых АТС привело к появлению станций большой и сверхбольшой емкости, что повлияло на структуру сетей. Топологические изменения структуры ГТС при внедрении цифровых АТС связаны с использованием, в первую очередь, кольцевой структуры для  связи транзитных станций, а также для организации сетей доступа.

Основные особенности перспективных структур ГТС с цифровыми станциями:

- широкое использование выносных концентраторов;

- комбинированное использование оборудования АТС (РАТС – оконечная станция; РАТС и УВИС – опорно-транзитная станция, ОПТС; РАТС и АМТС и т.д.);

- возможность использования двухсторонних соединительных линий;

- применение обходных направлений;

- использование общеканальной системы сигнализации ОКС№7;

- предоставление абонентам значительного числа дополнительных видов обслуживания;

- создание на сети центров технической эксплуатации.

Новые возможности цифровых систем коммутации вызывают необходимость в овладении основными принципами проектирования ЦСК для ГТС. В курсовой работе должны быть отражены основные вопросы, связанные с внедрением в существующую аналого-цифровую ГТС новой цифровой АТС типа DX200. Станция DX200 фирмы Nokia была модернизирована на основе разработок ЛОНИИС, в результате чего в современном исполнении станция обеспечивает реализацию функций ОКС№7, ISDN, СОРМ, обработки 15-тизначной международной нумерации, 100-процентного учета стоимости разговоров и др.

В учебном пособии изложена методика расчета телефонной нагрузки и объема основного оборудования цифровой системы коммутации DX200. Так как во всех вариантах заданий в блоках АИ выполняется примерное соотношение между абонентами квартирного и народнохозяйственного секторов, как 70% и 30%, то все расчеты выполняются применительно к дневному ЧНН, который, как правило, и имеет место при таком соотношении абонентов на РАТС.

1 Требования по оформлению курсовой работы

1.1 Учебным планом специальности 200900 “Сети связи и системы коммутации” предусмотрено выполнение курсовой работы по дисциплине “Цифровые системы распределения сообщений” на тему: “Проект ЦСК для районированной ГТС”. В данном учебном пособии рассматриваются вопросы проектирования РАТС на базе цифровой системы коммутации DX200. Курсовая работа разрабатывается для аналого-цифровой ГТС, на которой действуют РАТСДШ, РАТСК, а также началось создание цифрового узлового района, в состав которого уже вошло несколько ЦСК. При выполнении курсовой работы необходимо:

1) разработать схему организации связи ГТС, при этом нужно учесть, что проектируемая РАТС должна войти в состав узлового района, в котором действуют минимум две РАТСДШ и три РАТСК;

2) разработать структурную схему проектируемой РАТС;

3) рассчитать телефонную нагрузку и определить объем основного оборудования;

4) выполнить комплектацию оборудования и составить план размещения оборудования в автозале;

5) рассмотреть требования техники безопасности при эксплуатации ЦСК.

1.2 Исходные данные для курсовой работы указаны в таблице 1.1. Номер индивидуального варианта задания на курсовую работу выдает преподаватель. В проектируемую РАТС включаются абонентские линии трех категорий: квартирного сектора, народнохозяйственного сектора и таксофонов местной связи. Связь проектируемой РАТС с РАТС своего узлового района осуществляется по принципу “каждая с каждой”, для связи с остальной частью сети используется цифровая опорно-транзитная станция (ОПТС).

1.3 Курсовая работа должна быть оформлена в соответствии с требованиями ЕСКД. Объем пояснительной записки 20…25 листов формата А4. Курсовая работа состоит из пояснительной записки и графической части.

Рекомендуемое содержание пояснительной записки:

Введение

1 Разработка схемы организации связи

1.1 Характеристика ГТС

1.2 Разработка схемы организации связи проектируемой РАТС

2 Структурная схема проектируемой РАТС

2.1 Краткие технические данные DX200

2.2 Состав оборудования DX200

2.3 Разработка структурной схемы проектируемой РАТС

3  Расчет интенсивностей телефонных нагрузок

3.1 Расчет исходящей нагрузки от блоков АИ (BSW)

3.2 Распределение потоков сообщений

3.3 Расчет входящей нагрузки

3.4 Расчет нагрузки на регистры

3.5 Расчет нагрузки на блоки многочастотной сигнализации (MFCU)

3.6 Расчет нагрузки на блоки автоматического определения номера (AONU)

4 Расчет объема оборудования

4.1 Переход от средней нагрузки к расчетной

4.2 Расчет основного оборудования

5 Комплектация и размещение оборудования

6 Требования техники безопасности

Заключение

## Список литературы

Графическая часть:

1 Структурная схема ГТС

2 Варианты трактов межстанционной связи

3 Структурная схема проектируемой РАТС

4 План размещения оборудования в автозале

Таблица 1.1 Исходные данные

| Исходные данные | Номера вариантов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 Емкость РАТС 2 Доля абонентов кв. сектора 3 Доля абонентов нх. сектора 4 Кол. таксофонов 5 Среднее кол. вызовов в ЧНН от одного абонента: а) квартирного сектора б) нх сектора в) таксофона 6 Среднее время разговора одного абонента а) квартирного сектора б) нх сектора в) таксофона 7 Доля состоявшихся разговоров 8 Емкость существующей ГТС, тыс.ном. 9 Кол. РАТС-ДШ 10 Кол. РАТСК 11 Кол. РАТСЭ 12 Распределение нагрузки: 12.1 Доля нагрузки к УСС 12.2 Доля внутреннего сообщения 12.3 Доля исх. нагрузки к одной РАТС | 12000 0,70 0,30 256 1,2 3,2 10 140 90 110 0,5 300 10 16 4 0,03 0,200 0,0333 | 13000 0,67 0,33 512 1,1 3,3 10 140 90 110 0,5 280 12 12 4 0,03 0,203 0,0357 | 14000 0,72 0,28 256 1,2 3,2 10 140 90 110 0,5 270 11 12 4 0,03 0,205 0,0370 | 15000 0,68 0,32 640 1,1 3,3 10 140 90 110 0,5 250 10 11 4 0,03 0,210 0,0400 | 16000 0,65 0,35 320 1,2 3,2 10 140 90 110 0,5 240 9 10 5 0,03 0,221 0,0417 | 17000 0,60 0,40 640 1,1 3,3 10 135 90 110 0,5 290 10 15 4 0,03 0,213 0,0345 | 18000 0,63 0,37 320 1,2 3,2 10 135 85 110 0,5 300 8 19 3 0,03 0,210 0,0333 | 19000 0,61 0,39 768 1,1 3,3 10 135 85 110 0,5 280 9 15 4 0,03 0,220 0,0357 | 20000 0,64 0,36 384 1,2 3,2 10 135 85 110 0,5 290 10 14 5 0,03 0,222 0,0345 | 21000 0,62 0,38 768 1,1 3,3 10 135 85 110 0,5 300 7 14 4 0,03 0,226 0,0333 |

Продолжение таблицы 1.1

| Исходные данные | Номера вариантов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 1 Емкость РАТС 2 Доля абонентов кв. сектора 3 Доля абонентов нх. сектора 4 Кол. таксофонов 5 Среднее кол. вызовов в ЧНН от одного абонента: а) квартирного сектора б) нх сектора в) таксофона 6 Среднее время разговора одного абонента а) квартирного сектора б) нх сектора в) таксофона 7 Доля состоявшихся разговоров 8 Емкость существующей ГТС, тыс.ном. 9 Кол. РАТС-ДШ 10 Кол. РАТСК 11 Кол. РАТСЭ 12 Распределение нагрузки: 12.1 Доля нагрузки к УСС 12.2 Доля внутреннего сообщения 12.3 Доля исх. нагрузки к одной РАТС | 22000 0,70 0,30 448 1,1 3,3 10 140 90 110 0,5 300 10 16 4 0,03 0,229 0,0333 | 23000 0,67 0,33 896 1,2 3,2 10 135 90 110 0,5 280 10 12 6 0,03 0,246 0,0357 | 24000 0,72 0,28 448 1,1 3,3 10 140 90 110 0,5 270 10 11 5 0,03 0,253 0,0370 | 25000 0,68 0,32 896 1,2 3,2 10 135 90 110 0,5 290 10 14 5 0,03 0,252 0,0345 | 26000 0,65 0,35 512 1,1 3,3 10 140 90 110 0,5 280 9 14 5 0,03 0,260 0,0357 | 27000 0,60 0,40 1024 1,2 3,2 10 135 90 110 0,5 300 10 16 4 0,03 0,258 0,0333 | 28000 0,63 0,37 512 1,1 3,3 10 140 85 110 0,5 300 8 17 5 0,03 0,262 0,0333 | 29000 0,61 0,39 1152 1,2 3,2 10 135 85 110 0,5 310 9 16 6 0,03 0,263 0,0323 | 30000 0,64 0,36 576 1,1 3,3 10 140 85 110 0,5 290 10 14 5 0,03 0,275 0,0345 | 31000 0,62 0,38 1152 1,2 3,2 10 135 85 110 0,5 320 9 17 6 0,03 0,270 0,0312 |

Продолжение таблицы 1.1

| Исходные данные | Номера вариантов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 1 Емкость РАТС 2 Доля абонентов кв. сектора 3 Доля абонентов нх. сектора 4 Кол. таксофонов 5 Среднее кол. вызовов в ЧНН от одного абонента: а) квартирного сектора б) нх сектора в) таксофона 6 Среднее время разговора одного абонента а) квартирного сектора б) нх сектора в) таксофона 7 Доля состоявшихся разговоров 8 Емкость существующей ГТС, тыс.ном. 9 Кол. РАТС-ДШ 10 Кол. РАТСК 11 Кол. РАТСЭ 12 Распределение нагрузки: 12.1 Доля нагрузки к УСС 12.2 Доля внутреннего сообщения 12.3 Доля исх. нагрузки к одной РАТС | 32000 0,70 0,30 576 1,1 3,3 10 140 90 110 0,5 320 10 16 6 0,03 0,274 0,0312 | 33000 0,67 0,33 640 1,2 3,2 10 135 90 110 0,5 330 12 15 6 0,03 0,274 0,0303 | 34000 0,72 0,28 640 1,1 3,3 10 140 90 110 0,5 340 11 17 6 0,03 0,274 0,0294 | 35000 0,68 0,32 640 1,2 3,2 10 135 90 110 0,5 350 11 19 5 0,03 0,274 0,0285 | 16000 0,60 0,40 640 1,1 3,3 10 140 90 110 0,5 220 9 9 4 0,03 0,231 0,0455 | 17000 0,62 0,38 320 1,2 3,2 10 135 90 110 0,5 260 7 15 4 0,03 0,217 0,0384 | 18000 0,65 0,35 768 1,1 3,3 10 140 85 110 0,5 310 8 19 4 0,03 0,208 0,0323 | 19000 0,60 0,40 384 1,2 3,2 10 135 85 110 0,5 300 9 15 6 0,03 0,214 0,0333 | 20000 0,62 0,38 768 1,1 3,3 10 140 85 110 0,5 270 10 14 3 0,03 0,233 0,0370 | 21000 0,64 0,36 384 1,2 3,2 10 135 85 110 0,5 250 7 14 4 0,03 0,249 0,0400 |

# Продолжение таблицы 1.1

| Исходные данные | Номера вариантов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
| 1 Емкость РАТС 2 Доля абонентов кв. сектора 3 Доля абонентов нх. сектора 4 Кол. таксофонов 5 Среднее кол. вызовов в ЧНН от одного абонента: а) квартирного сектора б) нх сектора в) таксофона 6 Среднее время разговора одного абонента а) квартирного сектора б) нх сектора в) таксофона 7 Доля состоявшихся разговоров 8 Емкость существующей ГТС, тыс.ном. 9 Кол. РАТС-ДШ 10 Кол. РАТСК 11 Кол. РАТСЭ 12 Распределение нагрузки: 12.1 Доля нагрузки к УСС 12.2 Доля внутреннего сообщения 12.3 Доля исх. нагрузки к одной РАТС | 22000 0,65 0,35 896 1,2 3,2 10 140 90 110 0,5 290 9 16 4 0,03 0,236 0,0345 | 23000 0,62 0,38 448 1,1 3,3 10 140 90 110 0,5 260 10 12 4 0,03 0,255 0,0384 | 24000 0,60 0,40 896 1,2 3,2 10 140 90 110 0,5 240 8 12 4 0,03 0,274 0,0417 | 25000 0,64 0,36 448 1,1 3,3 10 140 90 110 0,5 250 10 11 4 0,03 0,274 0,0400 | 26000 0,62 0,38 1024 1,2 3,2 10 140 90 110 0,5 230 9 10 4 0,03 0,290 0,0435 | 27000 0,63 0,37 512 1,1 3,3 10 135 90 110 0,5 280 9 15 4 0,03 0,266 0,0357 | 28000 0,60 0,40 1024 1,2 3,2 10 135 85 110 0,5 330 8 19 6 0,03 0,251 0,0303 | 29000 0,62 0,38 512 1,1 3,3 10 135 85 110 0,5 280 9 15 4 0,03 0,276 0,0357 | 30000 0,61 0,39 1152 1,2 3,2 10 135 85 110 0,5 270 10 14 3 0,03 0,287 0,0370 | 31000 0,64 0,36 576 1,1 3,3 10 135 85 110 0,5 250 7 14 4 0,03 0,306 0,0400 |

Продолжение таблицы 1.1

| Исходные данные | Номера вариантов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 |
| 1 Емкость РАТС 2 Доля абонентов кв. сектора 3 Доля абонентов нх. сектора 4 Кол. таксофонов 5 Среднее кол. вызовов в ЧНН от одного абонента: а) квартирного сектора б) нх сектора в) таксофона 6 Среднее время разговора одного абонента а) квартирного сектора б) нх сектора в) таксофона 7 Доля состоявшихся разговоров 8 Емкость существующей ГТС, тыс.ном. 9 Кол. РАТС-ДШ 10 Кол. РАТСК 11 Кол. РАТСЭ 12 Распределение нагрузки: 12.1 Доля нагрузки к УСС 12.2 Доля внутреннего сообщения 12.3 Доля исх. нагрузки к одной РАТС | 22000 0,63 0,37 448 1,2 3,2 10 140 90 110 0,5 320 10 16 6 0,03 0,224 0,0312 | 23000 0,65 0,35 896 1,1 3,3 10 140 90 110 0,5 300 12 14 4 0,03 0.238 0,0333 | 24000 0,68 0,32 448 1,2 3,2 10 140 90 110 0,5 290 11 12 6 0,03 0,247 0,0345 | 25000 0,60 0,40 896 1,1 3,3 10 140 90 110 0,5 270 10 12 5 0,03 0,262 0,0370 | 26000 0,66 0,34 512 1,2 3,2 10 140 90 110 0,5 260 9 11 6 0,03 0,274 0,0384 | 27000 0,65 0,35 1024 1,1 3,3 10 135 90 110 0,5 290 10 15 4 0,03 0,262 0,0345 | 28000 0,65 0,35 512 1,2 3,2 10 135 85 110 0,5 330 8 20 5 0,03 0,251 0,0303 | 29000 0,60 0,40 1152 1,1 3,3 10 135 85 110 0,5 290 9 15 5 0,03 0,274 0,0345 | 15000 0,64 0,36 320 1,2 3,2 10 135 85 110 0,5 220 8 11 3 0,03 0,222 0,0455 | 16000 0,62 0,38 640 1,1 3,3 10 135 85 110 0,5 250 7 14 4 0,03 0,216 0,0400 |

Продолжение таблицы 1.1

| Исходные данные | Номера вариантов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 |
| 1 Емкость РАТС 2 Доля абонентов кв. сектора 3 Доля абонентов нх. сектора 4 Кол. таксофонов 5 Среднее кол. вызовов в ЧНН от одного абонента: а) квартирного сектора б) нх сектора в) таксофона 6 Среднее время разговора одного абонента а) квартирного сектора б) нх сектора в) таксофона 7 Доля состоявшихся разговоров 8 Емкость существующей ГТС, тыс.ном. 9 Кол. РАТС-ДШ 10 Кол. РАТСК 11 Кол. РАТСЭ 12 Распределение нагрузки: 12.1 Доля нагрузки к УСС 12.2 Доля внутреннего сообщения 12.3 Доля исх. нагрузки к одной РАТС | 17000 0,70 0,30 640 1,2 3,2 10 140 90 110 0,5 300 10 16 4 0,03 0,208 0,0333 | 18000 0,67 0,33 320 1,1 3,3 10 140 90 110 0,5 280 12 12 4 0,03 0,217 0,0357 | 19000 0,72 0,28 768 1,2 3,2 10 140 90 110 0,5 270 11 12 4 0,03 0,226 0,0370 | 14000 0,68 0,32 512 1,1 3,3 10 140 90 110 0,5 250 10 11 4 0,03 0,211 0,0400 | 15000 0,65 0,35 640 1,2 3,2 10 140 90 110 0,5 220 9 9 4 0,03 0,222 0,0455 | 32000 0,60 0,40 576 1,1 3,3 10 135 90 110 0,5 290 10 15 4 0,03 0,286 0,0345 | 33000 0,63 0,37 640 1,2 3,2 10 135 85 110 0,5 300 8 19 3 0,03 0,286 0,0333 | 34000 0,61 0,39 640 1,1 3,3 10 135 85 110 0,5 280 9 15 4 0,03 0,302 0,0357 | 35000 0,64 0,36 640 1,2 3,2 10 135 85 110 0,5 270 10 14 3 0,03 0,315 0,0370 | 12000 0,62 0,38 512 1,1 3,3 10 135 85 110 0,5 250 7 14 4 0,03 0,203 0,0400 |

2 Состав оборудования системы DX200

2.1 Структура станции

2.1.1 Обобщенная структура системы DX200 приведена на рисунке 1.1 [1]. В состав станции входят следующие основные функциональные узлы:

- абонентское оборудование (блоки ступени абонентского искания BSМ),

- цифровое коммутационное поле ступени ГИ (GSW),

- управляющие устройства,

- генераторное оборудование (генераторы системы синхронизации, генераторы вызывных и тональных сигналов),

- станционные комплекты,

2.1.2 Комплектация станции зависит от ее функционального назначения, но все виды оборудования будут представлены в станции с любым вариантом комплектации.

2.2 Абонентское оборудование

2.2.1 Абонентское оборудование состоит из блоков, образующих ступень абонентского искания. В состав блоков АИ (BSМ) входят:

- абонентские модули (SUB) и устройства управления абонентскими модулями (SSP),

- цифровое коммутационное поле блока АИ (SSW),

- устройство управления блока АИ (SSU),

- удаленное абонентское оборудование (RSUB).

В состав блока АИ может входить до 64 SUB. Максимальная емкость блока АИ 4096 абонентских линий (64 АЛ  64 SUB), но физически на стативах АИ можно разместить оборудование для 3712 АЛ (максимум 58 SUB). На станции может быть до 10 блоков АИ. Оборудование одного блока АИ  размещается на пяти стативах и занимает один ряд в автозале.

2.2.2 Количество блоков АИ (ВSМ) зависит от их конструктивного оформления, которое, в свою очередь, определяется наличием специализированных абонентских модулей. Специализированные абонентские модули (SM) используются для подключения городских и междугородных таксофонов, кабин переговорных пунктов:

1) если в блок АИ  (BSМ) включаются специализированные модули, то он позволяет максимально подключить

64 АЛ * 54 SUB = 3456 АЛ,

64 * 4 SМ = 256 специализированных линий (например, таксофонов).

В этом варианте комплектации общее число линий, подключаемых к одному блоку АИ (BSМ) равно (3456 + 256) = 3712.

Комплектация блока АИ  (BSМ) со специализированными абонентскими модулями показана на  рисунке В.1, с.95 [1];

2) если в блок АИ  (BSМ) включаются только обычные SUB, то на пяти стативах размещаются 57 SUB, поэтому емкость блока АИ  (BSW):

64 АЛ * 57 SUB = 3648 АЛ.

Комплектация блока АИ  (BSМ) без специализированных абонентских модулей показана на  рисунке В.3, с.96 [1].

Подробная характеристика состава и функций абонентского оборудования приведены в  [1], с.11…15.

2.3 Цифровое коммутационное поле ступени ГИ (GSW)

2.3.1 Цифровое коммутационное поле ступени ГИ (GSW) дублированное, построено по однозвенной полнодоступной схеме и представляет собой S/T – ступень. Поле ГИ (GSW) может быть реализовано в одном из трех вариантов, выбор которого определяется величиной телефонной нагрузки: GSW – 128, GSW – 192, GSW – 256 трактов ИКМ. Общие данные для разных вариантов построения поля приведены в табл.1.2 [1].

2.3.2 Размещение оборудования ступени ГИ показано на рисунке В.4, с.96, [1].

Характеристика поля ГИ приведена в [1], с.15…17.

2.4 Управляющие устройства

2.4.1 В системе DX200 применяется децентрализованная электронная управляющая система, состоящая из специализированных микроЭВМ и микропроцессоров, входящих в состав модулей оборудования. Взаимодействие специализированных микроЭВМ осуществляется через системный интерфейс типа «общая шина» (МВ – общестанционные шины сообщений).

2.4.2 В состав электронной управляющей системы входят:

SSU – управляющее устройство блока абонентского искания, управляет работой коммутационного поля SSW, комплектами автоматического определения номера (AONU) и конференц-связи (CNFC), обеспечивает согласование абонентской сигнализации с внутристанционной, под управлением SSU работает управляющее устройство абонентского модуля SSP;

М – маркер, осуществляет управление коммутацией в поле ГИ (GSW);

RU – блок регистров, осуществляет обработку вызовов (анализирует адресную информацию, выбирает направление связи, управляет обменом управляющей информации, контролирует процесс установления соединения, выдает команды в М на установление разговорного тракта после ответа вызываемого абонента, управляет выдачей и отключением тональных сигналов);

СМ – блок центрального запоминающего устройства, представляющий собой базу данных всей станции;

LSU – блок обработки линейной сигнализации, обеспечивает обработку сигналов протокола 2ВСК (линейных и управляющих сигналов декадного кода, принимает и передает сигналы декадного кода в соответствии с параметрами дискового номеронабирателя);

CCSU – блок общеканальной сигнализации ОКС№7;

STU – блок статистики, обеспечивает сбор и хранение данных для учета стоимости разговоров и нагрузки, а также данных для оценки качества обслуживания абонентов;

ОМС – ЭВМ технической эксплуатации;

MSW – коммутатор сообщений, используется для передачи аварийных сообщений от АТС в центр технической эксплуатации.

Функции ЭВМ, входящих в состав системы управления, описаны в [1], с.19…25.

2.5 Станционные комплекты

2.5.1 Оконечный станционный комплект (ЕТ) служит для подключения цифровых соединительных линий с потоком Е1; обеспечивает согласование электрических параметров соединительной линии с параметрами станции, синхронизацию соединительной линии со станцией, преобразование линейного кода HDB3 в двоичный станционный и наоборот.

2.5.2 Блок многочастотных приемопередатчиков (MFSU), выполняет функции кодовых приемопередатчиков, подключается к разговорным каналам на время межстанционного обмена сигналами многочастотного кода.

2.5.3 Блок приемников тонального набора (PBRU), служит для приема от номеронабирателя телефонного аппарата вызывающего абонента сигналов тонального набора (кода DTMF), принятую информацию передает в блок регистров (RU).

2.5.4 Блок автоматического определения номера (AONU), по сигналу «Запрос АОН» обеспечивает выдачу кодограммы АОН кодом «2 из 6».

2.5.5 Блок конференц-связи (CNFU) предназначен для одновременной связи нескольких абонентов (от 3 до 12).

Более подробная характеристика станционных комплектов приведена в [1], с.18,19.

3 Расчет интенсивностей телефонных нагрузок

3.1 Расчет исходящей нагрузки от блоков ступени АИ (BSW)

3.1.1 Рассчитываем возникающую удельную абонентскую нагрузку, используя заданные параметры нагрузки, [2], с.12, таблица 2.7.

Расчет интенсивности нагрузки, поступающей по линии абонента категории i, рассчитывается по формуле (3.1):

Yi = i * Ci * tpi * Kp, Эрл,				(3.1)

где i – коэффициент, учитывающий увеличение нагрузки из-за наличия вызовов, не закончившихся разговором по причине занятости, неответа абонента, ошибок в наборе номера; значение i определяется в зависимости от продолжительности разговора по таблице 2.9, с.15, [2];

Ci – среднее количество вызовов в ЧНН;

tpi – время занятия линии при состоявшемся разговоре, ч;

Kp – доля состоявшихся разговоров.

Время занятия линии при состоявшемся разговоре определяется из выражения:

tpi = tco + n*tн + tу + tпв +Ti , с,					(3.2)

где tco – время слушания сигнала “Ответ станции”, 3с, [2], таблица 2.11;

n – число набираемых знаков номера;

tн – время набора одного знака, для дискового номеронабирателя tн = 1,5 с, для частотного номеронабирателя  tн = 0,8 с, [2], таблица 2.11; для упрощения расчетов при курсовом проектировании берется tн = 1,5 с, т.е. учитывается максимальное время занятия линии при наборе номера;

tу – время установления соединения, зависящее от вида связи, способов передачи информации, [2], таблица 2.11; при курсовом проектировании можно взять tу = 2с;

tпв – время слушания сигнала “Посылка вызова”, 7с, [2], таблица 2.11;

Ti – средняя продолжительность разговора, с.

Рассчитываем tpi для каждой категории абонентов:

а) квартирный сектор

tpк = tco + n*tн + tу + tпв +Tк , с

б) народнохозяйственный сектор

tpнх = tco + n*tн + tу + tпв +Tнх , с

в) таксофон

tpт = tco + n*tн + tу + tпв +Tт , с

Рассчитываем удельную нагрузку для каждой категории абонентов:

а) квартирный сектор

yк = αк∗Cк∗tрк∗Кр3600 =

б) народнохозяйственный сектор

yнх= αнх∗Cнх∗tнх∗Кр3600 =

в) таксофон

yт = αТ∗CТ∗tТ∗Кр3600 =

3.1.2 Рассчитываем исходящую местную нагрузку от одного BSМ:

Аисх= yк * Nк + yнх * Nнх + yт * Nт, Эрл,			(3.3)

где Nк, Nнх, Nт – количество абонентов  квартирного, народнохозяйственного секторов и таксофонов в одном BSМ.

Nк =3456 * рк, Nнх =3456 * рнх,			(3.4)

где 3456 – общее число абонентских линий, включаемых в один BSМ через неспециализированные SUB,

рк, рнх  – доли абонентов  квартирного и народнохозяйственного секторов.

Общая исходящая местная нагрузка:

= Аисх * SBSМ, Эрл					(3.5)

где SBSМ  – количество блоков BSМ.

Для определения количества BSМ необходимо знать общее число линий, подключаемых к ступени АИ:

,

где  – заданная емкость АТС,

– количество таксофонов.

В курсовом проекте выбирается вариант равномерного распределения линий таксофонов по BSМ, т.е. все BSМ будут иметь специализированные абонентские модули. Тогда количество BSМ:

SBSM=]N3712[,

где 3712 – максимальное число линий, включаемых в один BSМ.

3.1.3 Рассчитываем исходящую междугородную нагрузку от одного BSМ:

Амг = азсл  * 3456 * 1,05, Эрл,				(3.6)

где азсл  – удельная абонентская исходящая нагрузка на заказно-соединительные линии, азсл выбирается по табл.2.10, [2];

3456 – общее число абонентских линий в одном BSW, имеющих доступ к заказно-соединительным линиям;

1,05 – коэффициент, учитывающий наличие АОН на РАТС.

Общая исходящая междугородная нагрузка:

Амг = Амг * SBSМ, Эрл				(3.7)

3.2 Распределение потоков сообщений

3.2.1 Нагрузка на входе ступени ГИ (GSW):

АGSWвх= Аисхм+ Амг, Эрл

В поле GSW нагрузка распределяется между направлениями в соответствии со структурной схемой ГТС:

1) направление к АМТС

Азсл = Амг

2) направление к УСС

Аусс = 0,03 , Эрл,

где 0,03 – доля нагрузки к УСС.

3) направления местной связи.

3.2.2 При определении нагрузки, подлежащей распределению по направлениям местной связи, необходимо учитывать потери нагрузки, возникающие из-за задержек в установлении соединения при приеме номера:

ti = tсо + n* tн, с,  					(3.8)

где ti – время задержки из-за приема номера;

tсо – время слушания сигнала “Ответ станции”, 3с;

n – количество знаков, после приема которых занимается канал направления связи;

tн – время набора одного знака.

Т.к. ГТС аналого-цифровая, среднее время задержки может быть определено из выражения:

t = ΔtДШ∗NДШ+ΔtКЭNК+NЭN, с, 				(3.9)

где tДШ, tКЭ  – время задержки при установлении соединения соответственно к РАТС-ДШ, к РАТСК и РАТСЭ;

NДШ, NК, NЭ – суммарные емкости соответственно декадно-шаговых, координатных и электронных РАТС (вместе с проектируемой);

N – емкость ГТС (вместе с проектируемой РАТС).

tДШ = 3 + 2 * 1,5 = 6с

tКЭ  = 3 + 6 * 1,5 = 12с

Интенсивность нагрузки, подлежащей распределению по направлениям:

АGSW = АGSWвх⋅tвх−Δttвх, Эрл, 				(3.10)

где tвх – время занятия входа GSW.

tвх = АGSWвх∗3600Nк∗Cк+Nнх∗Снх+NТ∗СТ, с, 			(3.11)

где Nк, Nнх, NТ – количество абонентов квартирного, народнохозяйственного секторов и таксофонов на проектируемой РАТС;

Ск, Снх, СТ – среднее количество вызовов от одного абонента квартирного, народнохозяйственного секторов и таксофона.

Нагрузка АGSW распределяется между направлениями

1) внутренней связи

Авн = АGSW * рвн, Эрл, 					(3.12)

где  рвн – доля внутреннего сообщения;

2) исходящей связи

Аисх = АGSW - Авн, Эрл,

Аiисх= Аисх * рi, Эрл,

где рi – доля исходящей нагрузки к одной РАТС.

Примечание. Равномерное распределение исходящей нагрузки допускается при учебном проектировании с целью упрощения расчетов. При реальном проектировании необходимо рассчитывать коэффициенты взаимного тяготения и в соответствии с ними производить распределение исходящей нагрузки.

Распределение исходящей нагрузки по проектируемым направлениям связи производится в соответствии со структурной схемой ГТС.

3.3 Расчет входящей нагрузки

3.3.1 При учебном проектировании считаем, что входящая местная нагрузка равна исходящей:

Авх = i=1nAiвх, Эрл, 					(3.13)

где Aiiвх – входящая нагрузка одного направления, Аiвх=Аiисх;

n – количество направлений входящей связи в соответствии со структурой ГТС.

Общая нагрузка на направление связи с ОПТСj:

АОПТСj = АОПТСjисх+АОПТСjвх, Эрл

3.3.2 Входящая междугородная нагрузка:

Аслм = аслм  NРАТС, Эрл,

где аслм – нагрузка на СЛМ для одного абонента, определяется по табл.2.10, [2];

NРАТС  – емкость проектируемой РАТС.

3.3.3 Входящая нагрузка на один BSМ:

Авх=, Эрл      			     (3.14)

Общая нагрузка на один BSМ:

Ао = Аисх + Авх + Амг , Эрл

3.3.4 Необходимо произвести проверочный расчет нагрузки на одну абонентскую линию. Удельная нагрузка абонентской линии не должна превышать 0,15 Эрл.

Y = (Ао – yТ * Nт) / 3456, Эрл,

где   yТ * Nт – нагрузка от таксофонов на один BSМ.

Если Y0,15 Эрл, значит  блоки абонентского искания BSМ укомплектованы неправильно. Необходимо уменьшить число абонентских линий в модулях SUB (с 64 до 56, 48, 40, 32), что приведет к увеличению числа SUB, а, следовательно, и BSМ. Расчеты необходимо будет произвести заново.

3.4 Расчет нагрузки на регистры

3.4.1 Нагрузку на приемники частотного набора (PBRU) можно определить, зная долю телефонных аппаратов с частотным набором. Условно можно ее принять, равной 0,5. Тогда

АPBRU = 0,5 * (Аисхм+ Амг) * tmtвх, Эрл,

где tвх определено по формуле (3.11);

tm – время занятия  PBRU при приеме адресной информации.

tm = 0,8∗6+0,8∗112, с,

где 0,8 – время набора одного знака при частотном способе передачи адресной информации с телефонного аппарата, с;

6 – количество знаков, набираемое при местной связи;

11 – количество знаков, набираемое при междугородной связи.

3.4.2 Рассчитываем нагрузку, поступающую на регистры (RU) при исходящей связи:

АRUисх=Аисхм∗t1+Аусс∗t2tвх+Амг∗t3150, Эрл, 			(3.15)

где Аисхм– местная исходящая нагрузка, определена в п.3.1.2 (формула 3.5);

Аусс – нагрузка к УСС, определена в п.3.2.1;

Амг – исходящая нагрузка к АМТС, определена в п.3.1.3 (формула 3.6);

t1 – среднее время занятия регистра при исходящей связи (15с для телефонных аппаратов с декадным набором и 11,6с для телефонных аппаратов с частотным набором);

t2 – среднее время занятия регистра при связи с УСС (11,4с для телефонных аппаратов с декадным набором и 8,4с для телефонных аппаратов с частотным набором);

t3 – среднее время занятия регистра при исходящей междугородной связи (28,5с для телефонных аппаратов с декадным набором и 21,8с для телефонных аппаратов с частотным набором);

tвх – время занятия входа GSW при исходящей связи, определено в п.3.2.2 (формула 3.11);

150 – среднее время занятия ЗСЛ при исходящей междугородной связи, с.

Для упрощения расчетов можно взять максимальные значения t1, t2, t3.

3.4.3 Рассчитываем нагрузку на регистры RU при входящей связи:

АRUвх=АДШвх∗t4+АКвх∗t572, Эрл, 				(3.16)

где АДШвх– входящая нагрузка от РАТС-ДШ своего узла, рассчитана в п. 3.3.1;

АКвх– входящая нагрузка от РАТСК своего узла, рассчитана в п. 3.3.1;

t4 – среднее время занятия регистра при связи от РАТС-ДШ (10с);

t5 – среднее время занятия регистра при связи от РАТСК при сигнализации многочастотным кодом (2,9с);

72 – среднее время занятия канала входящего тракта, с.

3.4.4 Входящая нагрузка по направлениям с сигнализацией ОКС№7 обслуживается с использованием блоков CCSU, при этом CCSU принимает сигнальное сообщение и передает данные, необходимые для установления соединения, в блок  RU. Данные передаются по шине сообщений. В дальнейшем RU выполняет те же функции, как при установлении входящей связи по направлениям с децентрализованными системами сигнализации. Входящая сигнальная нагрузка по направлениям ОКС№7 составляет 2% от входящей нагрузки данных направлений (п.3.3.1, ).

3.4.4 Суммарная нагрузка, поступающая на регистры:

АRU=АRUисх+АRUвхARUОПТС, Эрл

3.5 Расчет нагрузки на блоки многочастотной сигнализации (MFCU)

3.5.1 При исходящей связи MFCU занимаются перед посылкой сигнала “Занятие” по исходящей линии:

АMFCUисх=АКисх∗t672, Эрл, 				(3.17)

где  – исходящая нагрузка по направлениям с сигнализацией многочастотным кодом (к РАТСК своего района), определена в п.3.2.2;

t6 – время занятия MFCU при связи с РАТСК, зависит от количества передаваемых цифр, определяется по табл. 3.1;

72 – среднее время занятия канала цифрового тракта, с .

3.5.2 Аналогично рассчитывается нагрузка на MFCU при входящей связи:

АMFCUвх=АКвх∗t772, Эрл, 				(3.18)

где  – входящая нагрузка по направлениям с сигнализацией многочастотным кодом, определена в п. 3.3.1;

t7 – время занятия MFCU при связи с РАТСК, зависит от количества принимаемых цифр, определяется по табл. 3.2.

3.5.3 Суммарная нагрузка на MFCU:

АMFCU=АMFCUисх+АMFCUвх, Эрл

# Таблица 3.1

| Число передаваемых цифр | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Время занятия MFCU, с | 1,2 | 1,4 | 1,6 | 1,8 | 2,0 | 2,2 | 2,4 |

# Таблица 3.2

| Число принимаемых цифр | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Время занятия MFCU, с | 1,4 | 1,8 | 2,0 | 2,2 | 2,4 | 2,6 | 2,8 |

3.6 Расчет нагрузки на блоки автоматического определения номера (AONU)

3.6.1 Блоки AONU применяются при исходящей местной связи и связи с АМТС, при связи с УСС.

3.6.2 Интенсивность нагрузки, поступающей на AONU:

АAONU = 0,25 * Аисх + 0,34 * Аусс + 0,47 * Амг, Эрл,			(3.19)

где 0,25, 0,34, 0,47 – коэффициенты, учитывающие время занятия блоков AONU при среднем соотношении числа вызовов, закончившихся разговором и вызовов при несостоявшихся разговорах (по причине занятости, отсутствия абонента или ошибок в наборе номера), [1], с.49.

4 Расчет объема оборудования

4.1 Переход от средней нагрузки к расчетной

4.1.1 Для учета колебаний нагрузок в течении ЧНН необходимо пересчитать полученные значения средних нагрузок в расчетные, на основании которых будет определен объем оборудования:

Ар=Аi+0,6742Ai, Эрл, 					(4.1)

где Аi – значение средней нагрузки;

0,6742 – аргумент функции Лапласа.

4.1.2 Результаты пересчета средних нагрузок в расчетные сводим в таблицу (таблица 4.1).

Таблица 4.1

| Обозначение нагрузки | Среднее значение нагрузки, Эрл | Расчетное значение нагрузки, Эрл |
| --- | --- | --- |
| Аусс Азсл Аслм Аjiисх АОПТСj Аjiвх Ао АRU AMFSU AAONU АPBRU |  |  |

Примечание. В таблице 3.1 необходимо указать значения исходящих (Аjiисх) и входящих (Аjiвх) нагрузок направлений связи с РАТС своего узлового района), а также направления связи с ОПТС своего района (АОПТСj).

4.2 Расчет основного оборудования

4.2.1 Рассчитываем число каналов на участке BSМ – GSW с помощью 1-ой формулы Эрланга при норме потерь 0,001 по таблице 3.1, 3.2, [2] в зависимости от расчетной нагрузки Аро.

Число потоков Е1 на участке BSМ – GSW:

NИКМ  = ]Vк30[, 						(4.2)

где Vк – число каналов на участке BSМ – GSW;

30 – число разговорных каналов в потоке Е1.

Общее число потоков Е1 на участке BSМ – GSW:

NИКМ 1 = NИКМ   SBSМ,

где SBSМ – число блоков абонентского искания.

4.2.2 Расчет числа трактов ИКМ для внешней связи сведем в таблицу (таблица 4.2).

Таблица 4.2

| Направление | Потери | Расчетная нагрузка, Эрл | Кол. каналов | Кол. трактов ИКМ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| УСС К АМТС К РАТСji ОТ РАТСji ОПТСj | 0,001 0,001 0,005 0,005 0,005 |  |  |  |
|  |  |  | Всего Nикм2 |  |

Число каналов в направлениях от проектируемой РАТС к существующим  РАТС своего узлового района, к УСС, между проектируемой РАТС и АМТС, ОПТС определяется по таблице 3.1,  3.2, [2]  в зависимости от нормы потерь и величин расчетных нагрузок. Для направлений с применением ОКС№7 (АМТС, ОПТС) значения исходящих и входящих нагрузок суммируются, число каналов и потоков Е1 определяется для суммарной величины нагрузки направления.

Расчет числа каналов в направлениях от существующих  РАТСК своего узлового района производится методом эффективной доступности. Для упрощения расчетов задаем значение эффективной доступности Дэ = 20. Число каналов рассчитывается по формуле ОДелла:

Vк = α⋅Аiвх+β, 						(4.3)

где ,  – коэффициенты, определяемые по табл. 3.6, [2].

Количество каналов в направлениях от существующих РАТС-ДШ своего узлового района определяется по таблице 3.5, [2].

Число трактов ИКМ по каждому направлению связи определяется из выражения:

NИКМ i = ]Vк30[,

где Vк – число каналов направления i.

Общее число трактов ИКМ внешней связи:

Nикм2 = i=1nNикмi,

где n – число направлений.

Каждый тракт ИКМ включается в оконечный станционный комплект ЕТ, поэтому количество ЕТ равно числу трактов ИКМ внешней связи:

NЕТ = Nикм2

4.2.3 Расчет числа регистров RU производится по 1-ой формуле Эрланга при потерях 0,005, таблица 3.1 [2]  в зависимости от величины расчетной нагрузки ARU(таблица 4.1).

4.2.4  При обслуживании вызовов по системе с ожиданием расчет числа MFCU, PBRU производится по 2-ой формуле Эрланга при потерях 0,001, таблица 3.3, [2]  в зависимости от значений расчетных нагрузок (таблица 4.1).

Для определения количества  MFCU, PBRU необходимо знать соотношение  t / tm,

где t – допустимое время ожидания (1с),

tm – среднее время занятия приборов.

Для MFCU

tm = t6+t72, с,

где t6, t7 – время занятия MFCU при разных видах связи (п.3.5).

Для PBRU

Нагрузка на PBRU определена в п.4.2.1.

Время занятия PBRU при наборе номера:

tm = 0,8∗6+0,8∗112, с,

где 0,8 – время набора одного знака при частотном способе передачи адресной информации с телефонного аппарата, с;

6 – количество знаков, набираемое при местной связи;

11 – количество знаков, набираемое при междугородной связи.

4.2.5 Расчет комплектов линейной сигнализации производится в зависимости от числа потоков Е1 на ступени GSW, к  которым должны подключаться LSU. Каждый прибор LSU обслуживает один сигнальный канал. Линейная сигнализация применяется во всех направлениях, кроме направлений с ОКС№7.

NLSU = i=1nNкi,

где Nкi – число каналов в направлениях без ОКС№7 (таблица 4.2);

n – число направлений без ОКС№7.

4.2.6 Количество блоков MFCU, PBRU, LSU определяется, исходя из комплектации этих блоков: каждый блок содержит 16 или 32 прибора.

Блок MFCU содержит 16 приемопередатчиков:

Блок LSU содержит 16 комплектов линейной сигнализации:

Блок PBRU содержит 16 приемников тонального набора:

4.2.7 Количество блоков AONU определяется  по числу блоков ступени абонентского искания BSМ, т.к. в комплектации каждого блока BSМ предусмотрено одно рабочее место для размещения кассеты с блоком AONU. Блок AONU содержит 32 комплекта, блоки AONU не резервируются:

4.2.8 Число блоков CCSU определяется в зависимости от количества звеньев сигнализации ОКС№7, один блок CCSU обслуживает до 16 звеньев сигнализации.

Число звеньев сигнализации:

NSL=]1,05∗Mi160[+1, 				(4.4)

где 1,05 – коэффициент, учитывающий затраты на эксплуатационно-техническое обслуживание процессора;

Мi – число сообщений в секунду, передаваемых в направлении;

160 – максимальное число сообщений, которое может быть передано по звену сигнализации в секунду.

Mi=ApiОКСtср∗12, 				(4.5)

где ApiОКС – расчетная нагрузка направления с ОКС (таблица 3.1);

tср– среднее время удержания разговорного канала (120с);

12 – среднее число сообщений, передаваемых в обоих направлениях, при обслуживании одного соединения.

NCCSUбл=]NSL16[+1

4.2.9 Количество линий для ОМС определяется с учетом общего числа потоков Е1:

NOMC=]2+VE1−2432[, 				(4.6)

где VE1– число потоков, подключаемых к полю GSW.

VE1= NИКМ 1 + NИКМ2 + NTG + NCLO +   + (:2) + (NLSUбл  : 2) + NMFSU + NAONU,

где NTG – число трактов для подключения генераторов тональных сигналов, генератор тональных сигналов (TG) подключается к полю GSW одной ИКМ-линией, для надежности TG дублирован;

NCLO – число трактов для подключения тактовых генераторов, блок тактовой синхронизации (CLO) подключается к полю GSW одной ИКМ-линией, для надежности CLO дублирован;

– количество блоков RU (на станции предусмотрено два блока RU: один – основной, второй – резервный).

4.2.10 Емкость поля GSW:

VGSM = VE1 + NOMC +1

Число блоков поля GSW:

NGSW = VGSW256,

где 256 – количество трактов ИКМ, включаемых в один блок поля GSW.

5 КОМПЛЕКТАЦИЯ И РАЗМЕЩЕНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ

5.1Требования к размещению оборудования

5.1.1 Оборудование монтируется на стативах с габаритами: высота – 2,6м (для нестандартных помещений при небольшой емкости АТС – 2,2м), ширина – 600 мм, глубина – 225 или 450мм. Высота автозала должна быть такой, чтобы над стативами оставалось свободное пространство не менее 0,5м. Расстояние между рядами должно быть не менее 2м для свободного перемещения между ними служебного терминала. В одном стативном ряду размещается не более 7 стативов. Пример размещения оборудования DX200 в автозале показан на рисунке В.6, с.98 [1].

Общая площадь автозала определяется, исходя из потребляемой мощности коммутационным оборудованием  и выбранного способа вентиляции. При механической вентиляции с использованием охлажденного приточного воздуха допустимая удельная потребляемая мощность составляет 200Вт/м2, а при отсутствии охлаждения воздуха – 100 Вт/м2. Для приблизительной оценки потребляемой мощности можно использовать выражение:

Р=1000+0,9N+40М,

где N – емкость АТС,

М – число цифровых соединительных линий (трактов ИКМ).

5.1.2 Основной конструктивной единицей являются двухсторонние печатные платы (ТЭЗ – типовые элементы замены). Платы размещаются и монтируются при помощи разъемов в одинарных и сдвоенных кассетах. На стативе размещается 7 – 9 одинарных кассет. Кассеты могут размещаться в стативах произвольно, но с целью исключения нерациональных решений при прокладке кабелей определены стандартные планы установки кассет. На каждом стативе в нижней части располагается вторичный источник питания (ВИП). Тип ВИП зависит от типа статива. Вторичные источники питания представляют собой преобразователи постоянного напряжения 60В или 48В в выходные напряжения ±5В, ±12В и ±24В.

5.2 Комплектация блока ступени абонентского искания (BSМ)

5.2.1 Каждый блок ступени абонентского искания (BSМ) размещается на пяти стативах, устанавливаемых в отдельном ряду (секции). Количество рядов равно количеству блоков АИ. Один BSМ содержит статив обработки абонентской сигнализации и коммутации (SSE) и до четырех стативов абонентских комплектов (SE), рисунок 5.1.

| SSE0 | SE1 | SE2 | SE3 | SE4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SSWR | SR64 0 | SR64 1 | SR64 2 | SR64 3 |
|  | SR192 0 | SR192 3 | SR192 8 | SR192 13 |
| SSWR | SR192 1 | SR192 4 | SR192 9 | SR192 14 |
|  | SR192 2 | SR192 5 | SR192 10 | SR192 15 |
| SSUR00 | PMUR | SR192 6 | SR192 11 | SR192 16 |
| SSUR01 | AONR | SR192 7 | SR192 12 | SR192 17 |
| PWSR | PWSR | PWSR | PWSR | PWSR |

Рисунок 5.1 – Размещение оборудования блока ступени АИ

5.2.2 В состав статива SSE входят:

SSWR – две кассеты абонентской ступени коммутации (дублированное цифровое коммутационное поле ступени АИ на 96 трактов ИКМ);

SSUR – две кассеты устройства управления блоком ступени АИ (дублированное устройство управления блоком АИ). Кроме ЭВМ управления в их состав входят устройства сопряжения коммутационной системы, блок обмена сообщениями, устройство сопряжения шины сообщений и устройство конференц-связи;

PWSR – кассета электропитания.

На стативах SE размещаются:

SR64 – кассеты со специализированными модулями абонентских комплектов. В платы кассет SR64 включаются абонентские линии с дополнительными функциями (местные и междугородные таксофоны, кабины переговорных пунктов). В состав кассеты входят управляющее устройство абонентского модуля (SSP), 8 плат по 8 абонентских комплектов в каждой, генератор вызывного тока, устройство тестирования абонентских линий;

SR192 –  кассеты с модулями обычных абонентских комплектов. В состав кассеты SR192 входят 3 абонентских модуля на 64 линии каждый.

В состав блока ступени абонентского искания также входят кассеты

PMUR – кассета блока контроля трактов,

AONR – кассета блока автоматического определения номера.

5.3 Комплектация оборудования ступени группового искания

5.3.1 Выбор емкости коммутационного поля ГИ производится на этапе проектирования и предусматривает наличие трех базовых комплектаций на 128, 192 и 256 ИКМ-линий. Оборудование ГИ  размещается на стативах GSE.  Количество стативов зависит от выбранной базовой комплектации. Коммутационное поле емкостью 256 ИКМ-линий размещается на четырех стативах GSE (рисунок 5.2).

| SDF | SDF | SDF | SDF |
| --- | --- | --- | --- |
| GSWR 00 | GSWR 02 | GSWR 10 | GSWR 12 |
| GSWR 01 | GSWR 03 | GSWR 11 | GSWR 13 |
| PWSR | PWSR | PWSR | PWSR |

Рисунок 5.2 – Размещение оборудования коммутационного поля ГИ емкостью 256 ИКМ-линий

В состав стативов GSE входят:

SDF – распределительный щит коммутационной системы;

GSWR – кассета групповой ступени коммутации, при емкости поля ГИ 256 ИКМ-линий используются кассеты типа GSWR2 на 256 входящих и 64 исходящих линии;

PWSR – кассета электропитания.

5.3.2  В состав стативного ряда ступени ГИ, кроме стативов GSE, входят (рисунок 5.3):

ОМЕ – статив ЭВМ технической эксплуатации. Кроме кассет ЭВМ технической эксплуатации, включает в себя также кассету многочастотной сигнализации. Устанавливается на АТС независимо от ее емкости;

ВСЕ – статив основного устройства управления. Включает в себя половину минимального состава оборудования устройства управления станции и кассету оконечных станционных комплектов (ЕТ). На станции устанавливается два статива ВСЕ;

СЕЕ – статив расширения основного устройства управления. Включает в себя устройства, потребность в которых появляется при увеличении емкости станции (ЕТ, LSU, RU, MFCU, CCSU). Количество этих стативов зависит от объема оборудования управления, но не должно превышать 7.

| OME | BCE0 | BCE1 |  | CEE |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| RDF | RDF | RDF | Стативы коммутационного поля ГИ (GSE) | RDF |
| OMER | ETR | ETR |  | ETR |
|  | MR | MR |  | ETR |
| OMCR | LSUR | LSUR |  | LSUR |
|  | RUR | RUR |  | RUR |
| MFR | CMR | CMR |  | RUR |
| WFDR-T | STUR | STUR |  | MFR |
|  | PWSR | PWSR |  | PWSR |
|  | PWSR | PWSR |  | PWSR |

Рисунок 5.3 – Комплектация стативного ряда ГИ

В состав стативов ОМЕ, ВСЕ, СЕЕ входят:

RDF – общестативный распределительный щит;

OMСR – кассета ЭВМ технической эксплуатации. Кроме ЭВМ, включает в себя блок обмена сообщениями, устройства подключения блоков цикловой синхронизации, блок аварийной сигнализации, устройство сопряжения сцетром технической эксплуатации, устройство сопряжения шины сообщений, устройства сопряжения периферийных устройств;

OMER – кассета расширения ЭВМ технической эксплуатации. Включает в себя устройства подключения блоков цикловой синхронизации, блоки аварийной сигнализации;

MFR – кассета многочастотной сигнализации. Содержит два блока многочастотной сигнализации (MFCU), два блока приемников тонального набора (PBRU) и устройство конференц-связи (CNFC);

WFDR-T – трехъярусная кассета сопряжения с внешними устройствами ввода-вывода;

ETR – кассета оконечных станционных комплектов, содержит 8 оконечных станционных комплектов (ЕТ);

MR – кассета маркера. Кроме ЭВМ, содержит устройства сопряжения коммутационной системы, устройства сопряжения шины сообщений, генератор тональных сигналов, систему тактовой синхронизации (CLO – блок тактовой синхронизации);

LSUR – кассета линейной сигнализации. Кроме ЭВМ, включает в себя блок линейной сигнализации и устройство сопряжения шины сообщений;

RUR – кассета регистров. Кроме ЭВМ, включает в себя устройства сопряжения шины сообщений и блок обмена сообщениями;

CMR – кассета центрального запоминающего устройства. Кроме ЭВМ, включает в себя устройство сопряжения шины сообщений;

STUR – кассета статистики. Кроме ЭВМ, включает в себя устройство сопряжения шины сообщений;

PWSR – блок электропитания.

5.3.3 Для определения комплектации стативного ряда ГИ необходимо рассчитать количество кассет каждого типа. Результаты расчета можно свести в таблицу (таблица 5.1).

Таблица 5.1

| Наим. оборуд. | Кол. блоков | Кассеты |  | Распределение кассет по стативам |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Наимен. | Количество | OME | BCE0 | BCE1 | GSE | ….. | CEE |
| ЕТ |  | ЕТR |  |  |  |  |  |  |  |
| MFSU |  | MFR |  |  |  |  |  |  |  |
| LSU |  | LSUR |  |  |  |  |  |  |  |
| CCSU |  | CCSUR |  |  |  |  |  |  |  |
| RU |  | RUR |  |  |  |  |  |  |  |
| GSW |  | GSWR |  |  |  |  |  |  |  |

6 ТРЕБОВАНИЯ ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ

6.1 Выбор помещения

6.1.1 Во избежание нежелательных воздействий окружающей среды на работу АТС помещения должны быть подготовлены в соответствии со следующими требованиями:

1) оборудование АТС не должно размещаться

- в помещениях, которые могут быть залиты водой или которые подвергаются сильному воздействию влаги или теплоты;

- в помещениях, воздух в которых может быть сильно загрязнен пылью, дымом или вредными веществами;

- в помещениях, где имеются постоянные или появляются временные вибрации, могущие влиять на работу станции;

- в помещениях, в которых невозможно создать требуемые климатические условия для оборудования АТС;

2) минимальная высота помещений, предназначенных для размещения оборудования, должна составлять 2400 мм. Стены и потолки должны быть обработаны или покрыты легко чистящимся материалом;

3) в помещениях станций малой и средней емкости желательно иметь автоматический датчик пожарной сигнализации, а  в помещениях станций большой емкости (свыше 3000 номеров) наличие такого датчика является обязательным;

4) должна быть предусмотрена вентиляция, обеспечивающая минимум пятикратный обмен воздуха в час;

5) пол должен иметь бетонную основу, покрытую легко чистящимся материалом. Пол в помещении АТС должен быть не менее чем на пять сантиметров выше уровня пола в соседних помещениях для предотвращения проникновения воды из смежных помещений.

6.1.2 Условия окружающей среды

Для эксплуатации определены следующие условия:

- температура +5°С …+40 °С, номинальная температура +18°С…+27°С;

- относительная влажность 5…85%, номинальная влажность 30…70%;

- допустимое содержание пыли в воздухе соответствует показателям промышленных городов и составляет до 200 мкг/м3.

6.1.3 Освещение

В помещении АТС должно быть выполнено общее и рабочее электрическое освещение.

Общее освещение должно быть выполнено так, чтобы можно было работать в помещении и без дневного света. Источники света должны быть размещены на потолке между рядами стативов. По окраске света они должны как можно более соответствовать естественному освещению.

Рабочее освещение выполняется переносными и постоянными (фиксированными) осветительными приборами. Постоянные осветительные приборы применяются для освещения рабочего места, а переносные – для освещения мест при устранении неисправностей на оборудовании.

6.1.4 Антистатическая защита

Помещение, рабочее место и персонал, выполняющий работы на оборудовании, должны быть обязательно антистатически защищены. Имеются следующие способы антистатической защиты:

1) пол в помещении должен иметь проводящее антистатическое покрытие или должен быть выполнен как фальшпол с антистатическим покрытием;

2) обязательно применение индивидуальных антистатических защитных средств (антистатический рабочий халат, проводящая обувь) и обязательное заземление с помощью проводящего браслета, соединенного с точкой заземления проводящим шнуром и резистором 1 Мом.

Указанные способы обеспечивают соответствующую защиту только при дисциплинированном применении защитных средств и при соблюдении правил антистатической защиты.

6.2 Заземление

6.2.1 Система заземления и уравнения потенциалов служит для защиты персонала, работающего с системой, от опасных напряжений, а также защищает оборудование станции от напряжений и токов из окружающей среды. Предотвращение возникновения напряжений, которые могли бы вызвать повреждение оборудования, обеспечивают средства первичной и вторичной защиты. Физически система заземления представляет собой часть энергетического контура постоянного тока.

6.2.2 Первичная защита

Средства первичной защиты должны быть смонтированы на главном кроссе при наличии следующих условий:

1) при применении воздушных линий, вследствие чего увеличивается опасность наводки опасных напряжений;

2) при применении подземных кабелей в грунте с удельным сопротивлением более 100 Ом/м, вследствие чего увеличивается опасность от возникновения напряжений, перенесенных со стороны сети электропередачи;

3) промышленная местность с крупными потребителями электроэнергии;

4) более 15 грозовых дней в году;

5) удельное сопротивление грунта составляет более 100 Ом/м, вследствие чего увеличивается опасность изменений уровня потенциала заземляющей точки.

6.2.3 Вторичная защита

Средства вторичной защиты входят в состав абонентских комплектов и могут выдержать действие импульсной волны с параметрами 1,2 мкс/1600 при напряжении до 5000 В, действие импульса переменного тока более 5 КА в течении 0,5 с и наличие напряжения переменного тока до 50 В. Аналогичные требования предъявляются и к средствам первичной защиты, если они монтируются.

Коммутационное оборудование выдерживает электромагнитные помехи при напряженности поля не более 1 В/м в диапазоне частот от 20 КГц до 1 ГГц и 10 В/м при частоте  более 1 ГГц.

ГЛОССАРИЙ

AONU – комплект автоматического определения номера

AONR – кассета блока автоматического определения номера

ВСЕ – статив основного устройства управления

BSМ – блок ступени АИ

CCSU – блок общеканальной сигнализации ОКС№7

СЕЕ – статив расширения основного устройства управления

CLO – блок тактовой синхронизации

СМ – блок центрального запоминающего устройства

CMR – кассета центрального запоминающего устройства

CNFC – устройство конференц-связи

ЕТ –  оконечный станционный комплект

ETR – кассета оконечных станционных комплектов

GSE – статив коммутационного поля ГИ

GSW –  цифровое коммутационное поле ГИ

GSWR – кассета групповой ступени коммутации

LSU – блок обработки линейной сигнализации

LSUR – кассета линейной сигнализации

М – маркер, осуществляет управление коммутацией в поле ГИ (GSW)

MR – кассета маркера

MFR – кассета многочастотной сигнализации

MFSU – блок многочастотных приемопередатчиков

MSW – коммутатор сообщений

ОМС – ЭВМ технической эксплуатации

OMСR – кассета ЭВМ технической эксплуатации

OMER – кассета расширения ЭВМ технической эксплуатации

ОМЕ – статив ЭВМ технической эксплуатации

PBRU – блок приемников тонального набора

PMUR – кассета блока контроля трактов

PWSR – кассета электропитания

RDF – общестативный распределительный щит

RSUB – удаленное абонентское оборудование

RU – блок регистров

RUR – кассета регистров

SDF – распределительный щит коммутационной системы

SE – статив абонентских комплектов

SM – специализированные абонентские модули

SR64 – кассета со специализированными модулями абонентских комплектов

SR192 –  кассета с модулями обычных абонентских комплектов

SSE – статив обработки абонентской сигнализации и коммутации

SSP – устройство управления абонентским модулем

SSU – управляющее устройство блока абонентского искания

SSUR – кассета устройства управления блоком ступени АИ

SSW – цифровое коммутационное поле блока АИ

SSWR – кассета абонентской ступени коммутации

STU – блок статистики

STUR – кассета статистики

SUB – абонентский модуль

TG – генератор тональных сигналов

WFDR-T – кассета сопряжения с внешними устройствами ввода-вывода

Список литературы

1 Ромашова Т.И., Михайлова Ц.Ц. Проектирование оборудования и базы данных цифровой системы коммутации DX200. Учебное пособие. – Новосибирск: ГОУ ВПО “Сиб ГУТИ”, 2004.

2 Быков Ю.П., Егунов М.М., Ромашова Т.И. Справочные материалы по курсовому и дипломному проектированию. – Новосибирск: СибГУТИ, 2001.

3 Катунин Г.П., Мефодьева Г.Д. Оформление конструкторских документов. – Новосибирск: СибГУТИ, 2001.