ВАРИАНТ №7

1.Грузовые тарифы. Влияние рыночных условий на формирование тарифа.

2.Эффективность приобретения и использования машин.

3.Практическое задание:

Определить среднее расстояние перевозки и длину ездки.

Методические указания  по выполнению практического задания:

Вариант №7.

Пример:

Два автомобиля грузоподъемностью 7т каждый с полной загрузкой сделали по две груженых ездки, первый на 100км, второй  - на 20км.

Среднее расстояние перевозки определяют делением суммы тонно-километров при перевозке грузов на определенные расстояния на сумму тонн:

Lпер=QLQ=Q1L1+Q2L2+...+QnLnQ1+Q2+...+Qn,км

Среднюю длину груженой ездки определяют делением груженого пробега на число ездок, за которое он был выполнен:

Lг.е. = LгZe,км

Среднее расстояние перевозки – это среднее расстояние перемещения 1т. груза, а среднее расстояние груженой ездки – это среднее расстояние перемещения одного груженого автомобиля. Данные величины не всегда могут быть равны.

Разделив  γс  на  γд  получим:

γсγд= QфgнZeWфgнLг.е Zе,

но  Wф = QфLпер

После подстановки этой величины и преобразований:

γсγд= Lг.еLпер

Равенство  Lг.е  = Lпер будет справедливо при тех же условиях , при которых

γс= γд.

где:

gн - номинальная грузоподъемность;

Qф - фактическое число тонн груза, выполненное автомобилем;

Wф - фактическое число, выполненных тонно-километров.