- Величина отсчета исходного сигнала в некоторый момент равна –463,8 мВ. Шаг квантования равен 7,3 мВ. Определить разрядность кода, если напряжение ограничения шкалы квантования составляет  730 мВ, и кодовую группу, соответствующую заданному отсчету, при использовании симметричного кода при равномерном квантовании.

- На вход канала ЦСП подается сигнал в спектре (0,84,5) кГц. Частота дискретизации выбрана равной Fд=8 кГц. Рассчитать и привести спектр АИМ сигнала, определить какая часть спектра сигнала на выходе канала окажется искаженной?

- Нарисовать временную диаграмму получения кода СМI, для заданной УПИ 10000101011000000001001100001.

- В результате кодирования на выходе нелинейного кодера получили кодовое слово: 01010110. Определите напряжение АИМ отсчета в результате декодирования, если минимальный шаг квантования равен 0,01 мВ (учтите, что кодирование выполнялось кодером взвешивающего типа).

- Цифровой поток с периодом записи ТЗ=29 мкс поступает в ЗУ. Оттуда он считывается с периодом считывания ТСЧ=24 мкс. Необходимо определить период неоднородности и вид согласования скоростей, который потребуется для устранения данной неоднородности.