МИНИСТЕРСТВО  ОБРАЗОВАНИЯ  И НАУКИ

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Государственное образовательное учреждение

высшего профессионального образования

«Оренбургский государственный университет»

Кафедра технологии машиностроения, металлообрабатывающих станков и комплексов

КАМЕНЕВ С.В.

ФОНД КОНТРОЛЬНЫХ ЗАДАНИЙ

ДИСЦИПЛИНЫ

«КОМПЬЮТЕРНАЯ ГРАФИКА»

Направление подготовки: 57800 – «Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств»

Специальность: 151002.65 – «Металлообрабатывающие станки и комплексы».

Аэрокосмический институт

Форма обучения: заочная

Оренбург  2010

1. При указании абсолютных координат точек в двумерной прямоугольной системе координат XOY их ввод в командную строку AutoCAD осуществляется в следующей форме:

А) X;Y;

Б) X-Y;

В) X,Y;

Г) X:Y;

Д) X/Y.

2. Чтобы построить отрезок длиной 50 мм под углом 35 к горизонтали, после указания точки начала отрезка нужно ввести в командную строку AutoCAD следующее выражение:

А) 50<@35;

Б) @50<35;

В) 50<@35;

Г) @50>35;

Д) 50>@35.

3. Замкнутый сплошной контур, содержащий как прямолинейные, так и криволинейные участки и представляющий собой единый объект может быть построен при помощи команды:

А) отрезок;

Б) мультилиния;

В) прямая;

Г) сплайн;

Д) полилиния.

4. Среди ряда кнопок, присутствующих в строке состояния AutoCAD, для включения или выключения режима привязки к точкам сетки с определенным настраиваемым шагом, служит:

А) кнопка ШАГ;

Б) кнопка СЕТКА;

В) кнопка ОРТО;

Г) кнопка ОТС-ПОЛЯР;

Д) кнопка ПРИВЯЗКА.

5. Для построения бесконечной прямой линии (не имеющей начала и конца) служит команда:

А) отрезок;

Б) луч;

В) прямая;

Г) полилиния;

Д) сплайн.

6. Команда «Стереть» по умолчанию в AutoCAD может быть запущена со следующей панели инструментов:

А) панель «Стандартная»;

Б) панель «Рисование»;

В) панель «Свойства»;

Г) панель «Редактирование»;

Д) панель «Порядок прорисовки».

7. Для включения/отключения режима объектной привязки  с клавиатуры (кнопка ПРИВЯЗКА в строке состояния) в AutoCAD может быть использована:

А) клавиша F2;

Б) клавиша F3;

В) клавиша F4;

Г) клавиша F5;

Д) клавиша F6.

8. Какая из опций команды «Прямая» используется для построения прямой линии на заданном расстоянии от выбранного линейного объекта?

А) горизонталь (Гор);

Б) вертикаль (Вер);

В) угол;

Г) биссектриса (Биссектр);

Д) смещение.

9. При редактировании ранее построенной окружности с помощью маркеров выделения (ручек) какой из маркеров не может быть использован для изменения диаметра окружности?

А) центральный маркер;

Б) крайний левый маркер;

В) крайний правый маркер;

Г) крайний нижний маркер;

Д) крайний верхний маркер.

10. К какому из перечисленных типов геометрических примитивов AutoCAD не может быть применена команда «Разорвать в точке»?

А) отрезок;

Б) полилиния;

В) многоугольник;

Г) окружность;

Д) дуга.

11. Какая из перечисленных команд AutoCAD служит для удлинения линейных объектов до пересечения с другими объектами?

А) команда «Удлинить»;

Б) команда «Растянуть»;

В) команда «Увеличить»;

Г) команда «Масштаб»;

Д) команда «Подобие».

12. При построении перпендикуляра к прямолинейному объекту из заданной точки следует использовать следующий тип объектной привязки:

А) привязка «Пересечение»;

Б) привязка «Середина»;

В) привязка «Нормаль»;

Г) привязка «Квадрант»;

Д) привязка «Узел».

13. Какой из способов построения окружности по умолчанию использует команда «Круг»?

А) по заданным центру и диаметру;

Б) по заданным центру и радиусу;

В) по трем заданным точкам;

Г) по двум заданным точкам;

Д) по двум касательным и радиусу.

14. Какое расширение имеют файлы шаблонов чертежей в AutoCAD?

А) расширение .dwg;

Б) расширение .dxf;

В) расширение .dwf;

Г) расширение .dws;

Д) расширение .dwt.

15. При использовании команды «Масштаб» для пропорционального уменьшения размеров выбранных объектов в четыре раза следует ввести в командную строку масштабный коэффициент равный:

А) 4;

Б) 0.4;

В) 0.25;

Г) 1.4;

Д) 0.75.

16. Для быстрого изменения толщины линии выбранного объекта следует использовать следующую панель инструментов:

А) панель инструментов «Стили»;

Б) панель инструментов «Слои»;

В) панель инструментов «Редактирование»;

Г) панель инструментов «Свойства»;

Д) панель инструментов «Рисование».

17. Что не является одним из атрибутов текстового стиля в AutoCAD?

А) имя шрифта;

Б) тип линии текста;

В) высота текста;

Г) степень сжатия текста;

Д) угол наклона текста.

18. Единицы измерения углов в чертежах AutoCAD могут быть настроены при помощи:

А) команды «Единицы»;

Б) команды «Лимиты чертежа»;

В) команды «Настройка»;

Г) команды «Режимы рисования»;

Д) команды «Размерные стили».

19. Объектные привязки в AutoCAD служат:

А) для запрета перемещения выбранных объектов;

Б) для запрета удаления выбранных объектов;

В) для фиксации объектов в узлах координатной сетки;

Г) для фиксации порядка прорисовки объектов;

Д) для указания точных положений на объектах.

20. При построении прямоугольника длиной 80 мм и высотой 40 мм (команда «Прямоугольник») по двум противоположным углам необходимо указать положение первого угла, а затем ввести в командную строку следующее выражение:

А) 80,40;

Б) 40,80;

В) @80,40;

Г) @40,80;

Д) @80, @40.

21. Для создания копий выбранных объектов, симметричных относительно произвольно заданной оси служит:

А) команда «Подобие»;

Б) команда «Массив»;

В) команда «Копировать»

Г) команда «Повернуть»;

Д) команда «Зеркало».

22. Переключение координатных плоскостей в режиме изометрического черчения AutoCAD производится нажатием:

А) клавиши F4;

Б) клавиши F5;

В) клавиши F6;

Г) клавиши F7;

Д) клавиши F8.

23. К какому из перечисленных типов геометрических примитивов (объектов) AutoCAD не может быть применена команда «Фаска»?

А) отрезок;

Б) прямая;

В) полилиния;

Г) дуга;

Д) луч.

24. Для нанесения размеров с горизонтальным, вертикальным или параллельным направлением размерных линий в AutoCAD предназначена следующая команды из пункта главного меню «Размеры»:

А) команда «Линейный»;

Б) команда «Угловой»;

В) команда «Радиус»;

Г) команда «Диаметр»;

Д) команда «Длина дуги».

25. Что является необходимым условием для нанесения штриховки (команда «Штриховка») на область чертежа, ограниченную заданным контуром?

А) наличие в контуре прямолинейных участков;

Б) наличие в контуре криволинейных участков;

В) замкнутость контура;

Г) открытость контура;

Д) отсутствие объектов внутри области штриховки.

26. При построении кругового массива объектов при помощи команды «Массив» обязательно необходимо указать:

А) угол поворота массива;

Б) центр массива;

В) число рядов массива;

Г) число столбцов массива;

Д) линейный шаг массива.

27. Различные объекты, объединенные в группу под определенным именем, в AutoCAD называются:

А) штриховкой;

Б) областью;

В) массивом;

Г) контуром;

Д) блоком.

28. Высоту текста размерной надписи при простановке линейного размера (команда «Линейный») можно изменить при помощи следующей опции команды:

А) Мтекст;

Б) Текст;

В) Угол;

Г) Горизонтальный;

Д) Вертикальный.

29. Для построения гладких кривых произвольной формы, проходящих через заданный набор точек или рядом с ними, в AutoCAD служит команда:

А) полилиния;

Б) дуга;

В) эллипс;

Г) сплайн;

Д) мультилиния.

30. Для построения фаски с помощью команды «Фаска» при использовании ее опции «Длина» необходимо и достаточно задать:

А) вертикальный размер фаски и величину угла;

Б) горизонтальный размер фаски и величину угла;

В) горизонтальный и вертикальный размер фаски;

Г) размер диагонали фаски и величину угла;

Д) горизонтальный и вертикальный размер фаски и величину угла.

31. Команда «Сопряжение» в AutoCAD служит:

А) для объединения объектов в полилинию;

Б) для группировки объектов в блок;

В) для соединения двух объектов круговой дугой заданного радиуса;

Г) для соединения двух объектов эллиптической дугой;

Д) для объединения 3D тел в составное тело.

32. Для чего предназначены слои в AutoCAD?

А) для управления системами координат;

Б) для управления видовыми экранами;

В) для управления структурой чертежа;

Г) для хранения блоков;

Д) для создания аннотаций.

33. Вспомогательный режим черчения, включаемый нажатием кнопки ОТС-ПОЛЯР в строке состояния, позволяет:

А) отслеживать опорные углы;

Б) отслеживать объектные привязки;

В) ограничить перемещение курсора в заданном интервале;

Г) отображать координатную сетку;

Д) управлять отображением толщины линий.

34. При помощи команды «Обрезать» в AutoCAD может быть выполнена следующая операция:

А) обрезка объектов путем создания фаски;

Б) обрезка объектов путем создания сопряжения;

В) удаление части объекта произвольного размера;

Г) обрезка объекта по режущей кромке, заданной другим объектом;

Д) обрезка 3D тела секущей плоскостью.

35. Для вставки в чертеж текстовых фрагментов с расширенными возможностями форматирования текста предназначена:

А) команда «Однострочный текст» (ДТЕКСТ);

Б) команда «Многострочный текст» (МТЕКСТ);

В) команда «Область»;

Г) команда «Мультивыноска»;

Д) команда «Таблица».

36. Результатом выполнения команды «Подобие», примененной к окружности диаметром 60 мм при указании величины смещения равной 20 мм и выбором точки, определяющей сторону смещения, снаружи окружности, будет являться:

А) эллипс длиной 60 мм и высотой 80 мм;

Б) эллипс длиной 100 мм и высотой 60 мм;

В) окружность диаметром 40 мм;

Г) окружность диаметром 80 мм;

Д) окружность диаметром 100 мм.

37. Для перемещения изображения на текущем видовом экране в AutoCAD предназначена:

А) группа команд «Зуммирование»;

Б) группа команд «Панорамирование»;

В) группа команд «Визуальные стили»;

Г) группа команд «Тонирование»;

Д) группа команд «Видовые экраны».

38. Полилиния, построенная в AutoCAD при помощи команды «Многоугольник» может быть преобразована в набор простых отрезков путем однократного использования:

А) команды «Обрезать»;

Б) команды «Разорвать»;

В) команды «Расчленить»;

Г) команды «Разделить»;

Д) команды «Разрез».

39. Для перемещения объектов на заданное расстояние в указанном направлении служит:

А) команда «Копировать»;

Б) команда «Подобие»;

В) команда «Массив»;

Г) команда «Повернуть»;

Д) команда «Перенести».

40. При использовании изометрической системы координат в AutoCAD ось X этой системы имеет следующий угол наклона к горизонтали:

А) 0 градусов;

Б) 30 градусов;

В) 45 градусов;

Г) 60 градусов;

Д) 90 градусов.

41. Для построения 3D тела, ограниченного тремя поверхностями, с окружностью или эллипсом в основании и на верхней грани, служит:

А) команда «Ящик»;

Б) команда «Клин»;

В) команда «Конус»;

Г) команда «Шар»;

Д) команда «Цилиндр».

42. Команда «Выдавить», предназначенная для создания 3D тела путем выдавливания плоского контура, может быть запущена со следующей панели инструментов AutoCAD:

А) панель инструментов «Рисование»;

Б) панель инструментов «Редактировать»;

В) панель инструментов «Моделирование»;

Г) панель инструментов «Редактирование тела»;

Д) панель инструментов «Вставка».

43. Для построения тел вращения сложной формы на основе плоского замкнутого контура предназначена:

А) команда «Вращать»;

Б) команда «По сечениям»;

В) команда «Сдвиг»;

Г) команда «Выдавить»;

Д) команда «Повернуть грани».

44. Для образования составного тела из нескольких отдельных 3D тел в AutoCAD служит:

А) команда «Соединить»;

Б) команда «Объединение»;

В) команда «Пересечение»;

Г) команда «Вычитание»;

Д) команда «Упростить».

45. В результате применения команды «Выдавить» к плоскому контуру, образованному замкнутой полилинией, будет получен следующий тип объекта:

А) оболочка;

Б) тело вращения;

В) поверхность вращения;

Г) тело выдавливания;

Д) поверхность выдавливания.

46. Какая из перечисленных команд пункта главного меню «Редактировать» может быть использована для редактирования 3D тел?

А) команда «Увеличить»;

Б) команда «Обрезать»;

В) команда «Удлинить»;

Г) команда «Разорвать»;

Д) команда «Фаска».

47. Для удаления из 3D тела части его объема, принадлежащего другому телу,  в AutoCAD служит:

А) команда «Вычитание»;

Б) команда «Объединение»;

В) команда «Пересечение»;

Г) команда «Удалить грани»;

Д) команда «Разделить».

48. Для преобразования окружности диаметром 100 мм в конус высотой 50 мм с помощью команды «Выдавить» в процессе ее выполнения необходимо задать угол конуса равный:

А) 15 градусов;

Б) 20 градусов;

В) 30 градусов;

Г) 45 градусов;

Д) 60 градусов.

49. Управление стилем отображения 3D тел в рабочем пространстве AutoCAD может производиться при помощи команд:

А) панели инструментов «Моделирование»;

Б) панели инструментов «Вид»;

В) панели инструментов «Визуальные стили»;

Г) панели инструментов «Редактирование тела»;

Д) панели инструментов «Тонирование».

50. При построении шара при помощи команды «Вращать», плоский контур необходимый для этого, должен представлять собой:

А) полную окружность;

Б) половину окружности;

В) сектор с углом равным 45 градусам;

Г) сектор с углом равным 90 градусам;

Д) сектор с углом равным 270 градусам.

Карта ответов на вопросы теста по дисциплине «Компьютерная графика»

Студент____________________________

Группа_____________________________

| Номер вопроса | ### Вариант ответа |  |  |  |  | ### Вариант ответа | ### Вариант ответа |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | А | Б | В | Г | Д |  | А | Б | В | Г | Д |
| 1 |  |  |  |  |  | 26 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  | 27 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  | 28 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  | 29 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  | 30 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  | 31 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  | 32 |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  | 33 |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  | 34 |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  | 35 |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  | 36 |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  | 37 |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  | 38 |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |  | 39 |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |  | 40 |  |  |  |  |  |
| 16 |  |  |  |  |  | 41 |  |  |  |  |  |
| 17 |  |  |  |  |  | 42 |  |  |  |  |  |
| 18 |  |  |  |  |  | 43 |  |  |  |  |  |
| 19 |  |  |  |  |  | 44 |  |  |  |  |  |
| 20 |  |  |  |  |  | 45 |  |  |  |  |  |
| 21 |  |  |  |  |  | 46 |  |  |  |  |  |
| 22 |  |  |  |  |  | 47 |  |  |  |  |  |
| 23 |  |  |  |  |  | 48 |  |  |  |  |  |
| 24 |  |  |  |  |  | 49 |  |  |  |  |  |
| 25 |  |  |  |  |  | 50 |  |  |  |  |  |