Контрольная работа по курсу “Электромагнитная совместимость систем радиосвязи”

Произвести проверку защитного отношения в точке приема для системы аналогового наземного ТВ вещания при указанных параметрах электромагнитной обстановки.

Необходимо выбрать исходные данные из таблицы 1 (нужен вариант            № 4).

К исходным данным относятся:

- Длина трассы распространения полезного и мешающего сигналов

- Параметры полезного и мешающего передатчиков:

  - Номера телевизионных каналов, в которых организуется вещание,

  - Мощность передатчиков,

  - Длины фидерных трактов (соответствуют эффективным значениям высот подвеса передающих антенн)

  - Затухание сигналов в фидере,

  - Коэффициенты усиления передающих антенн,

  - Значение перепада высот на трассе распространения сигнала,

  - Значение плотности застройки на трассе распространения сигнала.

Этапы решения задания

  - С использованием графиков Е(50,50) по выражению (5.1) электронного учебника определить уровень напряженности поля полезного сигнала в точке приема (ЕС, дБмкВ/м). При расчете учесть поправки на неровность местности  , плотность городской застройки , поправку на высоту подвеса приемной антенны   не учитывать (принять равной нулю).

  - С использованием исходных данных, материалов электронного учебника, определить канал проникновения помехи и определить требуемое защитное отношение.

  - Определить уровень напряженности поля помехи (ЕП, дБмкВ/м) в точке приема (в той же точке, что и для полезного сигнала). Сначала необходимо выяснить характер помехи (постоянная или тропосферная), для чего нужно сравнить расстояние между мешающим и полезным радиопередатчиками с расстоянием прямой видимости.

  - Если , то при расчетах нужно воспользоваться графиками Е(50,50),

  - Если , то при расчетах нужно воспользоваться графиками Е(50,10).

Требуемые графики приведены в конце пятого раздела электронного учебника. В остальном, методика определения ЕП та же, что и для ЕС (с использованием выражения 5.1 ).

4. Сделать вывод по полученному результату о выполнении или невыполнении защитного отношения. Если защитное отношение не выполняется, опишите возможные технические меры.