ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования

"МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ»

(МИИТ)

| ОДОБРЕНО: Кафедра «Высшая и прикладная математика» | УТВЕРЖДЕНО: Декан факультета ТС «__» __________2013 г. |
| --- | --- |

Авторы: Голечков Ю.И., д.физ.-мат.н., доц.; Ридель В.В., д.физ.-мат.н., с.н.с.

(ф.и.о., ученая степень, ученое звание)

МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ

- Задания на контрольную работу

- для студентов 3 курса заочной формы обучения

Направление/специальность: 190300.65. Подвижной состав железных дорог
(код, наименование специальности /направления)
Профиль/специализация: «Вагоны» (ПВ)
Квалификация (степень) выпускника: специалист
Форма обучения: заочная

Москва 2013 г.

Методические указания по выполнению контрольной работы

По дисциплине «Математическое моделирование» студенту необходимо  выполнить одну контрольную работу.  Все задачи имеют двойную нумерацию, которая включает порядковый номер задачи и номер варианта. В контрольную работу должны быть включены те задачи, последняя цифра которых совпадает с последней цифрой учебного шифра студента. Например, студент, учебный шифр которого имеет последнюю цифру 7,  в контрольной работе решает задачи 1.7, 2.7, 3.7, 4.7, 5.7.

Перед выполнением  контрольной  работы студент должен ознакомиться с содержанием разделов изучаемой математической дисциплины, на освоение которых ориентирована выполняемая контрольная   работа. Необходимую учебную литературу студент может найти в рабочей программе по дисциплине «Математическое моделирование» (в программе указана как основная, так и дополнительная литература).

Каждая  контрольная   работа выполняется в отдельной тетради, на обложке которой должны быть указаны: дисциплина, номер контрольной   работы, шифр студента, курс, фамилия, имя и отчество студента. На обложке вверху справа указывается фамилия и инициалы преподавателя-рецензента.  В конце работы студент ставит свою подпись и дату выполнения работы.

В каждой задаче надо полностью выписать ее условие. В том случае, когда несколько задач имеют общую формулировку, следует, переписывая условие задачи, заменить общие данные конкретными, взятыми из соответствующего номера.

Решение каждой задачи должно содержать подробные вычисления, пояснения, ответ, а также, в случае необходимости, и рисунки. Все задачи должны быть решены как аналитически, так и с помощью математических пакетов Maxima или Mathcad. После каждой задачи следует оставлять место для замечаний преподавателя-рецензента. В случае невыполнения этих требований преподаватель возвращает работу для доработки без ее проверки.

КОНТРОЛЬНАЯ   РАБОТА

МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ НА ОСНОВЕ

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ ЗАКОНОВ ПРИРОДЫ

И ИЗ ВАРИАЦИОННЫХ ПРИНЦИПОВ

Задание 1. Построить математическую модель механической системы, состоящей из пружины с жесткостью k, один конец которой жестко закреплен, а на другом находится тело массой m. Тело скользит по горизонтальному стержню: коэффициент трения скольжения μ. Смещение тела из положения равновесия равно x0.

Найти:

- амплитуду, частоту и период свободных колебаний механической системы;

- частоту и период затухающих колебаний системы;

- уравнение огибающей кривой колебаний;

- смещение, скорость и ускорение тела в момент времени t для затухающих колебаний.

Построить графики смещения свободных и затухающих колебаний системы в зависимости от времени.

Задание 1 решить аналитически, а также с помощью математических пакетов Maxima или Mathcad.

1.1. k = 94 н/м , m = 0,6 кг , μ = 0,52 , x0 = 10 см , t = 2,5 с;

1.2. k = 96 н/м , m = 0,7 кг , μ = 0,56 , x0 = 12 см , t = 2 с;

1.3. k = 98 н/м , m = 0,8 кг , μ = 0,58 , x0 = 14 см , t = 3 с;

1.4. k = 100 н/м , m = 0,9 кг , μ = 0,6 , x0 = 10 см , t = 3,5 с;

1.5. k = 102 н/м , m = 1 кг , μ = 0,62 , x0 = 11 см , t = 4,5 с;

1.6. k = 104 н/м , m = 1,1 кг , μ = 0,64 , x0 = 13 см , t = 4 с;

1.7. k = 106 н/м , m = 1,2 кг , μ = 0,66 , x0 = 9 см , t = 5 с;

1.8. k = 108 н/м , m = 1,3 кг , μ = 0,68 , x0 = 15 см , t = 3,5 с;

1.9. k = 110 н/м , m = 1,4 кг , μ = 0,7 , x0 = 10 см , t = 4 с;

1.10. k = 112 н/м , m = 1,6 кг , μ = 0,72 , x0 = 14 см , t = 5 с.

Задание 2. Подводная лодка водоизмещением V движется горизонтально со скоростью υ на глубине H от поверхности моря. Средняя плотность лодки ρ1. В момент t0 = 0 лодка начинает всплытие. Сопротивлением воды пренебречь.

Определить:

- время t1, когда лодка всплывет на поверхность моря;

- расстояние L, которое пройдет лодка в горизонтальном направлении в момент всплытия;

- вертикальную скорость u лодки;

- траекторию движения подводной лодки в координатах (l, h);

- тип соответствующей кривой.

Плотность воды принять равной ρ0 = 10-3 кг/м3. Сделать чертеж.

Задание 2 решить аналитически, а также с помощью математических пакетов Maxima или Mathcad.

2.1. V = 1150 т, υ = 15 км/ч, Н = 300м, ρ1 = 0,5∙10-3 кг/м3;

2.2. V = 1280 т, υ = 20 км/ч, Н = 350 м, ρ1 = 0,6∙10-3 кг/м3;

2.3. V = 1200 т, υ = 25 км/ч, Н = 250 м, ρ1 = 0,8∙10-3 кг/м3;

2.4. V = 1360 т, υ = 18 км/ч, Н = 280 м, ρ1 = 0,7∙10-3 кг/м3;

2.5. V = 1420 т, υ = 16 км/ч, Н = 320 м, ρ1 = 0,65∙10-3 кг/м3;

2.6. V = 1170 т, υ = 22 км/ч, Н = 260 м, ρ1 = 0,85∙10-3 кг/м3;

2.7. V = 1500 т, υ = 17 км/ч, Н = 310 м, ρ1 = 0,55∙10-3 кг/м3;

2.8. V = 1800 т, υ = 24 км/ч, Н = 330 м, ρ1 = 0,75∙10-3 кг/м3;

2.9. V = 1600 т, υ = 19 км/ч, Н = 340 м, ρ1 = 0,6∙10-3 кг/м3;

2.10. V = 1700 т, υ = 25 км/ч, Н = 280 м, ρ1 = 0,8∙10-3 кг/м3.

Задание 3. Канат длиной L и диаметром d лежит на плоской горизонтальной поверхности. Один конец его свободно свисает с поверхности вниз. Канат находится в состоянии равновесия. В некоторый момент времени канат начинает соскальзывать с поверхности под действием силы тяжести.

Определить:

- длину 0 < l < L части каната, покоящуюся на поверхности, когда канат еще находится в состоянии равновесия;

- закон движения каната s(t);

- скорость v(t) и ускорение a(t) каната в момент полного соскальзывания с поверхности.

Плотность каната равна ρ = 0,3∙103 кг/м3. Коэффициент трения составляет    k = 0,2.    Ускорение    свободного    падения    принять    равным  g = 10 м/сек2. Сделать чертеж.

Задание 3 решить аналитически, а также с помощью математических пакетов Maxima или Mathcad.

3.1. L = 10 м, d = 6,0 см;                        3.2. L = 11 м, d = 5,9 см;

3.3. L = 12 м, d = 5,8 см;                        3.4. L = 13 м, d = 5,7 см;

3.5. L = 14 м, d = 5,6 см;                        3.6. L = 15 м, d = 5,5 см;

3.7. L = 16 м, d = 5,4 см;                        3.8. L = 17 м, d = 5,3 см;

3.9. L = 18 м, d = 5,2 см;                        3.10. L = 19 м, d = 5,1 см.

Задание 4. На медной проволоке длиной l = 1 м и диаметром d подвешена пустая емкость. В дне целиком заполненного водой цилиндрического бака высотой H = 1 м и диаметром D = 5 дм сделано отверстие круглой формы диаметром d1, из которого вода перетекает в пустую емкость.

Найти:

а) объем V вытекающей из бака воды за время t;

б) время, когда бак полностью опустеет;

в) зависимость длины проволоки от времени;

г)  объем воды в емкости, длину проволоки и момент времени, в который произойдет разрыв проволоки.

Предел прочности проволоки равен σ = 2,2∙108 Па. Плотность воды составляет ρ = 1,0∙103 кг/м3. Массой проволоки и емкости пренебречь.

Построить графики функций V = V(t) и l = l(t).

Задание 4 решить аналитически, а также с помощью математических пакетов Maxima или Mathcad.

4.1. d = 2,0 мм, d1 = 1,5 см;                4.2. d = 2,5 мм, d1 = 2,0 см;

4.3. d = 1,5 мм, d1 = 1,0 см;                4.4. d = 1,9 мм, d1 = 2,1 см;

4.5. d = 1,5 мм, d1 = 1,2 см;                4.6. d = 2,2 мм, d1 = 1,7 см;

4.7. d = 2,4 мм, d1 = 1,8 см;                4.8. d = 1,7 мм, d1 = 1,4 см;

4.9. d = 2,3 мм, d1 = 1,9 см;                4.10. d = 2,1 мм, d1 = 1,6 см.

Задание 5. Пусть заданы координаты точек А и С плоскости. Точка В лежит на прямой y = 0.

Используя вариационные принципы построения математических моделей, найти:

- условие при котором ломаная АВС имеет наименьшую длину;

- числовое значение этого условия;

- наименьшую длину ломаной АВС.

Сделать чертеж.

Задание 5 решить аналитически, а также с помощью математических пакетов Maxima или Mathcad.

5.1. А(-5;10), С(25;15);                       5.2. А(5;15), С(30;5);

5.3. А(0;5), С(25;10);                          5.4. А(-10;15), С(20;10);

5.5. А(5;10), С(30;15);                        5.6. А(-5;5), С(15;15);

5.7. А(-10;5), С(20;15);                       5.8. А(0;10), С(25;5);

5.9. А(5;5), С(30;10);                          5.10. А(-5;15), С(25;10).