Общие указания

Контрольная работа выполняется в процессе изучения дисциплины «Механика грунтов». При её выполнении необходимо решить 5 задач, относящихся к различным разделам дисциплины.

Работа состоит из пояснительной записки, в которой следует привести исходные данные по каждой задаче и рисунки, на которых в масштабе изображаются эпюры напряжений и расчетные схемы; решение задачи с исходными данными и обозначениями в них.

Задача 1

К поверхности массива грунта приложена сосредоточенная сила Р.

Определить значения вертикальных нормальных напряжений z, возникающих в точках массива грунта по горизонтальной оси, расположенной на глубине z и пересекающей линию действия сосредо-точенной силы Р, а также по вертикальной оси, удаленной на расстояние r от этой силы. Построить эпюры этих напряжений.

Варианты заданий (табл.1)

Таблица 1

| номер варианта | z, м | r, м | Р, кН | номер варианта | z, м | , м | Р, кН |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 2,0 | 1,0 | 200 | 5 | 4,0 | 3,5 | 700 |
| 1 | 3,0 | 2,5 | 350 | 6 | 3,5 | 4,0 | 650 |
| 2 | 2,5 | 2,0 | 300 | 7 | 3,0 | 2,5 | 450 |
| 3 | 5,0 | 1,5 | 400 | 8 | 2,0 | 1,5 | 200 |
| 4 | 4,5 | 3,0 | 600 | 9 | 1,5 | 2,0 | 100 |

Методика решения задачи

Вертикальные нормальные напряжения, действующие по горизон-тальным площадкам, возникающие в массиве грунта от сосредоточенной силы Р, вычисляют по формуле Буссинеска

σ=KPz2; К=3/{2[1+(r/z)2]}5/2.			(1)

Значения безразмерного коэффициента К, зависящего от r/z, находят линейным интерполированием по табл. 1.

Для построения эпюры напряжений σz по горизонтальной оси определяют их значение для точек, находящихся на глубине z, задаваясь различными значениями r.

Таблица 2

Зависимость коэффициента К от отношения r/z

| r/z | K | r/z | K | r/z | K | r/z | K |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0,4475 | 0,50 | 0,2733 | 1,00 | 0,0844 | 1,50 | 0,0251 |
| 0,05 | 0,4745 | 0,55 | 0,2466 | 1,05 | 0,0744 | 1,60 | 0,0200 |
| 0,10 | 0,4657 | 0,60 | 0,2214 | 1,10 | 0,0658 | 1,70 | 0,0160 |
| 0,15 | 0,4516 | 0,65 | 0,1978 | 1,15 | 0,0581 | 1,80 | 0,0129 |
| 0,20 | 0,4329 | 0,70 | 0,1762 | 1,20 | 0,0513 | 1,90 | 0,01050 |
| 0,25 | 0,4103 | 0,75 | 0,1565 | 1,25 | 0,0454 | 2,00 | 0,0086 |
| 0,30 | 0,3849 | 0,80 | 0,1386 | 1,30 | 0,0402 | 2,50 | 0,0034 |
| 0,35 | 0,3577 | 0,85 | 0,1226 | 1,35 | 0,0357 | 3,00 | 0,0015 |
| 0,40 | 0,3294 | 0,90 | 0,1083 | 1,40 | 0,0317 | 4,00 | 0,0004 |
| 0,45 | 0,3011 | 0,95 | 0,0956 | 1,45 | 0,0282 | 5,00 | 0,0001 |

Для построения эпюры напряжений σz по вертикальной оси опреде-ляют их значения для точек, находящихся на расстоянии r от сосредото-ченной силы при разных z.

Пример решения задачи

Исходные данные: z = 2,5м; r = 3м; Р = 250 кН.

Определяем напряжения, возникающие в точках грунтового массива по горизонтальной оси при z = 2,5м. Задаёмся различными значениями r,м (0;1; 2; 3; 4; 5), находим по табл.1.1 коэффициент К (табл.1.2).

Таблица 3

| r,м | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| r/z | 0 | 0,4 | 0,8 | 1,2 | 1,6 | 2 |
| K | 0,4775 | 0,3294 | 0,1386 | 0,0513 | 0,0200 | 0,0085 |
| σz, kПa | 19,10 | 13,18 | 5,54 | 2,05 | 0,80 | 0,34 |

По результатам расчета σz строим эпюру (рис.1).

Аналогично определяем напряжения, возникающие в точках грунтового массива по вертикальной оси, удалённой на расстояние r = 3 м от силы Р. Результаты расчета сводим в табл. 3 и строим эпюру напряжений (рис. 2).

Таблица 4

| z,м | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| r/z |  | 3 | 1,5 | 1 | 0,75 | 0,60 |
| K | 0 | 0,0015 | 0,0251 | 0,0844 | 0,1565 | 0,2214 |
| σz, kПa | 0 | 0,38 | 1,59 | 2,34 | 2,45 | 2,21 |

Рис.1. Эпюра напряжений σzпо горизонтальной оси.

Рис.2. Эпюра напряжений σz по вертикальной оси

Задача 2

Рассчитать методом послойного суммирования осадку прямоугольного фундамента под колонну промышленного здания.

Варианты заданий

Основание двухслойное: слой 1 – песок мелкий, слой 2 – суглинок тугопластичный.

Исходными данными являются (табл.5): глубина заложения h, длина l и ширина b фундамента; вертикальная нагрузка на уровне подошвы фунда-мента Р; удельный вес первого слоя 1; плотности частиц грунта первого и второго слоёв  s1 и s2; коэффициенты пористости е1 и е2; модули общей деформации Е1 и Е2; мощность первого слоя грунта Н1 и расстояние от поверхности до уровня подземных вод hw.

Таблица 5

| № вари-анта | Размеры фундамента, м |  |  | Р, кН | Н1, м | hw, м | Характеристики грунтов |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 1 слой |  |  |  | 2 слой |  |  |
|  | l | b | h |  |  |  | γ1kHм3 | s1, Tм3 | е1 | Е1, МПа | s2, Tм3 | е2 | Е2, МПа |
| 0 | 4,0 | 2,5 | 1,8 | 3000 | 2,5 | 2,5 | 19,5 | 2,71 | 0,63 | 20,5 | 2,74 | 0,72 | 16,5 |
| 1 | 3,0 | 2,8 | 2,0 | 2000 | 2,2 | 3,0 | 18,3 | 2,75 | 0,65 | 21,5 | 2,63 | 0,68 | 18,5 |
| 2 | 3,5 | 2,8 | 2,2 | 4000 | 2,8 | 2,0 | 22,0 | 2,68 | 0,61 | 24,0 | 2,58 | 0,65 | 17,5 |
| 3 | 5,0 | 4,0 | 2,5 | 6000 | 2,6 | 2,3 | 21,2 | 2,70 | 0,58 | 25,0 | 2,60 | 0,71 | 18,5 |
| 4 | 4,0 | 3,0 | 2,3 | 5500 | 2,0 | 2,0 | 20,2 | 2,65 | 0,60 | 28,0 | 2,71 | 0,75 | 16,5 |
| 5 | 5,5 | 4,0 | 2,4 | 8000 | 3,0 | 2,5 | 20,0 | 2,70 | 0,65 | 23,5 | 2,68 | 0,71 | 18,0 |
| 6 | 5,2 | 3,5 | 1,9 | 7500 | 4,0 | 3,0 | 19,5 | 2,58 | 0,62 | 25,0 | 2,73 | 0,69 | 20,0 |
| 7 | 3,0 | 2,0 | 1,8 | 4500 | 3,5 | 2,0 | 18,7 | 2,55 | 0,65 | 20,5 | 2,58 | 0,65 | 15,5 |
| 8 | 4,5 | 3,0 | 2,2 | 5000 | 2,0 | 2,8 | 19,5 | 2,51 | 0,57 | 23,0 | 2,65 | 0,70 | 16,5 |
| 9 | 6,0 | 5,0 | 2,0 | 10000 | 2,2 | 3,0 | 18,8 | 2,50 | 0,60 | 22,0 | 2,60 | 0,60 | 17,5 |

Методика решения задачи

Определяют напряжение по подошве фундамента, влияющее на его осадку:

pос = Р/А - 1h,					(2)

где А = lb – площадь подошвы фундамента.

При b > 10м принимают pос = p = Р/А. Вычисляют напряжения z от полезной нагрузки в основании по оси, проходящей через центр подошвы фундамента (точку 0), по формуле

z = αо⋅ρос					(3)

и строят эпюру этих напряжений.

Коэффициент о определяют в зависимости от  = 1/b и  = 2z/b по табл. 6, в которой z – расстояние рассматриваемой точки от подошвы фундамента по глубине.

Вычисляют напряжения zп от собственного веса грунта в точках на уровне подземных вод  (УВП) на уровне подошвы фундамента, на границе первого и второго слоев и на глубине, где  = 6…8, пользуясь формулой:

σZП=j=1nγihi,

и строят эпюру zп.

Здесь: i и hi – удельный вес и толщина каждого слоя грунта ниже УВП.

Таблица 6

|  = 2z/l | Прямоугольник с соотношением сторон =l/b, равном |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1,0 | 1,4 | 1,8 | 3,2 | 5 | 10 |
| 0,0 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
| 0,4 | 0,960 | 0,972 | 0,975 | 0,977 | 0,977 | 0,977 |
| 0,8 | 0,800 | 0,848 | 0,866 | 0,879 | 0,881 | 0,881 |
| 1,2 | 0,606 | 0,682 | 0,717 | 0,749 | 0,754 | 0,755 |
| 1,6 | 0,449 | 0,532 | 0,578 | 0,629 | 0,639 | 0,642 |
| 2,0 | 0,336 | 0,414 | 0,463 | 0,530 | 0,545 | 0,550 |
| 2,4 | 0,257 | 0,325 | 0,374 | 0,449 | 0,470 | 0,477 |
| 3,2 | 0,160 | 0,210 | 0,251 | 0,329 | 0,360 | 0,374 |
| 4,0 | 0,108 | 0,145 | 0,176 | 0,248 | 0,285 | 0,306 |
| 4,8 | 0,077 | 0,105 | 0,130 | 0,192 | 0,230 | 0,258 |
| 6,0 | 0,051 | 0,070 | 0,087 | 0,136 | 0,173 | 0,208 |
| 7,2 | 0,036 | 0,049 | 0,062 | 0,100 | 0,133 | 0,175 |
| 8,4 | 0,026 | 0,037 | 0,046 | 0,077 | 0,105 | 0,150 |
| 10,0 | 0,019 | 0,026 | 0,033 | 0,056 | 0,079 | 0,126 |
| 12,0 | 0,013 | 0,018 | 0,023 | 0,040 | 0,058 | 0,106 |

Напряжения zп вычисляют с учетом взвешивающего действия воды. Удельный вес грунтов во взвешенном состоянии находят по формуле

γBi=g(ρsi−ρω)(1+e),				(4)

где si – плотность частиц грунта данного слоя, т/м3;

w – плотность воды, 1т/м3; g – ускорение свободного падения, g = 9,81м/с2.

Эпюры напряжений z и zп вычерчивают на миллиметровой бумаге.

Осадку определяют путем суммирования осадок отдельных слоев в пределах сжимаемой толщи по формуле

S = 0.8(Ihi/Ei),					(5)

где I – среднее дополнительное напряжение от нагрузки, передаваемой грунту фундаментом; hi, Еi – толщина и модуль общей деформации i-го слоя.

За нижнюю границу сжимаемой толщи принимают глубину, на которой напряжения от фундамента составляют 20% от природного давления в грунте. Эту границу легко найти графически – путем наложения на эпюру z эпюры zп, уменьшенную в пять раз.

Пример решения задачи

Исходные данные: l = 3м; b = 2,4 м; h = 2,0 м; Р = 2200 кН; Н1 = 4м; hw = 2,7 м; 1 = 18 кН/м3; s1=2,65т/м3; е1 = 0,65; s2 = 2,70 т/м3; е2 = 0,76; Е1 = 22 МПа; Е2 = 18 МПа.

Определяем природное давление на глубинах h, hw, H1 и (h+3b) : (табл. 7)

При определении zп ниже УПВ учитываем взвешивающее действие воды. Удельный вес песка и суглинка во взвешенном состоянии:

В1 = (2,65 – 1) 9,81/(1+0,65) = 9,81 кН/м3;

В2 = (2,70 – 1) 9,81/(1+0,76) = 9,48 кН/м3.

Таблица 7

Напряжения zп от природного давления грунта

| Расстояние от поверхности земли, м | γi⋅hi, кПа | zп, кПа |
| --- | --- | --- |
| 2 | 36,00 | 36,00 |
| 2,7 | 12,60 | 48,60 |
| 4 | 12,75 | 61,35 |
| 9,2 | 49,30 | 110,65 |

Вычисляем напряжение ос, влияющее на осадку:

ос = 2200/(32,4)- 182 = 269,56 кПа.

Находим отношение

 = 3/2,4 = 1,25.

По формуле (3) вычисляем z, принимая различные значения  по табл. 6. Коэффициент о находим путем линейной интерполяции данных  этой таблицы между значениями  = 1,2 и  = 1,4. Результаты вычислений заносим  в табл. 7. Находим нижнюю границу сжимаемой толщи (НГСТ) графическим путем (рис. 3). Напряжения на этой границе z = 20,9 кПа. Мощность сжимае-мой толщи hс = 6,24 + 0,26 = 6,5м.

Вычисляем осадку фундамента:

S = 0,8{1/22000 [0,48(0,5  269,56 + 260,66 + 224,81 + 177,91 + 0,5  138,13) + 0,5  0,08 (138,13 + 127,02)] + 1/18000 [0,5  0,4(127,02 + 104,59) + 0,96(0,5  104,59 + 64,42 + 42,59 + 27,50 + 0,5  22,10) + 0,5  0,26 (22,10 + 20,90)]} = 0,0265 м = 2,65 см.

Рис.3. Схема для расчета осадка фундамента методом послойного суммирования

Таблица 8

Напряжения z от полезной нагрузки

|  | z = 0,5 ∙ b, м | о | z = оос, кПа |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 1 | 269,56 |
| 0,40 | 0,48 | 0,969 | 260,66 |
| 0,80 | 0,96 | 0,834 | 224.81 |
| 1,20 | 1,44 | 0,660 | 177,91 |
| 1,60 | 1,92 | 0,505 | 138,13 |
| 1,67 | 2,00 | 0,471 | 127,02 |
| 2,00 | 2,40 | 0,388 | 104,59 |
| 2,80 | 3,36 | 0,239 | 64,42 |
| 3,60 | 4,32 | 0,158 | 42,59 |
| 4,40 | 5,28 | 0,102 | 27,50 |
| 5,20 | 6,24 | 0,082 | 22,10 |
| 6,00 | 7,20 | 0,062 | 16,71 |

Задача 3

Построить эпюры активного и пассивного давления грунта на гладкую

(угол трения грунта о стенку равен нулю) подпорную стенку по методу Кулона. Грунт за стенкой и в основании глинистый.

Варианты заданий (табл. 9)

Исходные данные: высота стенки Н, заглубление h, ширина стенки b, удельный вес грунта , угол внутреннего трения , сцепление пылевато-глинистого грунта с.

Таблица 9

| № варианта | Н, м | h, м | b, м | , кН/м3 | , град. | с, кПа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 8 | 3,0 | 2,8 | 19,8 | 20 | 22 |
| 1 | 9 | 3,2 | 2,6 | 19,6 | 24 | 19 |
| 2 | 7 | 2,4 | 2,2 | 18,9 | 22 | 21 |
| 3 | 10 | 3,5 | 2,4 | 19,4 | 23 | 20 |
| 4 | 6 | 1,5 | 4,0 | 18,3 | 25 | 18 |
| 5 | 12 | 4,5 | 3,0 | 19,1 | 21 | 20 |
| 6 | 8 | 3,0 | 2,1 | 19,0 | 24 | 19 |
| 7 | 4 | 1,0 | 2,0 | 19,3 | 20 | 21 |
| 8 | 5 | 1,5 | 2,2 | 17,7 | 19 | 25 |
| 9 | 6 | 2,0 | 3,4 | 18,8 | 25 | 22 |

Методика решения задачи

Определяют значение интенсивности активного давления грунта на уровне подошвы стенки без учета сцепления (рис. 4).

р = Н ;	 = tg2(π4−ϕ2).				(6)

Сила активного давления грунта без учета сцепления

F = 0,5pH = 0,5H2	.				(7)

Составляющая активного давления за счет сцепления

Рас = 2с λα= 2сtg(π4−ϕ2).				(8)

Полное значение интенсивности активного давления грунта на уровне подошвы стенки

 =  - с .					(9)

Высота, в пределах которой фактически не возникает активного давления связного грунта:

ho = ас/ () = 2c / [ tg2 (π4−ϕ2)].			(10)

Высота результирующей эпюры активного давления грунта:

Нр = Н – ho .						(11)

Результирующая сила активного давления связного грунта:

F = 0,5pHp .					(12)

Точка приложения силы F от подошвы стенки находится на расстоянии l = Нр/3.

Находят составляющую интенсивности пассивного давления на уровне подошвы стенки за счет трения:

р = h;   = tg2 (π4+ϕ2).				(13)

Составляющие интенсивности пассивного давления за счет сцепления

р пс = 2с λπ= 2сtg(π4+ϕ2).				(14)

Рис. 4. Схема стенки, эпюры активного Fа и пассивного Fп давлений грунта

Полное значение интенсивности пассивного давления грунта на уровне подошвы стенки

р  = р  - р пс .					(15)

Полная сила пассивного давления

Fп = 0,5(pп + 2pпc)h.				(16)

Точка приложения силы Fп от подошвы стенки находится на расстоянии

lп = h pпс+рпϕ32рпс+рпϕ.					(17)

После выполнения вычислений по указанным формулам в масштабе изображают схему стенки с указанием её размеров. Строят на том же чертеже эпюры давлений грунта (с проставлением значений ординат), показывают результирующие силы F, Fп и плечи сил l  и lп (см. рис. 4)

Пример решения задачи

Исходные данные: H = 6 м; h = 1,5 м; b = 2,0 м; r = 18,3 kH/м3;  = 25; с = 18 кПа.

Определяем значение интенсивности активного давления грунта на уровне подошвы стенки без учета его сцепления:

а = tg2(45-12,5) = 0,406; Pa = 18,3  6  0,4059 = 44,57 кПа.

Сила активного действия грунта без учета сцепления грунта составит:

Fa = 0,5  18,3  36  0,406 = 133,70 кН.

Составляющая активного давления за счет сцепления грунта:

рас = 2  180,4059= 22,94 кПа.

Полное значение интенсивности активного давления грунта на уровне подошвы стенки:

ра = 44,568 – 22,936 = 21,63 кПа

Высота, в пределах которой фактически не возникает активного давления связного грунта:

ho = 22,936/(18,3  0,4059) = 3,09 м.

Высота результирующей эпюры активного давления грунта:

Нр = 6 – 3,09 = 2,91 м.

Результирующая сила активного давления связного грунта:

Fa = 0,521,63  2,91 = 31,50 кН.

Точка приложения силы Fa от подошвы стенки находится на расстоянии:

la = 2,91/3 = 0,97 м.

Находим составляющую интенсивности пассивного давления на уровне подошвы стенки за счет трения

n = tg2(45+12,5) = 2,46; рn = 18,3  1,5  2,46 = 67,63 кПа.

Составляющая интенсивности пассивного давления за счет сцепления:

рnc = 2  182,46 = 56,51 кПа.

Полное значение интенсивности пассивного давления на уровне подошвы стенки

рn = 67,63 + 56,51 = 124,14 кПа.

Полная сила пассивного давления

Fn = 0,5(67,63 + 256,51)  1,5 = 135,49 кН.

Точка приложения силы Fn от подошвы стенки находится на расстоянии:

ln = 1,556,51+67,6332⋅56,51+67,63 = 0,66 м.

Задача 4

Определить краевую критическую нагрузку на грунт и предел пропор-циональности грунта в основании фундамента мелкого заложения.

Варианты заданий (табл. 10)

Исходные данные: h – глубина заложения фундамента; b – ширина подошвы фундамента;  - удельный вес грунта; с – сцепление грунта;  - угол внутреннего  трения грунта.

Методика решения  задачи

Краевую критическую нагрузку на грунт определяют по формуле Н.П.Пузыревского:

pкр = (h + с  сtg)/(ctg - π2 + ) + h.			(18)

### Предел пропорциональности рассчитывают по формуле

пц = (h + 0,25b + c ctg)/(ctg - π2 + ) + h.		(19)

## Таблица 10

| № варианта | h, м | b, м | , кН/м3 | , град. | с, кПа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 2,0 | 4,0 | 18,6 | 21 | 20 |
| 1 | 1,5 | 3,0 | 19,8 | 19 | 24 |
| 2 | 1,4 | 2,8 | 19,7 | 20 | 22 |
| 3 | 1,2 | 2,6 | 19,2 | 19 | 23 |
| 4 | 1,8 | 3,2 | 18,8 | 18 | 25 |
| 5 | 1,7 | 3,4 | 19,5 | 20 | 21 |
| 6 | 1,8 | 3,8 | 19,1 | 19 | 23 |
| 7 | 1,8 | 4,0 | 19,0 | 21 | 22 |
| 8 | 1,6 | 3,0 | 18,9 | 19 | 24 |
| 9 | 1,5 | 3,1 | 19,3 | 21 | 20 |

Пример решения задачи 4

Исходные данные: h = 1,6 м; b = 3,3 м;  = 18,6 кН/м3; с = 18 кПа;  = 22о.

### Угол  в радианах:  = 22/180 = 0,384; ctg = 2,4755.

Pкр = 3,142(18,6  1,6 + 18  2,475)/(2,475 + 0,384 - 1,571) + 18,6  1,6 = 233,457/1,288 + 29,76 = 210,98 кПа.

рпц = (233,457 + 3,142  0,25  18,6  3,2)/1,288 + 29,76 = 247,26 кПа.

Задача 5

Для тех же условий, что и в задаче 4 (см. табл. 10), найти интенсивность предельного давления на грунт для гибкого сооружения, используя решения Прандтля-Новоторцева и Соколовского.

Нагрузку считать приложенной вертикально. Сделать сравнение полученных результатов в задачах 4 и 5 между собой.

Методика решения задачи

Интенсивность предельного давления на грунт без учета влияния веса грунта ниже подошвы гибкого сооружения определяют по формуле Прандтля-Новоторцева:

рпр = Nqh + Nеcg,					(20)

в которой коэффициенты несущей способности грунта рассчи-тываются по следующим выражениям:

Nq = exp(tg)tg2(/4 + /2);

Nс = c  tg[ exp(tg)tg2(/4 + /2) – 1].

Предельное давление с учетом влияния веса грунта ниже подошвы сооружения, находят по формуле Соколовского:

рпр = Nx + Nqh + Nсc,					(21)

где N – коэффициент несущей способности грунта (табл. 11).

Таблица 11

Значения коэффициентов несущей способности грунта N

| Угол внутреннего трения грунта , град |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 |
| 0,00 | 0,17 | 0,56 | 1,40 | 3,16 | 6,92 | 15,32 | 35,19 | 86,46 |

Для краевых точек (х = 0 и х = b);

рпр.с = Nqh + Nсc;					(22)

рпр.b = рпр.о + Nb.					(23)

Пример решения задачи

Находим предельное давление по формуле (20) для тех же исходных данных, что и в примере решения  задачи 4.

Вычисляем коэффициенты Nq и No :

Nq = exp(3,14  0,404)tg2(45 + 11) = 3,56  2,2 = 7,83;

Nc = ctg22(7,82-1) = 2,46  6,82 = 16,88.

Вычисляем предельное давление по решению Соколовского:

рпр = 7,82  18,6  1,6 + 16,88  18 = 536,65 кПа.

Давление в крайней точке со стороны действия пригрузки будет таким же, как и в решении Прандтля-Новоторцева:

рпр.с = 536,65 кПа.

По табл.11 для  = 22, интерполируя линейно, получим Nγ = 4,66.

Давление в крайней точке при х = b = 3,2 м составит:

рпр.b = 536,65 + 4,66  18,6  3,2 = 814,25 кПа.

Среднее давление в пределах ширины b = 3,2 м составит:

пр.с = 0,5(рпр.с + рпр.b) = 0,5(536,65 + 814,25) = 675,45 кПа.

Сопоставим значения в кПа: ркр = 210,98; рпц = 247,26; рпц = 536,65; рпдс = 675,45. По данным примеров решения задач 4 и 5 имеем:

210,98 < 247,26 < 536,65 < 675,45 кПа.

Предел пропорциональности грунта превышает краевую критическую нагрузку на 17,2 %. Предельное давление в 2,17 раза, а среднее предельное давление (с учетом влияния веса грунта ниже подошвы сооружения) в 2,73 раза больше предела пропорциональности грунта.

Библиографический список

1. Механика грунтов. Основы геотехники в строительстве: Учебник /  Далматов Б.И. и др. – М.: Изд-во АСВ; Спб.:СпбГА – су, 2000. – 204 с.

2. Механика грунтов, основания и фундаменты: Учеб. пособие для строит. спец. вузов/ С.Б. Ухов, В.В. Семенов, В.В. Знаменский и др. Под ред. Ухова С.Б. – 2 изд., перераб. и доп. – М.: Высшая школа, 2002. – 566 с.

3. Далматов Б.И. Механика грунтов, основания и фундаменты (включая специальный курс инженерной геологии). – 2-е изд., перераб. и доп. – Л.: Стройиздат, 1988. – 415 с.

4. Цытович Н.А. Механика грунтов (краткий курс): Учебник для строит. вузов. – 4-е изд., перераб. и доп. – М.: Высшая школа, 1993. – 288 с.