Контрольная работа по курсу

«Устройства преобразования и обработки информации в СПРС»

Принципы преобразования аналоговых

сигналов в цифровую форму

Цель работы заключается в изучении принципов дискретизации, квантования и оцифровки аналоговых сигналов для хранения и передачи их в цифровой форме. Ее достижение осуществляется решением следующих задач:

1) взятие выборок аналогового сигнала с частотой дискретизации;

2) квантование и оцифровка в соответствии с заданной разрядностью и характеристикой компрессии.

Теоретические сведения

Революционный переход от передачи сигналов в аналоговой форме к цифровой был осуществлен благодаря принципам, заложенным в основу импульсно-кодовой модуляции (ИКМ или PCM в зарубежной литературе). Построенные на ее основе системы с временным разделением каналов (ВРК или TDM в зарубежной литературе) хотя и теснятся в настоящее время транспортными технологиями, основанными на IP, но все еще образуют весьма значимую часть инфраструктуры систем передач российских операторов и имеют огромное значение для современных телекоммуникаций.

Технологический базис ИКМ был стандартизирован в рекомендации G.711 и развит в последующих документах Международного Телекоммуникационного Союза (ITU). Главная идея ИКМ заключается в том, что каждый отсчет исходного аналогового сигнала (возможна предварительная фильтрация для выделения наиболее значимой части спектра), взятый с частотой дискретизации fd в соответствии с теоремой Котельникова, преобразуется в двоичную m-разрядную комбинацию (последовательность нулей и единиц). Эта процедура называется оцифровкой. Чтобы ее выполнить, необходимо осуществить округление дискретов до ближайшего разрешенного уровня, то есть, квантование сигнала. Набор всех разрешенных уровней образует шкалу квантования, состоящую из M=2m значений.

В качестве примера на рисунке 1 изображен процесс оцифровки временного интервала аналогового сигнала, включающего 18 отсчетов, для случая равномерного шага сетки (линейное квантование) при m=8. Здесь и далее Td – период дискретизации

(1)

Рисунок 1. Пример линейного квантования аналогового сигнала

Результат преобразования сигнала можно записать следующим образом (оi – отсчет в соотв. с рис. 1, i=1,2…18):

| o1: 11111000 o2: 11111001 o3: 11111001 o4: 11111001 o5: 11111010 o6: 11111010 o7: 11111010 o8: 11111010 o9: 11111010 | o10: 11111010 o11: 11111010 o12: 11111010 o13: 11111011 o14: 11111100 o15: 11111101 o16: 11111110 o17: 11111111 o18: 11111111 |
| --- | --- |

Важно понимать, что при квантовании реальный сигнал, уровень которого определяется непрерывным множеством в диапазоне от минимального его значения до максимального, заменяется на копию в дискретном множестве, которое состоит из уровней квантования. Таким образом значения отсчетов неквантованного сигнала s((i-1)Td+t0), где t0 – время начала дискретизации, заменяются квантованными значениями sk(i). При этом происходит частичная потеря информации из-за ошибок квантования:

(2)

вызывающих шумы квантования.

Различие между двумя ближайшими разрешенными уровнями называется шагом квантования (δ). В зависимости от выбранной процедуры он может быть постоянным или переменным. Причем чем меньше δ, тем меньше искажается передаваемый сигнал.

Максимальное амплитудное значение напряжения аналого-цифрового преобразователя (АЦП), осуществляющего квантование, называется напряжением ограничения (Umax). Оно выбирается в соответствии с ожидаемым динамическим диапазоном сигнала и учетом его нормирования. Если АЦП спроектирован таким образом, что некоторые отсчеты исходного сигнала превышают Umax, то происходит отсечка (срез по амплитуде) сигнала, которая приводит к ухудшению качества звучания из-за резкого возрастания ошибок квантования.

Шаг квантования выбирается в самом простейшем случае равномерным (линейное квантование). При этом шкала размечается симметрично относительно нулевого значения напряжения. В таком случае шаг квантования может быть легко вычислен с помощью следующего выражения:

(3)

Использование равномерной шкалы не всегда оправдано по причине неоднородного распределения по оси ординат амплитудных значений преобразуемого в цифровой исходного аналогового сигнала. Поэтому часто используют нелинейные процедуры квантования, суть которых заключается в более точном представлении часто встречающихся амплитудных значении и менее точном – редко встречающихся. При этом происходит улучшение эффективности использования пропускной способности цифрового канала или емкости цифрового накопителя (CD, DVD, флеш-память) из-за уменьшения размера файла цифровой записи.

На практике квантование с нелинейной шкалой осуществляется с помощью пропускания исходного аналогового сигнала через нелинейный элемент (компрессор) с последующим преобразованием в соответствии с линейной процедурой как показано на рисунке 2. Преобразование сигнала в соответствии с характеристикой компрессии при восстановлении должно компенсироваться. Эта операция называется экспандированием, а устройство, его выполняющее, – экспандер. В общем процедуры компрессии и экспандирования объединяют общим термином – компандирование.

Рисунок 2. Функциональная схема преобразования сигнала

при передаче его через цифровой канал

В случае обычного линейного квантования характеристика компрессии в соответствии со схемой, изображенной на рисунке 2, имеет следующий вид:

(4)

При использовании нелинейных преобразований наибольшее распространение получили компрессоры с характеристиками в соответствии с А-законом (A=87.6):

(5)

и μ-законом (μ=255):

(6)

В выражениях (4), (5) и (6) uvx – напряжение на входе компрессора, а uvix – напряжение на его выходе.

# Порядок выполнения контрольной работы

- В соответствии с вариантом по таблице 1 определить и выписать исходные данные. Исследуемый аналоговый сигнал в общей форме задан следующим выражением:

(7)

Вариант задания выбирается по двум последним цифрам пароля:

Таблица 1. Исходные данные

| Вариант | Коэффициенты аналогового сигнала s1(t) | Хар-ка компрессии* | Разрядность квантования, m | fmax |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | a1=0.952, b1=2, c1=0.4, d1=+0.1 a2=0.690, b2=9, c2=0.2, d2=-2.9 | А-закон | 7 | 60 |

*- линейная характеристика – выражение (4);

- А-закон – выражение (5);

- μ-закон – выражение (6);

- Umax принять за 1.

- Построить график исследуемого сигнала s1(t) по точкам, рассчитав 200 значений для интервала 0≤t≤1;

- С частотой дискретизации сделать выборки во временной области для 0≤t≤1, записать их количество Nv.

- Осуществить квантование и оцифровку в соответствии с заданной характеристикой компрессии и разрядностью квантования. Полученные значения отсчетов записать в матрицу размерности Nv×m. Вычислить размер полученной цифровой версии сигнала.

- Восстановить сигнал s2(t) с помощью сформированных отсчетов (при этом, если требуется, обязательно выполнить экспандирование) и графически сравнить его с исходным s1(t).

- Выбрать fd=0.5fmax и повторить пункты 3, 4, 5.

- Выбрать fd=8fmax и повторить пункты 3, 4, 5.

- По полученным результатам сделать выводы.

Содержание контрольной работы

Контрольная работа должна содержать:

1) файл с контрольной работой, выполненной в Exel;

2) файл с оформленным текстом контрольной работой, выполненный в Word.

Файлы должны содержать:

- исходные данные;

- три графика попарного сравнения исходного сигнала s1(t) и восстановленного s2(t) для fd=2fmax, fd=0.5fmax, fd=8fmax;

- выводы по результатам работы.