Дано:

варианту номер 17

следующие исходные данные:
усилие толкания - 32, кН
скорость толкания - 7см/с
шаг винта - 1,4 см
срок службы - 14 тыс. час.

Пример оформления:

Введение

Толкателями называют однотипные по принципу действия установки различного назначения. По способу передачи толкающего усилия различают следующие конструкции толкателей: реечные, винтовые, рычажные, кулачковые, цепные, фрикционные. Для привода толкателей преимущественно используется электрический привод, но иногда применяют гидравлический и пневматический приводы.

Винтовые толкатели имеют по сравнению с реечными меньшие габариты, но применяются обычно только при небольших усилиях проталкивания садки   Р< 500 кН вследствие низкого КПД винтовой пары.

Мощность привода расходуется на преодоление сопротивления передвижения металла по глиссажным трубам нагревательной печи. Винтовой толкатель подаёт в печь блюмы и заготовки, продвигает их по поду печи и выгружает через окно выдачи. На раме установлены две стойки: передняя со стороны печи и задняя со стороны привода. В передней стойке закреплены направляющие втулки для штанг, радиальный и упорный подшипник для переднего конца винта подачи. Задняя стойка является корпусом подшипника для заднего конца винта. При вращении винта по направляющим рамы перемещается траверса, в которой закреплены гайка и задние концы двух штанг. Обе штанги проходят через направляющие втулки передней стойки и их передние концы присоединены к общей толкающей головке. Такая конструкция толкающего устройства обеспечивает работу винта только на растяжение.

Описание работы привода винтового толкателя

Привод электромеханический - электродвигатель и связанные с ним механизмы предназначены для приведения в движение исполнительного механизма (в данном случае винтового толкателя).

Вращательное движение (энергия) от электродвигателя 1 через муфту 2 МУВП (муфта упругая втулочно-пальцевая) передается на входной вал редуктора, который называется ведущим. Далее через зубчатое зацепление вращательное движение передается ведомому валу, который вращается с меньшей скоростью, и далее через зубчатую муфту 4 вращение передается на исполнительный механизм (винтовой толкатель).

Схема привода

Привод электромеханический - электродвигатель

1 - электродвигатель; 2 - муфта; 3 - редуктор; 4 - муфта; 5 - винтовой толкатель; 6 - рама.

Назначение редуктора

- Уменьшение скорости вращения электродвигателя до необходимой в исполнительном механизме.

- Увеличение крутящего момента.

Расчетная часть

Выбор электродвигателя, расчет кинематических и энергосиловых параметров привода.

1.Мощность на исполнительном механизме:

Pи.м.=F∙V=18kH∙0,09смс=1,62 кВт

F – усилие толкания, кН

V – скорость толкания, м/с

2. Скорость вращения на исполнительном механизме:

nи.м.= 60∙VPt= 60∙0,090,014=385,71 об/мин

60 – перерасчетный коэффициент

V – скорость толкания, м/с

Рt – шаг винта, м

3. Расчет общего КПД:

ηпп = 0,99

ηв-г  = 0,75

ηм  = 1

ηзз = 0,97

где,

4. Потребная мощность электродвигателя:

Pпотр.= Pи.м.Побщ= 1,62 кВт0,713=2,273 кВт

5. Выбор электродвигателя по номинальной мощности. Выбор частоты вращения.

  - Выбор стандартной мощности Рст из таблицы.

Если                       – недогрузка <20-30% ;

Если                        – перегрузка <5% ;

Рст = 2,2 кВт

|  |  | Uрасч | Uст |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3000 | 7,777 |  |
| 2 | 1500 | 3,888 | 4 |
| 3 | 1000 | 2,593 | 2,5 |
| 4 | 750 | 1,944 |  |

Стандартный ряд:

I: 2,0; 2,5; 3,15; 4,0.

II: 1,8; 2,24; 2,8; 3,5.

- |2,593-2,5|2,593∙100%=3,72% - для Uрасч = 2,593;

- |3,888-4|3,888∙100%=2,8%   - для Uрасч =3,888.

Тип двигателя: мощность 2,2 кВт, частота 1500 об/мин;

90L4/1425

d1 = 24 мм; L30 = 350 мм

Эскиз двигателя:

6. Расчет частоты вращения валов:

(Об/мин) - частота вращения  ведущего вала;

(Об/мин) - частота вращения  ведомого вала.

1500 Об/мин

n2= 15004=375 Об/мин

7. Расчет мощности на валах:

[кВт]

[кВт]

2,273 кВт

P2= 2,273 ∙0,97∙0,992=2,161 кВт

8. Крутящие моменты на валах редуктора:

9550 – перерасчетный коэффициент;

T1=9550∙2,2731500=14,471 Нм

T2=9550∙2,161375=55,033 Нм

9. Проверка правильности подбора электродвигателя двигателя:

δ= |375-385,71|342,8571∙100%=2,77%<5%