1.4. Найдите контактную разность потенциалов при Т =330 К. Удельное сопротивление  - области германиевого pn перехода p  = 3  Омсм, а удельное сопротивление n - области n = 2  Омсм. Концентрация носителей заряда в полупроводнике и подвижность электронов и дырок принять равными 2,51013 см-3, 0,12 и 0,05 м2/ВС соответственно.

2.4. Вычислите и сравните прямые напряжения на переходах при Т = 300 К, если германиевый pn переход имеет обратный ток насыщения I0 = 4 мкА, а кремневый - I0 =  10-8  А. Причем через каждый диод протекает ток 100 ма.

3.4. Емкость кремниевого варикапа при температуре t = 200С и обратном напряжении U1=5 в равна С1 = 50 нФ . Найдите его емкость при обратном напряжении U2=10 в.  собственная  концентрация  носителей заряда в кремнии ni = =1,51016 м-3, концентрация акцепторной примеси Nа =1020 м-3, концентрация донорной примеси   Nд = 21020 м-3.

4.4. Найдите дифференциальное сопротивление положительно смещенного полупроводникового диода при температуре t = 500С и токе, протекающем через диод, равном I = 0,25 мА.

5.4. По вольт-амперным характеристикам биполярного транзистора КТ 803 А для схемы с общим эмиттером (рис. 3) определите систему h-параметров в рабочей точке заданной током базы Içò Ò=0,125А и напряжением коллектора UæÝò Ò=10В.

6.4. Биполярный транзистор КТ 803 А работает в режиме усиления с активной нагрузкой  по  схеме с общим эмиттером. Напряжение источника питания ЕПИТ =20 В, ток базы IБ =75 ма, сопротивление  нагрузки RH =5 Ом. Используя нагрузочную прямую и вольт-амперные характеристики (рис. 3) определите ток коллектора и напряжение между коллектором и эмиттером транзистора.

7.4. Транзистор p-n-p включен по схеме, изображенной на рис. 4. Найдите коллекторный ток, если коэффициент передачи тока эмиттера транзистора  =0,96 и обратный ток коллекторного  перехода IКБО = 9 мкА.

8.4. Предельная частота тока эмиттора в схеме транзистора с общей базой fh21Б = 5 МГц,  а  коэффициент передачи тока эмиттера на низких частотах  h21БО  = = - 0,99. Определите  модуль  коэффициента  передачи тока эмиттера на частоте  25 МГц.

9.4. Найти систему Y - параметров транзистора, если известна система его  h - параметров: h11 = 40 кОм; h12 = 0,004; h21 = 40; h22 =4 10-4Ом-1.

10.4. Привести схематическое обозначение транзистора КТ348Б, расшифровать его. Определить режим работы, если к электродам приложены напряжения: коллектор  8 В, эмиттер 5 В, база 3 В. Ответ поясните.

11.4. По вольт-амперным характеристикам полевого транзистора КП 302 в  для схемы с общим истоком (рис. 5) определите крутизну стокозатворной харак

теристики, внутренне сопротивление и коэффициент усиления по напряжению в рабочей точке заданной напряжениями затвор-исток и  сток-исток:  UÑò Ò=-2В, UÑò Ò=10 В.

12.4. Полевый транзистор КП 302 В работает в режиме усиления с активной нагрузкой по схеме с общим истоком. Напряжение источника питания ЕПИТ = 10 В, напряжение затвор-исток UЗИ = -1 В, сопротивление нагрузки RH = 400 Ом. Используя нагрузочную прямую и вольт-амперные характеристики (рис. 5) найдите ток стока и напряжение сток-исток.

13.14. По вольт-амперным характеристикам полевого транзистора КП 302 В для схемы с общим истоком (рис. 5) определите систему Y - параметров в рабочей точке заданной напряжениями затвор-исток и сток-исток: UÑò Ò=-2 В, UÑò Ò=10 В. Ток затвора считать равным нулю.

14.4. Полевый транзистор с управляющим p-n переходом ток стока  Ic max =   =1 мА напряжение отсечки  Uотс = 6 В. Найдите какой ток протекает в транзисторе  при  обратном  напряжении  смещения затвор- исток равном Uзи = 2 В и чему равна крутизна в этом случае.

15.4. Объясните почему с увеличением концентрации акцепторной примеси в р-области электронно-дырочного перехода уменьшается его толщина.

16.4. Объясните почему с увеличением температуры биполярного транзистора возрастает коэффициент передачи тока базы.

17.4. Объясните почему с увеличением напряжения затвор-исток в полевом транзисторе с p-n-затвором и каналом р-типа наблюдается увеличение напряжения насыщения.

18.4. Объясните почему МДП транзисторы с индуцированным каналом n-типа не используются при отрицательных значениях напряжения затвор-исток.

0    10    20    30    40    50 UКЭ[B]

IБ=25 мА

200 мА

175

150

125

100

75

0

IК[A]

UКЭ=0  10В 20В

IБ[A]

0      1       2     3 UБЭ[B]

1

0,8

0,6

0,4

0,2

5

4

3

2

1

Рис. 3. Вольт-амперные характеристики транзистора КТ 803 А для схемы с  общим эмиттером

Рис. 4. Схема включения транзистора

IК

ЕКЭ

0         5         10       15

-1В

-2В

-3

-4

-5

IC[ма]

UСИ[B]

50

40

30

20

10

0

10

20

30

50

40

2,5В

-8      -6     -4       -2   UЗИ[B]

IC[ма]

5В

UСИ=10В

Рис. 5. Вольт-амперные характеристики транзистора КП 302 В с р- n затвором, для схемы с общим истоком