МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ

В каждой контрольной работе нужно ответить на два теоретических вопроса и решить одну задачу. Номер варианта задания определяется в зависимости от двух последних цифр учебного шифра студента. Номера вопросов и условий к задачам для соответствующих вариантов приведены ниже в таблицах.

При выполнении и оформлении контрольных работ рекомендуется придерживаться следующих правил.

1. Условия решаемых задач и формулировки контрольных вопросов должны быть в контрольной работе переписаны полностью.

2. Решения задач должны сопровождаться краткими объяснениями и подробными вычислениями.

3. При вычислении какой-либо величины нужно словами указать, какая величина вычисляется.

4. В процессе решения задач необходимо сначала привести формулы, лежащие в основе вычислений, проделать с ними все выкладки (в буквенном выражении) и лишь затем подставлять соответствующие числовые значения и производить вычисления.

5. Нужно указать размерности как заданных в условии задач, так и найденных в результате ее решения величин.

6. Ответы на контрольные вопросы должны быть не очень пространными, но исчерпывающими. Не допускаются лаконичные ответы и ответы, списанные с учебника.

7. При решении задач и в ответах на вопросы необходимо придерживаться принятой в литературе системы обозначений, терминов и единиц измерения.

8. Контрольная работа выполняемся в тетради. Для заметок рецензента нужно оставлять широкие поля и в конце работы несколько чистых страниц.

9. Решение следует иллюстрировать схемами и графиками, поясняющими текст. При использовании литературных и справочных данных обязательно приводить ссылку на источник.

Таблица для определения номеров теоретических вопросов в работах № 1 и № 2

Таблица 1

| Номер вопроса | Две последние цифры шифра |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1, 11 | 01 | 10 | 20 | 30 | 40 |
| 2, 12 | 02 | 11 | 21 | 31 | 41 |
| 3, 13 | 03 | 12 | 22 | 32 | 42 |
| 4, 14 | 04 | 13 | 23 | 33 | 43 |
| 5, 15 | 05 | 14 | 24 | 34 | 44 |
| 6, 16 | 06 | 15 | 25 | 35 | 45 |
| 7, 17 | 07 | 16 | 26 | 36 | 46 |
| 8, 18 | 08 | 17 | 27 | 37 | 47 |
| 9, 19 | 09 | 18 | 28 | 38 | 48 |
| 10, 20 | 00 | 19 | 29 | 39 | 49 |
| 21, 10 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 |
| 22, 12 | 51 | 61 | 71 | 81 | 91 |
| 1, 14 | 52 | 62 | 72 | 82 | 92 |
| 2, 16 | 53 | 63 | 73 | 83 | 93 |
| 3, 18 | 54 | 64 | 74 | 84 | 94 |
| 4, 20 | 55 | 65 | 75 | 85 | 95 |
| 5, 22 | 56 | 66 | 76 | 86 | 96 |
| 6, 21 | 57 | 67 | 77 | 87 | 97 |
| 7, 18 | 58 | 68 | 78 | 88 | 98 |
| 8, 17 | 59 | 69 | 79 | 89 | 99 |

КОНТРОЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ 1

Ответьте на вопросы

1. Дайте определение понятиям «моделирование» и «модель». В чем состоит цель моделирования?

2. Математическое описание поведения объекта - модели и объекта-оригинала с помощью обобщенных переменных. Необходимое и достаточное условие моделируемости.

3. Физическое и математическое моделирование; их содержание и возможности. Роль и место физического и математического моделирования в научных исследованиях и инженерном анализе.

4. Сущность системного подхода при моделировании. Входы (параметры) и выходы объекта моделирования как системы. Стохастические и детерминированные процессы и объекты моделирования.

5. Дайте характеристики основным видам математических моделей (аналитические и эмпирические; микро-, макро-   и метауровня; статические и динамические; с сосредоточенными и распределенными параметрами). Сущность и достоинства блочного принципа построения моделей.

6. Этапы и общие принципы построения математических моделей. Физические законы, уравнения и ограничения, используемые при составлении математических моделей.

7. Этапы экспериментального построения математических моделей; роль и место теории подобия и анализа размерностей.

8. Используя анализ размерностей, получите обобщенные переменные, характерные для какого-либо физического процесса.

9. Дайте вывод уравнений для определения коэффициентов в эмпирическом уравнении   y = а + bх    по методу наименьших квадратов.

10. Сущность и методология метода наименьших квадратов, используемого при обработке экспериментальных данных.

11. Способы приведения нелинейных эмпирических уравнений к линейной форме при вычислении постоянных параметров (коэффициентов) уравнений по методу наименьших квадратов. Выполните такое приведение для случая степенной функции.

12. Дайте определение понятию «оптимизация». В чем состоит цель оптимизации?

13. Какие этапы включает в себя формулирование задачи оптимизации? Критерий оптимальности; его виды и выбор. Раскройте содержание критерия приведенных годовых затрат для теплообменного аппарата. Три основные требования, предъявляемые к критерию оптимальности.

14. Виды ограничений в задачах оптимизации. Причины наличия ограничений. Ограничения 1-го и 2-го родов.

15. Оптимизирующие факторы; их выбор в зависимости от объема и структуры задачи оптимизации.

16. Целевая функция. Составная целевая функция. Локальный и глобальный экстремумы целевой функции.

17. Сущность метода оптимизации путем дифференцирования целевой функции. Способы исследования экстремума на максимум и минимум. Как учитываются ограничения?

16. Сущность оптимизации методом неопределенных множителей Лагранжа.

19. Оптимизация методом линейного программирования: особенности постановки задачи; графическая интерпретация метода.

20. Особенности и возможности аналитических и численных методов оптимизации. Дайте общую характеристику численных методов оптимизации. Оптимизация перебором.

21. Оптимизация методом сканирования: сущность метода; его достоинства и недостатки; величина эффективности.

22. Оптимизация методом  дихотомии: сущность метода; его достоинства и недостатки; величина эффективности.

Решите задачу

Составить математическую модель газового теплообменника типа «труба в трубе», включающую в себя связи выходных и входных параметров. По внутренней трубе теплообменника диаметром d, длиной l и толщиной стенки δ протекает горячий теплоноситель (Г). По кольцевому пространству, образованному внутренней трубой и наружной трубой диаметром D, протекает холодный теплоноситель (Х). Потери теплоты в окружающую среду через стенку наружной трубы считать равными нулю. Термическим сопротивлением стенки внутренней трубы из-за малости можно пренебречь. Входными параметрами в задаче являются названные конструктивные характеристики, а так же средние скорости движения горячего wг и холодного wх теплоносителей, коэффициенты теплопроводности λг и λх, кинематические коэффициенты вязкости νг и νх, удельные теплоемкости Сг и Сх, плотности ρг и ρх. скорости и теплофизические свойства соответствуют средним температурам теплоносителей. Кроме того, известны начальные температуры теплоносителей tгн и tхн. Выходными параметрами являются конечные температуры теплоносителей tгк и tхк. Отношение минимальной разности температур теплоносителей к максимальной превышает величину 0,6. Теплообмен стабилизированный D/d > 6.

Условия течения теплоносителей приведены в таблице 2.

| Показатель | Последняя цифра шифра |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 |
| Схема течения теплоносителя | прямоток |  |  |  |  | противоток |  |  |  |  |
| Тепловое граничное условие на поверхности теплопередачи | постоянная температура стенки |  |  |  |  | постоянная плотность теплового потока на стенке |  |  |  |  |
| Показатель | Предпоследняя цифра шифра |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 |
| Режим течения в трубе | турбул. |  | ламинар. |  | турбул. |  | ламинар. |  | турбул. |  |
| Режим течения в кольцевом пространстве | турб. | ламин. | турб. | ламин. | турб. | ламин. | ламин. | турб. | турб. | ламин. |

Методические указания

В качестве основы для составления математической модели объекта следует использовать основное уравнение теплопередачи и уравнения теплового баланса:

Q=KFΔt;                                                     (1)

Q=GгCгtгн−tгк=wгρгπ d24Cгtгн−tгк;                         (2)

Q=GхCхtхк−tхн=wхρхπ4 D2−d+2δ2Cхtхк−tхн;               (3)

где Q – количество передаваемой теплоты от горячего теплоносителя к холодному, Вт;

F – площадь поверхности теплопередачи, м2;

Gг и Gх – расход горячего и холодного теплоносителей.

F = πdl                                                      (4)

В уравнении (1) коэффициент теплопередачи

К=αгαхαг+αх,                                                 (5)

где αг и αх  - коэффициенты теплообмена от горячего теплоносителя к стенке и от стенки к холодному теплоносителю соответственно.

Действующая разность температур при заданных условиях может быть определена как среднеарифметическая

Δt=0,5tгн+tгк−tхн−tхк,                                            (6)

Таким образом, вместо (1) имеем

Q=αгαхαг+αхπ d l⋅0,5tгн+tгк−tхн−tхк.                                  (7)

Для рассматриваемого теплообменника вместо (2), (3) и (7) можно записать два независимых уравнения

αгαхαг+αхπ d l⋅0,5tгн+tгк−tхн−tхк=wгρгπ d24Cгtгн−tгк;                  (8)

ωгρгπ d24Cгtгн−tгк=wхρхπ4 D2−d+2δ2Cхtхк−tхн.                   (9)

Таким образом, имеем два уравнения при двух искомых величинах tгк и tхк. В эти два уравнения входят коэффициенты теплообмена αг и αх, которые нужно выразить через заданные в условии задачи параметры. Для этого надо обратиться к справочной литературе, например к /13/, и найти для условий течения теплоносителей в теплообменнике эмпирические уравнения подобия, описывающие теплообмен. Например, для условий ламинарного течения в трубе при tст = const   и стабилизированном теплообмене, согласно /13/, имеем для числа Нуссельта Nu = αгd / λг = 3,66.

Отсюда

αг=3,66λ гd.                                               (10)

Для кольцевого канала теплообменника при D/d > 6 (см. условие задачи), ламинарном течении и стабилизированном теплообмене потока с внутренней трубой, согласно /13/, имеем

Nu=αхdэквλх=3,96+0,9Dd+2δ0,95,

где эквивалентный диаметр канала dэкв = D – d – 2.

Тогда

αх=3,96+0,9Dd+2δ0,95λхD−d−2δ                                 (11)

Учитывая (10) и (11) перепишем уравнение (8)

0,5πdltгн+tгк−tхн−tхкD−d−2δ3,96+0,9Dd+2δ0,95λх+d3,66λг=wгρгπd24Cгtгн−tгк              (12)

Для сокращения записей введем обозначения

πdlD−d−2δ3,96+0,9Dd+2δ0,95λх+d3,66λг=N wгρгπd24Cг=Wгwхρхπ4D2−d+2δ2Cх=Wх                       (13)

С учетом обозначений (13) уравнения (9) и (12) примут вид:

0,5Ntгн+tгк−tхн−tхк=Wгtгн−tгк;                                  (14)

Wгtгн−tгк=Wхtхк−tхн;                                             (15)

Решение системы уравнений (14) и (15) дает

t=tгн−tгн−tхн0,5+Wг1N+0,5Wх ;                                    (16)

tхк=tхн+tгн−tхн0,5+Wх1N+0,5Wх .                                   (17)

Уравнения (16) и (17) совместно с выражениями (13) составляют математическую модель рассматриваемого теплообменника.

При постановке задачи было принято постоянство физических свойств теплоносителей.

В действительности свойства зависят от средней температуры каждого из теплоносителей, а последние, в свою очередь, зависят наряду с входными и от выходных температур. Учет этого обстоятельства усложняет анализ, делая его итеративным. Задаются tгк и tхк, находятся средние температуры tг и tx, по последним определяются , ,  и Cр. Затем вычисляются tгк и tхк, сравниваются с заданными величинами и при отсутствии сходимости расчет повторяется.

В решении задачи, названные итеративные действия целесообразно представить в виде блок-схемы.

КОНТРОЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ 2

Ответьте на вопросы

1. Оптимизация методом золотого сечения: сущность метода; его достоинства и недостатки; величина эффективности.

2. Оптимизация методом покоординатного поиска (Гаусса-Зейделя): сущность метода и последовательность действий; его достоинства и недостатки.

3. Оптимизация методом наискорейшего подъема (спуска): сущность метода и последовательность действий; его достоинства и недостатки.

4. Механизмы переноса теплоты, импульса и массы в сплошной среде.

5. Феноменологический и статистический пути изучения явлений переноса.

6. Математическое описание конвективного переноса. Гипотезы Фурье, Ньютона, Фика.

7. Дифференциальные уравнения конвективного переноса (общая форма записи).

8. Система уравнений, описывающих движение жидкости и теплообмен. Дифференциальные уравнения движения, энергии и неразрывности при постоянных свойствах жидкости.

9. Особенности записи уравнений переноса при турбулентном течении жидкости. Эффективные коэффициенты переноса.

10. Условия однозначности для процессов конвективного теплообмена.

11. Методы исследования и расчета конвективного переноса (экспериментальные, аналитические, численные). Сравнение методов .

12. Аналогия Рейнольдса. Вывод зависимости между коэффициентами теплообмена и сопротивления трения. Улучшение аналогии Рейнольдса.

13. Аналогия между теплообменом и массообменом. Тройная аналогия. Границы применимости аналогий.

14. Физические модели динамического и теплового пограничных слоев, основные характеристики и параметры.

15. Дифференциальные уравнения конвективного переноса в пограничном слое.

16. Решение дифференциальных уравнений ламинарного пограничного слоя при обтекании плоской стенки. Коэффициент сопротивления трения; профиль скорости; коэффициент теплообмена.

17. Характеристики переноса импульса и теплоты в турбулентном пограничном слое. Полуэмпирический метод расчета турбулентных вязкости и теплопроводности по Прандтлю.

18. Распределение скорости по толщине турбулентного пограничного слоя: решение Прандтля.

19. Теплообмен в турбулентном пограничном слое на плоской стенке: решение Кармана.

20. Интеграл дифференциального уравнения энергии для потока жидкости в круглой трубе.

21. Решение задачи теплообмена при ламинарном течении в трубе.

22. Решение задачи теплообмена при турбулентном течении в трубе.

Решите задачу

В круглой трубе с внутренним радиусом R2 осесимметрично расположен цилиндрический стержень радиусом R1. по кольцевому зазору между стенкой трубы и стержнем протекает жидкость. При установившемся, полностью развитом ламинарном течении жидкости ее расход определяется формулой

G=kR24−R14−R22−R122lnR2/R1,

где k – постоянная (зависит от величины падения давления на единице длины потока, плотности и вязкости жидкости).

Найти численные значения R1 и R2, при которых расход жидкости через кольцевой зазор с площадью поперечного сечения f  максимален при условии, что А ≤ R1 < R2 ≤ В. Значения А, В и f даны в таблице 3.

Таблица 3

| Показатель | Последняя цифра шифра |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 |
| f, см2 | 10 | 15 | 12 | 14 | 16 | 18 | 13 | 11 | 9 | 8 |
|  | Предпоследняя цифра шифра |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 |
| А, см | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
| В, см | 10 | 10 | 12 | 15 | 20 | 20 | 30 | 20 | 25 | 30 |

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

Данная задача предполагает определение оптимальных значений R1 и R2 в заданном интервале изменения от А до В, соответствующих максимальной величине G. Расход G здесь является критерием оптимальности.

Так как площадь сечения кольцевого зазора

f=πR22−R12, то R22−R12=f/π  и  R1=R22−f/π.

При этом целевая функция примет вид

G=kfπ2R22−fπ−f/πlnR22−f/π/R1.

Так как целевая функция включает в себя один аргумент R2, то поиск оптимальной величины R2 может быть проведен путем численных расчетов (метод сканирования). При этом для разных значений R2 в интервале изменения от А до В подсчитывается G. Таблица полученных результатов дает возможность найти оптимальное R2, соответствующее максимальному G. Затем находится R1,оптим.=R2,оптим.2−f/π

Рекомендуется решить данную задачу указанным численным методом, а также с использованием одного из аналитических методов - дифференцирования целевой функции или метода неопределенных множителей   Лагранжа /8/. Сравните результаты, полученные по разным методам.