Расчетное задание по курсу «Сети и телекоммуникации»

Общие положения

Расчетное задание выполняется каждым студентом индивидуально.

Исходные данные для  выполнения задания приведены в Приложении 1. Номер варианта задания имеет структуру XX-YY, где XX – номер группы, YY – порядковый номер студента в журнале. Так, например, вариант 07-12 предназначен для студента группы A-7, имеющего номер 12 в журнале группы.

Задание выполняется, оформляется и сдается преподавателю на проверку не позднее 14-той учебной недели. Преподаватель проверяет задание и допускает студента к защите, по итогам которой выставляется оценка. Поскольку задание состоит из трех частей, допустима поэтапная сдача и защита  работы. В этом случае не позднее 14-той недели сдается последняя часть задания.

Результаты выполнения расчетного задания оформляются в виде пояснительной записки, имеющей титульный лист, на котором указывается:

- Ф.И.О. студента полностью

- номер группы

- номер варианта

- дата сдачи

В тексте пояснительной записки должны быть указаны исходные данные для выполнения каждой части задания.

Пояснительная записка может быть оформлена от руки или с использованием любых доступных студенту программных средств. Приложенные к заданию файлы в форматах MS Visio и JPG (графические изображения зон подключения и сетевого оборудования) являются вспомогательными и могут быть, при желании, использованы. Оформление пояснительной записки с применением или без применения программных средств никак не влияет на оценку.

При отправке расчетного задания на проверку по электронной почте на адрес V.Rybintsev@royint.com необходимо в заголовке письма указать фамилию, имя и номер группы студента. Использование архиваторов недопустимо.

К заданию прилагаются:

- графические изображения зон подключения в формате JPG (файлы T-1,  U-1,  T-2, U-2 и т.д.);

- графические изображения учебного сетевого оборудования в формате JPG (например, S24TF-2TG-L2.JPG);

- библиотека учебного сетевого оборудования в формате MS Visio (файл LAN-Lib).

## Часть 1. Разработка СКС

В соответствии с вариантом задания разработать проект СКС.

Кабельные каналы внутри зон подключения располагать строго вдоль внутренних границ соответствующей зоны. Ограничений на расположение кабельных каналов вне зон подключения нет. Конфигурации зон подключения приведены в Приложении 2.

Результатом проектирования является:

- Выбор мест расположения не менее двух центров коммутации, в которых будут установлены коммутационные панели и оборудование (центры коммутации обозначаются A, В, С  и т.д.).

- Определение числа коммутационных панелей (24 порта RJ45 на панель) в каждом  центре коммутации и присвоение им идентификаторов (A01, A02, A03, B01, В02 и т. д.).

- Изображение точек подключения (розеток RJ45) в соответствующих зонах подключения, и присвоение им идентификаторов. Идентификатор розетки состоит из буквы S (Socket), идентификатора зоны подключения и номера розетки в этой зоне, т.е., например, идентификатор S-03-10 означает, что данная розетка RJ45 находится в зоне подключения 3 и имеет порядковый номер 10. Розетки RJ45 внутри каждой зоны подключения размещаются равномерно по периметру зоны. Пример изображения приведен на Рис. 1

- Заполнение таблицы статических соединений СКС. Статическим соединением является соединение точки подключения (розетки RJ45) с портом коммутационной панели. Идентификатор порта коммутационной панели состоит из буквы P (Panel), идентификатора коммутационной панели и номера порта на этой панели, т.е. идентификатор P-A03-10 обозначает порт 10 на коммутационной панели 03 в центре коммутации А.  Длина каждого соединения определяется приближенно (с точностью до 1-го метра), исходя из размеров зон подключения, указанных в задании, и должна быть увеличена на 3 метра (учет прокладки кабеля по вертикали). Пример заполнения таблицы статических соединений приведен в Табл. 1.

# Таблица 1

# Пример таблицы статических соединений

| № соединения | Идентификатор 1 | Идентификатор 2 | Длина, м |
| --- | --- | --- | --- |
| Соединения зоны подключения 1 |  |  |  |
| S1 | S-01-01 | P-A01-01 | 23 |
| S2 | S-01-02 | P-A01-02 | 30 |
| S3 | S-01-03 | P-A01-03 | 36 |
| Соединения зоны подключения 2 |  |  |  |
| S4 | S-02-01 | P-A01-04 | 33 |
| S5 | S-02-02 | P-B01-01 | 56 |
| S6 | S-02-03 | P-B01-02 | 50 |
| Соединения между центрами коммутации |  |  |  |
| S7 | P-A02-01 | P-B02-01 | 40 |
| S8 | P-A02-02 | P-B02-02 | 40 |

###### Рис. 1.   Пример размещения точек подключения по зонам

###### Часть 2. Разработка локальной сети на разделяемой среде передачи данных

Для СКС, разработанной в первой части задания, используя концентраторы (HUB) и мосты (BRIDGE), приведенные в Приложении 3, разработать ЛВС, обеспечивающую функционирование некоторого отдела предприятия, состоящего из 4-х рабочих групп.   Каждая рабочая группа имеет свой выделенный сервер. Кроме того, имеются общий сервер отдела и коммуникационный сервер отдела, к которым должен быть обеспечен доступ всех сотрудников. Ограничений на размещение сотрудников одной рабочей группы по зонам подключения нет, т.е. сотрудники одной рабочей группы могут, при необходимости, размещаться в нескольких разных зонах подключения.

При расчете числа сотрудников в каждой рабочей группе с учетом роста их числа производить округление до целых значений в большую сторону, т.е. при расширении группы из 22 сотрудников на 15% нужно обеспечить подключение к сети 26 рабочих мест.

Все интерфейсы подключения – 100BASE-TX.

Все рабочие группы функционируют в едином пространстве сетевых адресов 192.168.0.0/16.

Необходимо обеспечить:

- изолирование внутреннего трафика рабочих групп друг от друга;

- резервирование  доступа к общему и коммуникационному серверам отдела;

- минимизацию количества транзитных мостов для трафика рабочих групп к общим ресурсам отдела.

Результатом проектирования является:

- Графическое изображение структуры сети с указанием типа используемого сетевого оборудования, на котором выделена активная конфигурация сети, образованная мостами (пример изображения приведен на Рис. 2);

- Таблица размещения оборудования по центрам коммутации (пример заполнения таблицы размещения приведен в Табл. 2);

- Таблица динамических соединений. Динамическим соединением является соединение порта коммутационной панели с портом сетевого оборудования c помощью коммутационного кабеля (короткого отрезка прямого  ( || ) или скрещенного ( Х ) кабеля UTP с вилками RJ45) в рамках одного центра коммутации. Пример заполнения таблицы динамических соединений приведен  вТабл. 3.

##### Таблица 2

# Пример оформления таблицы размещения оборудования

| № п/п | Идентификатор оборудования | Тип оборудования | Идентификатор центра коммутации |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Н12-01 | H12FT | # A |
| 2 | Н24-02 | H24FT | # B |

##### Таблица 3

# Пример оформления таблицы динамических соединений

| № соедю. | Идентификатор 1 | Идентификатор 2 | Тип кабеля |
| --- | --- | --- | --- |
| Рабочая группа WG-1 |  |  |  |
| D1 | P-A01-01 | H12-01-01 | ¦¦ |
| D2 | P-A01-02 | H12-01-02 | ¦¦ |
| D3 | P-A01-03 | H12-01-03 | ¦¦ |
| Рабочая группа WG-2 |  |  |  |
| D4 | P-A01-04 | H24-02-01 | ¦¦ |
| D5 | P-B01-01 | H24-02-02 | ¦¦ |
| D6 | P-B01-02 | H24-02-03 | ¦¦ |
| Соединения между оборудованием |  |  |  |
| D7 | H12-01-05 | H24-02-06 | X |

### Рис 2.  Пример локальной сети на разделяемой среде передачи данных с выделенной активной конфигурацией

### Часть 3. Разработка локальной сети на коммутируемой среде передачи данных

Используя коммутаторы (SWITCH),  приведенные в Приложении 2, произвести модернизацию ЛВС, разработанной в предыдущем задании. Интерфейсы подключения компьютеров сотрудников рабочих групп - 100BASE-TX, а серверов – 1000BASE-T.

Предложенное техническое решение должно обеспечивать изоляцию широковещательного трафика каждой рабочей группы от других групп и не превышать по стоимости заданной величины. Резервирование соединений не обязательно.

Результатом проектирования является:

- графическое изображение структуры сети с указанием типа используемого сетевого оборудования, режимов работы портов коммутаторов и их принадлежности к VLAN;

- таблица размещения оборудования по центрам коммутации;

- таблица динамических соединений;

- таблица IP-адресов вида 1хх.1yy.z.0/24, где

xх – номер учебной группы;

уу – номер по порядку в журнале;

z – номер VLAN.

Так, для студента группы А-08, имеющего номер в журнале 12, IP-адрес сети для VLAN 3 будет иметь вид: 108.112.3.0/24

Пример сети приведен на Рис.3.

Пример заполнения таблицы IP-адресов приведен в Табл. 4.

### Рис 3.  Пример локальной сети на коммутируемой среде передачи данных

### Таблица 4

### Пример таблицы распределения IP-адресов

| № п/п | VLAN-ID | IP сети | IP маршрутизатора | IP |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | VLAN2 | 108.112.2.0/24 | 108.112.2.2 | 108.112.2.3 – 198.112.2.5 |
| 2 | VLAN3 | 108.112.3.0/24 | 108.112.3.2 | 108.112.3.3 – 198.113.2.5 |
| 3 | VLAN4 | 108.112.4.0/24 | 108.112.4.3 | 108.112.4.1 – 108.112.4.2 |

# Приложение 1

Варианты заданий

| ### Вариант | Конфигурация зон подключения | Количество точек подключения в зонах | Количество сотрудников в группах | Размеры (L x W), м | Рост числа сотрудников (в каждой группе),% | Максимальная стоимость для задания № 3, (у.е.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9-01 | U-4 | 20/25/15/20/25 | 18, 12, 11, 13 | 110 x 70 | 10 | 190 |
| 9-02 | T-7 | 25/25/25/30/30 | 35, 18, 21, 10 | 110 x 70 | 15 | 280 |
| 9-03 | T-1 | 30/25/15/30/25 | 8, 7, 23, 22 | 100 x 60 | 20 | 210 |
| 9-04 | U-3 | 30/25/25/30/25 | 19, 11, 37, 11 | 110 x 70 | 10 | 260 |
| 9-05 | T-8 | 15/15/10/10/15 | 8, 9, 13, 10 | 100 x 60 | 20 | 155 |
| 9-06 | U-1 | 15/15/10/15/10 | 10, 13, 11, 8 | 100 x 60 | 15 | 155 |
| 9-07 | T-6 | 15/30/25/25/30 | 7, 24, 26, 16 | 100 x 60 | 15 | 245 |
| 9-08 | U-2 | 25/30/25/35/30 | 15, 17, 25, 23 | 110 x 70 | 20 | 265 |
| 9-09 | T-4 | 25/25/15/30/20 | 24, 16, 26, 18 | 100 x 60 | 15 | 265 |
| 9-10 | T-1 | 15/15/10/10/15 | 9, 8, 15, 11 | 100 x 60 | 10 | 170 |
| 9-11 | T-5 | 15/15/10/15/10 | 9, 13, 13, 9 | 100 x 60 | 10 | 155 |
| 9-12 | T-3 | 30/25/25/30/25 | 11, 19, 37, 11 | 110 x 70 | 10 | 260 |
| 9-13 | U-1 | 20/15/15/20/20 | 16, 16, 15, 26 | 110 x 70 | 15 | 245 |
| 9-14 | # U-3 | 10/15/15/20/20 | 22, 23, 17, 8 | 110 x 70 | 10 | 245 |
| 9-15 | U-2 | 15/30/25/25/30 | 26, 24, 7, 16 | 100 x 60 | 15 | 245 |
| 9-16 | T-2 | 15/20/25/25/30 | 15, 18, 14, 15 | 100 x 60 | 10 | 225 |
| 9-17 | T-7 | 20/20/15/15/10 | 8, 23, 24, 7 | 110 x 70 | 15 | 225 |
| 9-18 | U-1 | 15/15/10/15/10 | 9, 22, 10, 14 | 110 x 70 | 10 | 190 |
| 9-19 | U-3 | 20/20/15/15/20 | 21, 12, 13, 17 | 100 x 60 | 15 | 210 |
| 9-20 | T-2 | 20/20/15/15/10 | 24, 14, 18, 17 | 100 x 60 | 15 | 245 |

Приложение 2

#### Конфигурации зон подключения

| Конфигурация | Изображение |
| --- | --- |
| T-1 |  |
| T-2 |  |
| Конфигурация | Изображение |
| T-3 |  |
| T-4 |  |

| Конфигурация | Изображение |
| --- | --- |
| T-5 |  |
| T-6 |  |

| Конфигурация | Изображение |
| --- | --- |
| T-7 |  |
| T-8 |  |

| Конфигурация | Изображение |
| --- | --- |
| U-1 |  |
| U-2 |  |

| Конфигурация | Изображение |
| --- | --- |
| U-3 |  |
| U-4 |  |

##### Приложение 3

# Сетевое оборудование

| № п/п | #### Обозначение | Описание | Стоимость, у.е. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | H12TF | Концентратор (HUB). 12 портов 10/100BASE-TX | 15 |
| 2 | H24TF | Концентратор (HUB). 24 порта 10/100BASE-TX | 20 |
| 3 | B2TF | Мост (BRIDGE). 2 порта 10/100BASE-TX | 10 |
| 4 | S12TF-2TG-2L | Коммутатор (SWITCH) 2-го уровня: 12 портов 10/100BASE-TX, 2 порта 10/100/1000BASE-T, IEEE 802.1s, IEEE 802.3ad, VLAN на основе портов c поддержкой стандарта IEEE 802.1Q | 35 |
| 5 | S24TF-2TG-2L | Коммутатор (SWITCH) 2-го уровня: 24 порта 10/100BASE-TX, 2 порта 10/100/1000BASE-T, IEEE 802.1s, IEEE 802.3ad, VLAN на основе портов c поддержкой стандарта IEEE 802.1Q | 55 |
| 6 | S12TG-3L | Коммутатор (SWITCH) 3-го уровня: 12 портов 10/100/1000BASE-T, IEEE IEEE 802.1s, IEEE 802.3ad, VLAN на основе портов c поддержкой стандарта IEEE 802.1Q | 45 |