Косой изгиб

Работа 10

Деревянная балка (рис.10) прямоугольного поперечного сечения нагружена вертикальной силой F в точке А и горизонтальной силой F  в точке В (обе точки расположены на оси балки). На опорах балки возникают как вертикальные, так и горизонтальные реакции, направленные перпендикулярно плоскости чертежа.

Требуется:

- построить эпюры Мz  и   My  и установить положение опасного сечения;

- подобрать размеры поперечного сечения  h и b при допускаемом напряжении σ=8 MПa;

- определить положение нейтральной линии в опасном сечении балки и построить эпюру нормальных напряжений.

Данные взять из таблицы 10.

# Таблица  10

| Схема рис. по последней цифре матрикула | Исходные данные по предпоследней цифре матрикула | Напряжения |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ##### F ##### кН | l ##### м | h/b |
| I | 1 | 1 | 1,1 | 1,1 |
| II | 2 | 2 | 1,2 | 1,2 |
| III | 3 | 3 | 1,3 | 1,3 |
| IV | 4 | 4 | 1,4 | 1,4 |
| V | 5 | 5 | 1,5 | 1,5 |
| VI | 6 | 6 | 1,6 | 1,6 |
| VII | 7 | 7 | 1,7 | 1,7 |
| VIII | 8 | 8 | 1,8 | 1,8 |
| IX | 9 | 9 | 1,9 | 1,9 |
| X | 0 | 10 | 2,0 | 2,0 |

## I F F b h F A B l/2 l/2 F

II F B A l/2 l/2 F F F b h

III F F b h F B A l/4 l/2 F l/4

IV F F b h F B A l/4 l/4 F l/2

V F F b h F B A l/4 l/4 F l/2

F B A l/2 l/2 F l/4 F F b h VI

VII F A B l/2 l/2 F l/4 F F b h

VIII F A B l/4 3l/4 F l/4 F F b h

F B A l/4 3l/4 F l/4 F F b h IX

X F B A l/4 3l/4 F l/4 F F b h

Рис.10

Пример решения:

F

у

A

B

x

l/3

2l/3

F

F =5 кН

σ=8 MПa

l= 1,2 м

hb=3

1.  построение эпюр изгибающих моментов

а) вертикальная плоскость

Mz,  кНм

у

F=5 кН

x

0,4 м

A

B

0,8 м

5.1,2=6

5.0,8=4

б) горизонтальная плоскость

Mу,  кНм

z

F=5 кН

x

0,4 м

A

B

0,8 м

5.0,4=2

Опасное сечение в заделке балки.

2. подбор сечения из условия прочности

В заделке действуют два изгибающих момента. Одновременный изгиб в двух плоскостях в результате приводит к косому изгибу. Для определения напряжений в наиболее удаленных точках от обеих главных осей инерции вместо общей формулы можно применять частную формулу

σ=±MzWz±MyWy

где	Wz=bh26 и 	Wy=bh26 - осевые моменты сопротивления прямоугольного сечения.

z

1

у

2

3

4

b

h

При изгибе в вертикальной плоскости нижние волокна растянуты и нормальные напряжения растягивающие.

При изгибе в горизонтальной плоскости растянутые волокна слева от оси  у, где будут действовать растягивающие нормальные напряжения (они показаны в кружочках).

В точке 2 сечения в заделке будет наибольшее сжимающее напряжение, а в точке 4 наибольшее растягивающее напряжение.

σ4=σ2=MzWz+MyWy≤σ

Учитывая соотношение h/b=3

имеем		Wz=bh26=b3b26=9b36

Wy=bh26=3b⋅b26=3b36

z

у

0,1 м

0,3 м

сечение балки

отсюда

Mz⋅69b3+My⋅63b3≤σ

b3≥Mz⋅69+My⋅63σ	b≥32Mz+6My3σ

b≥32⋅6⋅103+6⋅2⋅1033⋅8⋅106≥0,1м

h≥3b≥3⋅0,1≥0,3 м

3. положение нейтральной линии

Положение нейтральной линии при косом изгибе можно установить, приравняв нулю напряжения в точках, принадлежаших этой линии.

σ=MzIzy+MyIyz=0

y=−MyIy⋅IzMzz=tgϕ⋅z

где  	tgϕ⋅z=−MyIy⋅IzMz

имеем

tgϕ=−MyIy⋅IzMz=−My⋅b⋅h3⋅1212⋅h⋅b3⋅Mz=−h2b2⋅MyMz=−hb2⋅MyMz

tgϕ=−32⋅26=−9⋅26=−3		ϕ=−71,50

z

1

у

нейтральная линия

2

4

3

у

 (Mz)

 (Mz)+  (Mу)

z

 (Mу)



нейтральная линия проходит через 2-ую и 4-ую четверти. Заметим, что положение нейтральной линии легко определяется после расстановки знаков нормальных напряжений при изгибе в вертикальной и горизонтальной плоскостях.

На рисунке показаны эпюры изгибающих моментов в точках расположенных на нейтральных линиях  (Mz),  (Mу) и  (Mz)+ (Mу).  Точки 2 и 4 наиболее удаленные точки от нейтральной линии при косом изгибе.

Определение перемещений при косом изгибе

Пусть консольная балка длиной l  изгибается силой F, плоскость действия которой составляет с главной вертикальной плоскостью  угол  .

При прямом поперечном изгибе перемещения точек оси балки происходят в плоскости действия изгибающего момента или в плоскости перпендикулярной нейтральной линии.

При косом изгибе в общем случае будет уже другая картина.

l

z

y

x

Fy

Fz

F



Fy=Fsin

Fz=Fcos

Тангенс угла наклона нейтральной линии при косом изгибе

у

нейтральная линия





F

плоскость действия

изгибающего момента

tgϕ⋅z=−MyIy⋅IzMz

Нейтральная линия и плоскость действия изгибающего момента перпендикулярны, если

α+ϕ+90=1800  или 	α+ϕ=900

ϕ=900−α ⇒ tgϕ=tg900−α=ctgα

Учитывая, что 	Mz=Fsin    и	My=Fcos 	 имеем

tgϕ=−Fcosα⋅lFsinα⋅l⋅IzIy=−ctgα⋅IzIy  	т.е.	 tgϕ=−ctgα⋅IzIy

Условие перпендикулярности будет выполняться только если  Iz = Iy, т.е. в случае круглого или квадратного сечения.

Вертикальное перемещение конца балки 		Δly=13⋅Fy⋅l3EIz

и горизонтальное перемещение			Δlz=13⋅Fy⋅l3EIz

откуда

Δly=13⋅F⋅sinα⋅l3⋅12E⋅b⋅h3		Δlz=13⋅F⋅cosα⋅l3⋅12E⋅h⋅b3

tgβ=ΔlyΔlz=F⋅sinα⋅l3⋅12⋅3⋅E⋅h⋅b33⋅E⋅b⋅h3⋅F⋅cosα⋅l3⋅12=b2h2

у



F



l

ly

lz

z

Например, если    = 450   (направление действия силы),  - угол, определяющий направление перемещения зависит от отношения вертикальной и горизонтальной жесткостей. Перемещение будет больше там где меньше изгибная жесткость.

Общее перемещение 		Δl=Δlz2+Δly2

F = 5 кН

 = 450

l= 1 м

h= 0,3 м

b= 0,2 м

Е=10 ГПа

Δly=13⋅F⋅sinα⋅l3⋅12E⋅b⋅h3=13⋅5⋅103⋅sin450⋅13⋅1210⋅109⋅0,1⋅0,33=523⋅10−6 м=0,52 мм

Δlz=13⋅F⋅cosα⋅l3⋅12E⋅h⋅b3=13⋅5⋅103⋅cos450⋅13⋅1210⋅109⋅0,3⋅0,13=4713⋅10−6 м=4,7 мм

l

ly

lz



tgβ=ΔlyΔlz=0,5234,71=0,11		β≈60

Δl=0,522+4,72=4,74 мм