ДИСЦИПЛИНА: ЭЛЕКТРОНИКА

Выполните контрольную работу:

1. Для усилительного транзисторного каскада (рис. 1):

1.1. Выбрать транзистор по приложению 1, определить напряжение источника питания UП, рассчитать сопротивление резисторов и выбрать их номиналы по приложению 2.

Приложение 1.

Таблица 8.

Параметры и характеристики некоторых

широко применяемых транзисторов.

| Транзистор | КТ315Б | КТ315Г | КТ375А | КТ375Б | КТ3102А | КТ3102Б |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Параметр |  |  |  |  |  |  |
| Предельно допустимое напряжение коллектор-эмиттер, UКЭ ДОП, В | 15 | 25 | 60 | 30 | 50 | 30 |
| Максимальный постоянный ток коллектора IК ДОП, мА | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Допустимая мощность рассеивания на коллектор PК ДОП, мВ | 150 | 150 | 400 | 400 | 250 | 250 |
| Статический коэффициент усиления тока базы в схеме с ОЭ | 50-350 | 50-350 | 10-100 | 50-140 | 100-250 | 200-500 |
| Максимальная температура перехода ТП max, 0C | 120 | 120 | 125 | 125 | 125 | 125 |
| Входная характеристика рис. 6 | а | а | в | в | д | д |
| Выходная характеристика рис. 6 | б | б | г | г | е | е |

1.2. Определить h-параметры, h11Э, h21Э  в рабочей точке транзисторного каскада, его входное и выходное сопротивления RВХ и RВЫХ.

1.3. Найти амплитуды напряжения и тока базы Uбт, Iбт, коэффициенты усиления каскада по току, напряжению и мощности KI, KV, KP и амплитуду напряжения источника сигнала UGm.

1.4. Рассчитать емкости конденсаторов, выбрать их номинал по приложениям 2,3.

Приложение 2.

Номиналы сопротивлений резисторов

и ёмкостей конденсаторов

(не электролитических).

Номинальное сопротивление резистора выбирается по расчётному из номиналов ряда Е24:

R = K*10n Ом,

где К – множитель ряда Е24 (см. табл. 9);

n – степенной множитель.

Номинал ёмкости конденсатора выбирается по расчётной из номиналов ряда Е24:

С = К*10n Ф.

Таблица 9.

| 1,0 | 1,3 | 1,8 | 2,4 | 3,3 | 4,3 | 5,6 | 7,5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1,1 | 1,5 | 2,0 | 2,7 | 3,6 | 4,7 | 6,2 | 8,2 |
| 1,2 | 1,6 | 2,2 | 3,0 | 3,9 | 5,1 | 6,8 | 9,1 |

Приложение 3.

Номиналы ёмкостей электролитических

Конденсаторов К50-6, К50-16.

Номиналы электролитических конденсаторов К50-6, К50-16 и их рабочие напряжения в таблице 10.

Таблица 10.

| Рабочее напряжение, В | Номинальная ёмкость, мкФ | Рабочее напряжение, В | Номинальная ёмкость, мкФ |
| --- | --- | --- | --- |
| 6,3 | 5 10 20 50 100 200 500 | 16; 25 | 500 1000 2000 4000 |
|  |  | 50 | 1 2 5 10 20 50 100 200 500 1000 2000 4000 |
| 10 | 10 20 50 100 200 500 1000 2000 4000 |  |  |
| 16; 25 | 1 2 5 10 20 50 100 200 | 100; 160 | 1 2 5 10 20 |

2. Задана схема на операционном усилителе, необходимо:

2.1. Рассчитать сопротивления резисторов и емкости конденсаторов, выбрать их номиналы по приложениям 2, 3.

2.2. Выбрать операционный усилитель (ОУ).

2.3. Определить максимальные амплитуды источников сигнала.

3. Для логической функции необходимо:

3.1. Упростить функцию, пользуясь алгеброй логики.

3.2. Составить таблицу истинности.

3.3. Разработать функциональную электрическую схему на базовых элементах (И, ИЛИ, НЕ).

Примечание: указанные в задании приложения см. в разделе «Дополнительные учебные материалы» сайта.

ДАННЫЕ:

К пункту 1:

Внутреннее сопротивление источника сигнала RG=100 Ом

Сопротивление нагрузки RП=100Ом

Амплитуда напряжения в нагрузке UНМ=0,5В

Нижняя граничная частота FН=25Гц

К пункту 2:

Внутреннее сопротивление источника сигнала RG1=1 кОм

Коэффициент усиления по напряжению для источника сигнала KU1=10

Схема на ОУ

а) Инвертирующий усилитель постоянного тока,

К пункту 3:

Логическая функция А1= XYZ

Логическая функция F*= X((Y+ZX)+A1)A2*

Логическая функция А2= XY(ZX+ZY)