МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РФ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ОБРАЗОВАНИЮ

Санкт-Петербургский институт машиностроения (ЛМЗ-ВТУЗ)

Шевелев Л. П., Видюшенков С. А., Корихин Н. В., Эйгенсон С. Н. и др.

СОПРОТИВЛЕНИЕ МАТЕРИАЛОВ. МЕХАНИКА

МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ

Часть 1

Сборник домашних заданий и расчетно-графических

работ и методические указания к их выполнению

Санкт-Петербург, 2007

УДК 539.3/8 (075.8)

Шевелев  Л. П.,  Видюшенков  С. А.,  Корихин  Н. В.,  Эйгенсон  С. Н.,  Яшкин А. Г., Таскаев И. П., Рындин Н. И. Сопротивление материалов. Механика материалов и конструкций: Сборник домашних заданий и расчетно-графических работ и методические указания к их выполнению: В 2-х ч. – СПб.: Изд-во ПИМаш, 2007. – Ч. 1. – 88 с.

Представлены варианты домашних заданий и расчетно-графических работ по основным разделам дисциплин «Сопротивление материалов» – «Механика материалов и конструкций. Часть 1». Приведены краткие теоретические сведения, методики и примеры расчетов статически неопределимых стержневых систем при растяжении-сжатии, статически определимых валов при кручении, геометрических характеристик плоских сечений и статически определимых балок при плоском поперечном изгибе.

Ил. – 43, табл. – 13, библиогр. – 9 назв.

Рецензенты: д.т.н., проф. Богов И. А. (ПИМаш);

д.т.н., проф. Карпов В. В. (СПбГАСУ)

Под редакцией: д.т.н., проф. Соколова Е. В.

|  | © Санкт-Петербургский институт машиностроения, 2007 |
| --- | --- |

ПРИНЯТЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

Нагрузки:

P – сосредоточенная сила, кН;

M – сосредоточенная пара сил (момент), кН·м;

q – интенсивность равномерно распределенной нагрузки, кН/м.

Обозначение осей:

x – продольная ось стержня;

y, z – главные центральные оси инерции поперечного сечения стержня.

Геометрические характеристики поперечного сечения стержня:

F – площадь поперечного сечения стержня, см2;

Sy, Sz – статические моменты сечения относительно осей y и z, см3;

Jy, Jz – осевые моменты инерции относительно осей y и z, см4;

Jp – полярный момент инерции, см4;

Wy, Wz –  осевые  моменты  сопротивления сечения относительно осей y и z, см3;

Wp – полярный момент сопротивления сечения, см3;

iy, iz – радиусы инерции, см.

Внутренние силовые факторы:

N – продольная сила, кН;

Qy, Qz, Q – поперечные силы, кН;

My, Mz, M – изгибающие моменты, кН·м;

Mx – крутящий момент, кН·м.

Напряжения:

σx, σy, σz, σ – нормальные напряжения, МПа;

τxy, τyz, τzx, τ – касательные напряжения, МПа;

σ1, σ2, σ3, σгл – главные напряжения, МПа.

Деформации и перемещения:

εx, εy, εz, ε – относительные продольные деформации;

γxy, γyz, γzx, γ – угловые деформации (углы сдвига);

Δl, u – абсолютная деформация стержня при осевом растяжении-сжатии (перемещение точек вдоль оси x), см;

ϕ – угол закручивания стержня (вала) при кручении.

Характеристики материала:

σпц – предел пропорциональности, МПа;

σт – предел текучести, МПа;

σв – предел прочности, МПа;

σ, τ – допускаемые напряжения, МПа;

E – модуль нормальной упругости (модуль Юнга), МПа;

G – модуль касательной упругости (модуль сдвига), МПа;

ν – коэффициент поперечной деформации (коэффициент Пуассона);

α – коэффициент линейного температурного расширения материала, 1/град.

# ГЛАВА 1

# ДОМАШНИЕ ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ЗАДАЧИ

Общие указания к выполнению индивидуальных задач

Индивидуальные задачи выдаются каждому студенту для самостоятельного решения с целью закрепления пройденного материала. Студент сначала должен ознакомиться с соответствующим разделом лекционного курса, осмыслить физическую картину явления, понять вывод расчетных формул и принятые буквенные обозначения. После изучения теоретического материала можно приступить к решению задачи.

Полученную задачу студент должен выполнять в специально заведенной тетради к следующему аудиторному занятию и предъявлять результат решения преподавателю, ведущему групповые занятия.

Исходные данные, в которые входят схема конструкции, ее размеры, характеристики материала и т.д., студент выбирает из указанной в задании таблицы, в строке, номер которой соответствует порядковому номеру студента в групповом журнале преподавателя.

З а д а ч а № 1

Построение эпюры продольных сил

Для показанного на рис. 1 стального стержня, удельный вес которого γ=7,85⋅10−2 Н/см3, построить эпюру продольной силы N с учетом собственного веса стержня и вычислить наибольшие напряжения. Исходные данные взять из табл. 1.

Таблица 1

| № п/п | № схемы |  |  |  | F1 | F2 | F3 | а | b | c | Ответ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Н |  |  |  |  |  | м |  |  | Н |
| 1 2 3 4 5 6 | 1 1 1 1 1 1 | 500 450 400 350 300 250 | -200 -150 -100 -50 0 50 | -800 -750 -700 -650 -600 -550 | 20 20 20 20 20 20 | 15 15 15 15 15 15 | 20 20 20 20 20 20 | 1 1,1 1,2 1,3 1,4 1,5 | 4,4 4,3 4,2 4,1 4,0 3,9 | 1,5 1,6 1,7 1,8 1,9 2,0 | 975 979 983 987 991 995 |
| 7 8 9 10 | 2 2 2 2 | 200 150 100 50 | 100 150 200 250 | -500 -450 -400 -350 | 15 15 15 15 | 15 15 15 15 | 20 20 20 20 | 1,6 1,7 1,8 1,9 | 3,8 3,7 3,6 3,5 | 2,1 2,2 2,3 2,4 | 936 936 936 963 |

Окончание таблицы 1

| № п/п | № схемы |  |  |  | F1 | F2 | F3 | а | b | c | Ответ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Н |  |  |  |  |  | м |  |  | Н |
| 11 12 | 2 2 | 0 -50 | 300 350 | -300 -250 | 15 15 | 15 15 | 20 20 | 2,0 2,1 | 3,4 3,3 | 2,5 2,6 | 1028 1094 |
| 13 14 15 16 17 18 | 3 3 3 3 3 3 | -100 -150 -200 -250 -300 -350 | 400 450 500 550 600 650 | -200 -150 -100 -50 0 50 | 20 20 20 20 20 20 | 15 15 15 15 15 15 | 15 15 15 15 15 15 | 2,2 2,3 2,4 2,5 2,6 2,7 | 3,2 3,1 3,0 2,9 2,8 2,7 | 2,7 2,8 2,9 3,0 3,1 3,2 | 1140 1206 1271 1337 1403 1469 |
| 19 20 21 22 23 24 | 4 4 4 4 4 4 | -400 -450 -500 -550 -600 -650 | 700 750 800 850 900 950 | 100 150 200 250 300 350 | 10 10 10 10 10 10 | 15 15 15 15 15 15 | 10 10 10 10 10 10 | 2,8 2,9 3,0 3,1 3,2 3,3 | 2,6 2,5 2,4 2,3 2,2 2,1 | 3,3 3,4 3,5 3,6 3,7 3,8 | 1185 1239 1293 1347 1401 1455 |
| 25 26 27 28 29 30 | 5 5 5 5 5 5 | -700 -750 -800 -850 -900 -950 | 1000 1050 1100 1150 1200 1250 | 400 450 500 550 600 650 | 10 10 10 10 10 10 | 15 15 15 15 15 15 | 20 20 20 20 20 20 | 3,4 3,5 3,6 3,7 3,8 3,9 | 2 1,9 1,8 1,7 1,6 1,5 | 3,9 4,0 4,1 4,2 4,3 4,4 | 1815 1876 1938 2000 2062 2124 |

Примечание: знак минус перед величиной внешней силы в табл. 1 обозначает, что ее направление противоположно указанному на рис. 1.

Рис. 1.

З а д а ч а № 2

Определение перемещений растянутых (сжатых) стержней

Вычислить полное абсолютное удлинение (перемещение свободного края) стального стержня, показанного на рис. 1 (удельный вес – γ=7,85⋅10−2 Н/см3; модуль нормальной упругости – E=2⋅104 кН/см2). Исходные данные взять из табл. 2. Расчет производить с учетом собственного веса стержня.

Таблица 2

| № п/п | № схемы |  |  |  |  | F1 | F2 | F3 | а | b | c | Ответ в см |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Н |  |  |  |  |  |  | м |  |  | 10∙Δl |
| 1 2 3 4 5 6 | 5 5 5 5 5 5 | -950 -900 -850 -800 -750 -700 | 1250 1200 1150 1100 1050 1000 |  | 650 600 550 500 450 400 | 10 10 10 10 10 10 | 15 15 15 15 15 15 | 20 20 20 20 20 20 | 3,9 3,8 3,7 3,6 3,5 3,4 | 1,5 1,6 1,7 1,8 1,9 2,0 | 4,4 4,3 4,2 4,1 4,0 3,9 | 0,067 0,085 0,084 0,088 0,092 0,096 |
| 7 8 9 10 11 12 | 4 4 4 4 4 4 | -650 -600 -550 -500 -450 -400 | 950 900 850 800 750 700 |  | 350 300 250 200 150 100 | 10 10 10 10 10 10 | 15 15 15 15 15 15 | 10 10 10 10 10 10 | 3,3 3,2 3,1 3,0 2,9 2,8 | 2,1 2,2 2,3 2,4 2,5 2,6 | 3,8 3,7 3,6 3,5 3,4 3,3 | 0,210 0,206 0,203 0,199 0,195 0,192 |
| 13 14 15 16 17 18 | 3 3 3 3 3 3 | -350 -300 -250 -200 -150 -100 | 650 600 550 500 450 400 |  | 50 0 -50 -100 -150 -200 | 20 20 20 20 20 20 | 15 15 15 15 15 15 | 15 15 15 15 15 15 | 2,7 2,6 2,5 2,4 2,3 2,2 | 2,7 2,8 2,9 3,0 3,1 3,2 | 3,2 3,1 3,0 2,9 2,8 2,7 | 0,207 0,201 0,196 0,191 0,186 0,181 |
| 19 20 21 22 23 24 | 2 2 2 2 2 2 | -50 0 50 100 150 200 | 350 300 250 200 150 100 | -250 -300 -350 -400 -450 -500 |  | 15 15 15 15 15 15 | 15 15 15 15 15 15 | 20 20 20 20 20 20 | 2,1 2,0 1,9 1,8 1,7 1,6 | 3,3 3,4 3,5 3,6 3,7 3,8 | 2,6 2,5 2,4 2,3 2,2 2,1 | 0,145 0,143 0,142 0,140 0,139 0,137 |
| 25 26 27 28 29 30 | 1 1 1 1 1 1 | 250 300 350 400 450 500 | 50 0 -50 -100 -150 -200 | -550 -600 -650 -700 -750 -800 |  | 20 20 20 20 20 20 | 15 15 15 15 15 15 | 20 20 20 20 20 20 | 1,5 1,4 1,3 1,2 1,1 1,0 | 3,9 4,0 4,1 4,2 4,3 4,4 | 2 1,9 1,8 1,7 1,6 1,5 | 0,143 0,141 0,138 0,136 0,133 0,130 |

З а д а ч а № 3

Статически неопределимые системы с элементами,

работающими на растяжение-сжатие

Определить реакции в опорах и вычислить напряжения в стержнях, представленных на рис. 2. Исходные данные взять из табл. 3.

Таблица 3

| № п/п | № схемы |  | а |  | b |  | с |  |  |  | F1 | F2 |  | F3 |  |  |  |  |  | Ответ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | м |  |  |  |  |  | МПа |  | см2 |  |  |  |  | кН |  |  |  | кН |  |
| 1 2 3 4 5 | 1 1 1 1 1 |  | 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 |  | 1,0 1,1 1,2 1,3 1,4 |  | 2,4 2,3 2,2 2,1 2,0 |  | 2,00 2,05 2,10 2,15 2,20 |  | 12 13 14 15 16 | 20 21 22 23 24 |  | 28 29 30 31 32 |  | 100 150 200 250 300 |  | 450 350 250 150 50 |  | 308 279 257 241 230 |  |
|  |  |  | а |  | b |  | с |  | Е⋅10−5 |  | F1 | F2 |  | F3 |  | Р |  | Δ |  | Ответ RB |  |
|  |  |  | м |  |  |  |  |  | МПа |  | см2 |  |  |  |  | кН |  | мм |  | кН |  |
| 6 7 8 9 10 | 2 2 2 2 2 |  | 1,2 1,3 1,4 1,5 1,6 |  | 0,8 0,9 1,0 1,1 1,2 |  | 1,4 1,5 1,6 1,7 1,8 |  | 0,95 1,00 1,05 1,10 1,15 |  | 12 14 16 18 20 | 8 10 12 14 16 |  | 16 18 20 22 24 |  | 160 180 200 220 240 |  | 0,05 0,06 0,07 0,08 0,09 |  | 103 115 127 140 152 |  |
| № п/п | № схемы | а |  | b |  | с |  | Е⋅10−5 |  | F1 |  |  | F2 |  | F3 |  | α⋅105 |  | Δt |  | Ответ RB |
|  |  | м |  |  |  |  |  | МПа |  | см2 |  |  |  |  |  |  | град-1 |  | °C |  | кН |
| 11 12 13 14 15 | 3 3 3 3 3 | 1,5 1,6 1,7 1,8 1,9 |  | 2,0 2,1 2,2 2,3 2,4 |  | 2,5 2,6 2,7 2,8 2,9 |  | 0,72 0,74 0,76 0,78 0,80 |  | 8 9 10 11 12 |  |  | 10 11 12 13 14 |  | 9 10 11 12 13 |  | 2,00 2,05 2,10 2,15 2,20 |  | 30 40 50 60 70 |  | 390 608 880 1210 1600 |
|  |  | а |  | b |  | с |  | Е⋅10−5 |  | Е2⋅10−5 |  |  | F1 |  | F2 |  | Р |  |  |  | Ответ RB |
|  |  | м |  |  |  |  |  | МПа |  | МПа |  |  | см2 |  |  |  | кН |  |  |  | кН |
| 16 17 18 19 20 | 4 4 4 4 4 | 1,0 1,1 1,2 1,3 1,4 |  | 2,0 2,1 2,2 2,3 2,4 |  | 2,0 2,1 2,2 2,3 2,4 |  | 2,00 2,05 2,10 2,15 2,20 |  | 1,00 1,05 1,10 1,15 1,20 |  |  | 3,0 3,1 3,2 3,3 3,4 |  | 3,8 3,9 4,0 4,1 4,2 |  | 240 250 260 270 280 |  |  |  | 107 113 118 123 127 |
|  |  | а |  | b |  | с |  | Е⋅10−5 |  | Е⋅10−5 |  |  | F1 |  | F2 |  | Δ |  |  |  | Ответ RB |
|  |  | м |  |  |  |  |  | МПа |  | МПа |  |  | см2 |  |  |  | мм |  |  |  | кН |
| 21 22 23 | 5 5 5 | 1,3 1,4 1,5 |  | 2,1 2,2 2,3 |  | 3,2 3,3 3,4 |  | 1,90 1,95 2,00 |  | 0,70 0,75 0,80 |  |  | 2,6 2,7 2,8 |  | 4,1 4,2 4,3 |  | 0,4 0,5 0,6 |  |  |  | 2,30 3,03 3,81 |

Окончание таблицы 3

|  |  | а | b | с | Е⋅10−5 | Е⋅10−5 | F1 | F2 | Δ |  | Ответ RB |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | м |  |  | МПа | МПа | см2 |  | мм |  | кН |
| 24 25 | 5 5 | 1,6 1,7 | 2,4 2,5 | 3,5 3,6 | 2,05 2,10 | 0,85 0,90 | 2,9 3,0 | 4,4 4,5 | 0,7 0,8 |  | 4,64 5,54 |
|  |  | а | b | с | Е⋅10−5 | Е⋅10−5 | F1 | F2 | α⋅105 | Δt | Ответ RB |
|  |  | м |  |  | МПа | МПа | см2 |  | град-1 | °C | кН |
| 26 27 28 29 30 | 6 6 6 6 6 | 1,5 1,6 1,7 1,8 1,9 | 3,0 3,1 3,2 3,3 3,4 | 2,6 2,7 2,8 2,9 3,0 | 1,95 2,00 2,05 2,10 2,15 | 0,90 0,95 1,00 1,05 1,10 | 2,3 2,4 2,5 2,6 2,7 | 2,8 2,9 3,0 3,1 3,2 | 1,60 1,65 1,70 1,75 1,80 | 30 35 40 45 50 | 2,00 2,67 3,48 4,43 5,54 |

Рис. 2.

З а д а ч а № 4

Анализ напряженного состояния

Для бесконечно малого элемента, изображенного на рис. 3,а, вычислить величину нормальных и касательных напряжений по его граням при повороте на угол α.

Для другого элемента (рис. 3,б) вычислить величину главных напряжений и установить ориентацию главных площадок. Определить также величину расчетных напряжений по всем четырем теориям прочности. Исходные данные взять из табл. 4.

| а | б |
| --- | --- |

Рис. 3.

Таблица 4

| № п/п | Рис. 3,а |  |  |  | Рис. 3,б |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | α | Ответ |  |  |  | Ответ σ1 |
|  | МПа |  | град | МПа | МПа |  |  | МПа |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 | 100 95 90 85 80 75 70 65 60 55 50 45 40 35 30 | 90 70 50 30 10 -10 -30 -50 -70 -90 -110 -130 -150 -170 -190 | 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 | 99,7 93,3 85,3 75,2 62,5 47,0 28,7 75,0 -16,3 -42,3 -70,0 -98,7 -127,8 -156,3 -183,4 | -25 -30 -35 -40 -45 -50 -55 -60 -65 -70 -75 -80 -85 -90 -95 | 55 50 45 40 35 30 25 20 15 10 5 0 -5 -10 -15 | 21 19 17 15 13 11 9 7 5 3 1 -1 -3 -5 -7 | 60,2 54,3 48,5 42,7 37,1 31,5 26,0 20,6 15,3 10,1 5,01 0,125 -4,89 -9,69 -14,4 |

Окончание таблицы 4

| № п/п | Рис. 3,а |  |  |  | Рис. 3,б |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | α | Ответ |  |  |  | Ответ σ1 |
|  | МПа |  | град | МПа | МПа |  |  | МПа |
| 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 | -30 -35 -40 -45 -50 -55 -60 -65 -70 -75 -80 -85 -90 -95 -100 | -170 -150 -130 -110 -90 -70 -50 -30 -10 10 30 50 70 90 110 | 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 | -34,2 -42,7 -50,5 -56,6 -60,0 -59,9 -55,8 -47,5 -34,8 -18,0 2,50 25,9 51,3 77,6 103,7 | 95 80 85 80 75 70 65 60 55 50 45 40 35 30 25 | 55 50 45 40 35 30 25 20 15 10 5 0 -5 -10 -15 | -21 -19 -17 -15 -13 -11 -9 -7 -5 -3 -1 1 3 5 7 | 104,0 97,6 91,2 85,0 78,9 72,8 66,9 61,2 55,6 50,2 45,0 40,0 35,2 30,6 26,2 |

З а д а ч а № 5

Расчет заклепочных (болтовых) и сварных соединений

Варианты 1-6.

Определить диаметр болтов или заклепок и напряжения в ослабленном сечении листов при двухрядном расположении заклепок.

Варианты 7-12.

Определить число болтов или заклепок n и напряжения в ослабленном сечении листов при двухрядном расположении заклепок.

Варианты 13-18.

Определить  допускаемую  нагрузку  Р  на  болтовые  соединения  и  напряжения  в  ослабленном  сечении  листов  при  двухрядном  расположении  болтов.  Допускаемые  напряжения на срез заклепок или болтов τ=120 МПа, на смятие σсм=320 МПа.

Варианты 19-24.

Определить допускаемую нагрузку Р на сварное соединение.

Варианты 25-30.

Определить расчетную длину l сварных швов в соединении. Допускаемые напряжения на срез наплавленного металла τ=110 МПа.

Исходные данные взять из табл. 5 и рис. 4.

Таблица 5

| № п/п | № схемы |  | Р |  |  |  | п |  |  | в |  |  |  |  | Ответ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | кН |  | мм |  |  |  |  | мм |  |  | мм | мм | Р |  |  | п |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | кН |  | мм |  |
| 1 2 3 4 5 6 | 1 1 1 1 1 1 |  | 180 190 200 210 220 230 |  |  |  | 6 6 6 6 6 6 |  |  | 200 200 200 200 200 200 |  |  | 10 12 14 16 18 20 | 8 10 12 14 16 18 |  |  | 17,8 18,3 18,8 19,3 19,7 20,2 |  |
| 7 8 9 10 11 12 | 2 2 2 2 2 2 |  | 260 280 300 320 340 360 |  | 18 20 22 24 26 28 |  |  |  |  | 250 250 250 250 250 250 |  |  | 16 18 20 22 24 26 | 10 12 14 16 18 20 |  |  |  | 5 4 4 3 3 3 |
| 13 14 15 16 17 18 | 3 3 3 3 3 3 |  |  |  | 16 18 20 22 24 26 |  | 4 4 4 4 4 4 |  |  | 180 180 180 180 180 180 |  |  | 14 15 16 17 18 19 | 12 13 14 15 16 17 | 96 122 151 182 217 255 |  |  |  |
|  |  |  | Р |  |  |  |  |  |  | в |  |  |  |  | Ответ |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Р |  |  |  |
|  |  |  | кН |  |  |  | мм |  |  | мм |  |  | мм | мм | кН |  |  |  |
| 19 20 21 22 23 24 | 4 4 4 4 4 4 |  |  |  |  |  | 320 340 360 380 400 420 |  |  | 200 210 220 230 240 250 |  |  | 8 9 10 11 12 13 | 6 8 10 12 14 16 | 388 548 724 838 961 1091 |  |  |  |
| № п/п | № схемы |  |  | Р |  |  |  | п |  | в |  |  |  |  | Ответ |  |  |  |
|  |  |  |  | кН |  | мм |  |  |  | мм |  | мм |  | мм | мм |  |  |  |
| 25 26 27 28 29 30 | 5 5 5 5 5 5 | 200 220 240 260 280 300 |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 12 14 16 18 20 |  |  | 6 7 8 9 10 11 |  | 216 204 195 188 182 177 |  |  |

Рис. 4.

З а д а ч а № 6

Кручение стержней круглого и прямоугольного сечений

Для всех трех стержней, сечения которых показаны на рис. 5, определить величину наибольших касательных напряжений, построить эпюру распределения этих напряжений и вычислить угол закручивания.

Исходные данные взять из табл. 6. Модуль сдвига материала принять равным G=8⋅104 МПа.

Рис. 5.

Таблица 6

| № п/п |  |  | t |  | Ответ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Схема 1 |  | Схема 2 |  | Схема 3 |  |
|  | Нм | см | см | м | МПа | рад | МПа | рад | МПа | рад |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 | 150 160 170 180 190 200 210 220 230 240 250 260 270 280 290 300 310 320 330 340 | 3,0 3,1 3,2 3,3 3,4 3,5 3,6 3,7 3,8 3,9 4,0 4,1 4,2 4,3 4,4 4,5 4,6 4,7 4,8 4,9 | 1,00 1,05 1,10 1,15 1,20 1,25 1,30 1,35 1,40 1,45 1,50 1,55 1,60 1,65 1,70 1,75 1,80 1,85 1,90 1,95 | 1,20 1,30 1,40 1,50 1,60 1,70 1,80 1,90 2,00 2,10 2,20 2,30 2,40 2,50 2,60 2,70 2,80 2,90 3,00 3,10 | 28,3 27,3 26,4 25,5 24,6 23,8 22,9 22,1 21,3 20,6 19,9 19,2 18,6 17,9 17,3 16,8 16,2 15,7 15,2 14,7 | 0,283 0,287 0,289 0,290 0,290 0,288 0,286 0,284 0,281 0,277 0,273 0,269 0,265 0,261 0,256 0,251 0,249 0,242 0,237 0,233 | 28,6 27,6 26,7 25,7 24,8 23,9 23,1 22,2 21,4 20,7 20,0 19,3 18,6 18,0 17,4 16,8 16,3 15,7 15,2 14,7 | 0,286 0,290 0,292 0,292 0,292 0,290 0,288 0,285 0,282 0,279 0,275 0,270 0,266 0,261 0,257 0,252 0,247 0,243 0,238 0,233 | 187 176 165 156 147 138 131 124 118 112 106 101 96,2 91,7 87,6 83,7 80,0 76,6 73,4 70,4 | 0,285 0,276 0,267 0,258 0,249 0,241 0,232 0,224 0,215 0,208 0,200 0,193 0,186 0,179 0,173 0,167 0,161 0,155 0,150 0,145 |
| 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 | 350 360 370 380 390 400 410 420 430 440 | 5,0 5,1 5,2 5,3 5,4 5,5 5,6 5,7 5,8 5,9 | 2,00 2,05 2,10 2,15 2,20 2,25 2,30 2,35 2,40 2,45 | 3,20 3,30 3,40 3,50 3,60 3,70 3,80 3,90 4,00 4,10 | 14,3 13,8 13,4 13,0 12,6 12,2 11,9 11,5 11,2 10,9 | 0,228 0,224 0,219 0,215 0,210 0,206 0,202 0,198 0,193 0,190 | 14,3 13,8 13,4 13,0 12,6 12,3 11,9 11,6 11,2 10,9 | 0,228 0,224 0,219 0,215 0,210 0,206 0,202 0,198 0,194 0,190 | 67,6 65,0 62,5 60,1 57,9 55,7 53,7 51,9 50,1 48,4 | 0,140 0,136 0,131 0,127 0,123 0,119 0,116 0,112 0,109 0,106 |

З а д а ч а № 7

Определение напряжений и перемещений в цилиндрической пружине

Для показанной на рис. 6  пружины, имеющей n витков, вычислить наибольшие напряжения τ и перемещение ее нижнего края λ при нагружении силой  Р.

Исходные данные взять из табл. 7. Модуль сдвига принять равным G=8⋅104 МПа.

Рис. 6.

Таблица 7

| № п/п | R0 | r | п | Р | Ответ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | мм | мм |  | Н |  |  |
|  |  |  |  |  | МПа | мм |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 | 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 105 110 115 120 125 130 135 140 145 15 20 | 8,0 8,5 9,0 9,5 10,0 10,5 11,0 11,5 12,0 12,5 8,0 8,5 9,0 9,5 10,0 10,5 11,0 11,5 12,0 12,5 3,0 3,5 | 4,0 4,5 5,0 5,5 6,0 6,5 7,0 7,5 8,0 8,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 5,5 6,0 6,5 7,0 7,5 5,0 6,0 | 400 450 500 550 600 650 700 750 800 850 400 450 500 550 600 650 700 750 800 850 200 250 | 24,9 25,7 26,2 26,6 26,7 26,8 26,8 26,7 26,5 26,3 50,0 49,0 48,0 47,0 45,9 44,7 43,5 42,4 41,3 40,2 70,8 74,3 | 2,44 3,23 4,11 5,10 6,17 7,33 8,57 9,87 11,2 12,7 14,6 17,4 20,3 23,1 25,9 28,7 31,5 34,3 37,0 39,8 2,08 4,0 |

Окончание таблицы 7

| № п/п | R0 | r | п | Р | Ответ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | мм | мм |  | Н |  |  |
|  |  |  |  |  | МПа | мм |
| 23 24 25 26 27 28 29 30 | 25 30 35 40 45 50 55 60 | 4,0 4,5 5,0 5,5 6,0 6,5 7,0 7,5 | 7,0 8,0 9,0 10,0 11,0 12,0 13,0 14,0 | 300 350 400 450 500 550 600 650 | 74,6 73,4 71,3 68,9 66,3 63,8 61,3 58,9 | 6,41 9,21 12,3 15,7 19,3 23,1 27,0 31,1 |

З а д а ч а № 8

Построение эпюр внутренних усилий в балках

Для балок, показанных на рис. 7, построить эпюры поперечных сил и изгибающих моментов. В опасном сечении вычислить наибольшие нормальные и касательные напряжения в балке прямоугольного сечения размером 6x12см. Исходные данные взять из табл. 8.

Рис. 7.

Таблица 8

| № п/п | № схемы | а | в | с | Р | q | М | Ответ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | м |  |  | кН | кН/м | кНм | Mzmax |
|  |  |  |  |  |  |  |  | кН·м |
| 1 2 3 4 5 | 1 1 1 1 1 | 1,5 1,6 1,7 1,8 1,9 | 2,0 2,1 2,2 2,3 2,4 | 0,6 0,7 0,8 0,9 1,0 | 40,0 37,5 35,0 32,5 30,0 | 20 19 18 17 16 |  | 17,2 18,2 18,8 19,0 18,9 |
| 6 7 8 9 10 | 2 2 2 2 2 | 1,8 1,9 2,0 2,1 2,2 | 1,6 1,7 1,8 1,9 2,0 | 0,8 0,9 1,0 1,1 1,2 |  | 24 22 20 18 16 | 100 90 80 70 60 | 53,8 48,2 42,5 36,7 30,8 |
| 11 12 13 14 15 | 3 3 3 3 3 | 1,2 1,4 1,6 1,8 2,0 | 1,5 1,6 1,7 1,8 1,9 | 1,3 1,4 1,5 1,6 1,7 | 30 29 28 27 26 | 18 17 16 15 14 |  | 15,2 16,7 18,0 19,2 20,2 |
| 16 17 18 19 20 | 4 4 4 4 4 | 1,3 1,5 1,7 1,9 2,1 | 0,8 0,9 1,0 1,1 1,2 | 1,8 1,9 2,0 2,1 2,2 |  | 16 14 12 10 8 | 150 140 130 120 110 | 100,06 93,8 86,8 79,5 72,2 |
| 21 22 23 24 25 | 5 5 5 5 5 | 1,2 1,3 1,4 1,5 1,6 | 1,3 1,4 1,5 1,6 1,7 | 0,8 0,9 1,0 1,1 1,2 | 56 54 52 50 48 | 13 12 11 10 9 |  | 37,0 36,2 35,4 34,8 34,7 |
| 26 27 28 29 30 | 6 6 6 6 6 | 0,9 1,0 1,1 1,2 1,3 | 1,2 1,3 1,4 1,5 1,6 | 1,0 1,2 1,4 1,6 1,8 |  | 14 13 12 11 10 | 120 110 100 90 80 | 113 101 88,2 75,9 63,8 |

З а д а ч а № 9

Нормальные и касательные напряжения в балках

Используя  эпюры  внутренних  сил,  построенные  в  задаче  № 8, подобрать двутавровое сечение балки по допускаемым напряжениям σ=200 МПа.

В нескольких характерных точках по высоте сечения вычислить нормальные и касательные напряжения и построить их эпюры. В опасной точке сделать полную проверку прочности по четвертой теории прочности.

# ГЛАВА 2

# ДОМАШНИЕ РАСЧЕТНО-ГРАФИЧЕСКИЕ РАБОТЫ

Указания по выполнению расчетно-графических работ

При изучении курса «Сопротивление материалов» студенты выполняют ряд расчетно-графических работ (РГР) и домашние индивидуальные задачи, номера которых определяет преподаватель.

Количество РГР и задач зависит от специальности и количества часов, отведенных в учебном плане на изучение курса. Целью заданий является сознательное усвоение теоретического материала и приобретение практических навыков решения задач.

Исходные данные для выполнения РГР, в которые входят схемы конструкций, размеры, характеристики материала и т.д., студенты выбирают из соответствующих таблиц согласно шифру. Шифр строится следующим образом: выписывается личный номер студента, состоящий из номера группы, например 2506, и порядковый номер студента по списку в журнале преподавателя, например 03. Под ним записываются первые шесть букв русского алфавита.

| 2 | 5 | 0 | 6 | 0 | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| а | б | в | г | д | е |

Из каждого столбца таблицы, обозначенного внизу определенной буквой, выбирается число, стоящее в той строке, номер которой совпадает с номером буквы из шифра.

В данных указаниях приводятся краткие теоретические сведения и основные формулы, необходимые для выполнения заданий. Пособие ни в коей мере не заменяет учебник, поэтому перед выполнением заданий прочитайте соответствующий раздел одного из учебников, которые приведены в списке литературы.

Обращайте внимание на единицы измерения величин, входящих в формулы. Не забывайте писать, в каких единицах получен результат. Рекомендуемые единицы измерения приведены в перечне используемых обозначений. При этом полезно иметь в виду, что 1 МПа = 0,1 кН/см2. Арифметические вычисления следует выполнять с точностью до трех значащих цифр – точностью, достаточной для инженерных расчетов.

РГР выполняются на стандартных листах формата А4 (210297 мм), которые затем сброшюровываются и снабжаются титульным листом. Перед решением задачи необходимо выписать из таблицы исходные данные и нарисовать в масштабе расчетную схему, изменив направления нагрузок на противоположные, если их значения в таблице заданы отрицательными. Все расчеты должны сопровождаться краткими пояснениями.

Небрежно оформленные и выполненные не по своему шифру работы  к защите не принимаются!

Расчетно-графическая работа № 1

# РАСЧЕТ СТАТИЧЕСКИ НЕОПРЕДЕЛИМОЙ СТЕРЖНЕВОЙ

# СИСТЕМЫ НА РАСТЯЖЕНИЕ – СЖАТИЕ

Общие указания

Работа состоит из трех задач. В первой задаче необходимо подобрать сечения стержней по заданной внешней нагрузке (или определить грузоподъемность системы). Во  второй задаче – определить усилия, напряжения и абсолютные деформации в стержнях, вызванные температурным воздействием; в третьей – определить усилия, напряжения и абсолютные деформации в стержнях, возникающие при монтаже конструкции вследствие неточности их изготовления.

Основные теоретические сведения

Система называется статически неопределимой, если количество неизвестных усилий в ней (опорных реакций, внутренних усилий в стержнях) больше числа независимых уравнений статики, составляемых для рассматриваемой системы.

Таким образом, в статически неопределимой системе невозможно найти все неизвестные, пользуясь только уравнениями равновесия. Разность между количеством неизвестных и числом уравнений статики называется степенью статической неопределимости.

Порядок определения всех неизвестных в статически неопределимых системах (раскрытия статической неопределимости) следующий:

- рассматриваем статическую сторону задачи. Составляем полезное уравнение равновесия (статическое уравнение);

- рассматриваем геометрическую сторону задачи. Составляем уравнение совместности деформаций (геометрическое уравнение). Количество уравнений совместности деформаций равно степени статической неопределимости;

- рассматриваем физическую сторону задачи. Записываем физические уравнения (закон Гука) и выражаем в уравнении совместности деформаций перемещения через усилия;

- составляем систему уравнений (статическое и геометрическое уравнения). Решая полученную систему уравнений, находим все неизвестные усилия.

- производим расчет на прочность по допускаемым напряжениям или допускаемым нагрузкам, или определяем напряжения.

### З а д а н и е

Для статически неопределимой стержневой системы (рис. 1.1), состоящей из абсолютно жесткого (недеформируемого) стержня и деформируемых стержней длиной ℓ1и ℓ2, соединенных шарнирами, выполнить следующие расчеты:

- подобрать сечения стержней по заданной внешней нагрузке (или определить грузоподъемность системы);

- определить усилия, напряжения и абсолютные деформации в стержнях, вызванные температурным воздействием;

- определить усилия, напряжения и абсолютные деформации в стержнях, возникающие при монтаже конструкции вследствие неточности их изготовления.

Исходные данные взять из табл. 1.1 и рис. 1.1 в соответствии со своим шифром.

Пример расчета

### И с х о д н ы е   д а н н ы е:

| a1=3 м; | β1=80°; | σ1=160 МПа; |
| --- | --- | --- |
| a2=2 м; | β2=70°; | σ2=180 МПа; |
| a3=1 м; | E1=2⋅105 МПа; | δ1=−0,1 см; |
| a4=3 м; | E2=1,8⋅105 МПа; | Δt2=+40°C; |
| a5=2 м; | P=200 кН; | α2=160⋅10−7 град-1 |

1. Подбор сечений стержней по заданной внешней нагрузке

(определение грузоподъемности системы)

### Р е ш е н и е

1.1. Вычерчиваем в масштабе расчетную схему и проставляем на чертеже все размеры и обозначения (рис. 1.2).

1.2. Убедимся, что рассматриваемая стержневая система является статически неопределимой. Сосчитаем число неизвестных: это продольные силы N1 и N2 в двух деформируемых стержнях и две опорные реакции  RA и НА в шарнирно неподвижной опоре А. Таким образом, имеем 4 неизвестные, а число независимых уравнений статики для данной системы равно 3. Система является один раз статически неопределимой.

Рис. 1.1.

Рис. 1.2.

В соответствии с методом сечений рассечем стержни 1 и 2 и, отбросив части стержней, заменим их внутренними усилиями – продольными силами N1 и N2  (рис. 1.3), направления которых определим из следующих соображений: от действия внешней силы Р жесткий стержень наклоняется вниз, при этом первый стержень растягивается и в нем возникает внутреннее усилие N1, а второй стержень сжимается и в нем возникает внутреннее усилие N2.

1.3. Чтобы составить уравнение равновесия, нарисуем  план  сил  (рис. 1.3). Поскольку возникающие в шарнире реакции RA и НА неизвестны, то полезным уравнением равновесия в данном случае является только уравнение суммы моментов относительно шарниров:

MA=0;   3N1sinβ1+5N2sinβ2−6P=0.                   (1.1)

1.4. Для составления уравнения совместности деформаций необходимо рассмотреть деформированное состояние системы (рис. 1.4). Под действием внешней силы Р жесткий стержень AD повернется относительно шарнира по часовой стрелке на некоторый малый угол. При этом все точки этого стержня опишут дугу окружности. Поскольку деформации, рассматриваемые в сопротивлении материалов, считаются малыми, заменим эти дуги перпендикулярами. Таким образом, новое положение жесткого стержня AD будет AD2 , а точки B и С, как точки жесткого стержня, займут положение B2 и C2.

Рис. 1.3.

Рис. 1.4.

С другой стороны, точки B и С являются точками стержней, которые деформируются. Первый стержень удлиняется на Δℓ1 (отрезок  BB1) и поворачивается (перпендикуляр B1B2), а второй стержень укорачивается на Δℓ2 (отрезок  СС1) и поворачивается (перпендикуляр  С1С2).

Геометрическое уравнение, связывающее абсолютные деформации стержней Δℓ1 и Δℓ2, получим из рассмотрения плана перемещений (см. рис. 1.4).

Из рассмотрения треугольников  ABB2  и  ACC2  имеем:

BB2AB=CC2AC.

Связывая отрезки BB2 и CC2 с деформациями стержней Δℓ1 и Δℓ2

BB2=BB1sinβ1=Δℓ1sinβ1;	CC2=CC1sinβ2=Δℓ2sinβ2

и учитывая, что AB = a1, AC = a1+a2, получим окончательно уравнение совместности деформаций в виде:

Δℓ1sinβ1⋅1a1=Δℓ2sinβ2⋅1a1+a2.	                             (1.2)

1.5. Теперь надо связать деформации стержней с внутренними усилиями. Считая, что материал подчиняется закону Гука (расчет по упругой стадии деформации), запишем физические уравнения:

Δℓ1=N1ℓ1E1F1;	 Δℓ2=N2ℓ2E2F2 .	                      (1.3)

Таким образом, решая систему из уравнений (1.1), (1.2), (1.3) можно раскрыть статическую неопределимость системы, т.е. найти внутренние усилия в стержнях  N1  и  N2.

Дальнейшее решение ведется исходя из условия задачи:

- либо требуется подобрать сечения стержней, если известна внешняя нагрузка и даны допускаемые напряжения материалов стержней;

- либо необходимо определить грузоподъемность системы, если даны площади поперечных сечений стержней.

Подстановкой уравнений (1.3) в уравнение (1.2) получим:

N1ℓ1E1F1⋅1sinβ1⋅1a1=N2ℓ2E2F2⋅1sinβ2⋅1a1+a2;

N1=E1F1E2F2⋅ℓ2ℓ1⋅sinβ1sinβ2⋅a1a1+a2⋅N2 .	                  (1.4)

Так как в данном примере:

E1=2⋅105 МПа =2⋅104 кН/см2; E2=1,8⋅105 МПа =1,8⋅104 кН/см2;

F1F2=1,5;

a1=3 м =300 см; a2=2 м =200 см; a4=3 м =300 см;

a5=2 м =200 см;

sinβ1=sin80°=0,985; sinβ2=sin70°=0,940;

l1=a4sinβ1=3000,985=304,57 см; l2=a5sinβ2=2000,940=212,77 см;

то 	N1 = 0,732 N2 .

Из уравнения (1.1) имеем:

3⋅0,732N2⋅sinβ1+5N2⋅sinβ2=6P;

N2−174,85 кН; N2=127,99 кН.

1.6. Подбор размеров поперечных сечений стержней осуществляем из условия прочности σ=NF≤σ, которое дает наименьшие значения площадей сечений:

F1≥N1σ1=127,9916=8 см2; F2≥N2σ2=174,8518=9,72 см2.

Учитывая, что в расчетах было заложено соотношение F1/F2=1,5, окончательно принимаем  F1=14,6 см2,  F2=9,72 см2.

Следует обратить внимание на то, что первый стержень оказывается недогруженным, так как по условию прочности для него достаточна площадь 8 см2.

1.7. Определение грузоподъемности системы. В данном случае необходимым условием является известная площадь сечений стержней. Дано F1=5 см2, F2=4 см2. Тогда, решая уравнение (1.1), получим

3N1sinβ1+5N2sinβ2=6P;

2,955⋅N1+4,7⋅N2=6P.

Из уравнения (1.4) имеем:

N1=2⋅104⋅51,8⋅104⋅4⋅212,77304,57⋅0,9850,94⋅300500N2=0,61N2

и окончательно:

2,955⋅0,61N2+4,7N2=6P;

N2=0,923P; N1=0,563P.

Вычислим в долях от  Р напряжения в стержнях

в первом: σ1=N1F1=0,563P5=0,113P кН/см2;

во втором: σ2=N2F2=0,923P4=0,231P кН/см2.

Поскольку второй стержень более нагружен (σ2>σ1), то из условия его прочности имеем:

σmax=0,231P≤σ2   ⇒   P≤σ20,231=180,231=78 кН.

## 2. Определение напряжений, вызванных

## температурным воздействием

Рассмотрим случай, когда второй стержень нагревается на Δt2=+40∘C по сравнению с температурой монтажа конструкции (рис. 1.5). Коэффициент линейного расширения материала принять равным α2=165⋅10−7град−1.

Знак «минус» в величине Δt означает, что стержень охлаждается, а знак «плюс» означает, что стержень нагревается.

### Р е ш е н и е

2.1. При нагревании стержень 2 будет расширяться и удлиняться, тем самым жесткий стержень повернется вокруг шарнира А против часовой стрелки и стержень 1 будет сжиматься. Следовательно, в стержне 1 возникает внутреннее усилие N1 , препятствующее его сжатию и направленное к жесткому стержню. С другой стороны, стержень 1 и недеформируемый жесткий стержень препятствуют свободному удлинению стержня 2, поэтому в нем появляются сжимающие напряжения и, как следствие, возникает внутреннее усилие N2 направленное к жесткому стержню (рис. 1.6).

Составим статическое уравнение

MA=0; 	−N1⋅3⋅sinβ1+5N2sinβ2=0;

N1=53sinβ2sinβ1N2; 	N1=1,59N2. 	                      (1.5)

2.2. Для составления геометрического уравнения необходимо рассмотреть деформированное состояние системы (рис. 1.7).

При нагреве и удлинении стержня 2 жесткий стержень AВС повернется вверх и займет положение AB2C2. При этом первый стержень укоротится на Δℓ1 (отрезок BB1) и повернется (перпендикуляр B1B2). Разъединим, мысленно стержень 2 в точке С от стержневой системы. Тогда он свободно удлинится при нагреве на величину Δℓt, т.е. точка C переместиться в точку C'1. Чтобы теперь собрать конструкцию, надо этот стержень сжать на Δℓ2 (отрезок C'1C1) и повернуть против часовой стрелки (перпендикуляр C1C2). Новое положение стержня 2 показано пунктиром.

Рис. 1.5.

Рис. 1.6.

Рис. 1.7.

Аналогично предыдущим задачам из рассмотрения чертежа (рис. 1.7) имеем:

| BB2AB=CC2AC; |  |  |
| --- | --- | --- |
| BB2=BB1sinβ1=Δl1sinβ1; | ⇒ Δl1sinβ1⋅13=Δlt−Δl2sinβ2⋅15; | (1.6) |
| CC2=CC1sinβ2=Δlt−Δl2sinβ2; |  |  |
| AB=3 м; AC=5 м. |  |  |

2.3. Запишем физические уравнения:

Δℓt=α2ℓ2Δt2; 	Δℓ1=N1ℓ1E1F1;	      Δℓ2=N2ℓ2E2F2.	            (1.7)

2.4. Подстановкой уравнений (1.7) в уравнение (1.6) получим:

N1l1E1F1=α2l2Δt2−N2l2E2F2⋅sinβ1sinβ2⋅35.                         (1.8)

Учитывая уравнение (1.5), перейдем к уравнению относительно неизвестного усилия:

1,59N2⋅304,572⋅104⋅14,6=165⋅10−7⋅212,77⋅40−N2⋅212,771,8⋅104⋅9,72⋅0,9850,94⋅35;

16,584N2=1404,282−12,161N2⋅0,629;

24.23N2=883,29; N2=36,45 кН; N1=57,96 кН.

2.5. Температурные напряжения в стержнях:

в первом: σ1=N1F1=57,9614,6=−3,97 кН/см2 =−39,7 МПа σ1 – сжатие;

во втором: σ2=N2F2=36,9459,72=−3,75 кН/см2 =−37,5 МПа σ2 – сжатие.

Напряжениям приписывается отрицательный знак, поскольку в стержнях возникают сжимающие напряжения.

2.6. Удлинения стержней:

Δℓ1=N1ℓ1E1F1=−57,96⋅304,572⋅104⋅14,6=−0,0604 см;

Δℓ2=N2ℓ2E2F2=−36,45⋅212,771,8⋅104⋅9,72=−0,0443 см;

Δℓt=α2ℓ2Δt2=165⋅10−7⋅212,77⋅40=0,1404 см;

Δℓt−Δℓ2=0,1404−0,0443=0,096 см.

## 3. Определение напряжений, вызванных неточностью

## изготовления стержней

По данным приведенной выше задачи (в предположении, что внешняя сила Р отсутствует) требуется определить усилия, напряжения и абсолютные деформации стержней, возникающие при монтаже вследствие неточности их изготовления. Рассмотрим случай, когда первый стержень изготовлен короче номинального размера на δ1=0,1 см (рис. 1.8.).

Знак «минус» при δ в условии означает, что стержень изготовлен с зазором, а знак «плюс» означает, что стержень изготовлен длиннее номинального размера.

### Р е ш е н и е

3.1. Статическая сторона задачи.

Данная система, также как и в предыдущей задаче, один раз статически неопределима - для плоской системы статика дает три уравнения равновесия, а неизвестных усилий четыре: RA, HA, N1, N2.

При сборке данной системы, поскольку первый стержень изготовлен короче требуемого, его необходимо растянуть, а, следовательно, в нем возникает внутреннее усилие N1 (направлено от жесткого стержня). При этом второй стержень окажется также растянутым и в нем возникает внутреннее усилие N2 (направлено от жесткого стержня, рис. 1.9).

Рис. 1.8.

Рис. 1.9.

Уравнение равновесия:

MA=0; 	3N1sinβ1=5N2sinβ2;

N1=53⋅sinβ2sinβ1⋅N2;	N1=1,59N2.                         (1.9)

3.2. Геометрическая сторона задачи (рис. 1.10).

| BB2AB=CC2AC; |  |  |
| --- | --- | --- |
| BB2=BB1sinβ1=δ−Δℓ1sinβ1; | δ−Δℓ1sinβ1⋅13=Δℓ2sinβ2⋅15 или | (1.10) |
| CC2=CC1sinβ2=Δℓ2sinβ2 | ⇒ δ−Δℓ1=35⋅sinβ1sinβ2Δℓ2 |  |

Заметим, что при сборке первый стержень фактически необходимо растянуть на B1'B=Δℓ1<δ1 и повернуть (перпендикуляр B1B2). Новое положение первого стержня показано пунктиром. При этом жесткий стержень поворачивается против часовой стрелки, а второй стержень удлиняется на CC1=Δℓ2 и поворачивается (перпендикуляр C1C2).

Рис. 1.10.

3.3. Физическая сторона задачи (закон Гука)

Δℓ1=N1ℓ1E1F1, 	Δℓ2=N2ℓ2E2F2.                              (1.11)

3.4. Подстановкой уравнений (1.11) в уравнение (1.10) получим

δ−N1ℓ1E1F1=35⋅sinβ1sinβ2⋅N2ℓ2E2F2.                                 (1.12)

Тогда с учетом уравнения (1.9) получим:

δ=N235⋅sinβ1sinβ2⋅ℓ2E2F2+1,59⋅ℓ1E1F1;

N2=41,27 кН; N1=65,62 кН.

3.5. Монтажные напряжения в стержнях

σ1=N1F1=65,6214,6=4,49 кН/см2 =44,9 МПа σ1=160 МПа – растяжение;

σ2=N2F2=41,279,72=4,25 кН/см2 =42,5 МПа σ2=180 МПа – растяжение;

Оба полученных напряжения положительны, поскольку стержни растянуты.

3.6. Определим удлинения стержней

Δℓ1=N1ℓ1E1F1=62,25⋅304,572⋅104⋅14,6=0,0684 см;

δ−Δℓ1=0,1−0,0684=0,0315 см;

Δℓ2=N2ℓ2E2F2=41,27⋅212,771,8⋅104⋅9,72=0,0502 см.

Полученные результаты иллюстрируют малость перемещений по сравнению с габаритными размерами системы и, следовательно, подтверждают допустимость применения указанного выше способа построения плана деформаций.

Расчетно-графическая работа № 2

# РАСЧЕТ КРУГЛОГО ВАЛА НА КРУЧЕНИЕ

Общие указания

Предлагаемая работа состоит из одной задачи, в которой надо дать ответы на шесть вопросов, относящихся к разделу «КРУЧЕНИЕ ПРЯМОГО БРУСА». Основные теоретические сведения для выполнения расчетно-графической работы изложены ниже.

Основные теоретические сведения

Кручение – это деформация прямого бруса внешними парами сил, действующими в плоскостях, перпендикулярных к оси бруса (рис. 2.1). Будем рассматривать брус круглого поперечного сечения и называть далее его валом. Моменты внешних пар называют скручивающими моментами и обозначают M.

| а | б |
| --- | --- |

Рис. 2.1.

В общем случае на вал могут действовать несколько скручивающих моментов, приложенных в различных сечениях и взаимно уравновешивающихся (рис. 2.2.).

При этом внутренним усилием будет крутящий момент Mкр, который представляет собой результирующий момент касательных напряжений в поперечном сечении бруса. Крутящий момент Mкр равен сумме внешних скручивающих моментов M, расположенных по одну сторону от сечения. Закон изменения крутящих моментов по длине вала представляют в виде графика – эпюры крутящих моментов.

Знак крутящего момента физического смысла не имеет, но о нем необходимо договориться для построения эпюры. Будем считать, что внешние скручивающие моменты, действующие на рассматриваемую отсеченную часть стержня по часовой стрелке, если смотреть со стороны сечения, вызывают в этом сечении положительный крутящий момент, а действующие против часовой стрелки – отрицательный. В соответствии с принятым правилом построена эпюра Mкр для бруса на рис. 2.2.

Рис. 2.2.

Зная величину Mкр, можем определить величины касательных напряжений τ и угол закручивания вала  ϕ  по  формулам:

τ=MкрJp⋅ρ,                                              (2.1)

ϕ=MкрℓG⋅Jp,                                                 (2.2)

где G – модуль сдвига; τ – касательное напряжение; Jp – полярный момент инерции сечения; Mкр – внутренний крутящий момент (на валу или его участке); ϕ  – угол закручивания; ℓ – длина вала или участка вала; ρ –  радиус-вектор точки, где определяется напряжение.

Эпюра (график распределения) касательных напряжений в поперечном сечении представлен на рис. 2.3,а. Максимальное напряжение достигается на поверхности вала, где ρ=ρmax=r

τmax=MкрJρ⋅r=MкрWρ,                                       (2.3)

где  Wρ=Jρρmax=Jρr – полярный момент сопротивления.

| а | б |
| --- | --- |

Рис. 2.3.

Из эпюры следует, что материал в окрестности центра стержня почти не работает (напряжения близки к нулю), поэтому его можно удалить. Получится трубчатое или кольцевое сечение (рис. 2.3,б). Это сечение выгоднее круглого, так как при равной прочности имеет меньший вес.

Геометрические характеристики сплошного круглого сечения определяются по формулам:

Jp=πdн432≈0,1d4,	                                        (2.4)

Wp=πd316≈0,2d3.                                       (2.5)

Геометрические характеристики трубчатого сечения будут:

Jp=πdн4321−α4≈0,1dн41−α4,	                     (2.6)

Wp=πdн3161−α4≈0,2dн31−α4.	                      (2.7)

где α=dвdн – отношение внутреннего диаметра трубы к наружному.

При проектировании валов можно рекомендовать следующий порядок расчета на кручение.

По схеме вала определяются действующие на него скручивающие моменты и строится эпюра крутящего момента Mкр. Пример такой эпюры приведен на рис. 2.2.

Установив величину наибольшего крутящего момента, определим размеры его поперечного сечения из условий прочности и жесткости  (для трубчатого сечения).

Условие прочности вытекает из формулы (2.3)

τmax=MкрmaxWр≤τ,                                           (2.8)

где [τ] – допускаемое напряжение при кручении.

Учитывая выражение (2.7) для полярного момента сопротивления Wpи задавая из конструктивных соображений отношение α, находим наружный диаметр вала:

dн=316⋅Mкрmaxπ⋅τ⋅1−α4.                                       (2.9)

Помимо расчета на прочность валы рассчитывают и на жесткость, ограничивая углы закручивания на единицу длины (погонные углы закручивания).

Условия жесткости вытекают из формулы (2.2)

ϕmax=MкрmaxG⋅Jρ≤ϕ,                                        (2.10)

где [ϕ] – допускаемый угол закручивания в градусах на метр.

Учитывая выражение (2.4) для полярного момента инерции  Jρ, принимая l=1 и переводя ϕ из градусов /метр в радианы /метр, находим наружный диаметр из условия жесткости:

dн=432⋅Мкрmax⋅100π⋅G⋅ϕ⋅0,0174⋅1−α4.                         (2.11)

Далее из двух значений dн, найденных по формулам (2.9) и (2.11), выбираем большее и округляем его до ближайшего стандартного.

Если на валу имеется несколько участков (рис. 2.2), то по результатам определения углов закручивания на участках определяем полный угол закручивания вала:

ϕполн=i=1nϕi=i=1nMкрi⋅ℓiG⋅Jρi,                                (2.12)

где ϕполн – полный угол закручивания; ϕi  – угол закручивания на i-м участке; Mкрi – крутящий момент на i-м участке; ℓi – длина i-го участка; (GJρi) – жесткость i-го участка; n – количество участков.

### З а д а н и е

Для вала, изображенного на рис. 2.4, выполнить следующие расчеты:

- Построить эпюру крутящих моментов.

- Подобрать сечения, сплошного и полого вала из условий прочности и жесткости G=8⋅104 МПа, τ=80 МПа, ϕ=0,8 град/м.

- Сделать сравнение весовых характеристик.

- В опасном сечении полого вала (вал трубчатого сечения) построить эпюру напряжений.

- Определить полный угол закручивания вала и построить эпюру углов закручивания.

- Определить величину и направление главных напряжений в опасном сечении.

Исходные данные взять из табл. 2.1.

Таблица 2.1

| # Номер |  | n | N1 | N3 | N4 | ℓ1 | ℓ2 | ℓ3 | α |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| строки | схемы | об/мин | кВт |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 1 | 760 | 70 | 35 | 26 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 0,6 |
| 2 | 2 | 670 | 90 | 25 | 37 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 0,7 |
| 3 | 3 | 1100 | 80 | 75 | 46 | 1,3 | 1,4 | 1,3 | 0,6 |
| 4 | 4 | 950 | 37 | 23 | 67 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 0,5 |
| 5 | 5 | 860 | 24 | 37 | 82 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 0,7 |
| 6 | 6 | 1050 | 75 | 60 | 85 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 0,7 |
| 7 | 7 | 860 | 46 | 38 | 64 | 1,4 | 1,6 | 1,8 | 0,6 |
| 8 | 8 | 1000 | 56 | 62 | 31 | 1,2 | 1,4 | 1,5 | 0,8 |
| 9 | 9 | 900 | 63 | 42 | 27 | 0,9 | 0,7 | 1,4 | 0,7 |
| 0 | 0 | 1340 | 56 | 32 | 24 | 0,7 | 1,3 | 1,1 | 0,6 |
|  | е | д | а | в | е | д | д | е | г |

Пример расчета

### И с х о д н ы е   д а н н ы е

Расчетная схема на рис. 2.5:

N1=20 кВт; N3=50 кВт; N4=70 кВт; n=955 об/мин.

d/D=0,8; ϕ=0,4 град/м; G=80000 МПа; τ=80 МПа;

l1=1 м; l2=1,4 м; l3=1,5 м.

Рис. 2.4.

### Р е ш е н и е

1. Строим эпюру крутящих моментов

Мощность ведущего шкива, где приложен момент M2 (рис. 2.5), найдем из условия равновесия мощностей, передаваемых на каждый шкив вала

i=1i=4Ni=N1+N3+N4−N2=0;

N2=N1+N3+N4=20+50+70=140 кВт;

20+50+70−N2=0; N2=140 кВт.

Рис. 2.5.

Определим вращающие моменты на каждом шкиве по следующей формуле:

Mi=Niω;

где ω=2πn60=2⋅3,14⋅95560=100 с-1.

M1=Ν1ω=20100=0,2 кН·м;

M2=Ν2ω=140100=1,4 кН·м;

M3=Ν3ω=50100=0,5 кН·м;

M4=Ν4ω=70100=0,7 кН·м.

Обозначим участки вала (рис. 2.5) по сечениям 1, 2, 3, 4, 5, 6, символами I, II, III, IV, V и определим крутящие моменты по участкам:

MкрI=0; MкрII=−0,2 кНм; MкрIII=1,2 кНм; MкрIV=0,7 кНм; MкрV=0.

По полученным значениям крутящих моментов строим эпюру и находим опасное сечение, которое оказалось на третьем участке, где Мкрmax=1,2 кН·м.

2. Подбираем сечение сплошного вала

По условию прочности:

| τmax=MкрmaxWp≤τ; |  |
| --- | --- |
| Откуда: Wp=πD316≥Mкрmaxτ; |  |
| D≥316Мкрmaxπτ=316⋅1,2⋅100π⋅8=4,24 см. |  |

По условию жёсткости:

ϕmax=Mкрmax⋅lGJρ≤ϕ,

где Jp=πD432, откуда D≥432Мкрmax⋅lπ⋅Gϕ=432⋅1,2⋅100⋅100π⋅8⋅103⋅0,4⋅0,0174≈6,84 см.

Следует помнить, что [ϕ]  задано в размерности [град/м] и при расчете градусы необходимо перевести в радианы: 1 градус=0,0174 рад.

Принимаем большее значение диаметра вала из условия жесткости, чтобы обеспечить одновременное выполнение двух условий. Таким образом, D > 6,84 см. Окончательно назначаем D = 70 мм.

3. Подбираем сечение полого вала

## По условию прочности:

|  | τmax=MкрmaxWp≤τ |
| --- | --- |
|  | Wp=πD316⋅1−α4≥Mкрmaxτ |
|  | Обозначим δ=1−α4=1−0,84=0,59 |

D≥316Mкрmaxπτδ=316⋅1,2⋅100π⋅8⋅0,59=5,06 см.

Принимаем D≃5,1 см; d=0,8⋅5,1=4,08 см.

По условию жёсткости:

ϕmax=MкрmaxGJp≤ϕ;

Jρ=πD4321−α4≥Mкрmax⋅lGϕ, δ=1−α4;

D≥432⋅Mкрmax⋅lπ⋅G⋅δ⋅ϕ=432⋅1,2⋅100π⋅8⋅103⋅0,59⋅0,4⋅0,0174=7,81 см.

Принимаем D≈8 см; d=0,8·D=0,8⋅8=6,4 см.

В дальнейший расчет принимаем значение диаметров вала из условия жесткости, чтобы обеспечить одновременное выполнение двух условий.

Окончательно назначаем: D = 80 мм; d = 64 мм.

4. Сравниваем весовые характеристики

Масса одного погонного метра сплошного вала

Gc пл=πD24⋅1⋅γ=π724⋅100⋅γ=3846γ,

где γ – плотность материала, из которого изготовлен вал.

Масса одного погонного метра полого вала

Gпол=πD2−d24⋅1⋅γ=π82−6,424⋅100⋅γ=1805γ.

Отношение масс –GполGс пл=1805γ3846γ=0,47.

Поскольку масса полого вала составляет 47% массы сплошного вала, полые валы более рациональны.

5. Строим эпюры напряжений в опасном сечении полого вала

τ=MкрJρ⋅ρ, r≤ρ≤R,

где Jp=πD432δ=π8432⋅0,59=237 см4.

Закон распределения напряжений линейный, так как координата входит в первой степени.

Напряжения на внутренней поверхности (ρ=r=3,2 см)

τ=1,2⋅100237⋅3,2=1,62 кН/см2 =16,2 МПа.

Напряжения на наружной поверхности (ρ=R=4,0 см)

τmax=1,2⋅100237⋅4,0=2,02 кН/см2 =20,2 МПа.

По результатам выполненных вычислений строим эпюру (рис. 2.6).

Рис. 2.6.

6. Определяем полный угол закручивания полого вала

Определяем угол закручивания на каждом из участков вала по формуле

ϕi=Mкрi⋅ℓiGJρ,

где ϕi – угол закручивания вала на i-м участке; Мкрi – крутящий момент на i-м участке; ℓi – длина i-го участка; GJρ – жесткость участка.

Полный угол закручивания находим из формулы

ϕполн=i=1nϕi,

где n – количество участков.

Поскольку участок вала 1-2 0≤x≤0,5 м не загружен крутящим моментом, здесь угол поворота равен 0 и сечение 2 примем за неподвижное сечение.

Участок 2-3 0,5≤xII≤1,5 м

ϕ2−3=МкрII⋅ℓ1GJρ=−0,2⋅100⋅1008⋅103⋅237=−1,05⋅10−3 рад.

Участок 3-4 1,5 м≤xIII≤2,9 м

ϕ3−4=МкрIII⋅ℓ2GJρ=1,2⋅100⋅1408⋅103⋅237=8,86⋅10−3 рад.

Участок 4-5 2,9 м≤xIV≤4,4 м

ϕ4−5=МкрIV⋅ℓ3GJρ=0,7⋅100⋅1508⋅103⋅237=5,54⋅10−3 рад.

Участок 5-6 4,4 м≤xv≤4,9 м

ϕ5−6=0, т.к. МкрV=0.

Таким образом, полный угол закручивания вала будет равен

ϕполн=ϕ1−2+ϕ2−3+ϕ3−4+ϕ4−5+ϕ5−6=0−1,05⋅10−3+8,86⋅10−3+5,54⋅10−3+0=13,35⋅10−3 рад.

Эпюра углов закручивания вала приведена на рис. 2.5. Значения углов закручивания вала в сечениях 1, 2, 3, 4, 5 определяем путем алгебраического суммирования.

ϕ1=0 (условно неподвижное сечение);

ϕ2=ϕ1−2=0;

ϕ3=ϕ1−2+ϕ2−3=0−1,06⋅10−3 рад;

ϕ4=ϕ1−2+ϕ2−3+ϕ3−4=0−1,05⋅10−3+8,86⋅10−3=7,81⋅10−3 рад;

ϕ5=ϕ1−2+ϕ2−3+ϕ3−4+ϕ4−5=

=0−1,05⋅10−3+8,86⋅10−3+5,54⋅10−3=13,35⋅10−3 рад;

ϕ6=ϕ5=ϕполное.

7. Определяем величину и направление главных напряжений

Напряженное состояние вала при кручении представляют собой чистый сдвиг. По граням элемента, образованного поперечными и продольными сечениями (рис. 2.7,а), у наружной поверхности полого вала действуют только касательные напряжения; нормальные напряжение отсутствуют, т.е.

σх=0; σy=0; τxy=τ=20,2  МПа.

Положение элемента, по граням которого будут действовать главные напряжения, определяется формулой

tg2α=2τxyσx−σy=2⋅20,20=∞;

2α0=±90°; α0=±45°.

Определим величину главных напряжений по формуле:

σ1.3=σх+σу2±12⋅(σх−σу)2+4τху2=0+02±12(0−0)2+4(20,2);

σ1=τxy=20,2 МПа; σ3=−τxy=−20,2 МПа.

Напряженное состояние элемента изображено на рис. 2.7,б.

| а | б |
| --- | --- |

Рис. 2.7.

Расчетно-графическая работа № 3

Определение геометрических характеристик

плоского сечения

Общие указания

Работа состоит из двух основных частей. В первой части необходимо для заданного плоского сечения, состоящего из трех фигур, определить его основные геометрические характеристики. Во второй части, используя найденные величины геометрических характеристик плоского сечения, необходимо определить наибольшую допускаемую нагрузку на балку. Для выполнения работы необходимо обратиться к разделам «Геометрические характеристики плоского сечения», «Плоский изгиб прямого бруса».

- Основные теоретические сведения

- Статические моменты площади плоского сечения. Определение

- положения центра тяжести

Рассмотрим плоскую произвольную фигуру (поперечное сечение бруса), связанную с координатными осями OZ и OY (рис. 3.1). Выделим элемент площади dF с координатами z, y.

- Рис. 3.1.

По аналогии с выражением для момента силы относительно какой-либо оси можно составить выражение для момента площади, которое называется статическим моментом. Так, dSz = ydF и dSy = zdF – статические моменты элемента площади dF относительно осей z и y. Просуммировав по всей площади фигуры, получим статические моменты:

Sz=FydF	Sy=FzdF.                                      (3.1)

Статические моменты имеют размерность единицы длины в кубе (например, см3). Могут быть положительными и отрицательными, знак зависит от положения осей относительно фигуры. Ясно, что относительно каких-то осей статические моменты равны нулю – это оси координат, проходящие через точку, которую в дальнейшем будем называть центром тяжести фигуры.

Статический момент любой фигуры равен произведению площади на расстояние от центра тяжести фигуры до оси:

SZ=FyC	SY=FzC.	                                   (3.2)

- Отсюда координаты центра тяжести

yC=SZF	zC=SYF.                                        (3.3)

По формулам (3.3) можно найти положение центра тяжести любой плоской фигуры, используя суммирование:

yc=SziFi; zc=SyiFi.

- Моменты инерции плоского сечения

Моменты инерции бывают: осевые или экваториальные – формулы (3.4), полярный – (3.5) и центробежный – (3.6)

JY=Fz2dF;	JZ=Fy2dF;                               (3.4)

Jρ=Fρ2dF;                                              (3.5)

JZY=FzydF.                                              (3.6)

Если начало координат совпадает с полюсом, то ρ2=z2+y2, следовательно

JP=JZ+JY.                                              (3.7)

Размерность моментов инерции – единица длины в четвёртой степени (например, см4). Отметим, что осевой и полярный моменты инерции всегда положительны. Центробежный момент инерции может быть положительным или отрицательным в зависимости от положения осей.

Оси координат, проходящие через центр тяжести сечения, называются центральными.

Центральные оси, относительно которых центробежный момент инерции равен нулю – называются главными центральными осями. Признак главных центральных осей – если две взаимно перпендикулярные оси проходят через центр тяжести сечения и при этом хотя бы одна из них является осью симметрии сечения, то эта пара осей главная.

Ниже приведена формула для определения моментов инерции относительно главных осей прямоугольника. С – центр тяжести сечения, оси z и y  – главные оси инерции сечения. Формулы для определения моментов инерции записываем без вывода:

Jz=b⋅h312;Jy=h⋅b312.                  (3.8)

При практических расчетах возникает необходимость пересчета моментов инерции сечения с одних осей на другие. Переход от одной системы координат к другой можно осуществить путем двух «движений». Путем параллельного  переноса  осей  совмещаем  начала  координатных  осей,  а  затем  производим  их  поворот  на  необходимый  угол  до  совмещения  осей  (рис. 3.3).

- Рис. 3.3.

Для краткости изложения и с учетом того факта, что при выводе выражений используется известный из аналитической геометрии математический аппарат, формулы далее приводим без вывода.

Зависимости между моментами инерции при

параллельном переносе осей

Д а н о: моменты инерции фигуры относительно осей z, y, расстояние между этими и параллельными осями z1, y1 – a, b.

О п р е д е л и т ь:  моменты  инерции  относительно  осей  z1, y1 (рис. 3.4).

Рис. 3.4.

Если исходные данные оси zCy – центральные, то формулы для определения моментов инерции относительно осей y1Oz1 имеют вид:

Jz1=Jz+a2F; Jy1=Jy+b2F; Jy1z1=Jzy+abF.              (3.9)

Зависимости между моментами инерции при повороте осей

Д а н о: моменты инерции произвольной фигуры относительно координатных осей z, y; угол поворота этих осей α (рис. 3.5). Считаем угол α положительным при повороте от оси z против часовой стрелки.

О п р е д е л и т ь: моменты инерции фигуры относительно осей z1 и  y1, повернутых относительно исходных осей на угол α.

- Рис. 3.5.

- Формулы для определения моментов инерции z1 и y1 имеют вид:

JZ1=JZcos2α+JYsin2α−JZYsin2α;                     (3.10)

JY1=JZsin2α+JYcos2α+JZYsin2α;                     (3.11)

JZ1Y1=JZ−JY2sin2α+JZYcos2α.                             (3.12)

Складывая формулы (3.10) и (3.11), получим

JZ1+JY1=JZ+JY=const=Jρ.

При повороте осей сумма осевых моментов инерции остаётся постоянной. При этом каждый из них меняется в соответствии с формулами (3.10) и (3.11). Ясно, что при каком–то положении осей моменты инерции будут иметь экстремальные значения: один из них будет наибольшим, другой – наименьшим.

Установлено, что экстремальные значения моментов инерции плоского сечения достигаются относительно главных центральных осей. При этом известно, что центробежный момент инерции относительно этих осей равен нулю. Далее моменты инерции относительно главных осей будем называть главными моментами инерции.

Определение положения главных осей инерции и

величины главных моментов инерции

Начальную произвольную центральную систему координат z, y надо повернуть на такой угол α0, чтобы центробежный момент инерции стал равным нулю. Приравняв нулю (3.12), получим

tg2α0=−2JZYJZ−JY.                                         (3.13)

Формула для определения моментов инерции относительно главных осей имеет вид:

Jalignlmaxmin=JZ+JY2±12(JZ−JY)2+4JZY2.	                    (3.14)

- Радиусы инерции и моменты сопротивления

Момент инерции фигуры относительно какой-либо оси можно представить в виде произведения площади фигуры на квадрат некоторой величины, называемой радиусом инерции:

JZ=Fy2dF=F⋅iZ2,	                                          (3.15)

где iZ – радиус инерции относительно оси z .

- Из выражения (3.15) следует, что

iZ=JZF,	iY=JYF.	                                 (3.16)

Главным центральным осям инерции соответствуют главные радиусы инерции

iu=JuF,	iυ=JυF.                                       (3.17)

Зная главные радиусы инерции, можно графическим способом найти радиус инерции (а, следовательно, и момент инерции) относительно произвольной оси.

Рассмотрим ещё одну геометрическую характеристику, характеризующую прочность стержня при кручении и изгибе – момент сопротивления. Момент сопротивления равен моменту инерции, деленному на расстояние от оси (или от полюса) до наиболее удалённой точки сечения. Размерность момента сопротивления – единица длины в кубе (см3).

Для прямоугольника (см. рис. 3.2) ymax=h2; JZ=bh312, поэтому осевые моменты сопротивления

WZ=bh26,	WY=hb26.	                                (3.18)

Для круга ρmax=r=d2; JP=πr42, поэтому полярный момент сопротивления

WP=πr32=πd316=0,2d3.                                    (3.19)

Для круга ymax=r=d2, 	JZ=πr44, поэтому осевой момент сопротивления

WZ=πr34=πd332=0,1d3.                                     (3.20)

З а д а н и е

Для балки, поперечное сечение которой показано на рис. 3.6, необходимо выполнить следующие расчеты.

Часть I. Произвести расчет геометрических характеристик плоского сечения.

- Определить положение центра тяжести поперечного сечения.

- Определить положение главных осей инерции.

- Вычислить значения главных моментов инерции сечения.

- Вычислить величину главных радиусов инерции, построить эллипс инерции и подсчитать моменты сопротивления.

Часть II. Определить величину допускаемой нагрузки для балки, показанной на рис. 3.7, если известно допускаемое напряжение

σ=200 МПа.

Исходные данные в соответствии с шифрами взять из табл. 3.1.

Таблица 3.1

| № строки | Схема |  | H | h | δ | t | Номер профиля | ℓ1 | ℓ2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Рис. 3.6 | Рис. 3.7 | мм |  |  |  |  | м |  |
| 1 | 1 | 1 | 230 | 100 | 20 | 12 | 10 | 1,5 | 1,0 |
| 2 | 2 | 2 | 240 | 110 | 21 | 13 | 10 | 1,6 | 1,1 |
| 3 | 3 | 3 | 250 | 120 | 22 | 14 | 14 | 1,7 | 1,2 |
| 4 | 4 | 4 | 260 | 130 | 23 | 15 | 16 | 1,8 | 1,3 |
| 5 | 5 | 5 | 270 | 140 | 24 | 16 | 18 | 1,9 | 1,4 |
| 6 | 6 | 6 | 280 | 150 | 25 | 17 | 18 | 2,0 | 1,5 |
| 7 | 7 | 7 | 290 | 160 | 26 | 18 | 20 | 2,1 | 1,6 |
| 8 | 8 | 8 | 300 | 170 | 27 | 19 | 20 | 2,2 | 1,7 |
| 9 | 9 | 9 | 310 | 180 | 28 | 80 | 22 | 2,3 | 1,8 |
| 0 | 0 | 0 | 320 | 190 | 29 | 21 | 22 | 2,4 | 1,9 |
|  | е | е | д | д | б | в | е | а | а |

Примечание: каждый номер профиля уголка в сортаменте имеет несколько толщин. При назначении исходных данных можно взять любую толщину.

- Пример расчета

Часть 1. Расчет геометрических характеристик плоского сечения

### И с х о д н ы е   д а н н ы е

Выбираем исходные данные  из табл. 3.1, рис. 3.6 и 3.7 согласно индивидуальному шифру студента. В примере рассматриваем схему, показанную на рис. 3.8.

- Рис. 3.6.

- Рис. 3.7.

Рис. 3.8.

Значения величин геометрических параметров и величин для стандартных профилей выбираем из таблицы сортамента (Прил. 2).

| Уголок № 10 F=22,8 см2 J=209 см4 Ju=Jmax=331 см4 Jv=Jmin=86,9 см4 z0=2,91 см | Швеллер № 30 F=40,5 см2 Jz=5810 см4 Jу=327 см4 z0=2,52 см |
| --- | --- |

### Р е ш е н и е

Вычерчиваем схему сечения в масштабе M1:2 (рис. 3.9). Проводим центральные оси фигур, составляющих сечение: z1O1y1 – прямоугольник, z2O1y2 – швеллер, z3O1y3 –  уголок. При  этом  оси z1O1y1 и  z2O1y2 являются главными, а оси z3O1y3 главными не являются.

- Рис. 3.9.

Примечание: Все линейные размеры в [см].

Таблица 3.2

| № фигуры | Площадь F, см2 | Координаты центров тяжести относительно осей z3, y3, см |  | Статические моменты относительно осей z3, y3, см3 |  | Координаты центров тяжести относительно осей z0, y0, см |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | zci | yci | Sz3 | Sy3 | zoi | yoi |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| I полоса | 80,0 | 12,91 | 29,09 | 2327,2 | 1032,8 | 4,17 | 9,43 |
| II швеллер | 40,5 | 5,43 | 12,09 | 489,6 | 219,9 | -3,31 | -7,57 |
| III уголок | 22,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | -8,74 | -19,66 |
|  | 143,3 |  |  | 2816,8 | 1252,7 |  |  |

Продолжение таблицы 3.2

| № фигуры | Моменты инерции, см4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Jz0=i=13Jzi+y0i2Fi |  |  | Jy0=i=13Jyi+y0i2Fi |  |  | Jz0y0=i=13Jz0y0+z0y0i2Fi |  |  |
|  | Jzi | y0i2Fi |  | Jyi |  | Jz0 |  | Z0iY0iFi | Jz0 y0 |
| 1 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| I полоса | 106,7 | 7114 | 7220,7 | 2666,7 | 1391,1 | 4057,8 | 0 | 3145,8 | 3145,8 |
| II швеллер | 5810 | 232,08 | 8130,8 | 327 | 443,7 | 770,7 | 0 | 1014,8 | 1014,8 |
| III уголок | 209 | 8812,6 | 9021,6 | 209 | 1741,6 | 1950,6 | 122 | 3917,7 | 4039,7 |
|  |  |  | 24373 |  |  | 6779 |  |  | 8200 |

1. Определяем положение центра тяжести сечения.

В качестве базовых осей, относительно которых подсчитывали статические моменты, приняты оси z3 и y3.

1.1. Определяем положение центра тяжести по формулам:

zC=Sу3F=Sy31+Sу32+Sу33F1+F2+F3=zc1⋅F1+zc2⋅F2+zc3⋅F3F1+F2+F3=12,91⋅80+5,43⋅40,5+0⋅22,880+40,5+22,8=8,74 см;

yC=SZ3F=SZ31+SZ32+SZ33F1+F2+F3=yc1⋅F1+yc2⋅F2+yc3⋅F3F1+F2+F3=29,09⋅80+12,09⋅40,5+0⋅22,880+40,5+22,8=19,66 см.

Вычисления можно проводить в табличной форме (см. табл. 3.2).

В столбцы 1-4 заносим данные для расчета, а в столбцы 5-6 – результаты расчета (табл. 3.2).

1.2. Отмечаем на чертеже точку С с координатами zc=8,74 cм; ус=19,66 см – данная точка является центром тяжести сечения.

2. Определяем положение главных осей инерции. Проводим через точку С оси z0,O0,y0 параллельно базовым осям z3,O3,y3. Оси z0,O0,y0 – центральные оси и необходимы для определения положения главных осей инерции.

2.1. Определяем координаты фигур в новых координатных осях и заносим их в столбцы 7 и 8 табл. 3.2.

z01=ZС1−ZC=12,91−8,74=4,17см,у01=уС1−уC=29,09−19,66=9,43см,z02=ZС2−ZC=5,43−8,74=−3,31см,у02=уС2−уC=12,09−19,66=−7,57см,z03=ZС3−ZC=0−8,74=−8,74см,у03=уС3−уC=0−19,66=−19,66см.

2.2. Определяем значения моментов инерции сечения Jz0,Jу0,Jz0y0 относительно центральных осей z0cy0. вычисляем в столбцах 9-17 моменты  инерции относительно осей z0,y0. При этом момент инерции рассматриваемого элемента сечения относительно оси z0 складывается из собственного момента инерции элемента относительно оси zi и его переносного момента инерции относительно оси z0, равного произведению площади данного элемента на квадрат расстояния от его собственной оси zi до центральной оси всего поперечного сечения z0.

Следовательно, осевой момент инерции сечения относительно оси z0 будет равен

Jz0=i=13Jzi+y0i2Fi=Jz1+у012F1+Jz2+у022F2+Jz3+yO32F3,

где Jzi – собственный момент инерции i-й фигуры; (y0i)2Fi– переносный момент инерции i-й фигуры.

Прямоугольник имеет собственный момент инерции

Jz1=bh312=20⋅4312=106,7 см4;

Jу1=hb312=4⋅20312=2666,7 см4.

Для швеллера №30 Jz1=5810 см4, Jy2=327 см4, для уголка 100х100х12 Jz3=Jy3=209 см4 в соответствии с таблицей сортамента.

Переносные моменты инерции для прямоугольного элемента, швеллера и уголка равны (см. рис. 3.8 и табл. 3.2).

(y01)2F1=9,432⋅80=7114 см4,

(y02)2F2=−7,572⋅40,5=2320,8 см4,

(y03)2F3=−19,662⋅22,8=8812,6 см4,

JZ0=(106,7+7114)+(5810+2320,8)+(209+8812,6)=24373см4.

Аналогично определяются момент относительно оси Jу0и центробежный момент относительно осей z0,y0−Jz0,y0.

Jy0=i=13Jyi+zoi2⋅Fi=Jy1+z012F1+Jy2+z022F2+Jy3+z032F3=

=(2666,7+(4,17)2⋅80)+(327+(−3,31)2⋅40,5)+

+(209+(−8,74)2⋅22,8)=6779см4.

Центробежный момент инерции  прямоугольника относительно осей z1,ο1,у1 и z2,ο2,у2равен нулю,  т.е. J=Jz2=0, поскольку оси z1,ο1,у1 и z2,ο2,у2 – главные (оси симметрии). Jz3у3≠0, так как оси  z3,у3  центральные, но не являются главными.

Относительно главных центральных осей инерции центробежный момент инерции равен нулю по определению, а относительно центральных осей, не являющихся главными.

Поэтому для определения Jz3 y3 воспользуемся формулой преобразования центробежного момента инерции при повороте осей

Jz3y3=Ju−Jυ2sin2α+Juυcos2α.

Моменты инерции уголка относительно главных осей берем из таблицы сортамента: Ju = 331 см4, Jυ = 86,9 cм4, Juυ = 0.

Чтобы ось u совпала с осью Z3, надо совершить поворот на угол α=+45∘. Положительным углом поворота считается угол поворота против часовой стрелки. Тогда

Jz3y3=331−86,92sin90∘=122 см4.

- Получим

- Jz0y0=i=13(Jziyi+zoiyOiFi)=Jz1y1+zO1yO1F1+Jz2y2+zO2yO2F2+

+Jz3y3+zO3yO3F3=(0+4,17⋅9,43⋅80)+(0+(−3,31)⋅(−7,57)⋅40,5)+

+(122+(−8,74)⋅(−19,66)⋅22,8)=8200см4.

При расчете в табличной форме сначала заполняем столбцы 7,8, затем результаты расчетов заносим в столбцы 9-17 (табл. 3.2).

2.3. Определяем положение главных осей инерции всей фигуры

tg2α0=2Jz0y0Jy0−Jz0=2⋅8200,36779,1−24373,1=−0,932;

2α0≈−43°; α0≈−21°30'.

Откладываем на чертеже угол a0 в отрицательном направлении, т.е. по часовой стрелке, на рис. 3.9 он показан стрелкой. Сейчас проводим через точку С главные оси Z и Y.

3. Определяем главные моменты инерции

Jalignlmaxmin=Jz0+Jy02±12Jz0−Jy02+4Jz0y02=

=24373+67792±1224373−67792+4⋅82002=

=15576±12026;

Jmax=Jz=27602см4,Jmin=Jy=3550см4.

Для контроля правильности расчетов делаем проверку.

Проверка 1.

Jmax+Jmin=Jz0+Jy0,Jmax+Jmin=27602+3550=31152см4,Jz0+Jy0=24373+6779=31152см4.

Проверка 2.

JZY=0 ;JZY=Jz0−Jy02sin2α+Jz0y0cos2α=24373−67792sin−43°++8200⋅cos−43°=−5998+5998=0.

4. Осуществляем необходимые построения, измерения, вычисления для нахождения:

4.1. Моментов сопротивления. Из чертежа видно, что наиболее удаленными от осей zOy точками являются точки А и В. Линейкой измеряем координаты и отмечаем на чертеже

Ymах = 13,0 см; Zmах = 7,0 см.

Величина моментов сопротивления

Wz=Jzymax=2760213=2123см3; Wy=Jyzmax=35507=507см3.

4.2. Главных радиусов инерции

iz=JzF=27602143,3=13,9 см; iy=JyF=3550143,3=5,0 см;

4.3. Эллипса инерции

Откладываем значения радиусов инерции вдоль главных осей, причем iz откладываем вдоль оси Y, а iy – вдоль оси Z и на этих отрезках, как на полуосях, строим эллипс (рис. 3.9).

- Часть II. Определение допускаемой нагрузки на балку

### Р е ш е н и е

Определяем наибольшую допускаемую нагрузку. Для этого сначала строим эпюру моментов (рис. 3.10) и находим значение изгибающего момента в опасном сечении, Mzmax=Pℓ2. Балку располагаем таким образом, чтобы нагрузка была приложена в плоскости  ХOY.

Рис. 3.10.

Величину Р можно определить из условия прочности по нормальным напряжениям

σmax=MzmaxWz≤σ;	PℓWz≤σ.

отсюда

P≤σ⋅Wzℓ2=20⋅2123100=425 кН,

где σ – допускаемое напряжение; Wz – момент сопротивления (ч. I, п. 4.1).

Расчетно-графическая работа № 4

# РАСЧЕТ ПРОЧНОСТИ СТАТИЧЕСКИ ОПРЕДЕЛИМЫХ БАЛОК

Общие указания

Задание состоит из двух частей. В первой части необходимо рассчитать консольную балку и подобрать из условия прочности сечение в виде круга и прямоугольника. Во второй части предлагается рассчитать двухопорную шарнирную балку, из условия прочности подобрать сечение в виде двутавра и сделать полную проверку его прочности. Перед выполнением работы необходимо вспомнить раздел: «Плоский изгиб прямого бруса». Далее приведены основные теоретические сведения.

Основные теоретические сведения

Для того чтобы определить внутренние силовые факторы в произвольном сечении, необходимо мысленно рассечь балку (рис. 4.1,а) и рассмотреть равновесие одной из ее частей (рис. 4.1,б).

a 	                                                       б

Рис. 4.1.

При плоском поперечном изгибе вся нагрузка расположена в главной плоскости хOу, поэтому она не дает проекций сил на оси z и х, и моментов относительно осей  х и у. Следовательно, отличными от нуля остаются только величины Q y  и  Mz. Итак, при изгибе в сечении балки действуют два внутренних силовых фактора: поперечная сила Qy и изгибающий момент  Мz.

Поперечная сила Qy равна сумме проекций всех сил, расположенных по одну сторону от сечения, на ось у, перпендикулярную оси балки. Изгибающий момент Мz равен сумме моментов всех сил, расположенных по одну сторону от сечения, относительно центра тяжести этого сечения. Правило знаков установлено следующее: поперечная сила считается положительной, если она стремится повернуть вырезанный из балки элемент бесконечно малой длины по ходу часовой стрелки; изгибающий момент считается  положительным,  если  он  вызывает  растяжение  нижних  волокон  (рис. 4.2).

Рис. 4.2.

Примечание: Необходимо отметить, что правило знаков для Q и М не совпадает с правилом знаков для уравнений статики.

Порядок построения эпюр Qy и МZ

- Составляются уравнения статики, из которых определяются величины и направления опорных реакций.

- Балка разбивается на участки. Участок – отрезок стержня, в пределах которого нагрузка монотонна, а площадь поперечного сечения постоянна.

- Для каждого участка составляются аналитические выражения поперечных сил Qy(х) и изгибающихся моментов Мz(х).

- По полученным выражениям вычисляются ординаты эпюр на границах участков.

- Определяются сечения, в которых действуют моменты Mzmax и Mzmin и вычисляются значения этих моментов.

- По ординатам и формулам строятся эпюры. Анализ дифференциальных зависимостей между q=dQydx и Qy=dMzdx позволяет установить некоторые особенности эпюр поперечных сил и изгибающих моментов.

- Участок балки – это часть её, в пределах которой функции Qy и Mz непрерывны. Участок ограничен сосредоточенными силами или моментами, а также началом и концом распределённой нагрузки.

- На участках, где нет распределённой нагрузки, поперечная сила Qy постоянна, а изгибающий момент Мz меняется по линейному закону.

- На участках, где к балке приложена равномерно распределённая нагрузка q, поперечная сила Qy меняется по линейному закону, а изгибающий момент Мz – по закону квадратной параболы.

- Изгибающий момент достигает максимума или минимума в сечениях, в которых график Qy пересекает нулевую (базисную) линию. При этом выпуклость параболы обращена в сторону, противоположную направлению действия нагрузки q –правило «зонтика» (рис. 4.3).

- На участках, где Qy = 0, Мz = const – имеет место чистый изгиб.

Рис. 4.3.

- При движении по балке слева направо на участках, где Qy > 0, изгибающий момент Мz возрастает; на участках, где Qy < 0, Mz – убывает.

- В сечениях, где к балке приложены сосредоточенные силы,  на эпюре Q будут скачки на величину и в направлении приложенных сил, а на эпюре Мz будут переломы, причем остриё перелома направлено против действия силы.

- В сечениях, где к балке приложены сосредоточенные моменты, на эпюре М будут скачки на величину этих моментов (на эпюре Q изменений не будет). Направление скачка зависит от направления внешнего момента.

Подбор поперечного сечения

Подбор поперечного сечения стержня производят по величине осевого момента сопротивления Wz. Осевой момент сопротивления определяем из условия прочности

σmax=MzmaxWz≤σ; откуда WZ≥MZmaxσ,

где σ –  допустимое напряжение; МZmax – максимальное по абсолютной величине значение изгибающего момента; Wz – момент сопротивления сечения.

Для прямоугольного сечения момент сопротивления вычисляется из формулы

WZ=bh26,

где b – ширина сечения; h – высота сечения; (соотношение h/b задается).

Для круглого сечения

WZ=πr34=πd332=0,1d3,

где d – диаметр.

| Прямоугольное сечение: | Круглое сечение: |
| --- | --- |

По величине момента сопротивления определяется минимально допустимые размеры сечения. После назначения размеров производят проверочный расчет по нормальным и касательным напряжениям. Основой для расчета являются действующие максимальные внутренние усилия Qу и Мz (см. пример расчета).

Полная проверка прочности

Пусть в поперечном сечении произвольной балки действуют положительная поперечная сила Q и изгибающий момент М. На рис. 4.4,б и 4.4,в показаны графики σ и τ по высоте массивного сечения, а на рис.4.4,а изображен фасад балки и напряженное состояние  в  ряде  точек  по  высоте  балки. Одна из граней элементарных кубиков совпадает с поперечным сечением. На рис. 4.4,г показано сечение А-А и выделенные в нем элементы. Элементы 1 и 2 выделены у крайних точек сечения. Здесь τ = 0, σ = σmax или σ=σmin. Элемент 3 выделен у точек нейтрального слоя, где σ = 0, τ=τmax. Элементы 4 и 5 выделены у произвольных точек балки, здесь действуют и σ, и τ.

Таким образом, при поперченном изгибе материал балки находится в неоднородном плоском напряженном состоянии. Условие прочности должно быть записано для опасной точки балки. Опасной будет одна из следующих трех точек:

а) точка, где нормальное напряжение достигает наибольшей величины;

б) точка, где касательное напряжение достигает наибольшей величины;

в) точка, где σ и τ, хотя и не принимают наибольших значений, но в своей комбинации создают наиболее невыгодное сочетание, т.е. наибольшее расчетное напряжение по принятой теории прочности.

| а | б | в | г |
| --- | --- | --- | --- |

Рис. 4.4.

Необходимо записать три условия прочности. Первая точка расположена в крайних волокнах сечения, где изгибающий момент имеет наибольшее значение (элементы 1 и 2). Напряженное состояние в этой точке линейное и условие прочности запишется в виде

σmax=MmaxWZ≤σ.                                           (4.1)

Вторая точка будет находится на нейтральной линии того сечения, где поперечная сила имеет наибольшее значение (элемент 3). В этой точке наблюдается чистый сдвиг и поэтому условие прочности примет вид

τmax=Qmax⋅SZ(max)отсby⋅JZ≤τ.                                      (4.2)

Что касается третьей точки, то положение ее не столь определенно. Но где бы она ни была выбрана, в ней будет плоское напряженное состояние (элементы 4 или 5). В нашем случае σx=σ, σy=0, τxy=τ и поэтому главные напряжения рассчитываются по формуле:

=σx+σy2±12(σx−σy)2+4τxy2.

Таким образом

σ1=σ2+12σ2+4τ2;

σ2=0;                                                                (4.3)

σ3=σ2−12σ2+4τ2.

Внося эти величины в выражения для расчетных напряжений по третьей (наибольших касательных напряжений) и четвертой (энергетической) теориям прочности, получаем условия прочности

σрасчIII=σ2+4τ2≤σ,                                       (4.4)

σрасчIV=σ2+3τ2≤σ.                                      (4.5)

Практика применения и расчета балок показала, что в подавляющем большинстве случаев опасной является крайняя точка того сечения, где M=Mmax. Подбор сечения балки всегда необходимо производить из условия прочности по нормальным напряжениям (4.1).

Проверку прочности по касательным напряжениям по формуле (4.2) необходимо делать только для балок из тонкостенных профилей.

И, наконец, проверку прочности по главным напряжениям по формулам (4.4) или (4.5) необходимо делать только в случае одновременного выполнения следующих условий:

- балка сделана из тонкостенного профиля с резким переходом от полки к стенке (двутавр, швеллер, коробка);

- на балке имеется сечение, где Q и М одновременно максимальные или их значения близки к максимуму.

Расчет по всем трем указанным условиям называется полной проверкой прочности.

Рис. 4.5.

З а д а н и е

Для двух балок, показанных на рис. 4.5, построить эпюры поперечных сил и изгибающих моментов и подобрать сечения. Консольная балка (схема I) изготавливается из сосны с допускаемым напряжением σ=12,0МПа. Для нее необходимо подобрать круглое сечение диаметром D и прямоугольное сечение с отношением сторон h/b=2. Балка, изображенная на схеме II, изготавливается из металла. Допускаемые напряжения для двутаврового профиля принять равными σ=160 МПа; τ=90 МПа.

В опасном сечении балок, изготовленных из прокатного профиля, построить эпюры распределения нормальных и касательных напряжений по высоте сечения, и сделать полную проверку прочности. Исходные данные для расчета взять в соответствии с шифром из табл. 4.1.

Таблица 4.1

| № строки | Номер схемы | ℓ1 | ℓ2 | ℓ3 | ℓ4 | q | Р | М |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | м |  |  |  | кН/м | кН | кНм |
| 1 | 1 | 1,0 | 2,1 | 1,3 | 1,9 | 10 | 5 | 15 |
| 2 | 2 | 1,1 | 2,1 | 1,4 | 1,8 | 20 | 6 | 20 |
| 3 | 3 | 1,2 | 2,0 | 1,5 | 1,7 | 30 | 7 | 25 |
| 4 | 4 | 1,3 | 1,9 | 1,6 | 1,6 | 40 | 8 | 30 |
| 5 | 5 | 1,4 | 1,8 | 1,7 | 1,5 | 50 | 9 | 35 |
| 6 | 6 | 1,5 | 1,7 | 1,8 | 1,4 | 40 | 10 | 40 |
| 7 | 7 | 1,6 | 1,6 | 1,9 | 1,3 | 30 | 11 | 45 |
| 8 | 8 | 1,7 | 1,5 | 2,0 | 1,2 | 20 | 12 | 50 |
| 9 | 9 | 1,8 | 1,4 | 2,1 | 1,1 | 10 | 13 | 55 |
| 0 | 0 | 1,9 | 1,3 | 2,2 | 1,0 | 20 | 14 | 60 |
|  | е | в | б | г | д | в | б | e |

Пример расчета

Схема 1. Расчет деревянной балки

Вычерчиваем схему балки в масштабе (рис. 4.6) и проставляем все размеры и заданные силы σ=12,0 МПа.

Решение

1. Определяем опорные реакции балок из уравнений статики

xi=0; HA=0; yi=q1ℓ1+q2ℓ3−RA−P=0;

RA=q1ℓ1+q2ℓ3−P=30⋅1+10⋅2−20=30 кН.

Рис. 4.6.

Уравнение MiA=0 используем для определения реактивного момента в жёсткой заделке:

MiA=0:

P⋅(ℓ1+ℓ2+ℓ3)−q⋅ℓ3(ℓ1+ℓ2+ℓ32)−M−qℓ1⋅ℓ12−MA=0;

20⋅4,5−10⋅2⋅3,5−50−30⋅1⋅0,5−MA=0;

MA=20⋅4,5−10⋅2⋅3,5−50−30=90−70−50−15=−45 кН.

Полученное отрицательное значение говорит о том, что первоначальное предположение о направлении реакции оказалось неверным. Для построения эпюр на схеме необходимо показать действительное направление реакции.

2. Составляем аналитические выражения Qy и  Mz на участках и подсчитываем значения на границах участков

I-й участок 	0≤xI≤2м

Qy(x)=−P+q2xI=−20+10xI; Mz(x)=Px−q2xI22=20xI−5xI2.

| xI | 0 | 2 |
| --- | --- | --- |
| Qy | -20 | 0 |
| Mz | 0 | 20 |

II-й участок  2  хII  3,5м

Qy(x)=−P+ql3=−20+10⋅2=0;

Mz(x)=Px−ql3(xII−1)−M=20xII=10⋅2xII−1−50.

| xII | 2 | 3,5 |
| --- | --- | --- |
| Qy | 0 | 0 |
| Mz | -30 | -30 |

III-й участок 0≤xIII≤1м

Qy(x)=RA−qxIII=30−30xIII;

Mz(x)=−MA−qxIII22+RAxIII=−45−15xIII2+30xIII.

| xIII | 0 | 1 |
| --- | --- | --- |
| Qy | 30 | 0 |
| Mz | -45 | -30 |

Строим эпюры Qy и Mz на рис. 4.6.

3. Определяем момент сопротивления из условия прочности

Wz≥Mzmaxσ=45⋅1021,2=3750 см3.

| 4. Подбираем круглое сечение Wz=πR34=3750 см3; R≥4π⋅3750≈16,84 см. Принимаем R = 17 см (D = 34 см). |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 5. Подбираем прямоугольное сечение Wz=bh26; hb=2; Wz=b⋅(2b)26=2b33=3750 см3; b≥33⋅37502=17,8см. Принимаем b = 18 см; h = 2b = 36 см. |  |

Схема II. Расчет стальной балки двутаврового сечения

Вычерчиваем балку, указывая на схеме все заданные силы и опорные реакции (рис. 4.7), σ=160 МПа, τ=80 МПа.

Рис. 4.7.

Р е ш е н и е

- Определяем опорные реакции балок. Рекомендуется определить реакции путем составления уравнений равновесия

MA=0;	MB=0,

а уравнение y=0 использовать для проверки вычисленных значений реакций.

MA=0;	−P1⋅1+P2⋅1+q⋅4(1+2)+M−RB⋅5=0 ;

RB=−P1⋅1+P2⋅1+q⋅4⋅(1+2)+M5=−40⋅1+30⋅1+20⋅4⋅3+505=56 кН.

MB=0;	−P1⋅6+RA⋅5−P2⋅4−q⋅2⋅4+M=0;

RA=P1⋅6+P2⋅4+q⋅4⋅2+M5=40⋅6+30⋅4+20⋅4⋅2−505=94 кН.

Проверка: Y=0; -P1+ RA - P2 - q  4 + RB=0; -40 + 94 – 30 - 20  4 + 56 = 0.

Если в результате вычислений реакций одна из них или обе оказываются отрицательными, значит первоначальное предположение об их направлении оказалось неверным. Для построения эпюр на схеме необходимо показать действительное направление реакций.

2. Составляем аналитические выражения Qy и Mz на всех участках балки и вычисляем значения ординат в характерных сечениях.

I-й участок 	0≤xI≤1 м

Qy(x)=−P1=−40; Mz(x)=−P1x=−40xI.

| xI | 0 | 1 |
| --- | --- | --- |
| Qy | -40 | -40 |
| Mz | 0 | -40 |

II-й участок 1≤xII≤2 м

Qy(x)=−P1+RA=−40+94=54;

Mz(x)=−P1xII+RAxII−1=−40xII+94xII−1.

| xII | 1 | 2 |
| --- | --- | --- |
| Qy | 54 | 54 |
| Mz | -40 | 14 |

III-й участок 	0≤xIII≤1 м

Qy(x)=−RB+qxIII=−56+20xIII;

Mz(x)=RBxIII−qxIII22=56xIII−10xIII2.

| xIII | 0 | 1 |
| --- | --- | --- |
| Qy | -56 | -36 |
| Mz | 0 | 46 |

IV-й участок 1≤xIV≤4 м

Qy(x)=−RA+qxIV=−56+20xIV;

Mz(x)=RBxIV−qxIV22−M=56xIV−10xIV2−50.

| xIV | 1 | 4 |
| --- | --- | --- |
| Qy | -36 | 24 |
| Mz | -4 | 14 |

На IV-м участке поперечная сила меняет знак, следовательно, в точке, где Qy=0, изгибающий момент имеет экстремальное значение. Установим его, определив сначала координату xIVmax, где Qy=0.

Qy=−RB+qxIVmax=0; xIVmax=RBq=5620=2,8м

Подставляем теперь полученное значение координаты в выражение для момента на IV- м участке

MIVmax=RB⋅2,8−q⋅2,8⋅1,4−M=56⋅2,8−20⋅2,8⋅1,4−50=28,4 кНм.

3. Строим эпюры поперечных сил и изгибающих моментов по их вычисленным значениям (рис. 4.7).

4. Определяем требуемый момент сопротивления из условия прочности по наибольшим нормальным напряжениям:

Wz≥Mzmaxσ=460016=287,5 см3.

Из сортамента выбираем двутавр №24 Wz=289 см3. Выписываем одновременно все характеристики профиля: h=240 мм; b = 115 мм; d=5,6 мм;  t = 9,5 мм; F=34,8см2; Jz = 3400 см4; Szmax=163 см3.

Наибольшие действующие нормальные напряжения при этом составляют

σmax=MzmaxWz=4600289=15,92кНсм2<σ .

Прочность по нормальным напряжениям обеспечена.

6. Производим проверку прочности по касательным напряжениям. Условие прочности здесь записывается в виде

τmax=Qmax⋅SzmaxJzby≤τ;

τmax=56⋅1633460⋅0,56=4,71 кН/см2 =47,1 МПа < 90 МПа.

Здесь Szmax=163 см3 – статический момент полусечения, берется из сортамента, by=0,56 мм – ширина сечения в середине высоты профиля.

7. Производим полную проверку прочности двутавровой балки. Здесь необходимо отметить следующее обстоятельство. Подбор сечения выполняли из условия прочности по нормальным напряжениям, касательные напряжения при этом учтены не были. В то же время могут быть такие случаи нагружения, когда касательные напряжения оказывают существенное влияние на прочность балки. Поэтому и необходима полная проверка прочности.

Анализируя эпюры Qy и Mz, отмечали некоторые опасные сечения, где Q и M одновременно близки к максимальным значениям.

Наиболее  опасным  по  длине  балки  является  сечение,  расположенное  справа  от  опоры А, в котором Qy=54 кН; Mz=40 кНм, а также  сечение,  расположенное справа  от  места  приложения   момента,  где  Qy=36 кН;   Mz=46 кНм. Для примера рассмотрим сечение, находящееся справа от опоры А (Qy=54кН; Mz=40 кНм).

Опасными точками в сечении (рис. 4.8) могут оказаться

- крайняя точка a;

- точка c, расположенная в стенке под полкой;

- точка d на нейтральной оси.

|  | Рис. 4.8. |
| --- | --- |

В точке  a

σa=MZWZ=40⋅102289=13,84кН/см2; τa=0 .

В точке  d

τd=QySzJzby=54⋅1633460⋅0,56=4,54кН/см2=45,4 МПа; σd=0.

В точке c в стенке

σC=MZJZ⋅yC=40⋅1023460⋅11,5=12,77;

yC=12−0,95=11,05 см;

τC=QySzполкиJzby=54⋅125,93460⋅0,56=3,51.

Площадь полки F1=11,5  0,95=10,925 см2.

Статический момент полки

Sполки=F1yцт=10,925⋅12−0,952=125,91см3.

Расчетные напряжения в точке c по третьей теории прочности

σPIII=σC2+4τC2=1272+4⋅35,12=145.

По результатам вычислений строим эпюры распределения напряжений по высоте сечения (рис. 4.8 и 4.8).

Аналогично необходимо произвести полную проверку прочности балки в поперечном сечении, где усилия равны MZ=46кНм; Qy=36кН – в сечении справа от места приложения внешнего момента М. После этого можно окончательно сделать вывод о прочностной надёжности балки. При выполнении работы следует производить полную проверку балки только в одном опасном сечении. При затруднениях в выборе опасного сечения для расчёта следует обратиться к преподавателю.

___________________

Приложение 1

КОНТРОЛЬНЫЕ вопросы

- Экспериментальное изучение свойств материалов. Механические характеристики малоуглеродистой стали. Характеристики прочности и пластичности. Наклеп.

- Испытание материалов на сжатие. Пластическое и хрупкое состояние материала. Закон Гука. Упругие постоянные материала и их определение. Анизотропия материала.

- Деформация растяжения-сжатия. Продольная сила и ее эпюры (на примере). Вывод формулы для напряжений при растяжении. Условие прочности. Допускаемые напряжения.

- Вывод формулы для определения перемещения в растянутом стержне. Условие жесткости.

- Расчет статически неопределимых систем при действии внешних сил.

- Температурные напряжения в статически неопределимых системах. Влияние высоких температур на механические свойства материала.

- Монтажные усилия в статически неопределимых системах.

- Подбор сечений элементов статически неопределимых систем по допускаемым напряжениям.

- Подбор сечений элементов статически неопределимых систем по допускаемым нагрузкам.

- Плоское напряженное состояние. Определение нормальных и касательных напряжений на наклонной площадке. Закон парности касательных напряжений.

- Плоское напряженное состояние. Главные площадки и главные напряжения. Наибольшие касательные напряжения.

- Определение напряжений на наклонной площадке, если известны главные напряжения. (прямая задача).

- Определения главных напряжений, если известны напряжения на произвольной площадке.

- Объемное напряженное состояние. Две формы записи закона Гука.

- Удельная потенциальная энергия при сложном напряженном состоянии. Энергия изменения объема и энергия изменения формы.

- Главные напряжения и главные площадки при объемном напряженном состоянии.

- Наибольшие касательные напряжения при объемном напряженном состоянии.

- Теория предельных состояний. Причины возникновения теорий прочности. Формулировка теорий прочности.

- Статические моменты плоской фигуры. Определение положения центра тяжести.

Продолжение прил. 1

- Понятия о моментах инерции. Моменты инерции для прямоугольника и круга.

- Преобразование моментов инерции при параллельном переносе осей.

- Преобразование моментов инерции при повороте осей.

- Главные оси и главные моменты инерции. Радиус инерции и момент сопротивления.

- Чистый сдвиг, как частный случай плоского напряженного состояния. Примеры. Закон Гука при чистом сдвиге. Потенциальная энергия сдвига.

- Расчет заклепочных, болтовых и сварных соединений.

- Вывод формулы для касательного напряжения при кручении круглого вала.

- Условие прочности при кручении и подбор по нему сечений сплошного и полого вала.

- Вывод формулы для угла закручивания вала. Условие жесткости и подбор по нему сечений сплошных и полых валов.

- Главные напряжения при кручении. Характер разрушения валов.

- Расчет валов по предельному состоянию. Потенциальная энергия деформации кручения.

- Кручение стержней прямоугольного сечения. Определения напряжений и угла закручивания.

- Вывод формул для напряжений в пружине и ее осадки.

- Вывод дифференциальных зависимостей между изгибающим моментом, поперечной силой и интенсивностью нагрузки при изгибе балки.

- Вывод формулы для нормальных напряжений при чистом изгибе. Условие прочности, подбор сечения.

- Вывод формулы для касательных напряжений при изгибе.

- Главные напряжения при изгибе. Полная проверка прочности балок при изгибе. Центр изгиба. Рациональные сечения балок при изгибе.

Приложение 2

Сортамент прокатной стали

Двутавры стальные горячекатаные (по ГОСТ 8239–89)

| h – высота двутавра; b – ширина полки; d – толщина стенки; t – средняя толщина полки; F – площадь поперечного сечения; J – момент инерции; W – момент сопротивления; S – статический момент полусечения; i – радиус инерции. |  |
| --- | --- |

| № двутавра | Масса, м·кг | Размеры, мм |  |  |  | F, см2 | Jz, см4 | Wz, см3 | iz, см | Sz, см3 | Jy, см4 | Wy, см3 | iy, см |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | h | b | d | t |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 10 | 9,46 | 100 | 55 | 4,5 | 7,2 | 12 | 198 | 39,7 | 4,06 | 23 | 17,9 | 6,49 | 1,22 |
| 12 | 11,5 | 120 | 64 | 4,8 | 7,3 | 14,7 | 350 | 58,4 | 4,88 | 33,7 | 27,9 | 8,72 | 1,38 |
| 14 | 13,7 | 140 | 73 | 4,9 | 7,5, | 17,4 | 572 | 81,7 | 5,73 | 46,8 | 41,9 | -11,5 | 1,55 |
| 16 | 15,9 | 160 | 81 | 5 | 7,8 | 20,2 | 873 | 109 | 6,57 | 62,3 | 58,6 | 14,5 | 1,7 |
| 18 | 18,4 | 180 | 90 | 5,1 | 8,1 | 23,4 | 1290 | 143 | 7,42 | 81,4 | 82,6 | 18,4 | 1,88 |
| 20 | 21 | 200 | 100 | 5,2. | 8,4 | 26,8 | 1840 | 184 | 8,28 | 104 | 115 | 23,1 | 2,07 |
| 22 | 24 | 220 | 110 | 5,4 | 8,7 | 30,6 | 2550 | 232 | 9,13 | 131 | 157 | 28,6 | 2,27 |
| 24 | 27,3 | 240 | 115 | 5,6 | 9,5 | 34,8 | 3460 | 289 | 9,97 | 163 | 198 | 34,5 | 2,37 |
| 27 | 31,5 | 270 . | 125 | 6' | 9,8 | 40,2 | 5010 | 371 | 11,2 | 210 | 260 | 41,5 | 2,54 |
| 30 | 36,5 | 300 | 135 | 6,5 | 10,2 | 46,5 | 7080 | 472 | 12,3 | 268 | 337 | 49,9 | 2,69 |
| 33 | 42,2 | 330 | 140 | 7 | 11.2 | 53,8 | 9840 | 597 | 13,5 | 339 | 419 | 59,9 | 2,79 |
| 36 | 48,6 | 360 | 145 | 7,5 | 12,3 | 61,9 | 13380 | 743 | 14,7 | 423 | 516 | 71,1 | 2 89 |
| 40 | 57 | 400 | 155 | 8,3 | 13 | 72,6 | 19062 | 953 | 16,2 | 545 | 667 | 86,1 | 3,03 |
| 45 | 66,5 | 450 | 160 | 9 | 14,2 | 84,7 | 27696 | 1231 | 18,1 | 708 | 808 | 101 | 3,09 |
| 50 | 78,5 | 500 | 170 | 10 | 15,2 | 100 | 39727 | 1589 | 19,9 | 919 | 1043 | 123 | 3,23 |
| 55 | 92,6 | 550 | 180 | 11 | 16,5 | 118 | 55962 | 2035 | 21,8 | 1181 | 1356 | 151 | 3,39 |
| 60 | 108 | 600 | 190 | 12 | 17,8 | 138 | 76806 | 2560 | 23,6 | 1491 | 1725 | 182 | 3,54 |

Продолжение прил. 2

Швеллеры стальные горячекатаные по ГОСТ 8240–89

|  | h – высота швеллера; b – ширина полки; d – толщина стенки; t – средняя толщина полки; F – площадь поперечного сечения; J – момент инерции; W – момент сопротивления; S – статический момент полусечения; i – радиус инерции; Z0 – расстояние от оси y до наружной грани стенки. |
| --- | --- |

| № швеллера | Масса, м·кг | Размеры, мм |  |  |  | , см2 | Jz, см4 | , см3 | , см | Sz, см | Jy, см4 | Wy, см3 |  | iy, см | Z0, см |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | h | b | d | t |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |  | 14 | 15 |
| 5 | 4,84 | 50 | 32 | 4,4 | 1 | 6,16 | 22,8 | 9,1 | 1,92 | 5,59 | 5,61 | 2,75 |  | 0,95 | 1,16 |
| 6,5 | 5,9 | 65 | 36 | 4,4 | 7,2 | 7,51 | 48,6 | 15 | 2,54 | 9 | 8,7 | 3,68 |  | 1,08 | 1,24 |
| 8 | 7,05 | 80 | 40 | 4,5 | 7,4 | 8,98 | 89,4 | 22,4 | 3,16 | 13,3 | 12,8 | 4,75 |  | 1,19 | 1,31 |
| 10 | 8,59 | 100 | 46 | 4,5 | 7,6 | 10,9 | Л 74 | 34,8 | 3,99 | 20,4 | 20,4 | 6,46 |  | 1,37 | 1,44 |
| 12 | 10,4 | 120 | 52 | 4,8 | 7,8 | 13,3 | 304 | 50,6 | 4,78 | 29,6 | 31,2 | 8,52 |  | 1,53 | 1,54 |
| 14 | 12,3 | 140 | 58 | 4,9 | 8,1 | 15,6 | 491 | 70,2 | 5,6 | 40,8 | 45,4 | 11 |  | 1,7 | 1,67 |
| 16 | 14,2 | 160 | 64 | 5 | 8,4 | 18,1 | 747 | 93,4 | 6,42 | 54,1 | 63,3 | 13,8 |  | 1,87 | 1,8 |
| 1ба | 15,3 | 160 | 68 | 5 | 9 | 19,5 | 823 | 103 | 6,49 | 59,4 | 78,8 | 16,4 |  | 2,01 | 2 |
| 18 | 16,3 | 180 | 70 | 5,1 | 8,7 | 20,7 | 1090 | 121 | 7,24 | 69,8 | 86 | 17 |  | 2,04 | 1,94 |
| 18а | 17,4 | 180 | 74 | 5,1 | 9,3 | 22,2 | 1190 | 132 | 7,32 | 76,1 | 105 | 20 |  | 2,18 | 2,13 |
| 20 | 18,4 | 200 | 76 | 5,2 | 9 | 23,4 | 1520 | 152 | 8,07 | 87,8 | 113 | 20,5 |  | 2,2 | 2,07 |
| 22 | 21 | 220 | 82 | 5,4 | 9,5 | 26,7 | 2110 | 192 | 8,89 | ПО | 151 | 25,1 |  | 2,37 | 2,21 |
| 24 | 24 | 240 | 90 | 5,6 | 10 | 30,6 | 2900 | 242 | 9,73 | 139 | 208 | 31,6 |  | 2,6 | 2,42 |
| 27 | 27,7 | 270 | 95 | 6 | 10,5 | 35,2 | 4160 | 308 | 10,9 | 178 | 262 | 37,3 |  | 2,73 | 2,47 |
| 30 | 31,8 | 300 | 100 | 6,5 | 11 | 40,5 | 5810 | 387 | 12 | 224 | 327 | 43,6 |  | 2,84 | 2,52 |
| 33 | 36,5 | 330 | 105 | 7 | 11,7 | 46,5 | 7980 | 484 | 13,1 | 281 | 410 | 51,8 |  | 2,97 | 2,59 |
| 36 | 41,9 | 360 | 110 | 7,5 | 12,6 | 53,4 | 10820 | 601 | 14,2 | 350 | 513 | 61,7 |  | 3,1 | 2,68 |
| 40 | 48,3 | 400 | 115 | 8 | 13,5 | 61,5 | 15220 | 761 | 15,7 | 444 | 642 |  | 73,4 | 3,23 | 2,75 |

Продолжение прил. 2

Уголки стальные горячекатаные равнополочные (по ГОСТ 8509–86)

| b – ширина полки; t –толщина полки; F – площадь поперечного сечения; J – момент инерции; i – радиус инерции; Jzy – центробежный момент инерции; Z0 – расстояние до центра тяжести. |  |
| --- | --- |

| № уголка | Масса 1 м уголка, кг | Размеры, мм |  | F, см2 | Jx, см4 | iz, см | Ju, max, см4 | iu, max, см | Jv min, см4 | iv min, см | Jzy, см4 | Z0, см |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | b | t |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 5 | 3,05 3,77 | 50 | 4 5 | 3,89 4,8 | 9,21 11,2 | 1,54 1,53 | 14,6 17,8 | 1,94 1,92 | 3,8 4,63 | 0,99 0,98 | 5,42 6,57 | 1,38 1,42 |
| 5,6 | 3,44 4,25 | 56 | 4 5 | 4,38 5,41 | 13,1 16 | 1,73 1,72 | 20,8 25,4 | 2,18 2,16 | 5,41 6,59 | 1,11 1,1 | 7,69 9,41 | 1,52 1,57 |
| 6,3 | 3,9 4,81 5,72 | 63 | 4 5 6 | 4,96 6,13 7,28 | 18,9 23,1 27,1 | 1,95 1,94 1,93 | 29,9 36,8 42,9 | 2,45 2,44 2,43 | 7,81 9,52 11,2 | 1,25 1,25 1,24 | 11 13,7 15,9 | 1,69 1,74 1,78 |
| 7 | 5,38 6,39 | 70 | 5 6 | 6,86 8,15 | 31,9 37,6 | 2,16 2,15 | 50,7 59,6 | 2,72 2,71 | 13,2 5,5 | 1,39 1,38 | 18,7 22,1 | 1,9 1,94 |
| 7,5 | 5,8 6,89 7,96 | 75 | 5 1 | 7,39 8,78 10,1 | 39,5 46,6 53,3 | 2,31 2,3 2,29 | 62,6 73,9 84,6 | 2,91 2,9 2,89 | 16,4 19,3 22,1 | 1,49 1,48 1,48 | 23,1 27,3 31,2 | 2,02 2,06 2,1 |
| 8 | 7,36 8,51 |  | 6 7 | 9,38 10,8 | 57 65,3 | 2,47 2,45 | 90,4 104 | 3,11 3.09 - | 23,5 27 | 1,581,58 | 33,4 38,3 | 2,19 2,23 |
| 9 | 8,33 9,64 10,9 | 90 | 6 7 8 | 10,6 12,3 13,9 | 82,1 94,3 106 | 2.78 2,77 2,76 | 130 150 168 | 3,5 3,49 3,48 | 34 38,9 43,8 | 1,79 1,78 1,77 | 48,1 55,4 62,3 | 2,43 2,47 2,51 |
| 10 | 10,8 12,2 15,1 17,9 | 100 | 7 8 10 12 | 13,8 15,6 19,2 22,8 | 131 147 179 209 | 3,08 3,07 3,05 3,03 | 207 233 284 331 | 3,88 3,87 3,84 3,81 | 54,2 60,9 74,1 86,9 | 1,98 1,98 1,96 1,95 | 76,4 86,3 110 122 | 2,71 2,75 2,83 2,91 |
| 11 | 11,9 13,5 | 110 | 7 8 | 15,2 17,2 | 176 198 | 3,4 3,39 | 279 315 | 4,29 4,28 | 72.7 81,8 | 2,19 2,18 | 106 116 | 2,96 3 |
| 12,5 | 15,5 17,3 19,1 22,7 | 125 | 8 9 10 12 | 19,7 22 24,3 28,9 | 294 327 360 422 | 3,87 3,86 3,85 3,82 | 467 520 571 670 | 4,87 4,86 4,84 4,82 | 122 136 149 174 | 2,49 2.48 2,47 2.46 | 172 192 211 248 | 3,36 3,4 3,45 3,53 |

Продолжение прил. 2

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14 | 19,4 21,5 25,5 | 140 | 9 10 12 | 24,7 27,3 32,5 | 466 512 602 | 4,34 4,33 4,31 | 739 814 957 | 5,47 5,46 5,43 | 192 211 248 | 2,79 2,78 2,76 | 274 301 354 | 3,78 3,82 3,9 |
| 16 | 24,7 27 29,4 34 38,5 | 160 | 10 11 12 14 16 | 31,4 34,4 37,4 43,6 49,1 | 774 844 913 1046 1175 | 4,96 4,95 4,94 4,92 4,89 | 1229 1340 1450 1662 1866 | 6,25 6,24 6,23 6,2 6,17 | 319 '348 376 431 485 | 3,19 3,18 3,17 3,16 3,14 | 455 496 537 615 690 | 4,3 4,35 4,39 4,47 4,55 |
| 18 | 30,5 33,1 | 180 | 11 12 | 38,8 42,2 | 1216 1317 | 5,6 5,59 | 1933 2093 | 7,06 7,04 | 500 540 | 3,59 3,58 | 716 776 | 4,85 4,89 |
| 20 | 37,0 39,9 42,8 48,7 60,1 74,0 87,6 | 200 |  | 47,1 50,9 54,6 62,0 76,5 94,3 111,5 | 1823 1961 2097 2363 2871 3466 4020 | 6,22 6,21 6,20 6,17 6,12 6,06 6,00 | 2896 3116 3333 3755 4560 5494 6351 | 7,84 7,83 7,81 7,78 7,72 7,63 7,55 | 749 805 861 970 1182 1438 1688 | 3,99 3,98 3,97 3,96 3,93 3,91 3,89 |  | 5,37 5,42 5,46 5,54 5,70 5,89 6,07 |
| 22 | 47,4 53,8 | 220 |  | 60,4 68,6 | 2814 3175 | 6,83 6,81 | 4470 5045 | 8,60 8,58 | 1159 1306 | 4,38 4,36 |  | 5,93 6,02 |
| 25 | 61,5 68,9 76,1 83,3 94,0 104,5 111,4 | 250 |  | 78,4 87,7 97,0 106,1 119,7 133,1 142,0 | 4717 5247 5765 6270 7006 7717 8177 | 7,76 7,73 7,71 7,69 7,65 7,61 7,59 | 7492 8337 9160 9961 11125 12244 12965 | 9,78 9,75 9,72 9,69 9,64 9,59 9,56 | 1942 2158 2370 2579 2887 3190 3389 | 4,98 4,96 4,94 4,93 4,91 4,89 4,89 |  | 6,75 6,83 6,91 7,00 7,11 7,23 7,31 |

Приложение 3

Характеристики прочности стали, МПа

| Марка стали | Предел прочности при растяжении, σпч | Предел текучести, σт | Предел выносливости при симметричном цикле |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Изгиб, σ−1 | Кручение, τ−1 |
| Углеродистая 20 40 45 60 | 450 650 700 800 | 250 300 320 410 | 200 280 300 350 | 120 150 180 200 |
| Легированная 20Х 40Х 30ХМ 20ХНЗА 40ХНМД 30ХГСА | 800 900 1000 1200 1500 1600 | 500 650 750 900 1000 1200 | 360 400 410 500 700 700 | 210 240 230 280 450 400 |

ОГЛАВЛЕНИЕ

Глава    1. Домашние индивидуальные задачи 	5

Задача №1. Построение эпюры продольных сил 	5

Задача №2. Определение перемещений растянутых

(сжатых) стержней 	7

Задача №3. Статически неопределимые системы с

элементами, работающими на

растяжение-сжатие	8

Задача №4. Анализ напряженного состояния 	10

Задача №5. Расчет заклепочных (болтовых) и сварных

соединений 	11

Задача №6. Кручение стержней круглого и

прямоугольного сечений 	13

Задача №7. Определение напряжений и перемещений в

цилиндрической пружине 	14

Задача №8. Построение эпюр внутренних усилий в балках 	16

Задача №9. Нормальные и касательные напряжения в балках 	17

Глава     2. Домашние расчетно-графические работы 	18

Указания по выполнению расчетно-графических работ 	18

Расчетно-графическая работа №1 	19

Расчет статически неопределимой стержневой системы

на растяжение-сжатие

Расчетно-графическая работа №2 	33

Расчет круглого вала на кручение

Расчетно-графическая работа №3 	46

Определение геометрических характеристик

плоского сечения

Расчетно-графическая работа №4 	62

Расчет прочности статически определимых балок

Список литературы 	78

Приложение 1. Экзаменационные вопросы  	79

Приложение 2. Сортамент прокатной стали 	81

Приложение 3. Характеристики прочности стали 	85

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- Эйгенсон С.Н., Корихин Н.В., Шевелев Л.П. Краткий курс сопротивления материалов. Часть 1.: Учебное пособие. – СПб.: Изд-во ПИМаш, 2003.

- Александров А.В., Потапов В.Д., Державин Б.П. Сопротивление материалов: Учебник для вузов. – М.: Высш. шк., 2000.

- Павлов П.А., Паршин Л.К., Мельников Б.Е., Шерстиев В.А. Сопротивление материалов: Учебное пособие. – СПб.: Изд-во «Лань», 2003.

- Ицкович Г.М., Минин Л.С, Винокуров А..И. Руководство к решению задач по сопротивлению материалов: Учебное пособие для вузов. – М.: Высш. шк., 1999.

- Шалашилин В.И., Горшков А.Г., Трошин В.Н. Сопротивление материалов. – М.: МАИ. – 2000. – 613 с.

- Макаров Е.Г. Сопротивление материалов на базе MathCAD: Учебное  пособие. – СПб.: БХВ-Петербург. – 2004. – 512 с.

- Феодосьев В.И. Сопротивление материалов. – М.: Наука, 1986. – 544 с.

- Скопинский В.Н. Расчеты стержней и шарнирно-стержневых систем на растяжение и сжатие: практикум по сопротивлению материалов. – М.: МГИУ, 2005. – 85 с.

- Когаев В.П., Махутов Н.А., Гусенков А.П. Расчет деталей машин и конструкций на прочность и долговечность: Справочник. – М.: Машиностроение. – 1985. – 223 c.

ДЛЯ ЗАМЕТОК

Шевелев Леонид Петрович

Видюшенков Сергей Александрович

Корихин Николай Васильевич

Эйгенсон Сергей Николаевич

Яшкин Анатолий Георгиевич

Таскаев Илья Петрович

Рындин Николай Иванович

СОПРОТИВЛЕНИЕ МАТЕРИАЛОВ. МЕХАНИКА

МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ

Часть 1

Сборник домашних заданий и расчетно-графических

работ и методические указания к их выполнению

Редактор – Чубарова Г. Л.

П21 (03)

Подписано в печать 10.04.2007                                            Формат 60x90 1/16

Бумага тип. №3.                         Печать офсетная.               Усл. печ. л. 5,5

Уч. – изд. л. 5,5.                          Тираж 500 экз.                    Заказ 12

Издание Санкт-Петербургского института машиностроения

195197, Санкт-Петербург, Полюстровский пр., 14.

#### ОП ПИМаш