Интеграл Дюамеля.

Дано:
R1 =20 Ом
R2 =30 Ом
С=1 мкФ
t1 =6 мкс
t2 =12 мкс

Задание:
Ниже перечислены вопросы и к некоторым из них сразу ответы. Необходимо показать то, как эти ответы получились, т.е показать решение. Где нет ответов на вопрос, необходимо также записать решение.

Вопросы:
1) Определить величину и знак первой производной функции второго сигнала на первом интервале времени (0 – t1) (Ответ: 0)
2) Определить величину и знак первой производной функции второго сигнала на втором интервале времени (t1 – t2) (Ответ:1,66е6)
3) Определить величину и знак первой производной функции второго сигнала на третьем интервале времени (t2 - бесконечность) (Ответ: 0)
4) Классическим или операторным методом получите выражение переходной функции по напряжению для напряжения U2 (t) в виде:
gu2 (t)= guпр+А*еpt ,
где g – принужденное значение;
А – максимальное значение свободной составляющей;
p – корень характеристического уравнения.
а) Определите величину и знак значения guпр (Ответ: 0,6)
б) Какая величина и знак значения А (Ответ:-0,6)
в) Какая величина и знак значения p (Ответ:-8333)
5) Классическим или операторным методом получите выражение переходной функции по напряжению для напряжения U1(t) в виде:
gu1 (t)= guпр+А*еpt ,
где g – принужденное значение;
А – максимальное значение свободной составляющей;
p – корень характеристического уравнения.
а) Определите величину и знак значения guпр (Ответ: 0,4)
б) Какая величина и знак значения А (Ответ: 0,6)
в) Какая величина и знак значения p (Ответ:-8333)
6)Сложите функции gu2 (t) (п.4) и gu1 (t) (п.5) и запишите ответ. (Ответ: 1)
7) Получить функцию U2 (t) на первом интервале времени (0 – t1) 
(Ответ: U2 (t)=6-6е-83333,3t В)
Используя полученное выражение :
а)Получите величину при t=0 (Ответ:0)
б)Получите величину при t=t1 (Ответ:2,360)
8) Получите выражение U2 (t) на втором интервале времени (получить в общем виде)
9) Получите в общем виде выражение U1 (t) на третьем интервале времени