Т. И. САВИНСКАЯ

Задания и методические указания

на контрольную работу

2012

Цель контрольной работы:

Закрепить вопросы, связанные с организацией почтовой связи. Выработать у студентов навыки самостоятельного решения задач, умения анализировать полученные данные.

Усвоить методику расчета количества почтовых вагонов и бригад почтовых вагонов; количества УДОПС, ОПС и ПЯ; составления расписания движения автотранспорта, определение количества автотранспорта и др.

При решении задач необходимо пояснять порядок выполнения расчетов; приводить формулы, давать их расшифровку и подробные пояснения. Вычисления абсолютных величин производятся с точностью до второго десятичного знака (0.01), относительных величин – в процентах до первого десятичного знака (0.1%).

В контрольной работе должны быть приведены исходные данные, библиография (список используемой литературы), страницы пронумерованы.

Приступая к выполнению работы, студент должен внимательно прочитать контрольное задание, проработать конспект лекций, методические указания.

Принятые сокращения

УДОПС – укрупненное доставочное отделение почтовой связи

ОПС – отделение почтовой связи

ПВ – почтовый вагон

ПЯ – почтовый ящик

РП – районный почтамт

Задача 1  Рассчитать рабочий и инвентарный парк почтовых вагонов на магистрали А – Б аналитическим методом. Рассчитать количество бригад почтовых вагонов для обслуживания данного маршрута.

- поезд ежедневно отправляется из пункта А

- годовой фонд рабочего времени бригады – 1992 ч.

Исходные данные в таблице 1

Задача 2  Определите  количество машин для обслуживания совмещенных маршрутов в городе. Обмен с ГОПС и выемка писем из почтовых ящиков осуществляется в течение одного рейса автомобиля Время на обмен с ГОПС – 5 мин.; время на выемку писем из почтовых ящиков – 1 мин. Техническая скорость движения автомобиля 30 км /ч. Частота обмена ежедневно, 2 раза в день.

Исходные данные в таблице 2

Задача 3 Определите количество укрупненных доставочных отделений почтовой связи (УДОПС) для части крупного города.

Исходные данные в таблице 3

Задача 4 Составьте и проанализируйте расписание движения почты по кольцевому внутрирайонному маршруту, определите пробег автомобиля за год. Рассчитайте коэффициент использования пробега и коэффициент использования рабочего времени. Среднее время на обмен почты с одним ОПС – 5 мин. Скорость движения автомашины – 30 км / ч. Почта прибывает в Районный почтамт (РП) в 8 ч. Контрольный срок на разгрузку, обработку и погрузку почты в РП – 1 час 15 минут. Частота обмена 4 раза в неделю, один раз в день. Маршрут по форме построения кольцевой.

Исходные данные в таблице 4

| Наименование пунктов обмена | Расстояние между пунктами обмена, км | Время в пути, ч. мин. | Время прибытия, ч. мин. | Время стоянки, ч. мин. | Время отправления, ч. мин. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Районный почтамт (РП) | - | - |  |  |  |
| 1 ОПС |  |  |  |  |  |
| 2 ОПС |  |  |  |  |  |
| 3 ОПС |  |  |  |  |  |
| 4 ОПС |  |  |  |  |  |
| РП |  |  |  | - | - |

Задача 5 Определить, соответствует ли фактическое количество городских отделений почтовой связи открытого типа и почтовых ящиков в областном центре минимально необходимому (нормативному) значению.

# Исходные данные в таблице 5

# Справочный материал

Рабочий парк почтовых вагонов

N.РАБ.ПВ=ТОБИ, (1)

где И – время между отправками почтового вагона (при ежедневной – 24 часа)

Время оборота почтового вагона

ТОБ=tДВ+tОЖ1+tОЖ2, (2)

где Т об – время оборота вагона, ч.;

t дв – суммарное время движения ПВ в прямом и обратном направлениях, ч;

t ож 1 – время ожидания включения ПВ в состав поезда в начальном пункте, ч;

t ож 2 – время ожидания в конечном пункте, ч;

Если ПВ пребывает и отправляется из пункта в тот же день, то время ожидания определяется как разница между временем отправления и временем прибытия. Если отправляется ПВ на другой день – то от 24 часов отнимается время прибытия и прибавляется время отправления.

Инвентарный парк почтовых вагонов

NИНВ=NРАБ.ПВ×КРЕЗ, (3)

где  К рез. – коэффициент, учитывающий резерв на ремонт, 1.18 – 1,25

Количество разъездных бригад

NБР=ТРАБ×nФР.В. (4)

где  n – количество двусторонних рейсов в год (если поезд отправляется ежедневно, то количество рейсов равно 365);

Ф рв. – годовой фонд рабочего времени бригады, ч.; рассчитывается ежегодно, зависит от количества рабочих дней.

Рабочее время бригады

ТРАБ=КРАБ×tПУТИ+tРАЗ+tПОГР (5)

где К – коэффициент рабочего времени, равный 0,67 (2/3), если бригада находится в пути более 12 часов;

t пути – время бригады в пути в прямом и обратном направлении, ч.;

t погр – суммарное время на погрузку почты в начальном и конечном пунктах, ч.;

t разг – суммарное время на разгрузку почты в начальном и конечном пунктах, ч.

Количество городских ОПС

NГОПС=H×Kh,  (6)

где Н – численность населения города, тыс. чел.;

К – коэффициент, учитывающий тяготеющее население;

h – численность населения, обслуживаемая одним ОПС, берется максимальное значение в таблице 1  и округляется до целого большего числа .

## Таблица 1 – Нормативы развития сети ГОПС

| Тип города | Численность городского населения, тыс. чел. | Численность населения, обслуживаемого одним отделением почтовой связи, |
| --- | --- | --- |
| Крупнейший | свыше 1 000 свыше 500 до 1 000 | 20-25 |
| Крупный | свыше 250 до 500 | 14-18 |
| Большой | свыше 100 до 250 | 9-13 |
| Средний | свыше 50 до 100 | 6-9 |
| Малый | до 50 | до 6 |

Для рассчитанного количества отделений почтовой связи устанавливается класс ОПС.

ОПС 1 класса

– не менее 1 ОПС в административном центре субъекта РФ. Вне зависимости от численности жителей

– не менее 1 ОПС  на каждые 500 тысяч человек, но не менее 1 ОПС на город с населением 250 тысяч человек и более вне зависимости от статуса города как административного центра субъекта РФ

- при необходимости в городе с населением от 100 до 250 тысяч человек

ОПС 2 класса

- не менее 1 ОПС на 1 внутригородской район, но не менее 1 ОПС с населением 100 тысяч и более человек. Вне зависимости от статуса города.

Расчет количества УДОПС осуществляется в следующей последовательности

Расчет плотности населения, тыс. чел. / км2

δН=НS,  (7)

где Н – численность населения, тыс. чел.;

S – площадь зоны обслуживания, км2

Вес газет, журналов и писем в среднем на один доставочный участок, кг

PI=NГАЗ×РГАЗ1000+NЖ×РЖ1000×2+NП×РП1000илиNПN1КГ, кг (8)

где N газ, N журн, N п – количество, соответственно газет, журналов, писем;

Р газ, Р журн, Р п – вес, соответственно, газет, журналов, писем;

2 – доставка журналов может осуществляться в течение двух дней;

N 1кг – количество писем в одном кг

Вес почты на все доставочные участки, кг

PОБЩ=P1×NДУ,  (9)

Количество почтовых шкафов опорного пункта (округляется до целого числа)

NОП=PОБЩ4−NДУ,  (10)

где  Р общ – общий вес почты в наиболее нагруженную доставку, кг;

4 – вес пачки с периодическими печатными изданиями, укладываемой в один почтовый шкаф опорного пункта, кг;

N д/у – число доставочных участков в городе, ед.

Расчет плотности почтовых шкафов опорных пунктов, ОП/км2

δОП=NОПS (11)

В таблице 2 на основании плотности населения и плотности почтовых шкафов опорных пунктов находим рекомендуемую территория обслуживания одним УДОПС

Количество УДОПС (округляется до целого числа, с учетом, что за 1 УДОПС закрепляется не менее 15 ДУ)

NУДОПС=SОБЩSУДОПС (12)

Годовой пробег по радиальному маршруту

LР=2×lР×f×n×m (13)

Годовой пробег по кольцевому маршруту

LК=lК×f×n×m  (14)

Годовой пробег по комбинированному маршруту

LКОМБ=n×f×m×lК+2lР,  (15)

где L р, L к, L комб. – протяженность радиального, кольцевого, комбинированного маршрутов, соответственно, км;

m – количество рейсов в день;

f – частота обмена в неделю;

n – количество недель в году – 52.

Коэффициент устойчивости движения транспорта:

КУСТ=RФRРАСП., (16)

где R ф  –число фактически выполненных рейсов;

R расп. – число рейсов по расписанию

Таблица 2 – Площадь зоны обслуживания УДОПС

| Плотность размещения почтовых шкафов ОП, ОП/км2 | Рекомендуемая территория обслуживания УДОПС при плотности населения, тыс. чел. / км2 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1-2 | 2-3 | 3-4 | 4-5 | 5-6 | 6-7 | 7-9 и более |
| 1 | 28 | 25 | 22 | 19 | 17 | 15 | 13 |
| 2 | 26 | 23 | 21 | 19 | 17 | 15 | 13 |
| 3 | 24 | 22 | 20 | 18 | 16 | 14 | 12 |
| 4 | 23 | 22 | 20 | 18 | 16 | 14 | 12 |
| 5 | 22 | 21 | 21 | 17 | 15 | 14 | 12 |
| 6 | 21 | 20 | 19 | 17 | 15 | 13 | 11 |
| 7 | 20 | 19 | 18 | 17 | 15 | 13 | 11 |
| 8 | 20 | 18 | 18 | 16 | 14 | 12 | 11 |
| 9 | 19 | 18 | 17 | 16 | 13 | 12 | 11 |
| 10 | 19 | 18 | 17 | 15 | 13 | 12 | 10 |
| 11 | 18 | 17 | 16 | 15 | 13 | 11 | 10 |
| 12 | 18 | 17 | 16 | 14 | 12 | 11 | 10 |
| 13 | 18 | 16 | 15 | 13 | 12 | 11 | 10 |
| 14 | 17 | 15 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 |
| 15 | 17 | 15 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 |
| 16 | 16 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 |
| 17 | 16 | 14 | 12 | 11 | 10 | 9 | 9 |
| 18 | 15 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 9 |
| 19 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 |
| 20 | 14 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 8 |
| 21 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 8 |
| 22 | 13 | 11 | 10 | 9 | 9 | 8 | 8 |
| 23 | 12 | 11 | 10 | 9 | 9 | 8 | 8 |
| 24 | 11 | 10 | 9 | 9 | 9 | 8 | 7 |

Коэффициент регулярности движения транспорта:

КРЕГ=ТРАСП.ТФ,(17)

где Т расп. – время по расписанию на обслуживание маршрута;

Т ф.     – время, фактически затраченное на обслуживание маршрута.

Использование транспорта по времени характеризуется коэффициентом использования рабочего времени:

КР.ВР.=tДВtН=tДВtДВ+tОБМ (18)

Коэффициент использования пробега:

КПР=LПОЛLОБЩ  (19)

Рабочий парк автомобилей

MР=LОБЩLАВТ  (20)

Инвентарный парк автомобилей

МИНВ=МРКИСП  (21)

Среднее время движения  автомобиля в минутах между пунктами, мин.:       tДВ=L×60VТ, (22)

где Y т – техническая скорость движения автомобиля, км / час;

60  -  перевод часов в минуты.

Для определения эксплуатационного парка транспортных средств используются различные методы

При перевозке почты по городским маршрутам, где совмещены операции по выемке писем из почтовых ящиков, доставке почты в пункты ГСП, обмену с ГОПС и другие, расчет парка автомобилей ведется по формуле:

МР=nTН1,6S×mYt+m×tОБ, (23)

где n – частота обмена в сутки;

m – общее число точек, обслуживаемых автотранспортом (ОПС, пункты ГСП, почтовые ящики);

S – территория города, км2

Y т – техническая скорость движения автомобиля, км / ч.;

Tоб – среднее время на обмен с одной точкой;

Т н – время нахождения машины в наряде, ч.

Если известно среднее расстояние от пункта отправки до пункта назначения L ср., формула для определения рабочего парка автомобилей:

МР=n×mTнLСРYt+TОБ (24)

Среднее время стоянки в минутах на совмещенном маршруте, минут.

tС=tГСП⋅NГСП+tПЯ⋅NПЯNГСП+NПЯ, (25)

где	t - время на обмен (время на выемку писем из почтовых ящиков и обмен с пунктами ГСП), мин

N ГСП, ПЯ – количество пунктов

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- Федеральный закон «О почтовой связи». – М.: 1999.

- Правила оказания услуг почтовой связи. Постановление Правительства РФ от 15 апреля.2005 г. № 221

- Приказ Минсвязи СССР от 27.04.1981 №178 «О введении нормативов развития и размещения в городах и сельской местности сети отделений и пунктов почтовой связи системы Министерства связи СССР»

- Шелихов В.В. Оператор связи: Учебник для нач. проф. образования / В.В. Шелихов, Н.Н. Шнырева, Г.П. Гавердовская; Под ред. В.В. Шелехова. – 4-е изд., испр. - М.: Издательский центр «Академия», 2008. – 432 с.

- В.П. Бутенко, И.А. Мамзелев, В.А. Мацкевич, Б.А. Цыбульский. Технологические процессы в почтовой связи. Кн. 1. Основные характеристики и техническое обеспечение. – М.: Радио и связь, 1998

- В.П. Бутенко, И.А. Мамзелев, В.А. Мацкевич, Б.А. Цыбульский. Технологические процессы в почтовой связи. Кн. 2. Основы функционирования. – М.: Радио и связь, 1998

- В.Н Мацнев, А.Ф. Тихонова, А.Ф. Сайфутдинов. Организация, планирование и АСУ предприятиями почтовой связи. – М.: Радио и связь, 1985

- Почтовая связь: Справочник / Гиль Г. К., Горохов В.В., Мацнев В.Н. и др. – Связь, 1978. – 440 с., ил. Почтовая связь: Справочник / Гиль Г. К., Горохов В.В., Мацнев В.Н. и др. – Связь, 1978. – 440 с., ил.

- Савинская Т.И. Организация почтовой связи. Конспект лекций для студентов вузов специальности 060800 «Экономика и управление на предприятиях связи». – ГОУ ВПО СибГУТИ, 2009.

Таблица 1 – Исходные данные по вариантам к задаче 1

| Отправка Поезда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Из пункта А | 22 ч. 10 мин. | 21 ч. 20 мин. | 20 ч. 30 мин. | 22 ч. 40 мин. | 22 ч. 10 мин. | 20 ч. 40 мин. | 21 ч. 30 мин. | 20 ч. 50 мин. | 21 ч. 20 мин. | 22 ч. 50 мин. |
| В пункт Б | 21 ч. 15 минут | 22 ч. 15 минут | 23 ч. 05 минут | 21 ч. 15 минут | 21 ч. 25 минут | 23 ч. 05 минут | 22 ч. 15 минут | 23 ч. 05 минут | 22 ч. 45 минут | 20 ч. 55 минут |
| Из пункта Б | 7 ч. 25 мин. | 8 ч. 15 мин. | 7 ч. 55 мин. | 7 ч. 45 мин. | 8 ч. 10 мин. | 7 ч. 20 мин. | 7 ч. 35 мин. | 8 ч. 25 мин. | 8 ч. 35 мин. | 7 ч. 55 мин. |
| В пункт А | 6 ч. 40 мин. | 6 ч. 20 мин. | 6 ч.25 мин. | 6 ч. 15 мин. | 6 ч. 35 мин. | 6 ч. 20 мин. | 6 ч. 35 мин. | 7 ч. 05 мин. | 6 ч. 35 мин. | 6 ч. 50 мин. |
| Время на погрузку, ч. | 3 | 3,5 | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 4 | 4,5 |
| Время на разгрузку, ч. | 5,5 | 4,5 | 5,5 | 4 | 4,5 | 5 | 4 | 4,5 | 3,5 | 4 |
| Прибывает в пункт Б на | 3 день | 4 день | 4 день | 3 день | 4 день | 3 день | 4 день | 3 день | 4 день | 3 день |
| Коэффициент, учитывающий резерв на ремонт | 1,18 | 1,19 | 1,2 | 1,21 | 1,22 | 1,23 | 1,24 | 1,25 | 1,18 | 1,2 |

Таблица 2 – Исходные данные по вариантам к задаче 2

| Наименование пунктов обмена | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Количество ОПС | 50 | 52 | 53 | 54 | 55 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 |
| Количество ПЯ | 130 | 132 | 134 | 136 | 138 | 140 | 130 | 132 | 134 | 139 |
| Площадь,км | 36 | 36,5 | 37 | 37,5 | 38 | 39 | 36 | 36,5 | 39,5 | 40 |
| Время нахождения в наряде, ч. | 8,5 | 9 | 10 | 8,5 | 9,5 | 10 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 |

Таблица 3 – Исходные данные по вариантам к задаче 3

|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 Численность населения, тыс. чел. | 140 | 150 | 155 | 145 | 143 | 147 | 146 | 148 | 155 | 153 |
| 2 Площадь зоны обслуживания, км² | 21 | 22 | 21.5 | 23 | 22 | 22,5 | 23,5 | 21 | 24 | 24,5 |
| 3 Количество доставочных участков | 41 | 42 | 43 | 44 | 41 | 45 | 46 | 47 | 48 | 42 |
| 4 Среднее количество газет на один доставочный участок | 200 | 210 | 215 | 214 | 209 | 205 | 208 | 212 | 216 | 217 |
| 5 Среднее количество журналов на один доставочный участок | 100 | 99 | 98 | 97 | 96 | 95 | 94 | 93 | 92 | 91 |
| 6 Среднее количество писем | 500 | 510 | 514 | 515 | 520 | 524 | 517 | 518 | 519 | 522 |
| 7 Вес одной газеты, грамм | 70 | 72 | 71 | 70,5 | 71,5 | 72,5 | 73 | 73,5 | 69 | 69,5 |
| 8 Вес одного журнала, грамм | 280 | 278 | 276 | 277 | 276 | 275 | 274 | 273 | 272 | 282 |
| 9 Среднее количество писем в одном килограмме | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 143 | 142 | 141 | 144 |
| 10 Доставка журналов может осуществляться в течение двух дней |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица 4 – Исходные данные по вариантам к задаче 4

| Наименование пунктов обмена | Расстояние между пунктами обмена, км |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| РП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ОПС 1 | 8 | 9 | 10 | 7 | 8 | 9 | 10 | 7 | 11 | 10 |
| ОПС 2 | 9 | 10 | 14 | 9 | 10 | 10 | 12 | 9 | 12 | 11 |
| ОПС 3 | 10 | 11 | 12 | 10 | 9 | 11 | 14 | 10 | 14 | 12 |
| ОПС 4 | 11 | 12 | 11 | 11 | 12 | 12 | 10 | 11 | 10 | 8 |
| РП | 14 | 15 | 16 | 14 | 13 | 16 | 15 | 15 | 13 | 16 |

Таблица 5 – Исходные данные к задаче 5

|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Численность населения, тыс. чел. | 990 | 1 000 | 970 | 980 | 1 010 | 985 | 995 | 1 020 | 1 015 | 989 |
| Количество внутригородских районов | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 10 |
| Существующая сеть ОПС | 38 | 39 | 37 | 36 | 38 | 36 | 37 | 39 | 40 | 36 |
| Количество ОПС 1 класса | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 |
| Количество ОПС 2 класса | 5 | 6 | 6 | 7 | 8 | 7 | 7 | 6 | 5 | 8 |
| Коэффициент тяготеющего населения | 1,05 | 1,04 | 1,1 | 1,12 | 1,15 | 1,05 | 1,1 | 1,14 | 1,05 | 1,1 |
| Площадь города, км², | 36,5 | 37 | 38 | 41 | 39 | 42 | 37 | 36 | 40 | 42 |
| Промышленная зона, % | 16 | 17 | 18 | 19 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| Существующая сеть почтовых ящиков | 140 | 190 | 198 | 200 | 210 | 220 | 190 | 180 | 210 | 200 |