Министерство образования и науки Российской Федерации

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего профессионального образования

Национальный минерально-сырьевой университет “Горный”

Кафедра механики

ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ МЕХАНИКА

Методические указания и расчетно-графические задания для студентов специальности 130400 «Горное дело» специализации

“Горные машины и оборудование”

санкт-петербург

2014

УДК 531.01(075.84)

Теоретическая механика: Методические указания для самостоятельной работы студентов / Национальный минерально-сырьевой университет “Горный”. Сост.: М.Ю. Платовских. СПб, 2014, с.

Приведены методические указания и варианты задач по курсу «Теоретическая механика». Указания снабжены теоретическим материалом и примерами решений типовых задач.

Предназначены для студентов специальности 130400 “Горное дело” специализации «Горные машины и оборудование» дневной формы обучения.

Табл.:4 . Ил.:12 . Библиогр.: 6 назв.

Научный редактор проф. В.Г. Гореликов

©     Национальный минерально-сырьевой университет “Горный”, 2014 г.

ВВЕДЕНИЕ

Дисциплина «Теоретическая механика» является общеинженерной и обязательна при подготовке инженеров – машиностроителей.

Целью преподавания этой дисциплины является формирование у будущих специалистов представлений об общих законах механики, равновесия и движения твердых тел. Задача курса теоретической механики, являющейся первой в цикле читаемых в университете механических дисциплин, состоит в том, чтобы на ее основе иметь возможность изучать другие инженерные дисциплины (сопротивление материалов, теорию механизмов и машин, строительную механику, теорию колебаний др.). В рамках данного курса студенты должны освоить проведение расчетов типовых конструкций: определять реакции опор, усилия в стержневых системах, параметры движения материальной точки и твердого тела.

Курс теоретической механики базируется на учебных дисциплинах «Математика», «Физика», «Начертательная геометрия».

1.  РАВНОВЕСИЕ СИСТЕМЫ ТВЕРДЫХ ТЕЛ 
ПОД ДЕЙСТВИЕМ ПЛОСКОЙ СИСТЕМЫ СИЛ

Задание.

1. Определить силы реакций связей в системе двух твердых тел под действием заданной нагрузки (активные силы).

2. Выбрав точку приведения, вычислить величины главных векторов и главных моментов активных сил и реакций связей. Сделать вывод относительно правильности определения реакций связей.

3. Выбрав другую точку приведения произвести вычисление п. 2 относительно этой точки. Проверить на основании проведенных вычислений формулу, связывающую главные моменты активных и реактивных сил относительно различных точек приведения.

Пример.

рис. П1

Конструкция состоит из двух стержней АС и ВD, крепящихся к основанию с помощью шарниров А и В. Между собой стержни соединяются шарниром С (рис П1). Вес стержня АС - P1=100 H, ВD - P2=170 H, вес груза Q 120 Н. К стержню BD приложен момент М=180 Нм.

Определим реакции шарниров А и В.

Для этого расчленим конструкцию по шарниру С (рис. П2).

Составим уравнения равновесия каждой части.

рис. П2

Для стержня АС:

Xi=XC+XA=0;

Yi=YC+YA−P1=0; (1.1)

MA=−P1AC2cos 60o−XC⋅АС⋅sin 60o++YC⋅AC⋅cos60o=0Для стержня ВD:

Xi=−XC+XВ=0;

Yi=−Q−YC+YB−P2=0;                                                          (1.2)

MA=−M+P2BD2cos 30o+XC⋅BС⋅sin 30o++YC⋅BC⋅cos30o+Q⋅BD⋅cos30o=0.

Третье и шестое уравнения системы уравнений (1.1), (1.2) после подстановки размеров и заданных величин сил примут вид:

XC⋅sin60o−YC⋅cos60o=−25,XC⋅cos60o+YC⋅sin60o=−177,12.

Рис. П3

Решая последнюю систему относительно XC, YC (например, по методу Крамера), найдем величины реакций в шарнире С:

XС= -110,21 H;

YС=-140,89 H.

Остальные неизвестные получим из оставшихся уравнений (1.1), (1.2):

XA=110,21 H; YA=240,89 H; XB= -110,21 H; YB=149,11 H.

Определим главные векторы активных Faи реактивных Fr сил, действующих на конструкцию как единое целое. Найдем проекции этих векторов на оси x и y:

Xa=0; Ya=−P1−P2−Q=−100−170−120=−390Н;

Xr=XA+XB=110,21−110,21=0;

Yr=YA+YB=240,89+149,11=390Н,

Fa=Xa⋅i+Ya⋅j ; Fr=Xr⋅i+Yr⋅j,

где i и j орты осей x и y.

Соответственно, величины главных векторов Fa=390 Н и Fr=390 Н. Найдем теперь главные моменты активных Ma и реактивных Mrсил относительно, например, точки А:

MAa=−P1⋅3cos60o−P2 ⋅43−3,5 cos 30o++Q⋅2 3 cos 60o−1⋅cos 30o−M=−1033,06 H⋅м;MAr=YB⋅AB=149,11⋅43=1033,06 H⋅м.

Видим, что Fa=Fr, MAa=−MAr.

Варианты заданий 1.1- 1.30:

Задача 1.1. Две жесткие однородные квадратные (со стороной а = 1 м) рамы, весом P= 400 Н каждая, соединены между собой шарниром С. Конструкция загружена силами Q= 100 Н в точках E и D, правая рама загружена также моментом М =200 Нм (направление – по ходу ч.с.). (рис. 1.1).

Определить реакции  шарниров А и В.

Задача 1.2. Две жесткие однородные квадратные (со стороной а = 0,7 м) рамы, весом P= 300 Н каждая, соединены между собой шарниром С. Каждая рама загружена распределенной нагрузкой интенсивности q= 150 Н/м, , левая рама загружена также моментом М =100 Нм (направление – по ходу ч.с.) (рис. 1.2).

Определить реакции шарниров А и В.

Задача 1.3. Две жесткие однородные квадратные (со стороной а = 0,5 м) рамы, весом P= 700 Н каждая, соединены между собой шарниром С. Каждая рама загружена моментом М= 500 Нм, правая рама, кроме того - распределенной нагрузкой интенсивности q = 150 Н/м (нормальной к стороне) и силой F = 200 Н в точке К (середина стороны рамы) (рис. 1.3).

Определить реакции шарниров А и В.

Задача 1.4. Вес стержня АС - P1=300 H, ВС - P2=150 H, вес груза Q 200 H, интенсивность распределенной нагрузки на левом стержне q = 250 Н/м, точка L – середина АС; в точке С – шарнир; ЕК - горизонтальный трос, СЕ= 1/3 ВС, AC=2 м, ВС=1 м (рис. 1.4).

Найти реакции в точках А, В и натяжение троса.

Задача 1.5. Вес стержня АС - P1=300 H, ВС - P2=150 H, Q=200 H, AC=4 м, ВС=2 м, ,СD=0,3 м. Стержень ВС опирается на горизонтальную плоскость в точке В; KD - горизонтальный трос; 
F= 100 Н.АL= 0,25АВ  (СЕ=1,5 м) (рис. 1.5).

Найти реакции в точках А, В, Е и натяжение троса.

Задача 1.6. Невесомые стержни АС и СЕ шарнирно оперты в точках В и D; ВС=СD, АВ=1/3 АС, СD=2/3 СE. В точках А и Е к стержням подсоединены грузы с весами Q =100 H и P=200 H; сила F= 150 Н (L – середина СЕ); ЕК - горизонтальный трос, АС=СЕ=3м. (рис. 1.6).

Найти реакции шарниров В, D и натяжение троса.

Задача 1.7. Вес стержня АС - Р1=200 Н, правого стержня - Р2=300 H, его длинна 3 м; АС=ВС=АВ=2 м; CЕ=0,5 м. В точке С левый стержень АС опирается на правый; сила F= 200 Н (К – середина СВ); вес груза Р 100 Н (рис. 1.7).

Найти реакции шарниров А, В и опоры в точке Е.

Задача 1.8. Вес стержня АС - P1=300 H, ВС - P2=150 H, в точке С – шарнир; q=200 H/м (по нормали к ВС); AC=2 м, СВ=1 м; сила F= 200 Н (АD = 1,3 м) (рис. 1.8).

Найти реакции шарниров в точках А и В.

Задача 1.9. Вес стержней АС и ВС - P=300 H, AC=СВ, ВЕ=АD=1/3 CB, DE - горизонтальная веревка. Стержень ВС опирается на наклонную плоскость в точке В (рис. 1.9). Сила F= 20 Н (К – середина СВ); момент М = 200 Нм.

Найти реакции в точках А, В и натяжение веревки DE.

Задача 1.10. Вес стержня АС - P1=300 H (АС = 4 м), СЕ - P2=150 H (СЕ = 3 м); AB=1/4 AC. В точках К и L – точечные опоры (СК=KL=LE). Веса грузов на концах стержней: Q= 100 Н, Р= 150 Н. (рис. 1.10).

Найти реакции шарнира В и опор в точках К и L.

Задача 1.11. В точке А - заделка стержня АС, АС= 2 м. Вес стержня АС - Р1=200 Н, BD - Р2=400 H, DB=4 м. В точке С стержень BD опирается на AC. На участке CD приложена распределенная нагрузка с интенсивностью q=200 H/м. (по нормали к DС) ; вес груза Q 100 Н (рис. 1.11).

Найти реакции заделки А и шарнира В.

Задача 1.12. Две жесткие однородные круглые (радиуса а=1 м) рамы, весом P=200 Н каждая, соединены между собой двумя стержнями SL и МN, SNLМ – квадрат, АВ= 2 м. Радиусы, проведенные из центров рам к точкам крепления стержней, расположены под 450 к горизонтали. Конструкция загружена силами Q=200Н в точках E и D (AD и BE - вертикальные диаметры). Правая рама загружена также моментом М= 100 Нм (рис. 12). Определить реакции шарниров А, В и усилия в стержнях.

Задача 1.13. Две жесткие однородные круглые (радиуса а=1 м) рамы, весом P=200 Н каждая, соединены между собой двумя стержнями АЕ и ВD, АВED- квадрат. Конструкция загружена распределенной нагрузкой интенсивности q= 100 H/м по дугам в ¼ окружности (AD и BE- вертикальные диаметры), направленной под углом 450 к горизонтали. Левая рама загружена также моментом М= 150 Нм (рис. 13).

Определить реакции шарниров А, В и усилия в стержнях.

Задача 1.14. Две жесткие однородные круглые (радиуса 
а=0,7 м) рамы, весом P=200 Н каждая, соединены между собой двумя стержнями АЕ и ВD, АВED- квадрат. Конструкция загружена распределенной нагрузкой интенсивности q= 50 H/м по дугам в ¼ окружности (AD и BE - вертикальные диаметры), направленной под углом 450 к горизонтали. Правая рама загружена также моментом М= 50 Нм (рис. 14). Определить реакции шарниров А, В и усилия в стержнях.

Задача 1.15. Вес стержня АС - P1=300 H, DB- горизонтальный стержень весом P2=200 H, распределенная нагрузка на DB q=200 H/м, DE=EB, CD- трос, CD = 1 м, AC=2 м, DВ=2 м (рис. 1.15).

Найти реакции в точках А, В и натяжение троса.

Задача 1.16. Вес стержня АС (АС = 2 м), заделанного в точке А - P1=100 H, квадрата ВDEН со стороной 0,5 м - P2=200 H, по стороне квадрата DE приложена распределенная нагрузка с интенсивностью q = 100 H/м; CЕ- трос, CE = 2 м. Диагональ BE- вертикальна. В точке L к стержню АС приложена сила F=100 H (рис. 1.16). Найти реакции в заделке А, шарнире В и натяжение веревки.

Задача 1.17. Вес стержня АС - P1=300 H (АС=3 м), AB=1/3AC. В точке С – шарнир. Стержень CD весом P2=150 H - горизонтален, на конце D поддерживается вертикальным тросом DE. В точке L к стержню АС приложена сила F=100 H; СL= 1/3 АC (рис. 1.17).

Найти реакции шарнира В и величину груза Q.

Задача 1.18. Вес стержня АС, заделанного в точке А - P1=100 H, АС=ВС=АВ=2 м; DB=3 м. В точке В стержень BD весом Р2=300H опирается на горизонтальную плоскость. В точке С – шарнир; DK- горизонтальный трос, привязанный к свободному концу D стержня BD. Вес груза Р=100H. В точке L (середина АС) к стержню АС приложена сила F=100 H (рис. 1.18).

Найти реакции  в заделке А и в точке В.

Задача 1.19. Вес стержня АС - P1=300 H, ВС - P2=150 H, Q=200 H, AC=4 м, СВ=2 м, СЕ=1 м,СD=0,5 м, М= 120 Нм. В точке С – шарнир. Стержень ВС опирается на горизонтальную. плоскость в точке В (рис. 1.19).

Найти реакции в точках А и В, Е.

Задача 1.20. Невесомые стержни АС и СЕ шарнирно оперты в точках В и D; в точке С – также шарнир (АВ=ВС, СD=DE). В точках А и Е через тросы (ЕК – горизонтальный трос) к ним подсоединены грузы с весами Q=100 H и P=200 H (рис. 1.20).

Найти реакции шарниров В и D, а также натяжение троса.

Задача 1.21. В точке С стержень АС опирается на стержень ВD (АС=ВС=АВ=2 м); DB=3м, ВЕ=1 м. Вес стержня АС - Р1=200 Н, BD - Р2=300 H. На конце стержня BD – сила Q = 50 Н (рис. 1.21). Найти реакции шарниров В и D, а также реакцию в точке Е.

Задача 1.22. Стержень АС опирается на гладкую плоскость в точке А и на точечные опоры в точках К и L (AC=3 м, AK=KL=LC). Стержень BD подвешен к АС с помощью троса CD (BD = 2 м, CD = 1 м). Вес стержня АС - P1=300 H, DB - P2=150 H, q=200 H/м, DE=1 м (рис. 1.22). Найти реакции в точке А и шарнире В.

Задача 1.23. Две жесткие однородные круглые (радиуса а = 1 м) рамы, весом P = 200 H каждая, соединены между собой шарниром С. Конструкция загружена силами Q= 200 Н в точках E и D (AD и BE - вертикальные диаметры). К левой раме приложен также момент М = 50 Нм (рис. 1.23).

Определить реакции шарниров А и В.

Задача 1.24. Две жесткие однородные круглые (радиуса а=0,5 м) рамы, весом P=200 Н каждая, соединены между собой шарниром С. Конструкция загружена распределенной нагрузкой интенсивности q= 100 H/м по дугам DК и EC  (AD и BE - вертикальные диаметры), направленной под углом 450 к горизонтали. К правой раме приложен также момент М = 70 Нм (рис. 1.24).

Определить реакции шарниров А и В.

Задача 1.25. Вес однородного заделанного концом А стержня (горизонтального) АB – P1 =300 H, АВ= 2 м; вес груза Q и величина силы Q 100 H; вес стержня CD P2 =400 H; DK- трос; в точке E- опирание; СE=СB= 1 м, ВC= DВ (рис. 1.25).

Найти реакции в заделке А, точке Е, а также в шарнире В.

Задача 1.26 Вес однородного заделанного концом А стержня (горизонтального) АB – P1 =300 H, АВ= 3 м; вес груза Q 150 H; вес стержня CD P2 = 400 H; в точке В - опирание; СE=СB= 1 м, ВC= DВ; интенсивность распределенной нагрузки q=100 H/м (рис. 1.26). Найти реакции в заделке А и точке В, а также в шарнире Е.

Задача 1.27. Вес однородного заделанного концом А стержня (горизонтального) АB – P1 =300 H, АВ= 2 м; вес груза Q 100 H; вес стержня CD P2 =400 H; СK- трос; в точке E- опирание; СE=СB= 1 м, ВC= DВ; М= 50 Нм (рис. 1.27).

Найти реакции в заделке А, точке Е, а также в шарнире В.

Задача 1.28. Вес однородного, заделанного концом А, стержня (горизонтального) АB – P1 =300 H, АВ= 2 м; вес груза Q1 100 H, Q2 - 150 H; вес стержня CD P2 =400 H; СK- горизонтальный трос; в точке В- опирание; СE=СB= 1 м, ВC= DВ; М= 50 Нм (рис. 1.28). Найти реакции в заделке А, точке В, а также в шарнире Е.

Задача 1.29. Вес заделанного в точке А стержня АС - P1=300 H, вес соединенного с ним шарнирно в точке С стержня ВD - P2=200 H (AC=СВ=АВ=2 м), CD=0,8 м, ЕВ – трос, момент М = 100 Нм, (рис. 1.29). Найти реакции в шарнирах А, С, натяжение троса и вес груза Q.

Задача 1.30. Вес заделанного в точке А стержня АС - P1=200 H, вес опирающегося на него в точке С стержня ВD - P2=250 H (AC=СВ =2 м, СD= 0,5 м), DЕ- трос, параллельный АС (DE = 1 м); момент М = 200 Нм, сила F = 40 Н (точка К – середина ВС) (рис. 1.30).

Найти реакции в опорах А, В (шарнир) и С.

Рис. 1.1

Рис. 1.2

Рис.1.3

Рис. 1.4

12

Рис. 1.5

Рис.1.6

Рис. 1.7

Рис. 1.8

13

Рис. 1.9

Рис. 1.10

Рис.1.11

Рис.1.12

14

Рис.1.13

Рис.1.14

Рис. 1.16

Рис.1.15

15

Рис.1.17

Рис.1.18

Рис. 1.19

Рис. 1.20

16

Рис. 1.21

Рис. 1.22

Рис. 1.23

Рис. 1.25

17

Рис. 1.24

Рис. 1.26

Рис. 1.29

Рис. 1.27

18

Рис. 1.28

Рис.1.30

2. СОСТАВНОЕ ДВИЖЕНИЕ ТОЧКИ

Задание. Найти абсолютную скорость и абсолютное ускорение точки в момент времени t или в заданном положении.

x

Рис. 2.1

Пример. Точка движется внутри кольца радиуса 0,2 м по закону s=0,05π t2/3, м (см. рис.2.1). В свою очередь, кольцо вращается вокруг своего диаметра в направлении, указанном на рисунке, с постоянным угловым ускорением ε=0,5рад/с2.

В начальный момент кольцо находилось в покое, t1=2с.

Решение. Проанализируем движение. Движение точки внутри кольца – относительное; движение, которое сообщает точке вращающееся кольцо, – переносное; движение точки относительно неподвижной Земли – абсолютное. Найдем положение точки на окружности в заданный момент времени, подставив в формулу относительного движения t=2с:  s1=0,05π⋅22/3=0,2π3 м.

19

За 2 с точка в относительном движении описала дугу 0,2π/3м, которой соответствует центральный угол М0ОМ 1=М0М1R=0,2π/3⋅0,2=π/3 рад, или 600.

Абсолютную скорость точки М найдем по теореме сложения скоростей v=vr+vе, где vr и  vе- соответственно относительная и переносная скорости точки.

Относительная скорость νr=dsdt=0,1π t3 м/с. В момент времени t=2c vr=0,2π/3=0,21 м/с. Эта скорость направлена по касательной к окружности кольца.

Переносная скорость vе=hω, где  h  – кратчайшее расстояние от точки до оси вращения;  ω  – угловая скорость кольца.

Так как вращение по условию равнопеременное ε=const, то угловая скорость ω=ω0+ε t=ε t1, т.к. ω0=0.

Тогда ω=0,5⋅2=1рад/с. В свою очередь, h=M1K=OM1sin600=0,232=0,13м.

Это дает  vе=0,13⋅1=0,17м/с.

Переносная скорость перпендикулярна плоскости кольца и направлена от нас. Таким образом, vе vr, и модуль абсолютной скорости можно вычислить по теореме Пифагора: v=vr2+vв2=0,212+0,172=0,74≈0,27м/с.

Абсолютное ускорение найдем по теореме Кориолиса

w=wr+wе+wс,                                         (2.1)

где wr,, wе и wс - соответственно относительное, переносное ускорение и ускорение Кориолиса.

Относительное и переносное ускорения можно разложить на составляющие по касательным и нормалям к соответствующим траекториям (относительная и переносная траектории – окружности радиуса R с центром в точке О), т.е. wr=wr n+wrτ, wе=wеn+wеτ.

Тогда равенство (2.1) примет вид:

w=wr n+wrτ+wеn+wеτ+wc.                              (2.2)

Нормальное относительное ускорение wrn=vr2/R=0,212/0,2=

=0,22 м/с2, вектор wr n направлен по радиусу М1О к центру.

Касательное относительное ускорениеwrτ=d2s/dt2=0,1π/3= =0,1 мс2, вектор wrτ направлен по касательной к окружности кольца, как показано на рис. 2.1.

Нормальное переносное ускорение wеn=hω2=0,13⋅12=0,17 м/с2, вектор wеn направлен по М1K к оси вращения. Касательное переносное ускорение wеτ=hε=0,13⋅0,5=0,087м/с2, вектор wеτ перпендикулярен плоскости кольца и направлен от нас.

Ускорение Кориолиса wc=2ω×vr. Модуль этого ускорения wс=2ω vrsinωvr. Вектор ω направлен по оси вращения вверх, поэтому ω,vr=1500. Тогда wс=2⋅1⋅0,21⋅0,5=0,21 м/с2, вектор wcперпендикулярен плоскости кольца и направлен от нас.

Введем систему координат, связанную с вращающимся кольцом, причем плоскость yOzсовместим с плоскостью кольца, ось Ozнаправим по оси вращения, а ось Ox - перпендикулярно плоскости кольца, к нам. Спроектируем теперь равенство (2.2) на выбранные оси:

wx=−wеτ−wc=−0,087−0,21≈−0,3 м/с2; wy=−wrncos300++wrτcos600−wеn=−0,2232+0,1⋅0,5−0,173=−0,31 м/с2;wz=−wrncos600−wrτcos300=−0,22⋅0,5−0,132≈−0,2 м/с2.

Отсюда

w=wx2+wy2+wz2=−0,32+−0,312+−0,22=0,48м/с2.

Задача 2.1. Горизонтальная платформа радиусом 0,5 м вращается равноускоренно с угловым ускорением 0,25 рад/c2 из состояния покоя. В момент  начала вращения из положения А выходит из состояния покоя движется равноускоренно в направлении АВ с относительным ускорением wr=0,05м/с2; t1=2с(рис. 2.2).

Задача 2.2. Прямоугольная пластинка ABCD вращается вокруг стороны АВ по закону ϕ=432 t2рад. Вдоль EF (EF AB) движется точка по закону s=t4 м; t1=1с (рис. 2.3).

Задача 2.3. Диск радиусом 1 м вращается равноускоренно из состояния покоя с угловым ускорением ε=0,4 рад/с2. По ободу диска в сторону, противоположную направлению вращения, движется точка М по закону s=0,2t2 м; t1=5с (рис. 2.4).

Задача 2.4. Равнобедренный  прямоугольный треугольник, катет которого равен 1м, вращается вокруг вершины О равноускоренно из состояния покоя с угловым ускорением 3 рад/с2. В момент начала вращения из вершины А выходит точка с начальной относительной скоростью 2,5 м/с и движется по катету АВ с постоянным ускорением 3 м/с2; t1=13с(рис. 2.5).

Задача 2.5. Диск вращается равноускоренно из состояния покоя с угловым ускорением ε=1 рад/с2. По радиусу диска движется точка по закону S=1+t2 м; t1=1с (рис. 2.6).

Задача 2.6. Решить задачу 2.3 при условии, что точка движется в сторону вращения, а ε=1 рад/с2, s=t2 м, t1=2/3с (рис. 2.4).

Задача 2.7. Равнобедренный прямоугольный треугольник вращается вокруг своего катета равноускоренно из состояния покоя с угловым ускорением ε=1 рад/с2. Точка движется по гипотенузе согласно закону s=51+t2 м; t1=1с(рис. 2.7).

Задача 2.8. Диск радиусом R=3/3м и вращается равноускорено с угловым ускорением ε=23 рад/с2. По стороне АВ вписанного равностороннего треугольника движется точка с постоянным относительным ускорением wr=2 м/с2. Найти абсолютную скорость и абсолютное ускорение точки в момент, когда она придет в положение В, если в этот момент ω=6 рад/с и vr=53/12 м/с (рис. 2.8).

Задача 2.9. Диск вращается равноускоренно из состояния покоя вокруг своего диаметра с угловым ускорением ε=1 рад/с2. По радиусу диска из центра движется точка по закону s=1+t2 м; t1=1с (рис. 2.9).

Задача 2.10. Квадрат со стороной 1 м равноускоренно вращается вокруг своей вершины О с угловым ускорением ε=2 рад/с2. По стороне АВ  движется точка с постоянным относительным ускорением wr=1 м/с2. Найти абсолютную скорость и абсолютное ускорение точки в момент, когда она достигнет вершины В, если в этот момент vr=0,5 м/с, а ω=2 рад/с (рис. 2.10).

Задача 2.11. Круглая пластинка вращается вокруг своего диаметра по закону ϕ=7t2−11t рад. По радиусу ОА движется точка по закону s=2 t2 м; t1=1с (рис. 2.11).

Задача 2.12. Равносторонний треугольник со стороной 1 м вращается вокруг своей вершины О по закону ϕ=3t2+2t рад. По стороне АВ движется точка по закону s=74t+52t2 м; t1=0 (рис. 2.12).

Задача 2.13. Полая трубка вращается равноускоренно из состояния покоя в плоскости чертежа с угловым ускорением ε=1 рад/с2. Внутри трубки движется точка по закону s=1+t2 м; t1=1с (рис. 2.13).

Задача 2.14. Квадрат со стороной 1 м вращается равноускоренно с угловым ускорением ε=2 рад/с2 вокруг центра О. По стороне АВ  движется точка с постоянным относительным ускорением wr=1 м/с2. Найти абсолютную скорость и абсолютное ускорение точки в момент, когда она достигнет положения В, если в момент ω=2 рад/с, момент vr=1 м/с (рис. 2.14).

Рис. 2.2

Рис. 2.3

Рис. 2.4

Рис. 2.5

Рис. 2.6

Рис. 2.7

Рис. 2.8

Рис. 2.9

Рис. 2.10

Рис. 2.11

Рис. 2.12

Рис. 2.13

Рис. 2.14

Рис. 2.15

Рис. 2.16

Рис. 2.17

Рис. 2.18

Рис. 2.19

Рис. 2.20

Рис. 2.21

Рис. 2.22

Рис. 2.23

Рис. 2.42

Рис. 2.25

Рис. 2.26

Рис. 2.27

Рис. 2.28

Задача 2.15. Диск радиусом 0,6 м вращается по закону ϕ=2t2−7t рад вокруг оси  О. К центру по радиусу диска движется точка по закону s=0,1 t2 м; t1=2 с (рис. 2.15).

Задача 2.16. Квадрат вращается вокруг своего центра О по закону ϕ=16t2−28t рад. По диагонали квадрата движется точка по закону s=t2 м; t1=1 с (рис. 2.16).

Задача 2.17. Равнобедренный прямоугольный треугольник, катет которого равен 2 м вращается без начальной угловой скорости с постоянным угловым ускорением ε=3 рад/с2 вокруг вершины  О. По гипотенузе движется точка по закону s=t2−t+2м; t1=1 с (рис. 2.17).

Задача 2.18. Полное кольцо радиусом  R = 1 м вращается без начальной угловой скорости вокруг оси О с постоянным угловым ускорением  ε=3 рад/с2. Внутри кольца движется точка по закону s=t2−t+1 м; t1=1 с (рис.2.18).

Задача 2.19. Прямоугольная пластинка  ABCD вращается вокруг стороны АВ по закону ϕ=2t2−7t рад. Вдоль FE (FE AB) движется точка по закону s=0,1 t2 м. Ширина пластинки ВС = 0,6 м; t1=2 с (рис.2.19).

Задача 2.20. Равнобедренный треугольник вращается вокруг гипотенузы АС без начальной угловой скорости с постоянным угловым ускорением ε=1 рад/с2. По катету АВ движется точка по закону s=25t2−3t+8 м; t1=1с (рис. 2.20).

Задача 2.21. Круглый диск радиусом 3/3м вращается равноускоренно без начальной угловой скорости с угловым ускорением ε=23 рад/с2. По стороне АВ вписанного шестиугольника движется точка по закону s=363t2−1м; t1=1с (рис. 2.21).

Задача 2.22. Решить задачу 2.18, предполагая, что точка движется в сторону, противоположную направлению вращения; ε=2 рад/с2; R = 1 м; s=t2 м (см. рис.2.18).

Задача 2.23. Кривошип ОА длиной 0,6 м вращается по закону ϕ=2t2−7t рад. Вдоль кривошипа от А к О движется точка по закону s=0,4t2 м; t1=1с (рис.2.22).

Задача 2.24. Круглый диск радиусом 1,5 м вращается в плоскости чертежа вокруг оси О по законуϕ=t2−t рад. По диаметру АВ движется точка по закону s=t2−t+1м; t1 =2с (рис.2.23).

Задача 2.25. Равносторонний треугольник со стороной 3/3м вращается равноускоренно без начальной угловой скорости с угловым ускорением ε=23 рад/с2. По стороне АВ движется точка по законуs=363t2−1 м; t1=1с (рис. 2.24).

Задача 2.26. Квадрат со стороной 1 м равноускоренно вращается вокруг своей вершины О с угловым ускорением ε=2 рад/с2. По стороне АВ движется точка с постоянным относительным ускорением wr=2 м/с2. Найти абсолютную скорость и абсолютное ускорение точки в момент, когда она достигнет вершины В, если в этот момент vr=1 м/с, а ω=2 рад/с (рис. 2.25).

Задача 2.27. Прямоугольный треугольник вращается вокруг своего катета АС по закону ϕ=0,1 t2+8 t рад. По гипотенузе АВ по закону s=t2+1 м движется точка; t1=1с (рис. 2.26).

Задача 2.28. Диск радиусом 0,6 м вращается по закону ϕ=2t2−7t рад вокруг своего диаметра. По радиусу ОА диска (АОВС) от А к центру движется точка по закону s=0,1t2 м; t1=2с (рис.2.27).

Задача 2.29. Конус, имеющий прямой угол при вершине, вращается вокруг своей оси по закону ϕ=t2+6t8 рад. По образующей конуса движется точка по закону s=22t2−3t+5м; t1=1с (рис.2.28).

Задача 2.30. Решить задачу 2.24 в предположении, что направление вращения диска изменилось на противоположное (см. рис. 2.23).

3. КОЛЕБАТЕЛЬНОЕ ДВИЖЕНИЕ МАТЕРИАЛЬНОЙ ТОЧКИ

Груз массой m (материальная точка) прикреплен к пружине жесткости с. Начальная деформация пружины l0 , начальная скорость груза v0 . Массой пружины пренебречь. Начало координат взять в положении статического равновесия груза на пружине. Принять g=10 м/с2.

Рис. 3.1

На груз действует возмущающая сила Q=Q0sin p1t, направление которой совпадает с осью x.

Для определения начальных условий в каждом варианте следует использовать условия крепления груза к концу А пружины:

Варианты 3.1- 3.5: К концу А недеформированной пружины прикрепляют груз и опускают без толчка.

Варианты 3.6- 3.10: К концу А недеформированной пружины прикрепляют груз, которому сообщают скорость, направленную вниз.

Варианты 3.11-3.15: К концу А недеформированной пружины прикрепляют груз, которому сообщают скорость, направленную вверх.

Варианты 3.16- 3.20: К концу А сжатой пружины прикрепляют груз и опускают без толчка.

Варианты 3.21- 3.25: К концу А растянутой пружины прикрепляют груз и опускают без толчка.

Варианты 3.26- 3.27: Грузу, находящемуся в положении статического равновесия, сообщают скорость, направленную вниз.

Варианты 3.28- 3.30: Грузу, находящемуся в положении статического равновесия, сообщают скорость, направленную вверх.

Задание состоит из двух, последовательно выполняемых, частей:

1) Составить закон свободных и вынужденных (на частоте возмущения p1) колебаний груза на пружине без сопротивления.  Привести график процесса колебаний.

2) На груз дополнительно действует еще и сила сопротивления, пропорциональная первой степени скорости: Fc = m v.

Определить значение резонансной амплитуды и построить, пользуясь формулой для амплитуды вынужденных колебаний, резонансную кривую в интервале изменения частоты возмущающей силы p Î [0,5 k ; 1,5 k], k –собственная частота свободных колебаний точки в конкретном варианте. Коэффициент сопротивления m (или коэффициент динамичности b=Aрез/Acт ), амплитуда возмущающей силы Q0  и ее частота p1 даны в таблице 3.1

Таблица 3.1

Исходные данные

| № задачи | № рисунка | m, кг | с, Н/см | v0, см/с | l0, см | a | p1 , c-1 | Q0, H | m, H с/м | b |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.1 | 3.1.а | 72 | 10 | - | - | 45° | 9 | 100 | 20 | - |
| 3.2 | 3.1.а | 163 | 10 | - | - | 60° | 9 | 1 | - | 20 |
| 3.3 | 3.1.б | 282 | 10 | - | - | 45° | 4 | 0,1 | 0,1 | - |

Продолжение таблицы 3.1

| № задачи | № рисунка | m, кг | с, Н/см | v0, см/с | l0, см | a | p1 , c-1 | Q0, H | m, H с/м | b |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.4 | 3.1.б | 20 | 10 | - | - | 30° | 10 | 20 | - | 10 |
| 3.5 | 3.1.в | 20 | 40 | - | - | - | 15 | 10 | 1 | - |
| 3.6 | 3.1.а | 142 | 20 | 240 | - | 45° | 11 | 200 | - | 5 |
| 3.7 | 3.1.а | 163 | 40 | 96 | - | 60° | 11 | 100 | - | 10 |
| 3.8 | 3.1.б | 72 | 10 | 240 | - | 45° | 11 | 50 | 1 | - |
| 3.9 | 3.1.б | 5 | 5 | 120 | - | 30° | 10,5 | 0,5 | 0,1 | - |
| 3.10 | 3.1.в | 16 | 8 | 105 | - | - | 8 | 0,1 | - | 5 |
| 3.11 | 3.1.а | 72 | 10 | 240 | - | 45° | 12 | 0,5 | - | 10 |
| 3.12 | 3.1.а | 363 | 90 | 96 | - | 60° | 8 | 0,1 | 2 | - |
| 3.13 | 3.1.б | 142 | 20 | 240 | - | 45° | 1 | 1 | 1 | - |
| 3.14 | 3.1.б | 10 | 10 | 120 | - | 30° | 0,95 | 2 | 2 | - |
| 3.15 | 3.1.а | 32 | 16 | 105 | - | 30° | 0,7 | 2 | 0,5 | - |
| 3.16 | 3.1.а | 142 | 20 | - | 5 | 45° | 0,95 | 0,1 | 0,1 | - |
| 3.17 | 3.1.а | 363 | 10 | - | 48 | 60° | 2 | 0,1 | 1 | - |
| 3.18 | 3.1.б | 282 | 40 | - | 3 | 45° | 11 | 5 | 1 | - |
| 3.19 | 3.1.б | 10 | 20 | - | 3,5 | 30° | 11 | 5 | - | 20 |
| 3.20 | 3.1.в | 10 | 10 | - | 5 | - | 11 | 5 | - | 10 |
| 3.21 | 3.1.а | 72 | 10 | - | 3 | 45° | 9,5 | 5 | 0,1 | - |
| 3.22 | 3.1.а | 43 | 10 | - | 4 | 60° | 11 | 5 | 0,2 | - |

Окончание таблицы 3.1

| № задачи | № рисун-ка | m, кг | с, Н/см | v0, см/с | l0, см | a | p1 , c-1 | Q0, H | m, H с/м | b |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.23 | 3.1.б | 282 | 10 | - | 18 | 45° | 4,95 | 5 | 2 | - |
| 3.24 | 3.1.б | 10 | 20 | - | 7,5 | 30° | 15 | 5 | 2 | - |
| 3.25 | 3.1.в | 20 | 20 | - | 10 | - | 12 | 20 | 10 | - |
| 3.26 | 3.1.б | 20 | 10 | 42 | lст | 30° | 0,65 | 10 | - | 10 |
| 3.27 | 3.1.в | 20 | 20 | 40 | lст | - | 11 | 10 | - | 10 |
| 3.28 | 3.1.б | 10 | 5 | 28 | lст | 30° | 7 | 10 | - | 5 |
| 3.29 | 3.1.в | 10 | 10 | 30 | lст | - | 7 | 100 | - | 5 |
| 3.30 | 3.1.в | 20 | 40 | 42 | lст | - | 15 | 100 | - | 10 |

Пример.

Пружина жесткостью 2×104 Н/м расположена на плоскости, наклоненной к горизонту под углом 300. В некоторый момент пружину сжимают на l0 = 0,005 м, прикрепляют груз 10 кг и сообщают ему скорость 0,5 м/с, направленную вверх вдоль наклонной плоскости. Колебания возбуждаются гармонической силой Q=Q0 sin p1t: Q0= 1 H, p1=30 c-1. Коэффициент вязкого сопротивления m= 2 Н·с/м.

Задание 1) Составить закон свободных и вынужденных (на частоте возмущения 30 c-1) колебаний груза на пружине без сопротивления.  Привести график процесса колебаний.

Задание 2) Считая, что на груз дополнительно действует еще и сила сопротивления, пропорциональная первой степени скорости: Fc = mv, построить резонансную кривую.

Решение. 1) Найдем положение статического равновесия груза – точку О (Рис.3.2). Пусть А – точка, соответствующая концу недеформированной пружины. Тогда АО  = lст – статическая деформация, которой соответствует сила упругости Fст=c⋅λст .

Рис. 3.2

Рассмотрим равновесие груза (на рис. 3.2 и далее положения груза будем отождествлять с соответствующими точками). На него действуют три силы: P, Nи Fст. Выберем ось x, направленную вдоль наклонной плоскости вниз, и напишем уравнение равновесия в проекциях на эту ось:

Xi=Psin 30o−Fст=0  или P sin 30o−c⋅λст=0,

откуда λст=P sin 30oc=mgsin 30oc=10⋅10⋅0,52⋅104=2,5⋅10−3, м.

Начало координат на оси x поместим в положение О статического равновесия груза. В этом положении x=0.

Определим частоту свободных колебаний груза k=cm=2⋅10410=44,7 c−1.

Дифференциальное уравнение вынужденных колебаний имеет вид:

mx+cx=Q0 sinp1t, Q0- амплитуда возмущающей силы.

Его решение имеет вид:

xt=C1cos k t+C2 sin k t+A sin p1 t                       (3.1)

С1, С2 – произвольные постоянные интегрирования.

Здесь первые два слагаемые представляют собой свободные колебания груза, третье слагаемое – вынужденные; A=Q0/mk2−p12- амплитуда вынужденных колебаний. Таким образом, A=p12 η0k2−p12=302⋅0,00144,72−302=0,8⋅10−3м.

Для определения постоянных С1, С2 необходимо поставить начальные условия, т.е. определить смещение и скорость груза при t=0. В начальный момент груз находится в положении М0 (рис. 3.3), т.к.  пружина была предварительно сжата на l0. Тогда x0=−OM0=−λст−λ0=−2,5⋅10−3−5⋅10−3=−7,5⋅10−3, м.

Рис. 3.3

Таким образом, имеем начальные условия: x|t=0=x0=−7,5⋅10−3 м; x|t=0=v0=−0,5,м/с. Подставляя в эти начальные условия решение (1) и его производную по времени xt, получим уравнения для определения постоянных С1 и С2:

С1=x0, v0=k⋅C2−p1⋅A, откуда С1=−7,5⋅10−3, м; С2=−10⋅10−3, м и закон колебаний (1.2) приобретает вид

xt=(−7,5cos 44,7 t−10 sin 44,7 t+0,8 sin 30 t)⋅10−3,м.           (3.2)

График процесса (3.2) приведен на рис. 3.4.

2)Считая теперь, что на груз действует также сила сопротивления пропорциональная первой степени скорости, а частота возмущающей силы p является величиной переменной, построим резонансную кривую Ap в интервале 22,3≤p≤67, с-1 по формуле

Ap=Q0mp2−k22+μ pm2                          (3.3)

(рис. 3.5). Значение резонансной амплитуды определим по формуле (3.3) при p=k, т.о.Aрез≈0,01 м. Если в варианте задания вместо значения коэффициента сопротивления μ, указан коэффициент динамичности β=AрезAст(Acт=Q0c), то следует выразить m через β.

Рис. 3.4

Рис. 3.5

Библиографический список

1. Бутенин Н.В. Курс теоретической механики / Бутенин Н.В., Лунц Я.Л., Меркин Д.Р., М., «Наука», 1985, т.I Статика и кинематика, т.II Динамика.

2. Тарг С. М. Краткий курс теоретической механики. М., Высш. шк., 2003.

3. Мещерский И.В. Сборник задач по теоретической механике. М., Наука, 1986.

4. Нагаев Р.Ф. и др. Теоретическая механика. Методические указания и расчетно - графические задания. РТП ЛГИ, 1981.

5. Бать М.И. Теоретическая механика в примерах и задачах/ Бать М.И. , Джанелидзе Г.Ю., Кельзон А.С. М., «Наука», 1971, т.I Статика и кинематика, т.II Динамика.

6. Сборник задач по теоретической механике/ СПб Горный институт им. Г.В. Плеханова (ТУ). Л.К. Горшков, Р.Ф. Нагаев, Ветюков М.М., В.Н. Монахов, 2004.

Содержание

ВВЕДЕНИЕ	3

1.  РАВНОВЕСИЕ СИСТЕМЫ ТВЕРДЫХ ТЕЛ  ПОД ДЕЙСТВИЕМ ПЛОСКОЙ СИСТЕМЫ СИЛ	4

2. СОСТАВНОЕ ДВИЖЕНИЕ ТОЧКИ	19

3. КОЛЕБАТЕЛЬНОЕ ДВИЖЕНИЕ МАТЕРИАЛЬНОЙ ТОЧКИ	31

Библиографический список	37