МОСКОВСКИЙ АВИАЦИОННЫЙ ИНСТИТУТ

(ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ)

Курсовая работа по курсу

«Теоретические основы электротехники» кафедры 309

Вариант №166

Выполнил:

Студент  Гр. 3О-214Б

Артемьев А. Ю.

Принял:

Савостьянов В.В.

Москва 2014 г.

Постановка задачи: исследовать цепь, в которой действуют источник постоянной э.д.с. Е и источники однофазной синусоидальной э.д.с. e=EMsin(t+e) и однофазного синусоидального тока i=IMsin(t+i) с частотой f=400 Гц.

Задание

- Расчёт установившегося режима.

  - Рассчитать установившийся режим в линеаризованной цепи на постоянном токе. С этой целью:

- построить схему линеаризованной цепи на постоянном токе;

- рассчитать токи в ветвях и напряжения на элементах, проверить правильность расчёта, составив баланс мощностей.

  - Рассчитать установившийся режим в линеаризованной цепи на переменном токе. С этой целью:

- построить схему линеаризованной цепи на переменном токе;

- записать уравнения для цепи в комплексной форме по методам контурных токов и узловых напряжений (с подстановкой числовых данных);

- определить на ЭВМ токи в ветвях и напряжения на пассивных элементах, проверить правильность расчёта составлением баланса мощностей;

- для контура, содержащего ветвь с источником синусоидальной э.д.с. и максимально возможное число ветвей с реактивными элементами, построить векторную потенциальную диаграмму и векторную диаграмму токов.

  - Учитывая, что исходная электрическая цепь после линеаризации является линейной цепью периодического несинусоидального тока, сформулировать установившийся режим в ней. С этой целью:

- записать в мгновенной форме токи в ветвях и напряжения на пассивных элементах линеаризованной цепи с учётом действия всех источников энергии;

- построить графики изменения мгновенных значений тока и напряжения в линеаризованной цепи для ветви с нелинейным двухполюсником и одной из ветвей с реактивным элементом.

- Расчёт переходного режима.

  - Учитывая, что в результате коммутации схема заданной электрической цепи разделяется на две независимые части, рассчитать переходный процесс в части схемы с источником постоянной э.д.с. при линеаризации нелинейного двухполюсника. С этой целью:

- построить схему для исследуемой части электрической цепи;

- из расчёта установившегося режима в заданной цепи определить независимые начальные условия;

- рассчитать начальные значения остальных токов и напряжений в схеме исследуемой части электрической цепи;

- вычислить искомую функцию тока или напряжения;

- дать характеристику переходного процесса в цепи и определить его длительность;

- проверить правильность расчёта переходного процесса на ЭВМ;

- по результатам расчётов, выполненных на ЭВМ и вручную, построить график искомой функции до коммутации (в пределах периода установившегося режима) и после коммутации (в пределах длительности переходного процесса);

- сравнить результаты расчёта переходного процесса в схеме, полученные на ЭВМ и вручную; добиться, чтобы погрешность расчёта не превышала 5% от значений, полученных на ЭВМ.

  - Рассчитать переходный процесс в части заданной схемы с источниками синусоидального э.д.с. и тока. С этой целью:

- построить схему для исследуемой части электрической цепи;

- из расчёта установившегося режима в цепи определить независимые начальные условия;

- рассчитать начальные значения остальных токов и напряжений в цепи;

- дать характеристику переходного процесса в цепи и определить его длительность;

- на ЭВМ вычислить искомую функцию тока или напряжения;

- записать уравнения для исследования переходного процесса по методу пространства состояний, проверить правильность расчёта путём решения уравнений состояния на ЭВМ;

- по результатам двух вариантов расчёта построить графики искомой функции до и после коммутации (аналогично п. 2.1), сравнить результаты расчёта.

Параметры элементов цепи

| Е, В | ЕМ, В | IМ, А | I, град | е, град | R1, Ом | R2, Ом | R3, Ом | R4, Ом | L1, мГн | L2, мГн | С1, мкФ | С2, мкФ | f, Гц |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 60 | 8 | 0,8 | 115 | 120 | 55 | 60 | 50 | 58 | 16 | 26 | 9.95 | 5.05 | 400 |

Схема:

Расчет установившегося режима

Схема до коммутации:

Расчет установившегося режима в цепи с постоянным источником ЭДС

Схема на постоянном токе:

Ток в ветви:

Напряжение на элементах:

Составим баланс мощностей

Т.к. мощность, отдаваемая источником энергии равна мощности потребляемой пассивными элементами, можно сделать вывод, что расчет произведен верно.

Расчет установившегося режима в цепи с переменными синусоидальными источниками

Схема по переменному току:

Расчет по методу узловых потенциалов

Запишем проводимости:

Запишем уравнения по методу узловых потенциалов:

1) Ф1 (GR5 + GL1 + GC1) – Ф2GR5=0

2) Ф2 (GR2 + GR5 + GC2) – Ф1GR5 – Ф3GR2 = EGC2

3) Ф3 (GR2 + GR3 + GL2) – Ф2GR2 – Ф4GR4 = 0

4) Ф4 (GR3 + GR4) – Ф3GR3 – Ф5GR4 = - I

5) Ф5 (GR4 + GR1 + GL2 + GC2) – Ф2GC2 – Ф3GL2 – Ф4GR4 = I – EGC2

Решив эту систему в MathCad, получим комплексные потенциалы в узлах:

Ф1 = -2.996 – 12.377j

Ф2 = 2.855 – 12.411j

Ф3 = 10.419 – 12.393j

Ф4 = 11.979 – 20.413j

Ф5 = -0.077 + 0.019j

Зная потенциалы в узлах, найдем комплексные токи

I1 = GC2 (Ф5 – Ф2 + E) = -0.22 – 6.446j 10-4          I6 = GL2 (Ф3 – Ф5) = -0.19 – 0.161j

I2 = GR5 (Ф2 – Ф1) = 1.409 10-3 – 3.41j 10-4           I7 = GR3 (Ф3 – Ф4) = -0.031 + 0.16j

I3 = GR2 (Ф2 – Ф3) = -0.221 – 3.035j 10-4                 I8 = GR4 (Ф4 – Ф5) = 0.208 – 0.352j

I4 = GC1Ф1 = 0.309 – 0.075j                                I9 = -GR1Ф5 = 1.409 10-3 – 3.41j 10-4

I5 = GL1Ф1 = -0.308 + 0.075j

Проверка первого закона Кирхгофа (в MathCad):

Напряжения на элементах

Cоставим уравнения по методу контурных токов

Независимых контуров: n – (q – 1) = 10 – 5 = 5

Комплексные сопротивления:

ZL1 = jωL1     ZL2 = jωL2     ZC1 = -j / ωC1     ZC2 = -j / ωC2

Составим уравнения по методу контурных токов

1) Ik1 (ZL1 + ZC1) – Ik2ZC1 = 0

2) Ik2 (R5 + R1 + ZC1 + ZC2) – Ik1ZC1 + Ik3ZC2 = E

3) Ik3 (ZC2 + R2 + ZL2) + Ik2ZC2 – Ik4ZL2 = E

4) Ik4 (R3 + R4 + ZL2) – Ik3ZL2 – Ik5R4 = 0

5) Ik5 = I

Найдя контурные токи, можно выразить комплексные токи в цепи

I1 = Ik2 + Ik3                I6 = Ik3 – Ik4

I2 = Ik2                             I7 = Ik4

I3 = Ik3                            I8 = Ik4 – Ik5

I4 = Ik2 – Ik1                I9 = Ik2

I5 = Ik1

Составим баланс мощностей

Запишем токи и напряжения в мгновенной форме с учетом всех источников

i1(t)  = 0.311sin(2512t – 3.139)

i2(t)  = 2.05 10-3sin(2512t – 0.237) – 0.279

i3(t)  = 0.313sin(2512t – 3.14)

i4(t)  = 0.45sin(2512t – 0.237)

i5(t)  = 0.448sin(2512t + 2.904) – 0.279

i6(t)  = 0.352sin(2512t – 2.44) + 0.279

i7(t)  = 0.231sin(2512t + 1.763)

i8(t)  = 0.587sin(2512t – 1.038)

i9(t)  = 2.05 10-3sin (2512t – 3.139) – 0.279

uC2(t) = 24.507sin(2512t + 1.574) + 16.74

uR5(t) = 0.205sin(2512t – 0.237) – 27.9

uR2(t) = 18.772sin(2512t – 3.14) + 16.74

uC1(t) = 18.009sin(2512t – 1.808)

uL1(t) = 18.009sin(2512t – 1.808)

uL2(t) = 22.988sin(2512t – 0.869)

uR3(t) = 11.553sin(2512t + 1.763)

uR4(t) = 33.551sin(2512t – 1.038)

uR1(t) = 0.113sin(2512t – 0.237) – 15.345

Построим графики

Для ветви с R5

i2(t)  = 2.05 10-3sin(2512t – 0.237) – 0.279

uR5(t) = 0.205sin(2512t – 0.237) – 27.9

Для ветви с L1

i5(t)  = 0.448sin(2512t + 2.904) – 0.279

uL1(t) = 18.009sin(2512t – 1.808)

Расчет переходного процесса

Схема после коммутации

Расчет переходного процесса в цепи с постоянным источником ЭДС

Схема:

Независимые начальные условия

uC1(0_) = uC1(0) = 18.009sin(-1.808) = -17.505 В

i3(0_) = i3(0) = 0.448sin(2.904) – 0.279 = -0.174 А

Система уравнений Кирхгофа

i1 – i2 – i3 = 0

i1 (R5 + R1) + uC1(0) = E

i1 (R5 + R1) + uL1(0) = E

Зависимые начальные условия

Вычисление искомой функции i3(t)

i3 = i3(св) + i3(пр)

i3 (0) = -0.174 A

Составим характерестическое уравнение

i3(св)(t) = e-324.202t (A1cos(2485t) + A2sin(2485t))

Получим систему:

Подставляю значения, получим:

e-324.202t (A1cos(2485t) + A2sin(2485t) = -0.174 – 0.387

-324.202e-324.202t (A1cos(2485t) + A2sin(2485t)) + 2485e-324.202t (-A1sin(2485t)+A2cos(2485t)) = = -1094

A1  = -0.174 – 0.387

-324.202A1 + 2485A2 = -1094

A1 = -0.561

A2 = -0.513

Искомая функция имеет вид:

I3(t) = e-324.202t (-0.561cos(2485t) – 0.513sin(2485t)) + 0.387

График искомой функции

Уравнения в пространстве состояний для расчета на ЭВМ

График, полученный на ЭВМ

График до коммутации и после

Расчет переходного процесса в цепи с переменными синусоидальными источниками

Схема:

Независимые начальные условия:

i2(0_) = i2(0) = 0.352sin(2512t – 2.44) + 0.279 = 0.052 A

uC2(0_) = uC2(0) = 25.507sin(2512t + 1.574) + 16.74 = 41.247 В

Система уравнений Кирхгофа

i1 – i2 – i3 = 0

i3 – i4 – I = 0

uC2 + i1R2 + L2di2/dt = E

i3R3 + i4R4 – L2di2/dt = 0

i1 = C2duC2/dt

Зависимые условия:

i1 = 0.079 A

i3 = i1 – i2 = 0.079 – 0.052 = 0.026 A

i4 = i3 – I = 0.026 + 0.239 – 0.513j = 0.265 – 0.513j

uL2 = L2 di2/dt = 39.083 В

Найдем функцию i3(t)

i3(t) = i3(св) + i3(пр)

Составим характеристическое уравнение

От сюда p1,2 = -1331 ± 1768j

i3(св)(t) = e-1331t (A1cos(1768t) + A2sin(1768t))

i3 = 0.026 A

Найдем принужденную составляющую методом контурных токов

i3 = Ik2

Ik1 (ZC2 + R3 + ZL2) – Ik2ZL2 = E

Ik2 (ZL2 + R3 + R4) – Ik1ZL2 – Ik3R4 = 0

Ik3 = I

Решив систему, получим:

Ik2 = i3 = -0.031 + 0.16j

i3(пр)(0) = 0.231sin(2512t + 1.76) = 0.227

Составим систему

Подставим значения

e-1331t (A1cos(1768t) + A2sin(1768t)) = 0.026 – 0.227

-1331e-1331t (A1cos(1768t) + A2sin(1768t) + 1768e-1331t(-A1sin(1768t) + A2cos(1768t)) =

=158.485 + 109.136

A1 = -0.201

-1331A1 + 1768A2 = 158.485 + 109.136

A1 = -0.201

A2 = 5 10-4

Искомая функция имеет вид:

i3(t) = e-1331t (-0.201cos(1768t)) + 0.231sin(2512t + 1.76)

График искомой функции:

Для проверки на ЭВМ составим уравнения в пространстве состояний

Из системы Кирхгофа получим:

Разрешим относительно производной:

Выразим функцию i3(t):

График, полученный на ЭВМ:

График до коммутации и после

ПРИЛОЖЕНИЯ

MathCAD Часть 1

MathCAD Часть 2