МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 
ПРИБОРОСТРОЕНИЯ И ИНФОРМАТИКИ

Кафедра ПР-2 «Метрологии, сертификации и диагностики»

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий кафедрой ПР-2

______________________В.В. Клюев

«____»_________________2007 г.

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ
НА ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 2

по дисциплине «ВЗАИМОЗАМЕНЯЕМОСТЬ»

ТЕМА «Система допусков и посадок (Работа с ГОСТ 25347-89)»

Обсуждены на заседании кафедры

(предметно-методической секции)

«___»_________________200__г.

Протокол №__

Москва, 2007

Практическая работа №2

Задание.

-укажите в какой системе дана посадка ( в системе вала или отверстия) ;

-начертите графическую схему посадки;

-укажите к какому типу относится данная посадка;

-на схеме укажите основные характеристики данной посадки;

-вычислите допуск посадки.

Таблица 1

| Вар. № | Обознач. посадки | Вар. № | Обознач. посадки | Вар. № | Обознач. посадки | Вар. № | Обознач. посадки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 | 12H7/c8 24H7/e8 50H7/f8 90H7/g6 140H7/js6 190H7/k6 260H7/n6 320H7/p6 420H7/r6 8H7/s6 5H8/d8 5H8/e8 | 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 | 8H8/f7 12H8/js7 24H8/s7 50H8/u8 90H8/x8 140H8/z8 190H8/d9 260H8/e9 320H8/f9 420H9/d9 5H9/e8 8H11/b11 | 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 | 5D8/h6 8E8/h6 12F8/h6 24Js7/h6 50K7/h6 90M7/h6 140N7/h6 190P7/h6 260R7/h6 320S7/h6 420T7/h6 38D8/h7 | 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 | 8E8/h7 12F8/h7 24K8/h7 50M8/h7 90N8/h7 140U8/h7 190D9/h8 260E9/h8 320F9/h8 420D10/h9 5A11/h11 8B11/h11 20С8/h5 40F12/h8 |

s

# Приложение

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР

Основные нормы взаимозаменяемости. Единая система допусков и посадок

ПОЛЯ ДОПУСКОВ И РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ПОСАДКИ

- ГОСТ 25347-82

- (СТ СЭВ 144-88)

- ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СССР ПО СТАНДАРТАМ

- Москва

РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН  Министерством станкостроительной и инструментальной промышленности СССР

ИСПОЛНИТЕЛИ

М.А. Палей, Л.Б. Свичар

ВНЕСЕН Министерством станкостроительной и инструментальной промышленности

Зам. министра А.Е. Прокопович

УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 21 июля 1982г. № 2764

Стандарт полностью соответствует СТ  СЭВ 144-88

Стандарт полностью соответствует международным стандартам ИСО 286-2-88, ИСО 1829 в части отобранных полей допусков

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР

| Основные нормы взаимозаменяемости. Единая система допусков и посадок - ПОЛЯ ДОПУСКОВ И РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ПОСАДКИ Basic norms of interchangeability. Unified system of tolerances and fits Tolerance zones and recommendable fits | - ГОСТ 25347-82 - (СТ СЭВ 144-88) |
| --- | --- |

Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 21 июля 1982г. № 2764 срок введения установлен

01.07.83

Изменение № 1 ГОСТ 25347-82 Единая система допусков и посадок. Поля допусков и рекомендуемые посадки

Утверждено и введено в действие Постановлением Государственного комитета СССР по управлению качеством продукции и стандартам от 09.10.89 № 3044

Дата введения 01.07.90

- Несоблюдение стандарта преследуется по закону

Настоящий стандарт распространяется на гладкие элементы деталей с номинальными размерами до 3150 мм и устанавливает поля допусков для гладких деталей в посадках и для несопрягаемых элементов.

Основные положения Единой системы допусков и посадок (ЕСДП), термины, принятые в ней величины допусков и основных отклонений, правила образования полей допусков и обозначения - по ГОСТ 25346-89.

Стандарт полностью соответствует СТ СЭВ 144-88.

Стандарт соответствует рекомендации ИСО Р 286-62 и стандарту ИСО 1829-75.

(Изм. редакция, изм. № 1)

- 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Устанавливаемые настоящим стандартом поля допусков валов и отверстий являются ограничительным отбором для общего применения из всей совокупности полей допусков, которые могут быть получены различным сочетанием основных отклонений и допусков по ГОСТ 25346-89.

(Изм. редакция, изм. № 1)

Поля допусков, не включенные в данный стандарт, являются специальными. Их применение допускается лишь в технически и экономически обоснованных случаях (если применение полей допусков по настоящему стандарту не обеспечивает требования, предъявляемые к изделиям) или если они предусмотрены в государственных стандартах для соответствующих видов продукции (изделий), материалов или способов изготовления.

1.2. Рекомендации по образованию посадок из предусмотренных в настоящем стандарте полей допусков валов и отверстий приведены в приложении 1 (рекомендуемом).

- 2. ПОЛЯ ДОПУСКОВ ПРИ НОМИНАЛЬНЫХ РАЗМЕРАХ МЕНЕЕ 1 MM

2.1. Поля допусков должны соответствовать указанным в табл. 1 и 2.

2.2. Числовые значения предельных отклонений размеров должны соответствовать указанным табл. 3 и 4.

2.3. Рекомендуемые поля допусков валов и отверстий в интервалах номинальных размеров менее 1 мм приведены в приложении 2 (рекомендуемом).

- 3. ПОЛЯ ДОПУСКОВ ПРИ НОМИНАЛЬНЫХ РАЗМЕРАХ ОТ 1 ДО 500 MM

3.1. Поля допусков должны соответствовать указанным в табл. 5 и 6. В первую очередь следует применять предпочтительные поля допусков (обозначение их заключено в утолщенные рамки).

3.2. Числовые значения предельных отклонений размеров должны соответствовать указанным в табл. 7 и 8.

3.3. В технически и экономически обоснованных случаях (если применение полей допусков по табл. 5 и 6 не обеспечивает предъявляемых к изделиям требований) допускается применение дополнительных полей допусков, приведенных в обязательном приложении 3.

- 4. ПОЛЯ ДОПУСКОВ ПРИ НОМИНАЛЬНЫХ РАЗМЕРАХ СВЫШЕ 500 ДО 3150 MM

4.1. Поля допусков должны соответствовать указанным в табл. 9 и 10.

4.2 Числовые значения предельных отклонений размеров должны соответствовать указанным в табл. 11 и 12.

- Поля допусков валов при номинальных размерах менее 1 мм

Таблица 1

| Квалитет | Основные отклонения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | cd | d | e | ef | f | fg | g | h | js | k | m | n | p | r | s | t | u | v | x | y | z |
| 01 |  |  |  |  |  |  |  | h01* | js01* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0 |  |  |  |  |  |  |  | h0* | js0* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  | h1* | js1* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  | h2* | js2* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  | h3* | js3* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  | f4 | fg4 | g4 | h4 | js4 | k4 | m4 | n4 | p4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  | e5 | ef5 | f5 | fg5 | g5 | h5 | js5 | k5 | m5 | n5 | p5 | r5 | s5 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  | d6 | e6 | ef6 | f6 | fg6 | g6 | h6 | js6 | k6 |  | n6 | p6 | r6 | s6 |  | u6 |  |  |  | z6 |
| 7 | cd7 | d7 | e7 | ef7 | f7 | fg7 |  | h7 | js7 | k7 |  |  |  |  | s7 |  |  |  | x7 |  | z7 |
| 8 | cd8 | d8 | e8 | ef8 | f8 |  |  | h8 | js8 | k8 |  |  |  |  |  |  |  |  | x8 |  | z8 |
| 9 | cd9 | d9 | e9 | ef9 |  |  |  | h9 | js9* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | cd10 | d10 |  |  |  |  |  | h10 | js10* | k10* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  |  | h11 | js11* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |  |  | h12* | js12* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  |  |  | h13* | js13* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Примечание. Поля допусков, обозначение которых отмечено знаком *, как правило, не предназначены для посадок. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- Поля допусков отверстий при номинальных размерах менее 1 мм

Таблица 2

| Квалитет | Основные отклонения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | cd | d | e | ef | f | fg | g | h | js | k | m | n | p | r | s | t | u | v | x | y | z |
| 01 |  |  |  |  |  |  |  | h01* | js01* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0 |  |  |  |  |  |  |  | h0* | js0* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  | h1* | js1* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  | h2* | js2* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  | h3* | js3* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  | f4 | fg4 | g4 | h4 | js4 | k4 | m4 | n4 | p4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  | e5 | ef5 | f5 | fg5 | g5 | h5 | js5 | k5 | m5 | n5 | p5 | r5 | s5 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  | d6 | e6 | ef6 | f6 | fg6 | g6 | h6 | js6 | k6 |  | n6 | p6 | r6 | s6 |  | u6 |  |  |  |  |
| 7 | cd7 | d7 | e7 | ef7 | f7 | fg7 |  | h7 | js7 | k7 |  |  |  |  | s7 |  |  |  | x7 |  | z7 |
| 8 | cd8 | d8 | e8 | ef8 | f8 |  |  | h8 | js8 | k8 |  |  |  |  |  |  |  |  | x8 |  | z8 |
| 9 | cd9 | d9 | e9 | ef9 |  |  |  | h9 | js9* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | cd10 | d10 |  |  |  |  |  | h10 | js10* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  |  | h11 | js11* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |  |  | h12* | js12* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  |  |  | h13* | js13* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Примечание. Поля допусков, обозначение которых отмечено знаком *, как правило, не предназначены для посадок. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица 3

- Поля допусков валов при номинальных размерах менее 1 мм.
Предельные отклонения

(Изм. редакция, изм. № 1)

Примечание. Поля допусков, обозначение которых отмечено знаком *, как правило, не предназначены для посадок.

Таблица 4

- Поля допусков отверстий при номинальных размерах менее 1 мм.
Предельные отклонения

Примечание. Поля допусков, обозначение которых отмечено знаком *, как правило, не предназначены для посадок.

Таблица 5

- Поля допусков валов при номинальных размерах от 1 до 500 мм.

| Квалитет | Основные отклонения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | a | b | c | d | e | f | g | h | js | k | m | n | p | r | s | t | u | v | x | y | z |
| 01 |  |  |  |  |  |  |  | h01* | js01* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0 |  |  |  |  |  |  |  | h0* | js0* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  | h1* | js1* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  | h2* | js2* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  | h3* | js3* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  | g4 | h4 | js4 | k4 | m4 | n4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  | g5 | h5 | js5 | k5 | m5 | n5 | p5 | r5 | s5 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  | f6 | g6 | h6 | js6 | k6 | m6 | n6 | p6 | r6 | s6 | t6 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  | e7 | f7 |  | h7 | js7 | k7 | m7 | n7 |  |  | s7 |  | u7 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | c8 | d8 | e8 | f8 |  | h8 | js8* |  |  |  |  |  |  |  | u8 |  | x8 |  | z8 |
| 9 |  |  |  | d9 | e9 | f9 |  | h9 | js9* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  | d10 |  |  |  | h10 | js10* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | a11 | b11 | c11 | d11 |  |  |  | h11 | js11* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  | b12 |  |  |  |  |  | h12 | js12* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  |  |  | h13* | js13* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |  |  |  | h14* | js14* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |  |  |  | h15* | js15* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  |  |  |  |  |  |  | h16* | js16* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 |  |  |  |  |  |  |  | h17* | js17* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 |  |  |  |  |  |  |  | h18* | js18* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Примечания. 1. Поля допусков, обозначение которых отмечено знаком *, как правило, не предназначены для посадок. 2. Обозначения предпочтительных полей допусков заключены в утолщенную рамку. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

(Дополненная редакция, изм. № 1).

Таблица 6

- Поля допусков отверстий при номинальных размерах от 1 до 500 мм

| Квалитет | Основные отклонения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | a | b | c | d | e | f | g | h | js | k | m | n | p | r | s | t | u | v | x | y | z |
| 01 |  |  |  |  |  |  |  | h01* | js01* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0 |  |  |  |  |  |  |  | h0* | js0* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  | h1* | js1* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  | h2* | js2* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  | h3* | js3* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  | h4* | js4* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  | g5 | h5 | js5 | k5 | m5 | n5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  | g6 | h6 | js6 | k6 | m6 | n6 | p6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  | f7 | G7 | h7 | js7 | k7 | m7 | n7 | p7 | r5 | s7 | t7 |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  | d8 | e8 | f8 |  | h8 | js8 | k8 | m8 | n8 |  |  |  |  | u8 |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  | d9 | e9 | f9 |  | h9 | js9* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  | d10 |  |  |  | h10 | js10* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | a11 | b11 | c11 | d11 |  |  |  | h11 | js11* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  | b12 |  |  |  |  |  | h12 | js12* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  |  |  | h13* | js13* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |  |  |  | h14* | js14* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |  |  |  | h15* | js15* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  |  |  |  |  |  |  | h16* | js16* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 |  |  |  |  |  |  |  | h17* | js17* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 |  |  |  |  |  |  |  | h18* | js18* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Примечания. 1. Поля допусков, обозначение которых отмечено знаком *, как правило, не предназначены для посадок. 2. Обозначения предпочтительных полей допусков заключены в утолщенную рамку. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

(Дополненная редакция, изм. № 1)

Таблица 7

- Поля допусков валов при номинальных размерах от 1 до 500 мм. Предельные отклонения

Продолжение табл. 7

Продолжение табл. 7

Продолжение табл. 7

Продолжение табл. 7

Продолжение табл. 7

Продолжение табл. 7

(Изм. редакция, изм. № 1)

Примечания:

1. Схемы расположения полей допусков приведены для интервала размеров св. 50 до 65 мм.

2. Обозначения предпочтительных полей допусков заключены в утолщенную рамку ( - на схемах)

3. Поля допусков, обозначение которых отмечено знаком *, как правило, не предназначены для посадок.

Таблица 8

Поля допусков отверстий при номинальных размерах от 1 до 500 мм. Предельные отклонения

Продолжение табл. 8

Продолжение табл. 8

Продолжение табл. 8

Продолжение табл. 8

Продолжение табл. 8

(Изм. редакция, изм. № 1)

Примечания:

1. Схемы расположения полей допусков приведены для интервала размеров св. 50 до 65 мм.

2 Обозначения предпочтительных полей допусков заключены в утолщенную рамку ( - на схемах).

3. Поля допусков, обозначение которых отмечено знакам *, как правило, не предназначены для посадок.

Таблица 9

- Поля допусков валов при номинальных размерах свыше 500 до 3150 мм

| Квалитет | Основные отклонения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | c | cd | d | e | f | g | h | js | k | m | n | p | r | s | t | u | v |
| 01 |  |  |  |  |  |  | h01* | js01* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0 |  |  |  |  |  |  | h0* | js0* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  | h1* | js1* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  | h2* | js2* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  | h3* | js3* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  | h4* | js4* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  | h5* | js5* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  | f6 | g6 | h6 | js6 | k6 | m6 | n6 | p6 | r6 | s6 | t6 | u6 |  |
| 7 |  |  |  | e7 | f7 | g7 | h7 | js7 | k7 |  | n7 | p7 | r7 | s7 | t7 | u7 |  |
| 8 |  |  | d8 | e8 | f8 |  | h8 | js8* |  |  |  |  |  |  | t8 | u8 |  |
| 9 |  |  | d9 | e9 | f9 |  | h9 | js9* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  | d10 |  |  |  | h10 | js10* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | c11 | cd11 | d11 |  |  |  | h11 | js11* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |  | h12 | js12* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  |  | h13* | js13* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |  |  | h14* | js14* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |  |  | h15* | js15* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  |  |  |  |  |  | h16* | js16* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 |  |  |  |  |  |  | h17* | js17* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 |  |  |  |  |  |  | h18* | js18* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Примечание. Поля допусков, обозначение которых отмечено знаком *, как правило, не предназначены для посадок. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

(Дополненная редакция, изм. № 1)

Таблица 10

- Поля допусков отверстий при номинальных размерах свыше 500 до 3150 мм

| Квалитет | Основные отклонения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | c | cd | d | e | f | g | h | js | k | m | n | p | r | s | t | u | v |
| 01 |  |  |  |  |  |  | h01* | js01* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0 |  |  |  |  |  |  | h0* | js0* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  | h1* | js1* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  | h2* | js2* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  | h3* | js3* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  | h4* | js4* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  | h5* | js5* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  | g6 | h6 | js6 | k6 | m6 | n6 |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  | e7 | f7 | g7 | h7 | js7 | k7 | M7 | n7 | p7 | r7 | s7 | t7 |  |  |
| 8 |  |  | d8 | e8 | f8 |  | h8 | js8* |  |  |  |  |  |  |  | u8 |  |
| 9 |  |  | d9 | e9 | f9 |  | h9 | js9* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  | d10 |  |  |  | h10 | js10* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | c11 | cd11 | d11 |  |  |  | h11 | js11* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |  | h12 | js12* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  |  | h13* | js13* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |  |  | h14* | js14* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |  |  | h15* | js15* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  |  |  |  |  |  | h16* | js16* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 |  |  |  |  |  |  | h17* | js17* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 |  |  |  |  |  |  | h18* | js18* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Примечание. Поля допусков, обозначение которых отмечено знаком *, как правило, не предназначены для посадок. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

(Дополненная редакция, изм. № 1)

Таблица 11

- Поля допусков валов при номинальных размерах свыше 500 до 3150 мм. Предельные отклонения

Продолжение табл. 11

Продолжение табл. 11

Продолжение табл. 11

Продолжение табл. 11

Продолжение табл. 11

(Изм. редакция, изм. № 1)

Примечания:

1. Схемы расположения полей допусков приведены для интервала размеров св. 1000 до 1120 мм.

2. Поля допусков, обозначение которых отмечено знаком *, как правило, не предназначены для посадок.

Таблица 12

Поля допусков отверстий при номинальных размерах свыше 500 до 3150 мм.
Предельные отклонения

Продолжение табл. 12

Продолжение табл. 12

Продолжение табл. 12

Продолжение табл. 12

Продолжение табл. 12

(Изм. редакция, изм. № 1)

Примечания:

1. Схемы расположения полей допусков приведены для интервала размеров св. 1000 до 1120 мм.

2. Поля допусков, обозначение которых отмечено знаком *, как правило, не предназначены для посадок.

- ПРИЛОЖЕНИЕ 1
Рекомендуемое

- РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ПОСАДКИ

1. Настоящее приложение устанавливает рекомендуемые посадки общего применения, образованные сочетанием полей допусков валов и отверстий по данному стандарту.

2. Посадки должны назначаться, как правило, в системе отверстия или в системе вала. Применение системы отверстия предпочтительней. Систему вала следует применять в технически и экономически обоснованных случаях, например, если необходимо получить разные посадки нескольких деталей на одном гладком валу.

3. Посадки при номинальных размерах соединения менее 1 мм рекомендуется назначать согласно табл. 1 - в системе отверстия и табл. 2 - в системе вала.

4. Посадки при номинальных размерах соединения от 1 до 500 мм рекомендуется назначать согласно табл. 3 - в системе отверстия и табл. 4 - в системе вала. При этом в первую очередь назначают предпочтительные посадки, обозначение которых заключено в утолщенные рамки.

5. Посадки при номинальных размерах соединения свыше 500 до 3150 мм рекомендуется назначать согласно табл. 5 - в системе отверстия и табл. 6 - в системе вала.

6. Кроме посадок, указанных в табл. 1-6, в обоснованных случаях допускается применение других посадок, образованных полями допусков валов и отверстии по настоящему стандарту. При этом рекомендуется, чтобы посадка относилась к системе отверстия или системе вала и чтобы при неодинаковых допусках отверстия и вала больший допуск был у отверстия, и допуски отверстия и вала отличались не более чем на два квалитета.

Таблица 1

- Рекомендуемые посадки в системе отверстия при номинальных размерах менее 1 мм

| Интервал размеров, мм | Посадки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| До 0,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | H4 f4 | H5 f5 | H6 f6 | H7 f7 | - | H4 fg4 | H5 fg5 | H6 fg6 |
| Свыше 0,1 до 0,3 | - | - | - | - | H5 e5 | H6 e6 | H8 e8 | H9 e9 | H10 d10 | H5 ef5 | H6 ef6 | H4 f4 | H5 f5 | H6 f6 | H8 f8 | - | H4 fg4 | H5 fg5 | H6 fg6 |
| Свыше 0,3 до 1 (искл.) | H7 cd7 | H8 cd8 | H9 cd9 | H10 cd10 | H6 d6 | H7 d7 | H8 d8 | H9 d9 | H10 d10 | H6 e6 | H7 e7 | H5 e5 | H6 e6 | H7 e7 | H8 e8 | H9 e9 | H5 fg5 | H6 fg6 | H7 fg7 |

Продолжение табл. 1

| Интервал размеров, мм | Посадки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| До 0,1 | H4 g4 |  | H5 g5 | H4 h4 |  | H5 h5 | H6 h6 | H7 h7 |  | - | - | - | H4 js4 |  | H5 js5 | H6 js6 | - | - |  |
| Свыше 0,1 до 0,3 | H4 g4 |  | H5 g5 | H4 h4 |  | H5 h5 | H6 h6 | H7 h7 | H8 h8 | H9 h9 | H10 h10 | H11 h11 | H4 js4 |  | H5 js5 | H6 js6 | H8 js8 | H4 js4 |  |
| Свыше 0,3 до 1 (искл.) | H4 g4 | H5 g5 | H6 g6 | H4 h4 | H5 h5 | H6 h6 | H7 h7 | H8 h8 |  | H9 h9 | H10 h10 | H11 h11 | H4 js4 | H5 js5 | H6 js6 | H7 js7 | H8 js8 | H4 k4 | H5 k5 |

Продолжение табл. 1

| Интервал размеров, мм | Посадки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| До 0,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Свыше 0,1 до 0,3 | H5 k5 | H6 k6 | H7 k7 | H4 m4 | H4 n4 | H5 n5 | - | H5 P5 | H4 p4 | H5 r5 | - | - | H7 s7 | H5 s5 | H7 x7 | H8 x8 | - | H6 u6 | H8 z8 |
| Свыше 0,3 до 1 (искл.) | H6 k6 | H7 k7 | H8 k8 | H5 m5 | H5 n5 | H6 n6 | H5 p5 | H6 p6 | H5 r5 | H6 r6 | H5 s5 | H6 s6 | H7 s7 | H6 u6 | H7 x7 | H8 x8 | H6 z6 | H7 z7 | H8 z8 |

Примечание. В одной графе указаны посадки, приблизительно соответствующие одинаковым характеру и точности соединения в различных интервалах размеров.

Таблица 2

- Рекомендуемые посадки в системе вала при номинальных размерах менее 1 мм

| Интервал размеров, мм | Посадки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| До 0,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | F4 h4 | F5 h5 | F6 h6 | F7 h7 | - | FG4 h4 | FG5 h5 | FG6 h6 |
| Свыше 0,1 до 0,3 | - | - | - | - | E5 h5 | E6 h6 | E8 h8 | E9 h9 | D10 h10 | EF5 h5 | EF6 h6 | F4 h4 | F5 h5 | F6 h6 | F8 h8 | - | FG4 h4 | FG5 h5 | FG6 h6 |
| Свыше 0,3 до 1 (искл.) | CD7 h7 | CD8 h8 | CD9 h9 | CD10 h10 | D6 h6 | D7 h7 | D8 h8 | D9 h9 | D10 h10 | E6 h6 | E7 h7 | EF5 h5 | EF6 h6 | EF7 h7 | EF8 h8 | EF9 h9 | FG5 h5 | FG6 h6 | FG7 h7 |

Продолжение табл. 2

| Интервал размеров, мм | Посадки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| До 0,1 | G4 h4 |  | G5 h5 | G4 h4 |  | H5 h5 | H6 h6 | H7 h7 |  | - | - | - | JS4 h4 |  | JS5 h5 | JS6 h6 | - | - |  |
| Свыше 0,1 до 0,3 | G4 h4 |  | G5 h5 | G4 h4 |  | H5 h5 | H6 h6 | H7 h7 | H8 h8 | H9 h9 | H10 h10 | H11 h11 | JS4 h4 |  | JS5 h5 | JS6 h6 | JS8 h8 | K4 h4 |  |
| Свыше 0,3 до 1 (искл.) | G4 h4 | G5 h5 | G6 h6 | H4 h4 | H5 h5 | H6 h6 | H7 h7 | H8 h8 |  | H9 h9 | H10 h10 | H11 h11 | JS4 h4 | JS5 h5 | JS6 h6 | JS7 h7 | JS8 h8 | K4 h4 | K5 h5 |

Продолжение табл. 2

| Интервал размеров, мм | Посадки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| До 0,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Свыше 0,1 до 0,3 | K5 h5 | K6 h6 | K7 h7 | M4 h4 | N4 h4 | N5 h5 | - | P5 h5 | P4 h4 | R5 h5 | - | - | S7 h7 | S5 h5 | X7 h7 | X8 h8 | U6 h6 | Z8 h8 |
| Свыше 0,3 до 1 (искл.) | K6 h6 | K7 h7 | K8 h8 | M5 h5 | N5 h5 | N6 h6 | P5 h5 | P6 h6 | R5 h5 | R6 h6 | S5 h5 | S6 h6 | S7 h7 | U6 h6 | X7 h7 | X8 h8 | Z7 h7 | Z8 h8 |

Примечание. В одной графе указаны посадки, приблизительно соответствующие одинаковым характеру и точности соединения в различных интервалах размеров.

Таблица 3

- Рекомендуемые посадки в системе отверстия при номинальных размерах от 1 до 500 мм

| Поле допуска основного отверстия | Основные отклонения валов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | a | b | c | d | e |  | f |  | g | h |  | js | k | m | n | p | r | s |  | t | u | v | x | z |
|  | Посадки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Н5 |  |  |  |  |  |  |  |  | H5 g4 | H5 h4 |  | H5 js4 | H5 k4 | H5 m4 | H5 n4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Н6 |  |  |  |  |  |  | H6 f6 |  | H6 g5 | H6 h5 |  | H6 js5 | H6 k5 | H6 m5 | H6 n5 | H6 p5 | H6 r5 | H6 s5 |  |  |  |  |  |  |
| Н7 |  |  | H7 c8 | H7 d8 | H7 e7 | H7 e8 | H7 f7 |  | H7 g6 | H7 h6 |  | H7 js6 | H7 k6 | H7 m6 | H7 n6 | H7 p6 | H7 r6 | H7 s6 | H7 s7 | H7 t6 | H7 u7 |  |  |  |
| Н8 |  |  | H8 c8 | H8 d8 | H8 e8 |  | H8 f7 | H8 f8 |  | H8 h7 | H8 h8 | H8 js7 | H8 k7 | H8 m7 | H8 n7 |  |  | H8 s7 |  |  | H8 u8 |  | H8 x8 | H8 z8 |
|  |  |  |  | H8 d9 | H8 e9 |  | H8 f9 |  |  | H8 h9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Н9 |  |  |  | H9 d9 | H9 e8 | H9 e9 | H9 f8 | H9 f9 |  | H9 h8 | H9 h9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Н10 |  |  |  | H10 d10 |  |  |  |  |  | H10 h9 | H10 h10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Н11 | H11 a11 | H11 b11 | H11 c11 | H11 d11 |  |  |  |  |  | H11 h11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| H12 |  | H12 b12 |  |  |  |  |  |  |  | H12 h12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Примечание. Обозначения предпочтительных посадок заключены в утолщенную рамку. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица 4

- Рекомендуемые посадки в системе вала при номинальных размерах от 1 до 500 мм

| Поле допуска основного вала | Основные отклонения отверстий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | a | b | c | d |  | e |  | f |  | g | h |  |  |  | js | k | m | n | p | r |  | s | t | u |
|  | Посадки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Н4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G5 h4 | H5 h4 |  |  |  | JS5 h4 | K5 h4 | M5 h4 | N5 h4 |  |  |  |  |  |  |
| Н5 |  |  |  |  |  |  |  | F7 h5 |  | G6 h5 | H6 h5 |  |  |  | JS6 h5 | K6 h5 | M6 h5 | N6 h5 | P6 h5 |  |  |  |  |  |
| Н6 |  |  |  | D8 h6 |  | E8 h6 |  | F7 h6 | F8 h6 | G7 h6 | H7 h6 |  |  |  | JS7 h6 | K7 h6 | M7 h6 | N7 h6 | P7 h6 |  | R7 h6 | S7 h6 | T7 h6 |  |
| Н7 |  |  |  | D8 h7 |  | E8 h7 |  | F8 h7 |  |  | H8 h7 |  |  |  | JS8 h7 | K8 h7 | M8 h7 | N8 h7 |  |  |  |  |  | U8 h7 |
| Н8 |  |  |  | D8 h8 | D9 h8 | E8 h8 | E9 h8 | F8 h8 | F9 h8 |  | H8 h8 |  | H9 h8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Н9 |  |  |  | D9 h9 | D10 h9 | E9 h9 |  | E9 h9 |  |  | E8 h9 | H9 h9 |  | H10 h9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Н10 |  |  |  | D10 h10 |  |  |  |  |  |  | h10 h10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Н11 | A11 h11 | B11 h11 | C11 h11 | D11 h11 |  |  |  |  |  |  | H11 h11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| H12 |  | B12 h12 |  |  |  |  |  |  |  |  | H12 h12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Примечание. Обозначения предпочтительных посадок заключены в утолщенную рамку. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица 5

- Рекомендуемые посадки в системе отверстия при номинальных размерах свыше 500 до 3150 мм

| Поле допуска основного отверстия | Основные отклонения валов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | c | cd | d | e | f | g | h | js | k | m | n | p | r | s | t | u | v |
|  | Посадки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Н7 |  |  |  |  | H7 f6 | H7 g6 | H7 h6 | H7 js6 | H7 k6 | H7 m6 | H7 n6 | H7 p6 | H7 r6 | H7 s6 | H7 t6 | H7 u6 |  |
|  |  |  |  | H7 e7 | H7 f7 | H7 g7 | H7 h7 | H7 js7 | H7 k7 |  | H7 n7 | H7 p7 | H7 r7 | H7 s7 | H7 t7 | H7 u7 | H7 v7 |
| Н8 |  |  |  | H8 e7 | H8 f7 | H8 g7 | H8 h7 | H8 js7 | H8 k7 |  | H8 n7 | H8 p7 | H8 r7 | H8 s7 | H8 t7 | H8 u7 | H8 v7 |
|  |  |  | H8 d8 | H8 e8 | H8 f8 |  | H8 h8 |  |  |  |  |  |  |  | H8 t8 | H8 u8 | H8 v8 |
| Н9 |  |  | H9 d8 | H9 e8 | H9 f8 |  | H9 h8 |  |  |  |  |  |  |  | H9 t8 | H9 u8 | H9 v8 |
|  |  |  | H9 d9 | H9 e9 | H9 f9 |  | H9 h9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Н10 |  |  | H10 d10 |  |  |  | H10 h10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Н11 | H11 c11 | H11 cd11 | H11 d11 |  |  |  | H11 h11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| H12 |  |  |  |  |  |  | H12 h12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица 6

- Рекомендуемые посадки в системе вала при номинальных размерах свыше 500 до 3150 мм

| Поле допуска основного вала | Основные отклонения отверстий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | c | cd | d |  | e | f | g | h | js | k | m | n | p | r | s | t | u | v |
|  | Посадки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| h6 |  |  |  |  |  |  | G6 h6 | H6 h6 | JS6 h6 | K6 h6 | M6 h6 | N6 h6 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | E7 h6 | F7 h6 | G7 h6 | H7 h6 | JS7 h6 | K7 h6 | M7 h6 | N7 h6 | P7 h6 | R7 h6 | S7 h6 | T7 h6 |  |  |
| h7 |  |  |  |  | E7 h7 | F7 h7 | G7 h7 | H7 h7 | JS7 h7 | K7 h7 | M7 h7 | N7 h7 | P7 h7 | R7 h7 | S7 h7 | T7 h7 |  |  |
|  |  |  |  | D8 h7 | E8 h7 | F8 h7 |  | H8 h7 |  |  |  |  |  |  |  |  | U8 h7 |  |
| h8 |  |  |  | D8 h8 | E8 h8 | F8 h8 |  | H8 h8 |  |  |  |  |  |  |  |  | U8 h8 |  |
|  |  |  |  | D9 h8 | E9 h8 | F9 h8 |  | H9 h8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| h9 |  |  |  | D9 h9 | E9 h9 | F9 h9 |  | H9 h9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| h10 |  |  |  | D10 h10 |  |  |  | H10 h10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| h11 | C11 h11 | CD11 h11 |  | D11 h11 |  |  |  | H11 h11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| h12 |  |  |  |  |  |  |  | H12 h12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- ПРИЛОЖЕНИЕ 2
Рекомендуемое

- РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ПОЛЯ ДОПУСКОВ ВАЛОВ И ОТВЕРСТИЯ В ИНТЕРВАЛАХ НОМИНАЛЬНЫХ РАЗМЕРОВ МЕНЕЕ 1 MM

Таблица 1

| Интервал размеров, мм | Поля допусков валов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| До 0,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | f4 | f5 | f6 | f7 | - | fg4 | fg5 | fg6 |
| Свыше 0,1 до 0,3 | - | - | - | - | e5 | e6 | e8 | e9 | d10 | ef5 | ef6 | f4 | f5 | f6 | f8 | - | fg4 | fg5 | fg6 |
| Свыше 0,3 до 1 (искл.) | cd7 | cd8 | cd9 | cd10 | d6 | d7 | d8 | d9 | d10 | e6 | e7 | ef5 | ef6 | ef7 | ef8 | e9 | fg5 | fg6 | fg7 |

Продолжение табл. 1

| Интервал размеров, мм | Поля допусков валов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| До 0,1 | g4 |  | g5 | h4 |  | h5 | h6 | h7 |  | - | - | - | js4 |  | js5 | js6 | - | - |  |
| Свыше 0,1 до 0,3 | g4 |  | g5 | h4 |  | h5 | h6 | h7 | h8 | h9 | h10 | h11 | js4 |  | js5 | js6 | js8 | js4 |  |
| Свыше 0,3 до 1 (искл.) | g4 | g5 | g6 | h4 | h5 | h6 | h7 | h8 |  | h9 | h10 | h11 | js4 | js5 | js6 | js7 | js8 | k4 | k5 |

Продолжение табл. 1

| Интервал размеров, мм | Поля допусков валов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| До 0,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Свыше 0,1 до 0,3 | k5 | k6 | k7 | m4 | n4 | n5 | - | p5 | p4 | r5 | - | - | s7 | s5 | x7 | x8 | - | u6 | z8 |
| Свыше 0,3 до 1 (искл.) | k6 | k7 | k8 | m5 | n5 | n6 | p5 | p6 | r5 | r6 | s5 | s6 | s7 | u6 | x7 | x8 | z6 | z7 | z8 |

Примечание. В одной графе указаны посадки, приблизительно соответствующие одинаковым характеру и точности соединения (согласно табл. 1 приложения 1)в различных интервалах размеров.

Таблица 2

| Интервал размеров, мм | Поля допусков отверстий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| До 0,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | F4 | F5 | F6 | F7 | - | FG4 | FG5 | FG6 |
| Свыше 0,1 до 0,3 | - | - | - | - | E5 | E6 | E8 | E9 | D10 | EF5 | EF6 | F4 | F5 | F6 | F8 | - | FG4 | FG5 | FG6 |
| Свыше 0,3 до 1 (искл.) | CD7 | CD8 | CD9 | CD10 | D6 | D7 | D8 | D9 | D10 | E6 | E7 | EF5 | EF6 | EF7 | EF8 | EF9 | FG5 | FG6 | FG7 |

Продолжение табл. 2

| Интервал размеров, мм | Поля допусков отверстий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| До 0,1 | G4 |  | G5 | G4 |  | H5 | H6 | H7 |  | - | - | - | JS4 |  | JS5 | JS6 | - | - |  |
| Свыше 0,1 до 0,3 | G4 |  | G5 | G4 |  | H5 | H6 | H7 | H8 | H9 | H10 | H11 | JS4 |  | JS5 | JS6 | JS8 | K4 |  |
| Свыше 0,3 до 1 (искл.) | G4 | G5 | G6 | H4 | H5 | H6 | H7 | H8 |  | H9 | H10 | H11 | JS4 | JS5 | JS6 | JS7 | JS8 | K4 | K5 |

Продолжение табл. 2

| Интервал размеров, мм | Поля допусков отверстий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| До 0,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Свыше 0,1 до 0,3 | K5 | K6 | K7 | M4 | N4 | N5 | - | P5 | P4 | R5 | - | - | S7 | S5 | X7 | X8 | U6 | Z8 |
| Свыше 0,3 до 1 (искл.) | K6 | K7 | K8 | M5 | N5 | N6 | P5 | P6 | R5 | R6 | S5 | S6 | S7 | U6 | X7 | X8 | Z7 | Z8 |

Примечание. В одной графе указаны посадки, приблизительно соответствующие одинаковым характеру и точности соединения (согласно табл. 2 приложения 1) в различных интервалах размеров.

- ПРИЛОЖЕНИЕ 3
Обязательное

- ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПОЛЯ ДОПУСКОВ ПРИ НОМИНАЛЬНЫХ РАЗМЕРАХ ОТ 1 ДО 500 MM

Таблица 1

- Поля допусков валов. Предельные отклонения

| Интервал размеров, мм | Поля допусков |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | f4 | fg4 | p4 | e5 | ef5 | f5 | fg5 | j5 | t5 | u5 | d6 | e6 | ef6 | fg6 | j6 | u6 | v6 | x6 | z6 | g8 | x9 | z9 | c12 |  | d12 | a13 | b13 |
|  | Предельные отклонения, мкм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| От 1 до 3 | -6 -9 | -4 -7 | +9 +6 | -14 -18 | -10 -14 | -6 -10 | -4 -8 | +2 -2 | - | +22 +18 | -20 -26 | -14 -20 | -10 -16 | -4 -10 | +4 -2 | +24 +18 | - | +26 +20 | +32 +26 | -2 -16 | +45 +20 | +51 +26 | -60 -160 | -20 -120 |  | -270 -410 | -140 -280 |
| Свыше 3 до 5 | -10 -14 | -6 -10 | +16 +12 | -20 -25 | -14 -19 | -10 -15 | -6 -11 | +3 -2 | - | +28 +23 | -30 -38 | -20 -28 | -14 -22 | -6 -14 | +6 -2 | +31 +23 | - | +36 +28 | +43 +35 | -4 -22 | +58 +28 | +65 +35 | -70 -190 | -30 -150 |  | -270 -450 | -140 -320 |
| Сбыте 6 до 10 | -13 -17 | -8 -12 | +19 +15 | -25 -31 | -18 -24 | -13 -19 | -8 -14 | +4 -2 | - | +34 +28 | -40 -49 | -25 -34 | -18 -27 | -8 -17 | +7 -2 | +37 +28 | - | +43 34 | +51 +42 | -5 -27 | +70 +34 | +78 +42 | -80 -230 | -40 -190 |  | -280 -500 | -150 -370 |
| Свыше 10 до 14 | -16 -21 | - | +23 +18 | -32 -40 | - | -16 -24 | - | +5 -3 | - | +41 +33 | -50 -61 | -32 -43 | - | - | +8 -3 | +44 +33 | - | +51 +40 | +61 +50 | -6 -33 | +83 +40 | +93 +50 | -95 -275 | -50 -230 |  | -290 -560 | -150 -420 |
| Свыше 14 до 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | +50 +39 | +56 45 | +71 +60 |  | +88 +45 | +103 +60 |  |  |  |  |  |
| Свыше 18 до 24 | -20 -26 | - | +28 +22 | -40 -49 | - | -20 -29 | - | +5 -4 | - | +50 +41 | -65 -78 | -40 -53 | - | - | +9 -4 | +54 +41 | +60 +41 | +67 54 | +86 +73 | -7 -40 | +106 +54 | +125 +73 | -110 -320 | -65 -275 |  | -300 -630 | -160 -490 |
| Свыше 24 до 30 |  |  |  |  |  |  |  |  | +50 +41 | +57 +48 |  |  |  |  |  | +61 +48 | +68 +55 | +77 +64 | +101 +88 |  | +116 +64 | +140 +88 |  |  |  |  |  |
| Свыше 30 до 40 | -25 -32 | - | +33 +26 | -50 -61 | - | -25 -36 | - | +6 -5 | +59 +48 | +71 +60 | -80 -96 | -50 -66 | - | - | +11 -5 | +76 +60 | +84 +68 | +96 +80 | +128 +112 | -9 -48 | +142 +80 | +174 +112 | -120 -370 | -80 -330 |  | -310 -700 | -170 -560 |
| Свыше 40 до 50 |  |  |  |  |  |  |  |  | +65 +54 | +81 +70 |  |  |  |  |  | +86 +70 | +97 +81 | +113 +97 | +152 +136 |  | +159 +97 | +198 +136 | -130 -380 |  |  | -320 -710 | -180 -570 |
| Свыше 50 до 65 | -30 -38 | - | +40 +32 | -60 -73 | - | -30 -43 | - | +6 -7 | +79 +66 | +100 +87 | -100 -119 | -60 -79 | - | - | +12 -7 | +106 +87 | +121 +102 | +141 +122 | +191 -172 | -10 -56 | +196 +122 | +246 +172 | -140 -440 | -100 -400 |  | -340 -800 | -190 -650 |
| Свыше 65 до 80 |  |  |  |  |  |  |  |  | +88 +75 | +115 +102 |  |  |  |  |  | +121 +102 | +139 +120 | +165 +146 | +229 +210 |  | +220 +146 | +284 +210 | -150 -450 |  |  | -360 -820 | -200 -660 |
| Свыше 80 до 100 | -36 -46 | - | +47 +37 | -72 -87 | - | -36 -51 | - | +6 -9 | +106 +91 | +139 +124 | -120 -142 | -72 -94 | - | - | +13 -9 | +146 +124 | +168 +146 | +200 +178 | +280 +258 | -12 -66 | +265 +178 | +345 +258 | -170 -520 | -120 -470 |  | -380 -920 | -220 -760 |
| Свыше 100 до 120 |  |  |  |  |  |  |  |  | +119 +104 | +159 +144 |  |  |  |  |  | +166 +144 | +194 +172 | +232 +210 | +332 +310 |  | +297 +210 | +397 +310 | -180 -530 |  |  | -410 -950 | -240 -780 |
| Свыше 120 до 140 | -43 -55 | - | +55 +43 | -85 -103 | - | -43 -61 | - | +7 -11 | +140 +122 | +188 +170 | -145 -170 | -85 -110 | - | - | +14 -11 | +195 +170 | +227 +202 | +273 +248 | +390 +365 | -14 -77 | +348 +248 | +465 +365 | -200 -600 | -145 -545 |  | -460 -1090 | -260 -890 |
| Свыше 140 до 160 |  |  |  |  |  |  |  |  | +152 +134 | +208 +190 |  |  |  |  |  | +215 +190 | +253 +228 | +305 +280 | +440 +415 |  | +380 +280 | +515 +415 | -210 -610 |  |  | -520 -1150 | -280 -910 |
| Свыше 160 до 180 |  |  |  |  |  |  |  |  | +164 +146 | +228 +210 |  |  |  |  |  | +235 +210 | +277 +252 | +335 +310 | +490 +465 |  | +410 +310 | +565 +465 | -230 -630 |  |  | -580 -1210 | -310 -940 |
| Свыше 180 до 200 | -50 -64 | - | +64 +50 | -100 -120 | - | -50 -70 | - | +7 -13 | +186 +166 | +256 +236 | -170 -199 | -100 -129 | - | - | +16 -13 | +265 +236 | +313 +284 | +379 +350 | +549 +520 | -15 -87 | +465 +350 | +635 +520 | -240 -700 | -170 -630 |  | -660 -1380 | -340 -1080 |
| Свыше 200 до 225 |  |  |  |  |  |  |  |  | +200 +180 | +278 +258 |  |  |  |  |  | +287 +258 | +339 +310 | +414 +385 | +604 +575 |  | +500 +385 | +690 +575 | -260 -720 |  |  | -740 -1460 | -380 -1100 |
| Свыше 225 до 250 |  |  |  |  |  |  |  |  | +216 +196 | +304 +284 |  |  |  |  |  | +313 +284 | +369 +340 | +454 +425 | +669 +640 |  | +540 +425 | +755 +640 | -280 -740 |  |  | -820 -1540 | -420 -1140 |
| Свыше 250 до 280 | -56 -72 | - | +72 +56 | -110 -133 | - | -56 -79 | - | +7 -16 | +241 +218 | +338 +315 | -190 -222 | -110 -142 | - | - | +16 -16 | +347 +315 | +417 +385 | +507 +475 | +742 +710 | -17 -98 | +605 +475 | +840 +710 | -300 -820 | -190 -710 |  | -920 -1730 | -480 -1290 |
| Свыше 280 до 315 |  |  |  |  |  |  |  |  | +263 +240 | +373 +350 |  |  |  |  |  | +382 +350 | +457 +425 | +557 +525 | +822 +790 |  | +655 +525 | +920 +790 | -330 -850 |  |  | -1050 -1860 | -540 -1350 |
| Свыше 315 до 355 | -62 -80 | - | +80 +62 | -125 -150 | - | -62 -87 | - | +7 -18 | +293 +268 | +415 +390 | -210 -246 | -125 -161 | - | - | +18 -18 | +426 +390 | +511 +475 | +626 +590 | +936 +900 | -18 -107 | +730 +590 | +1040 +900 | -360 -930 | -210 -780 |  | -1200 -2090 | -600 -1490 |
| Свыше 355 до 400 |  |  |  |  |  |  |  |  | +319 +294 | +460 +435 |  |  |  |  |  | +471 +435 | +566 +530 | +696 +660 | +1036 +1000 |  | +800 +660 | +1140 +1000 | -400 -970 |  |  | -1350 -2240 | -680 -1570 |
| Свыше 400 до 450 | -68 -88 | - | +88 +68 | -135 -162 | - | -68 -95 | - | +7 -20 | +357 +330 | +517 +490 | -230 -270 | -135 -175 | - | - | +20 -20 | +530 +490 | +635 +595 | +780 +740 | +1140 +1100 | -20 -117 | +895 +740 | +1255 +1100 | -440 -1070 | -230 -860 |  | -1500 -2470 | -760 -1730 |
| Свыше 450 до 500 |  |  |  |  |  |  |  |  | +387 +360 | +567 +540 |  |  |  |  |  | +580 +540 | +700 +660 | +860 +820 | +1290 +1250 |  | +975 +820 | +1405 +1250 | -480 -1110 |  |  | -1650 -2620 | -840 -1810 |

(Дополненная редакция, изм. № 1)

Продолжение табл. 1

| Интервал размеров, мм | Поля допусков |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | d7 | ef7 | g7 | j7 | p7 | r7 | t7 | v7 | x7 | z7 |
|  | Предельные отклонения, мкм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| От 1 до 3 | -20 -30 | -10 -20 | -2 -12 | +6 -4 | +16 +6 | +20 +10 | - | - | +30 +20 | +36 +26 |
| Свыше 3 до 5 | -30 -42 | -14 -26 | -4 -16 | +8 -4 | +24 +12 | +27 +15 | - | - | +40 +20 | +47 +35 |
| Свыше 6 до 10 | -40 -55 | -18 -33 | -5 -20 | +10 -5 | +30 -15 | +30 +19 | - | - | +49 34 | +57 +42 |
| Свыше 10 до 14 | -50 -68 | - | -6 -24 | +12 -6 | +36 +18 | +41 +23 | - | - | +58 +40 | +68 +50 |
| Свыше 14 до 18 |  |  |  |  |  |  |  | +57 +39 | +63 +45 | +78 +60 |
| Свыше 18 до 24 | -65 -86 | - | -7 -28 | +13 -8 | +43 +22 | +49 +28 | - | +68 +47 | +75 +54 | +94 +73 |
| Свыше 24 до 30 |  |  |  |  |  |  | +62 +41 | +75 +55 | +85 +64 | +109 +88 |
| Свыше 30 до 40 | -80 -105 | - | -9 -34 | +15 -10 | +51 +26 | +59 +34 | +73 +48 | +93 +68 | +105 +80 | +137 +112 |
| Свыше 40 до 50 |  |  |  |  |  |  | +79 +54 | +106 +81 | +122 +97 | +161 +136 |
| Свыше 50 до 65 | -100 -130 | - | -10 -40 | +16 -12 | +62 +32 | +71 +41 | +96 +66 | +132 +102 | +152 +122 | +202 +172 |
| Свыше 65 до 80 |  |  |  |  |  | +73 +43 | +105 +75 | +150 +120 | +176 +146 | +240 +210 |
| Свыше 80 до 100 | -120 -155 | - | -12 -47 | +20 -15 | +72 +37 | +86 +51 | +126 +91 | +181 +146 | +213 +178 | +293 +258 |
| Свыше 100 до 120 |  |  |  |  |  | +89 +54 | +139 +104 | +207 +172 | +245 +210 | +345 +310 |
| Свыше 120 до 140 | -145 -185 | - | -14 -54 | +22 -18 | +83 +43 | +103 +63 | +162 +122 | +242 +202 | +288 +248 | +405 +365 |
| Свыше 140 до 160 |  |  |  |  |  | +105 +65 | +174 +134 | +268 +228 | +320 +280 | +455 +415 |
| Свыше 160 до 180 |  |  |  |  |  | +108 +68 | +186 +146 | +292 +252 | +350 +310 | +505 +465 |
| Свыше 180 до 200 | -170 -216 | - | -15 -61 | +25 -21 | +96 +50 | +123 +77 | +212 +166 | +330 +284 | +396 +350 | +566 +520 |
| Свыше 200 до 225 |  |  |  |  |  | +126 +80 | +226 +180 | +356 +310 | +431 +385 | +621 +575 |
| Свыше 225 до 250 |  |  |  |  |  | +130 +84 | +242 +196 | +386 +340 | +471 +425 | +686 +640 |
| Свыше 250 до 280 | -190 -242 | - | -17 -69 | +26 -25 | +108 +56 | +146 +94 | +270 +218 | +437 +385 | +527 +475 | +762 +710 |
| Свыше 280 до 315 |  |  |  |  |  | +150 +98 | +292 +240 | +477 +425 | +577 +525 | +842 +790 |
| Свыше 315 до 355 | -210 -267 | - | -18 -75 | +29 -28 | +119 +62 | +105 +108 | +325 +268 | +532 +475 | +647 +590 | +957 +900 |
| Свыше 355 до 400 |  |  |  |  |  | +171 +114 | +351 +294 | +587 +530 | +717 +660 | +1057 +1000 |
| Свыше 400 до 450 | -230 -293 | - | -20 -83 | +31 -32 | +131 +68 | +189 +126 | +393 +330 | +658 +595 | +803 +740 | +1163 +1100 |
| Свыше 450 до 500 |  |  |  |  |  | +195 +132 | +423 +360 | +723 +660 | +883 +820 | +1313 +1250 |

Продолжение табл. 1

| Интервал размеров, мм | Поля допусков |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ef8 | s8 | za8 | zb8 | zc8 | a9 | b9 | c9 | cd9 |
|  | Предельные отклонения, мкм |  |  |  |  |  |  |  |  |
| От 1 до 3 | -10 -24 | +28 +14 | +46 +32 | +54 +40 | +74 +60 | -270 -295 | -140 -165 | -60 -85 | -34 -59 |
| Свыше 3 до 5 | -14 -32 | +37 +19 | +60 +42 | +68 +50 | +98 +80 | -270 -300 | -140 -170 | -70 -100 | -46 -76 |
| Свыше 6 до 10 | -18 -40 | +45 +23 | +74 +52 | +89 +67 | +119 +97 | -280 -316 | -150 -186 | -80 -116 | -56 -92 |
| Свыше 10 до 14 | - | +55 +28 | +91 +64 | +117 +90 | +157 +130 | -290 -333 | -150 -193 | -95 -138 | - |
| Свыше 14 до 18 |  |  | +104 +77 | +135 +108 | +177 +150 |  |  |  |  |
| Свыше 18 до 24 | - | +68 +35 | - | - | - | -300 -352 | -160 -212 | -110 -162 | - |
| Свыше 24 до 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Свыше 30 до 40 | - | +82 +43 | - | - | - | -310 -372 | -170 -232 | -120 -182 | - |
| Свыше 40 до 50 |  |  |  |  |  | -320 -382 | -180 -242 | -130 -192 |  |
| Свыше 50 до 65 | - | +99 +53 | - | - | - | -340 -414 | -190 -264 | -140 -214 | - |
| Свыше 65 до 80 |  | +105 +59 |  |  |  | -360 -434 | -200 -274 | -150 -224 |  |
| Свыше 80 до 100 | - | +125 +71 | - | - | - | -380 -467 | -220 -307 | -170 -257 | - |
| Свыше 100 до 120 |  | +133 +79 |  |  |  | -410 -497 | -240 -327 | -180 -267 |  |
| Свыше 120 до 140 | - | +155 +92 | - | - | - | -460 -560 | -260 -360 | -200 -300 | - |
| Свыше 140 до 160 |  | +163 +100 |  |  |  | -520 -620 | -280 -380 | -210 -310 |  |
| Свыше 160 до 180 |  | +171 +108 |  |  |  | -580 -680 | -310 -410 | -230 -330 |  |
| Свыше 180 до 200 | - | +194 +122 | - | - | - | -660 -775 | -340 -455 | -240 -355 | - |
| Свыше 200 до 225 |  | +202 +130 |  |  |  | -740 -855 | -380 -495 | -260 -375 |  |
| Свыше 225 до 250 |  | +212 +140 |  |  |  | -820 -935 | -420 -535 | -280 -395 |  |
| Свыше 250 до 280 | - | +239 +158 | - | - | - | -920 -1050 | -480 -610 | -300 -430 | - |
| Свыше 280 до 315 |  | +251 +170 |  |  |  | -1050 -1180 | -540 -670 | -330 -460 |  |
| Свыше 315 до 355 | - | +279 +190 | - | - | - | -1200 -1340 | -600 -740 | -360 -500 | - |
| Свыше 355 до 400 |  | +297 +208 |  |  |  | -1350 -1490 | -680 -820 | -400 -540 |  |
| Свыше 400 до 450 | - | +329 +232 | - | - | - | -1500 -1655 | -760 -915 | -440 -595 | - |
| Свыше 450 до 500 |  | +349 +252 |  |  |  | 1650 -1805 | -840 -995 | -480 -635 |  |

Таблица 2

- Поля допусков отверстий. Предельные отклонения

| Интервал размеров, мм | Поля допусков |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | e5 | ef5 | f5 | fg5 | p5 | d6 | e6 | ef6 | f6 | fg6 | j6 | r6 | s6 | t6 |
|  | Предельные отклонения, мкм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| От 1 до 3 | +14 +18 | +14 +10 | +10 +6 | +8 +4 | -6 -10 | +26 +20 | +20 +14 | +16 +10 | +12 +6 | +10 +4 | +2 -4 | -10 -16 | -14 -20 | - |
| Свыше 3 до 5 | +251 +20 | +19 +14 | +15 +10 | +11 +6 | -11 -16 | +38 +30 | +28 +20 | +22 +14 | +18 +10 | +14 +6 | +5 -3 | -12 -20 | -16 -24 | - |
| Свыше 6 до 10 | +31 +25 | +24 +18 | +19 +13 | +14 +8 | -13 -19 | +49 +40 | +34 +25 | +27 +18 | +22 +13 | +17 +8 | +5 -4 | -16 -25 | -20 -29 | - |
| Свыше 10 до 14 | +40 +32 | - | +24 +16 | - | -15 -23 | +61 +50 | +43 +32 | - | +27 +16 | - | +6 -5 | -20 -31 | -25 -36 | - |
| Свыше 14 до 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Свыше 18 до 24 | +49 +40 | - | +29 +20 | - | -19 -28 | +78 +65 | +53 +40 | - | +33 +20 | - | +8 -5 | -24 -37 | -31 -44 | - |
| Свыше 24 до 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -37 -50 |
| Свыше 30 до 40 | +61 +50 | - | +36 +25 | - | -22 -33 | +96 +80 | +66 +50 | - | +41 +25 | - | +10 -6 | -29 -45 | -38 -54 | -43 -59 |
| Свыше 40 до 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -49 -65 |
| Свыше 50 до 65 | +73 +60 | - | +43 +30 | - | -27 -40 | +119 +100 | +79 +60 | - | +49 +30 | - | +13 -6 | -35 -54 | -47 -66 | -60 -79 |
| Свыше 65 до 80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -37 -56 | -53 -72 | -69 -88 |
| Свыше 80 до 100 | +87 +72 | - | +51 +36 | - | -32 -47 | +142 +120 | +94 +72 | - | +58 +36 | - | +16 -6 | -44 -66 | -64 -86 | -84 -106 |
| Свыше 100 до 120 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -47 -69 | -72 -94 | -97 -119 |
| Свыше 120 до 140 | +103 +85 | - | +61 +43 | - | -37 -55 | +170 +145 | +110 +85 | - | +68 +43 | - | +18 -7 | -56 -81 | -85 -110 | -115 -140 |
| Свыше 140 до 160 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -58 -83 | -93 -118 | -127 -152 |
| Свыше 160 до 180 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -61 -86 | -101 -126 | -139 -164 |
| Свыше 180 до 200 | +120 +100 | - | +70 +50 | - | -44 -64 | +199 +170 | +129 +100 | - | +79 +50 | - | +22 -7 | -68 -97 | -113 -142 | -157 -186 |
| Свыше 200 до 225 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -71 -100 | -121 -150 | -171 -200 |
| Свыше 225 до 250 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -75 -104 | -131 -160 | -187 -216 |
| Свыше 250 до 280 | +133 +110 | - | +79 +56 | - | -49 -72 | +222 +190 | +142 +110 | - | +88 +56 | - | +25 -7 | -85 -117 | -149 -181 | -209 -241 |
| Свыше 280 до 315 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -89 -121 | -161 -193 | -231 -263 |
| Свыше 315 до 355 | +150 +125 | - | +87 +62 | - | -55 -80 | +246 +210 | +161 +125 | - | +98 +62 | - | +29 -7 | -97 -133 | -179 -215 | -257 -293 |
| Свыше 355 до 400 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -103 -139 | -197 -233 | -283 -319 |
| Свыше 400 до 450 | +162 +135 | - | +95 +68 | - | -61 -88 | +270 +230 | +175 +135 | - | +108 +68 | - | +33 -7 | -113 -153 | -219 -259 | -317 -357 |
| Свыше 450 до 500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -119 -159 | -239 -279 | -347 -387 |

Продолжение табл. 2

| Интервал размеров, мм | Поля допусков |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | d7 | e7 | ef7 | j7 | u7 | c8 | ef8 | j8 | p8 | r8 | z8 |
|  | Предельные отклонения, мкм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| От 1 до 3 | +30 +20 | +24 +14 | +20 +10 | +4 -6 | -18 -28 | +74 +60 | +24 +10 | +6 -8 | -6 -20 | -10 -24 | -26 -40 |
| Свыше 3 до 5 | +42 +30 | +32 +20 | +26 +14 | +6 -6 | -19 -31 | +88 +70 | +32 +14 | +10 -8 | -12 -30 | -15 -33 | -35 -53 |
| Свыше 6 до 10 | +55 +40 | +40 +25 | +33 +18 | +8 -7 | -22 -37 | +102 +80 | +40 +18 | +12 -10 | -15 -37 | -19 -41 | -42 -64 |
| Свыше 10 до 14 | +68 +50 | +50 +32 | - | +10 -8 | -26 -44 | +122 +95 | - | +15 -12 | -18 -45 | -23 -50 | -50 -77 |
| Свыше 14 до 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -60 -87 |
| Свыше 18 до 24 | +86 +65 | +61 +40 | - | +12 -9 | -33 -54 | +143 +110 | - | +20 -13 | -22 -55 | -28 -61 | - |
| Свыше 24 до 30 |  |  |  |  | -40 -61 |  |  |  |  |  |  |
| Свыше 30 до 40 | +105 +80 | +75 +50 | - | +14 -11 | -51 -76 | +159 +120 | - | +24 -15 | -26 -65 | -34 -73 | - |
| Свыше 40 до 50 |  |  |  |  | -61 -86 | +169 +130 |  |  |  |  |  |
| Свыше 50 до 65 | +130 +100 | +90 +60 | - | +18 -12 | -76 -106 | +186 +140 | - | +28 -18 | -32 -78 | -41 -87 | - |
| Свыше 65 до 80 |  |  |  |  | -91 -121 | +196 +150 |  |  |  | -43 -89 |  |
| Свыше 80 до 100 | +155 +120 | +107 +72 | - | +22 -13 | -111 -146 | +224 +170 | - | +34 -20 | -37 -91 | -51 -105 | - |
| Свыше 100 до 120 |  |  |  |  | -131 -166 | +234 +180 |  |  |  | -54 -108 |  |
| Свыше 120 до 140 | +185 +145 | +125 +85 | - | +26 -14 | -155 -195 | +263 +200 | - | +41 -22 | -43 -106 | -63 -126 | - |
| Свыше 140 до 160 |  |  |  |  | -175 -215 | +273 +210 |  |  |  | -65 -128 |  |
| Свыше 160 до 180 |  |  |  |  | -195 -235 | +293 +230 |  |  |  | -68 -131 |  |
| Свыше 180 до 200 | +216 +170 | +146 +100 | - | +30 -16 | -219 -265 | +312 +240 | - | +47 -25 | -50 -122 | -77 -149 | - |
| Свыше 200 до 225 |  |  |  |  | -241 -287 | +332 +260 |  |  |  | -80 -152 |  |
| Свыше 225 до 250 |  |  |  |  | -267 -313 | +352 +280 |  |  |  | -84 -156 |  |
| Свыше 250 до 280 | +242 +190 | +162 +110 | - | +36 -16 | -295 -347 | +381 +300 | - | +55 -26 | -56 -137 | -94 -175 | - |
| Свыше 280 до 315 |  |  |  |  | -330 -382 | +411 +330 |  |  |  | -98 -179 |  |
| Свыше 315 до 355 | +267 +210 | +182 +125 | - | +39 -18 | -369 -426 | +449 +360 | - | +60 -29 | -62 -151 | -108 -197 | - |
| Свыше 355 до 400 |  |  |  |  | -414 -471 | +489 +400 |  |  |  | -114 -203 |  |
| Свыше 400 до 450 | +293 +230 | +198 +135 | - | +43 -20 | -467 -530 | +537 +440 | - | +66 -31 | -68 -165 | -126 -223 | - |
| Свыше 450 до 500 |  |  |  |  | -517 -580 | +577 +480 |  |  |  | -132 -229 |  |

Продолжение табл. 2

| Интервал размеров, мм | Поля допусков |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | a9 | b9 | c9 | cd9 | n9 | p9 | e10 |
|  | Предельные отклонения, мкм |  |  |  |  |  |  |
| От 1 до 3 | +295 +270 | +165 +140 | +85 +60 | +59 +34 | -4 -29 | -6 -31 | +54 +14 |
| Свыше 3 до 5 | +300 +270 | +170 +140 | +100 +70 | +76 +46 | 0 -30 | -12 -42 | +68 +20 |
| Свыше 6 до 10 | +316 +280 | +186 +150 | +116 +80 | +92 +56 | 0 -36 | -15 -51 | +83 +25 |
| Свыше 10 до 14 | +333 +290 | +193 +150 | +138 +95 | - | 0 -43 | -18 -61 | +102 +32 |
| Свыше 14 до 18 |  |  |  |  |  |  |  |
| Свыше 18 до 24 | +352 +300 | +212 +160 | +162 +110 | - | 0 -52 | -22 -74 | +124 +40 |
| Свыше 24 до 30 |  |  |  |  |  |  |  |
| Свыше 30 до 40 | +372 +310 | +232 +170 | +182 +120 | - | 0 -62 | -26 -88 | +150 +50 |
| Свыше 40 до 50 | +382 +320 | +242 +180 | +192 +130 |  |  |  |  |
| Свыше 50 до 65 | +414 +340 | +264 +190 | +214 +140 | - | 0 -74 | -32 -106 | +180 +60 |
| Свыше 65 до 80 | +434 +360 | +274 +200 | +224 +150 |  |  |  |  |
| Свыше 80 до 100 | +467 +380 | +307 +220 | +257 +170 | - | 0 -87 | -37 -124 | +212 +72 |
| Свыше 100 до 120 | +497 +410 | +327 +240 | +267 +180 |  |  |  |  |
| Свыше 120 до 140 | +560 +460 | +360 +260 | +300 +200 | - | 0 -100 | -43 -143 | +245 +85 |
| Свыше 140 до 160 | +620 +520 | +380 +280 | +310 +210 |  |  |  |  |
| Свыше 160 до 180 | +680 +580 | +410 +310 | +330 +230 |  |  |  |  |
| Свыше 180 до 200 | +775 +660 | +455 +340 | +355 +240 | - | 0 -115 | -50 -165 | +285 +100 |
| Свыше 200 до 225 | +855 +740 | +495 +380 | +375 +260 |  |  |  |  |
| Свыше 225 до 250 | +935 +820 | +535 +420 | +395 +280 |  |  |  |  |
| Свыше 250 до 280 | +1050 +920 | +610 +480 | +430 +300 | - | 0 -130 | -56 -186 | +320 +110 |
| Свыше 280 до 315 | +1180 +1050 | +670 +540 | +460 +330 |  |  |  |  |
| Свыше 315 до 355 | +1340 +1200 | +740 +600 | +500 +360 | - | 0 -140 | -62 -202 | +355 +125 |
| Свыше 355 до 400 | +1490 +1350 | +820 +680 | +540 +400 |  |  |  |  |
| Свыше 400 до 450 | +1655 +1500 | +915 +760 | +595 +440 | - | 0 -155 | -68 -223 | +385 +135 |
| Свыше 450 до 500 | +1805 1650 | +995 +840 | +635 +480 |  |  |  |  |

Продолжение табл. 2

| Интервал размеров, мм | Поля допусков |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | f10 | n10 | c12 | d12 | a13 | b13 | c13 |
|  | Предельные отклонения, мкм |  |  |  |  |  |  |
| От 1 до 3 | +46 +6 | -4 -44 | +160 +60 | +120 +20 | +410 +270 | +280 +140 | +200 +60 |
| Свыше 3 до 5 | +58 +10 | 0 -48 | +190 +70 | +150 +30 | +450 +270 | +320 +140 | +250 +70 |
| Свыше 6 до 10 | +71 +13 | 0 -58 | +230 +80 | +190 +40 | +500 +280 | +370 +150 | +300 +80 |
| Свыше 10 до 14 | +86 +16 | 0 -70 | +275 +95 | +230 +50 | +560 +290 | +420 +150 | +365 +95 |
| Свыше 14 до 18 |  |  |  |  |  |  |  |
| Свыше 18 до 24 | +104 +20 | 0 -84 | +320 +110 | +275 +65 | +630 +300 | +490 +160 | +440 +110 |
| Свыше 24 до 30 |  |  |  |  |  |  |  |
| Свыше 30 до 40 | +125 +25 | 0 -100 | +370 +120 | +330 +80 | +700 +310 | +560 +170 | +510 +120 |
| Свыше 40 до 50 |  |  | +380 +130 |  | +710 +320 | +570 +180 | +520 +130 |
| Свыше 50 до 65 | - | 0 -120 | +440 +140 | +400 +100 | +800 +340 | +650 +190 | +600 +140 |
| Свыше 65 до 80 |  |  | +450 +150 |  | +820 +360 | +660 +200 | +610 +150 |
| Свыше 80 до 100 | - | 0 -140 | +520 +170 | +470 +120 | +920 +380 | +760 +220 | +710 +170 |
| Свыше 100 до 120 |  |  | +530 +180 |  | +950 +410 | +780 +240 | +720 +180 |
| Свыше 120 до 140 | - | 0 -160 | +600 +200 | +545 +145 | +1090 +460 | +890 +260 | +830 +200 |
| Свыше 140 до 160 |  |  | +610 +210 |  | +1150 +520 | +910 +280 | +840 +210 |
| Свыше 160 до 180 |  |  | +630 +230 |  | +1210 +580 | +940 +310 | +860 +230 |
| Свыше 180 до 200 | - | 0 -185 | +700 +240 | +630 +170 | +1380 +660 | +1080 +340 | +960 +260 |
| Свыше 200 до 225 |  |  | +720 +260 |  | +1460 +740 | +1100 +380 | +980 +260 |
| Свыше 225 до 250 |  |  | +740 +280 |  | +1540 +820 | +1140 +420 | +1000 +280 |
| Свыше 250 до 280 | - | 0 -210 | +820 +300 | +710 +190 | +1730 +920 | +1290 +480 | +1110 +300 |
| Свыше 280 до 315 |  |  | +850 +330 |  | +1860 +1050 | +1350 +540 | +1140 +330 |
| Свыше 315 до 355 | - | 0 -230 | +930 +360 | +780 +210 | +2090 +1200 | +1490 +600 | +1250 +360 |
| Свыше 355 до 400 |  |  | +970 +400 |  | +2240 +1350 | +1570 +680 | +1290 +400 |
| Свыше 400 до 450 | - | 0 -250 | +1070 +440 | +860 +230 | +2470 +1500 | +1730 +760 | +1410 +440 |
| Свыше 450 до 500 |  |  | +1110 +480 |  | +2620 +1650 | +1810 +840 | +1450 +480 |

СОДЕРЖАНИЕ

1. Общие положения 2 2. Поля допусков при номинальных размерах менее 1 мм 2 3. Поля допусков при номинальных размерах от 1 до 500 мм 2 4. Поля допусков при номинальных размерах свыше 500 до 3150 мм 2 Приложение 1 рекомендуемое Рекомендуемые посадки 24 Приложение 2 рекомендуемое Рекомендуемые поля допусков валов и отверстия в интервалах номинальных размеров менее 1 мм 28 Приложение 3 обязательное Дополнительные поля допусков при номинальных размерах от 1 до 500 мм 30